КРЫТЫЕ ВАГОНЫ

4-осный крытый вагон с поднимающимся кузовом для 
аппатитового концентрата, модель 10-475

Назначение: для перевозки аппатитового концентрата в места массового потребления

| Номер проекта | 475.00.001 | База вагона, мм | 7500 | Ширина кузова внутри, мм : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24-5-294-73 | Длина, мм: |  | вверху | 2700 |
| Модель вагона | 10-475 | по осям сцепления автосцепок | 11630 | внизу | 2800 |
| Тип вагона | 900 | по концевым балкам рамы |  | Высота подъема кузова над нижней |  |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | (длина рамы) | 10410 | рамой при разгрузке на эстакаде, мм | 650 |
| Грузоподъемность, т | 60 | Ширина максимальная, мм | 3520 | Количество люков, шт. : |  |
| Масса тары вагона, min/maks.т | 25.7/26,5 | Высота от уровня верха головок |  | загрузочных | 2 |
| Нагрузка : |  | рельсов максимальная, мм | 3710 | разгрузочных | 4 |
| статическая осевая, кН(тс) | 215,6 (22) | Количество осей, шт. | 4 | Размеры разгрузочного люка |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 72,9(7,44) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | в свету, мм | 970х4825 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Габарит : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 1974 |
| с установленными бегунками | Т | Объем кузова, м3 | 48 | Год снятия с серийного производства | 1984 |
| со снятыми бегунками | 1-Т | Длина кузова внутри, мм | 9940 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон с поднимающимся кузовом для аппатита, модель 10-4022

Назначение: для перевозки аппатитового концентрата

| Номер проекта | 4022.00.000 | Объем кузова, м3 | 55 | Количество загрузочных люков, шт | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.542-85 | Удельный объем, м3/т | 0,827 | Размеры загрузочного люка в свету, мм | 1630х600 |
| Модель вагона | 10-4022 | Удельная материалоемкость | 0,398 | Размеры разгрузочного люка в свету, мм | 4875х970 |
| Тип вагона | 908 | База вагона, мм | 7500 | Количество люков, шт. : |  |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Длина, мм: |  | загрузочных | 4 |
| Грузоподъемность, т | 66,5 | по осям сцепления автосцепок | 11720 | разгрузочных | 4 |
| Масса тары вагона, min/maks т | 25.7/26,5 | по концевым балкам рамы | 10500 | Угол наклона крышек разгрузочных люков |  |
| Нагрузка : |  | Ширина максимальная, мм | 3140 | к горизонту, град. | 50 |
| статическая осевая, кН(тс) | 228 (23,25) | Количество осей, шт. | 4 | Вид разгрузки | двухсторонняя |
| погонная, кН/м (тс/м) | 77,8(7,93) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | производство | 1984 |
| Габарит | 1-Т | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный крытый вагон, модель 11-066-04

Назначение : для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты от атмосферных осадков.

| Номер проекта | 66.00.000-04 | по осям сцепления |  | Длина кузова внутри, мм | 13800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24-5-278-75 | автосцепок | 14730 | Ширина кузова внутри, мм | 2760 |
| Модель вагона | 11-066-04 | по концевым балкам рамы |  | Высота кузова по боковой стене, мм | 2791 |
| Тип вагона | 204 | (длина рамы) | 13870 | Размеры в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Ширина максимальная, мм | 3279 | дверного проема | 2000х2301 |
|  | Польша | Высота от уровня верха головок |  | загрузочного люка в боковой |  |
| Грузоподъемность, т | 68 | рельсов, мм : |  | стене | 690х370 |
| Масса тары вагона, min/maks т | 21.3/22 | максимальная | 4700 | загрузочного люка в крыше | 400 |
| Нагрузка : |  | до уровня пола | 1283 | Объем кузова, м3: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 227.5 (22.75) | Количество осей, шт. | 4 | до уровня люков | 86,4 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61.6 (6.16) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | полный с учетом объема крыши | 120,15 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие переходной площадки с |  | производство или закупки вагона | 1960; 1985 |
| База вагона, мм | 10000 | ручным тормозом | нет | Год снятия с серийного производства | 1984 - |
| Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |

Примечание: на вагонах постройки с 1960г. по 1963г. грузоподъемность -62 т, до 1974 г. – 64 т.

4-осный крытый вагон (с металлической торцовой стеной), модель 11-066-05

Назначение: для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 066.00.000-05 | автосцепок | 14730 | Ширина кузова внутри, мм | 2760 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24-5-278-75 | по концевым балкам рамы |  | Высота кузова по боковой стене, мм | 2791 |
| Модель вагона | 11-066-05 | (длина рамы) | 13870 | Размеры в свету, мм: |  |
| Тип вагона | 204 | Ширина максимальная, мм | 3279 | дверного проема | 2000х2343 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Высота от уровня верха головок |  | загрузочного люка в боковой |  |
| Грузоподъемность, т | 62 63 64 68 68 | рельсов, мм : |  | стене | 690х370 |
| Масса тары вагона, т | 21,3/22 | максимальная | 4688 | загрузочного люка в крыше | 400 |
| Нагрузка : |  | до уровня пола | 1283 | Объем кузова, м3: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 227.5 (22.75) | Количество осей, шт. | 4 | до уровня люков | 86.4 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61.6 (6.16) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | полный с учетом объема крыши | 120.0 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие переходной площадки с |  | производство или закупки вагона | 1960 1969 1971 1982 1985 |
| База вагона, мм | 10000 | ручным тормозом | нет | Год снятия с серийного производства | 1968 1975 1981 1984 - |
| Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления |  | Длина кузова внутри, мм | 13844 |  |  |

4-осный крытый вагон с заменой деревянной обшивы кузова на металл,

модель 11-066-08

Назначение : для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты от атмосферных осадков.

| Номер проекта | М 1086.000. | по осям сцепления |  | Длина кузова внутри, мм | 13800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32ЦВ 1327-80 | автосцепок | 14730 | Ширина кузова внутри, мм | 2760 |
| Модель вагона | 11-066-08 | по концевым балкам рамы |  | Высота кузова по боковой стене, мм | 2791 |
| Тип вагона | 204 | (длина рамы) | 13870 | Размеры в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Ширина максимальная, мм | 3279 | дверного проема | 2000х2301 |
|  | Польша | Высота от уровня верха головок |  | загрузочного люка в боковой |  |
| Грузоподъемность, т | 66 | рельсов, мм : |  | стене | 690х370 |
| Масса тары вагона, т | 25 | максимальная | 4700 | загрузочного люка в крыше | 400 |
| Нагрузка : |  | до уровня пола | 1283 | Объем кузова, м3: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 227.5 (22.75) | Количество осей, шт. | 4 | до уровня люков | 86,4 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61.6 (6.16) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | полный с учетом объема крыши | 120,0 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие переходной площадки с |  | производство или закупки вагона | 1960 |
| База вагона, мм | 10000 | ручным тормозом | нет | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Модернизация | ПКБ ЦВ |
|  |  |  |  |  | ОАО «РЖД» |

4-осный крытый вагон с усиленной торцевой стеной, модель 11-066-09

Назначение : для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты от атмосферных осадков.

| Номер проекта | М 1086.000 | по осям сцепления |  | Длина кузова внутри, мм | 13800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32ЦВ 1327-80 | автосцепок | 14730 | Ширина кузова внутри, мм | 2760 |
| Модель вагона | 11-066-09 | по концевым балкам рамы |  | Высота кузова по боковой стене, мм | 2791 |
| Тип вагона | 204 | (длина рамы) | 13870 | Размеры в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Ширина максимальная, мм | 3279 | дверного проема | 2000х2301 |
|  |  | Высота от уровня верха головок |  | загрузочного люка в боковой |  |
| Грузоподъемность, т | 65,4 | рельсов, мм : |  | стене | 690х370 |
| Масса тары вагона, т | 22,6 | максимальная | 4700 | загрузочного люка в крыше | 400 |
| Нагрузка : |  | до уровня пола | 1283 | Объем кузова, м3: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 215,6 (22.0) | Количество осей, шт. | 4 | до уровня люков | 86,4 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61.6 (6.16) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | полный с учетом объема крыши | 120,0 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие переходной площадки с |  | производство или закупки вагона | 1982 |
| База вагона, мм | 10000 | ручным тормозом | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |
|  |  |  |  | Модернизация | ПКБ ЦВ |
|  |  |  |  |  | ОАО «РЖД» |

4-осный крытый вагон с заменой деревянной торцевой стены на металл,

модель 11-066-10

Назначение : для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты от атмосферных осадков.

| Номер проекта | М 1086.000 | по осям сцепления |  | Длина кузова внутри, мм | 13800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32ЦВ 1327-80 | автосцепок | 14730 | Ширина кузова внутри, мм | 2760 |
| Модель вагона | 11-066-10 | по концевым балкам рамы |  | Высота кузова по боковой стене, мм | 2791 |
| Тип вагона | 204 | (длина рамы) | 13870 | Размеры в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Ширина максимальная, мм | 3279 | дверного проема | 2000х2301 |
|  |  | Высота от уровня верха головок |  | загрузочного люка в боковой |  |
| Грузоподъемность, т | 66,4 | рельсов, мм : |  | стене | 690х370 |
| Масса тары вагона, т | 23,6 | максимальная | 4700 | загрузочного люка в крыше | 400 |
| Нагрузка : |  | до уровня пола | 1283 | Объем кузова, м3: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 220.5 (22.5) | Количество осей, шт. | 4 | до уровня люков | 86,4 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61.6 (6.16) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | полный с учетом объема крыши | 120,0 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие переходной площадки с |  | производство или закупки вагона | 1960 |
| База вагона, мм | 10000 | ручным тормозом | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | Нет |
|  |  |  |  | Модернизация | ПКБ ЦВ |
|  |  |  |  |  | ОАО «РЖД» |

На базе 4-осного крытого вагона для контейнеров,  модель 11-066-11

Назначение : для перевозки контейнеров.

| Номер проекта | М1730.000 | по осям сцепления |  | Длина кузова внутри, мм | 13800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32ЦВ 2489-2000 | автосцепок | 14730 | Ширина кузова внутри, мм | 2760 |
| Модель вагона | 11-066-11 | по концевым балкам рамы |  | Высота кузова по боковой стене, мм | 2791 |
| Тип вагона | 920 | (длина рамы) | 13870 | Размеры в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Ширина максимальная, мм | 3279 | дверного проема | 2000х2301 |
|  |  | Высота от уровня верха головок |  | загрузочного люка в боковой |  |
| Грузоподъемность, т | 36 | рельсов, мм : |  | стене | 690х370 |
| Масса тары вагона, т | 19,9 | максимальная | 4700 | загрузочного люка в крыше | 400 |
| Нагрузка : |  | до уровня пола | 1283 | Объем кузова, м3: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 143,08 (14,6) | Количество осей, шт. | 4 | до уровня люков | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61.6 (6.16) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | полный с учетом объема крыши | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие переходной площадки с |  | производство или закупки вагона | 1960 |
| База вагона, мм | 10000 | ручным тормозом | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |
|  |  |  |  | Модернизация | ПКБ ЦВ |
|  |  |  |  |  | ОАО «РЖД» |

4-осный полувагон с глухим кузовом на базе крытого вагона,

модель 11-066-12

Назначение : для перевозки сыпучих грузов

| Номер проекта | - | по осям сцепления |  | Длина кузова внутри, мм | 13800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | автосцепок | 14730 | Ширина кузова внутри, мм | 2760 |
| Модель вагона | 11-066-12 | по концевым балкам рамы |  | Высота кузова по боковой стене, мм | 2791 |
| Тип вагона | 909 | (длина рамы) | 13870 | Размеры в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Ширина максимальная, мм | 3279 | дверного проема | 2000х2301 |
|  |  | Высота от уровня верха головок |  | загрузочного люка в боковой |  |
| Грузоподъемность, т | 66 | рельсов, мм : |  | стене | 690х370 |
| Масса тары вагона,min/mask, т | 22,3/23,7 | максимальная | 4700 | загрузочного люка в крыше | 400 |
| Нагрузка : |  | до уровня пола | 1283 | Объем кузова, м3: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 218,05 (22.25) | Количество осей, шт. | 4 | до уровня люков | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61.6 (6.16) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | полный с учетом объема крыши | 80,0 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие переходной площадки с |  | производство или закупки вагона | 1960 |
| База вагона, мм | 10000 | ручным тормозом | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |

4-осный крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами, модель 11-217

Назначение : для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 217.00.000-10 | по осям сцепления |  | Длина кузова внутри, мм | 13844 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24-5-365-84 | автосцепок | 14730 | Ширина кузова внутри, мм | 2764 |
| Модель вагона | 11-217 | по концевым балкам рамы |  | Высота кузова по боковой стене, мм | 2737 |
| Тип вагона | 206 | (длина рамы) | 13870 | Размеры в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Ширина максимальная, мм | 3249 | дверного проема | 3794х2343 |
|  | Румыния | Высота от уровня верха головок |  | загрузочного люка в боковой |  |
| Грузоподъемность, т | 68 | рельсов, мм : |  | стене | 690х370 |
| Масса тары вагона, т | 22,3/24,7 | максимальная | 4668 | загрузочного люка в крыше | 400 |
| Нагрузка : |  | до уровня пола | 1286 | Объем кузова, м3: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 231,8(23,18) | Количество осей, шт. | 4 | до уровня люков | 104 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 62,9(6,29) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | полный с учетом объема крыши | 120 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие переходной площадки с |  | производство или закупки вагона | 1973 1976 1985 1985 |
| База вагона, мм | 10000 | ручным тормозом | нет | Год снятия с серийного производства | 1984 1984 1991 - |
| Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |

4-осный полувагон с глухим кузовом на базе крытого вагона,  модель 11-217-12

Назначение : для перевозки сыпучих грузов

| Номер проекта | - | по осям сцепления |  | Длина кузова внутри, мм | 13844 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | автосцепок | 14730 | Ширина кузова внутри, мм | 2764 |
| Модель вагона | 11-217-12 | по концевым балкам рамы |  | Высота кузова по боковой стене, мм | 2737 |
| Тип вагона | 909 | (длина рамы) | 13870 | Размеры в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Ширина максимальная, мм | 3249 | дверного проема | 3794х2343 |
|  |  | Высота от уровня верха головок |  | загрузочного люка в боковой |  |
| Грузоподъемность, т | 66 | рельсов, мм : |  | стене | 690х370 |
| Масса тары вагона, т | 22,5/23,9 | максимальная | - | загрузочного люка в крыше | 400 |
| Нагрузка : |  | до уровня пола | 1286 | Объем кузова, м3: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 218,5(22,5) | Количество осей, шт. | 4 | до уровня люков | - |
| погонная, кН/м (тс/м) |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | полный с учетом объема крыши | 80 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие переходной площадки с |  | производство или закупки вагона | 1976 |
| База вагона, мм | 10000 | ручным тормозом | нет | Год снятия с серийного производства | 1990 |
| Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |

4-осный крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами,

модель 11-217-13

Назначение : для перевозки живой рыбы

| Номер проекта | - | по осям сцепления |  | Длина кузова внутри, мм | 13844 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | автосцепок | 14730 | Ширина кузова внутри, мм | 2764 |
| Модель вагона | 11-217-13 | по концевым балкам рамы |  | Высота кузова по боковой стене, мм | 2737 |
| Тип вагона | 206 | (длина рамы) | 13870 | Размеры в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Ширина максимальная, мм | 3249 | дверного проема | 3794х2343 |
|  | Румыния | Высота от уровня верха головок |  | загрузочного люка в боковой |  |
| Грузоподъемность, т | 63 | рельсов, мм : |  | стене | 690х370 |
| Масса тары вагона, т | 27,2/29,4 | максимальная | 4668 | загрузочного люка в крыше | 400 |
| Нагрузка : |  | до уровня пола | 1286 | Объем кузова, м3: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 231,8(23,1) | Количество осей, шт. | 4 | до уровня люков | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 62,9(6,29) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | полный с учетом объема крыши | 81 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие переходной площадки с |  | производство или закупки вагона | 1973 1976 1985 1985 |
| База вагона, мм | 10000 | ручным тормозом | нет | Год снятия с серийного производства | 1984 1984 1991 - |
| Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |

4-осный крытый двухъярусный вагон для скота : модель 11-240 - без служебного отделения,

модель 11-246 - со служебным отделением

Назначение : для перевозки живности на дальние расстояния  Модель 11-240 - без служебного отделения

Модель 11-246 - со служебным отделением

| Номер проекта | 240.00.002 246.00.002 | Ширина максимальная, мм | 3282 | Площадь пола, м2 | 38 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-5.329-78 | Высота от уровня верха головок |  | Вместимость баков для воды, л | 1300 |
| Модель вагона | 11-240 11-246 | рельсов максимальная, мм | 5133 5192 | Вместимость вагона максимальная, |  |
| Тип вагона | 964 | Количество осей, шт. | 4 | голов : |  |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | овец | 220 168 |
| Грузоподъемность, т | 27 | Наличие переходной площадки | нет | свиней | 82 64 |
| Масса тары вагона,min/maks. т | 25,6/27,3 26,7/27,5 | То же с ручным тормозом | нет | Вместимость при комбинированной |  |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | перевозке, шт. на верхнем ярусе : |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 129,65(13,23) 133,43(13,62) | Объем кузова, м3 | 109 | овец | 110 80 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 37,39(3,82) 38,33(3,91) | Длина кузова внутри, мм | 10588 | свиней | 40 30 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Ширина кузова внутри, мм | 2760 | на нижнем ярусе крупный рогатый |  |
| Габарит | 1-Т | Высота грузового помещения от |  | скот | 20 15 |
| База вагона, мм | 10000 | пола до потолка, мм : |  | Наличие отделения для проводника | нет есть |
| Длина, мм: |  | 1-го яруса | 1800 | Год постановки на серийное производство |  |
| по осям сцепления автосцепок | 14730 | 2-го яруса | 3138 | или закупки вагона | 1975 1975 |
| по концевым балкам рамы |  | Размер дверного проема в свету, мм | 2000х2577 | Год снятия с серийного производства | - - |
| (длина рамы) | 13870 |  |  | Возможность установки буферов | нет нет |

4-осный крытый с уширенными дверными проемами, модель 11-259

Назначение: для перевозки бумаги

| Номер проекта | 259.00.000-03 | по осям сцепления |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24-05-497-84 | автосцепок | 14730 | Длина кузова внутри, мм | 13864 |
| Модель вагона | 11-259 | по концевым балкам рамы |  | Ширина кузова внутри, мм | 2784 |
| Тип вагона | 206 | (длина рамы) | 13870 | Высота кузова по боковой стене, мм | 2802 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Ширина максимальная, мм | 3249 | Размеры в свету, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 68 | Высота от уровня верха головок |  | дверного проема | 3973х2343 |
| Масса тары вагона, т | 22,3/24 | рельсов, мм : |  | дверного проема при одной |  |
| Нагрузка : |  | максимальная | 4692 | открытой двери | 1922х2343 |
| статическая осевая, кН(тс) | 225,6 (22,5) | до уровня пола | 1286 | Объем кузова, м3: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61,3 (6,25) | Количество осей, шт. | 4 | до уровня люков | 110 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | полный с учетом объема крыши | 120 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 10000 | Наличие переходной площадки с |  | производство или закупки вагона | 1984 |
| Длина, мм: |  | ручным тормозом | нет | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами, модель 11-260

Назначение : для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты  от атмосферных осадков

| Номер проекта | 260.00.000-00 | по осям сцепления |  | Длина кузова внутри, мм | 16080 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24.05.498-86 | автосцепок | 16970 | Ширина кузова внутри, мм | 2770 |
| Модель вагона | 11-260 | по концевым балкам рамы |  | Высота кузова по боковой стене, мм | 3050 |
| Тип вагона | 206 | (длина рамы) | 15750 | Размеры в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Ширина максимальная, мм | 3266 | дверного проема | 3973х2717 |
| Грузоподъемность, т | 68 | Высота от уровня верха головок |  | загрузочного люка в боковой |  |
| Масса тары вагона, т | 26 | рельсов, мм : |  | стене | 614х365 |
| Нагрузка : |  | максимальная | 4688 | загрузочного люка в крыше | 400 |
| статическая осевая, кН(тс) | 228 (23.27) | до уровня пола | 1286 | Объем кузова, м3: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 53.76 (5.49) | Количество осей, шт. | 4 | до уровня люков | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | полный с учетом объема крыши | 138 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 12240 | Наличие переходной площадки с |  | производство или закупки вагона | 1984 |
| Длина, мм: |  | ручным тормозом | нет | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |

4-осный крытый вагон для скота, модель 11-261

Назначение : для перевозки живности на дальние расстояния

| Номер проекта | 261.00.000-00 | по концевым балкам рамы | 13510 | Высота грузового помещения от |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ25.05.842-84 | Ширина максимальная, мм | 3239 | пола до потолка, мм | 2737 |
| Модель вагона | 11-261 | Высота от уровня верха головок |  | Длина грузового помещения, мм | 13840 |
| Тип вагона | 962 | рельсов, мм : |  | Размер дверного проема в свету, мм | 2000х1960 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | максимальная | 4572 | Площадь пола, м2 | 37,65 |
| Грузоподъемность, т | 26 | до уровня пола | 1283 | Вместимость бака для воды, л | 1300 |
| Масса тары вагона, т | 23,3/24,5 | Количество осей, шт. | 4 | Вместимость вагона максимальная, |  |
| Нагрузка : |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | голов : |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 124,7(12,73) | Наличие переходной площадки | нет | овец | 110 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 33,86(3,46) | То же с ручным тормозом | нет | свиней | 42 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | крупного скота | 20 |
| Габарит | 1-ВМ(0-Т) | Объем кузова, м3 | 118 | Наличие отделения для проводника | нет |
| База вагона, мм | 10000 | Длина кузова внутри, мм | 13840 | Год постановки на серийное производство | 1984 |
| Длина, мм: |  | Ширина кузова внутри, мм | 2720 | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 14730 |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный крытый одноярусный вагон для скота со служебным отделением, модель 11-262

Назначение : для перевозки живности на дальние расстояния

| Номер проекта | 262.00.000 | по концевым балкам рамы | 13870 | Высота грузового помещения от |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24.05.842-84 | Ширина максимальная, мм | 3239 | пола до потолка, мм | 2737 |
| Модель вагона | 11-262 | Высота от уровня верха головок |  | Длина грузового помещения, мм | 10610 |
| Тип вагона | 962 | рельсов, мм : |  | Размер дверного проема в свету, мм | 2000х1960 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | максимальная | 4811 | Площадь пола, м2 | 28,86 |
| Грузоподъемность, т | 26 | до уровня пола | 1283 | Вместимость бака для воды, л | 1300 |
| Масса тары вагона, т | 23,3/24,5 | Количество осей, шт. | 4 | Вместимость вагона максимальная, |  |
| Нагрузка : |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | голов : |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 127,77(13) | Наличие переходной площадки | нет | овец | 88 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 34,7(3,54) | То же с ручным тормозом | нет | свиней | 34 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | крупного скота | 15 |
| Габарит | 1-Т | Объем кузова, м3 | 91 | Наличие отделения для проводника | есть |
| База вагона, мм | 10000 | Длина кузова внутри, мм | 10610 | Год постановки на серийное производство | 1981 |
| Длина, мм: |  | Ширина кузова внутри, мм | 2720 | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 14730 |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный цельнометаллический вагон с переходной площадкой и уширенными 
дверными проемами, модель 11-264

Назначение: для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты  от атмосферных осадков

| Номер проекта | 264.00.000.00 | по осям сцепления |  | Длина кузова внутри, мм | 13082 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24.05.802-86 | автосцепок | 14730 | Ширина кузова внутри, мм | 2764 |
| Модель вагона | 11-264 | по концевым балкам рамы |  | Высота кузова по боковой стене, мм | 2791 |
| Тип вагона | 207 | (длина рамы) | 13510 | Размеры в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Ширина максимальная, мм | 3249 | дверного проема | 3794х2343 |
| Грузоподъемность, т | 68 | Высота от уровня верха головок |  | загрузочного люка в боковой |  |
| Масса тары вагона, т | 24,3/25 | рельсов, мм : |  | стене | 614х365 |
| Нагрузка : |  | максимальная | 4645 | загрузочного люка в крыше | 400 |
| статическая осевая, кН(тс) | 228 (23.25) | до уровня пола | 1285 | Объем кузова, м3: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61,87 (6.31) | Количество осей, шт. | 4 | до уровня люков | 81 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | полный с учетом объема крыши | 114 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие переходной площадки | есть | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 10000 | Наличие переходной площадки с |  | производство или закупки вагона | 1986 |
| Длина, мм: |  | ручным тормозом | нет | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | есть |

4-осный крытый вагон для скота, модель 11-267

Назначение : для перевозки живности на дальние расстояния

| Номер проекта | 267.00.000-00 | Длина, мм: |  | Объем кузова, м3 | 63,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24.05.876-87 | по осям сцепления автосцепок | 24730 | Длина кузова внутри, мм | 23440 |
| Модель вагона | 11-267 | по концевым балкам рамы | 23510 | Ширина кузова внутри, мм | 2720 |
| Тип вагона | 976 | Ширина максимальная, мм | 3256 | Размер дверного проема в свету, мм | 1980х1900 |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | Высота от уровня верха головок |  | Площадь пола, м2 | 55,02 |
| Грузоподъемность, т | 25 | рельсов, мм : |  | Вместимость бака для воды, л | 2500 |
| Масса тары вагона, т | 32,5 | максимальная | 4630 | Вместимость вагона максимальная, |  |
| Нагрузка : |  | до уровня пола | 1278 | голов скота | 29 |
| статическая осевая, кН(тс) | 140,87(14,38) | Количество осей, шт. | 4 | Наличие отделения для проводника | нет |
| погонная, кН/м (тс/м) | 22,79(2,32) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное производство | 1987 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 1-ВМ(0-Т) | То же с ручным тормозом | нет | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 17000 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осный крытый вагон для скота, со служебным отделением, модель 11-268

Назначение : для перевозки живности на дальние расстояния

| Номер проекта | 268.00.000-01 | Длина, мм: |  | Объем кузова, м3 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.876-87 | по осям сцепления автосцепок | 24730 | Длина кузова внутри, мм | 20228 |
| Модель вагона | 11-268 | по концевым балкам рамы | 23510 | Ширина кузова внутри, мм | 2720 |
| Тип вагона | 976 | Ширина максимальная, мм | 3256 | Размер дверного проема в свету, мм | 1980х1900 |
| Изготовитель | ОАОАлтайвагон | Высота от уровня верха головок |  | Площадь пола, м2 | 55,02 |
| Грузоподъемность, т | 25 | рельсов, мм : |  | Вместимость бака для воды, л | 2500 |
| Масса тары вагона, т | 32,5/33,5 | максимальная | 4675 | Вместимость вагона максимальная, |  |
| Нагрузка : |  | до уровня пола | 1278 | голов скота | 25 |
| статическая осевая, кН(тс) | 143,3(14,62) | Количество осей, шт. | 4 | Наличие отделения для проводника | есть |
| погонная, кН/м (тс/м) | 23,2(2,37) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное производство | 1987 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 1-ВМ(0-Т) | То же с ручным тормозом | нет | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 17000 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осный крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами, модель 11-270

Назначение: для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты  от атмосферных осадков

| Номер проекта | 270.00.000-00 | по осям сцепления |  | Длина кузова внутри, мм | 13844 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24.05.863-86 | автосцепок | 14730 | Ширина кузова внутри, мм | 2764 |
| Модель вагона | 11-270 | по концевым балкам рамы |  | Высота кузова по боковой стене, мм | 2791 |
| Тип вагона | 206 | (длина рамы) | 13870 | Размеры в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Ширина максимальная, мм | 3266 | дверного проема | 3802х2343 |
| Грузоподъемность, т | 69 | Высота от уровня верха головок |  | загрузочного люка в боковой |  |
| Масса тары вагона, т | 25 | рельсов, мм : |  | стене | 614х365 |
| Нагрузка : |  | максимальная | 4688 | загрузочного люка в крыше | 400 |
| статическая осевая, кН(тс) | 228 (23.5) | до уровня пола | 1286 | Объем кузова, м3: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61.9 (6.31) | Количество осей, шт. | 4 | до уровня люков | 104 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | полный с учетом объема крыши | 122 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 10000 | Наличие переходной площадки с |  | производство или закупки вагона | 1985 |
| Длина, мм: |  | ручным тормозом | нет | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | есть |

4-осный крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами,

модель 11-270-13

Назначение: для перевозки живой рыбы

| Номер проекта |  | по осям сцепления |  | Длина кузова внутри, мм | 13844 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | автосцепок | 14730 | Ширина кузова внутри, мм | 2764 |
| Модель вагона | 11-270-13 | по концевым балкам рамы |  | Высота кузова по боковой стене, мм | 2791 |
| Тип вагона | - | (длина рамы) | 13870 | Размеры в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Ширина максимальная, мм | 3266 | дверного проема | 3802х2343 |
| Грузоподъемность, т | 63,8 | Высота от уровня верха головок |  | загрузочного люка в боковой |  |
| Масса тары вагона, т | 30,1 | рельсов, мм : |  | стене | 614х365 |
| Нагрузка : |  | максимальная | 4688 | загрузочного люка в крыше | 400 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23.5) | до уровня пола | 1286 | Объем кузова, м3: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61.9 (6.31) | Количество осей, шт. | 4 | до уровня люков | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | полный с учетом объема крыши | 83 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 10000 | Наличие переходной площадки с |  | производство или закупки вагона | 1985 |
| Длина, мм: |  | ручным тормозом | нет | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | есть |

4-осный крытый вагон с бронированными дверями, модель 11-274

Назначение: для перевозки тарно-штучных и пакетированных грузов 9 и 13 разрядов, требующих защиты 
от атмосферных осадков и внешних воздействий

| Номер проекта | 274.00.000-02 | Длина, мм: |  | Длина кузова внутри, мм | 13803 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.909-89 | по осям сцепления |  | Ширина кузова внутри, мм | 2730 |
| Модель вагона | 11-274 | автосцепок | 14730 | Высота кузова по боковой стене, мм |  |
| Тип вагона | 206 | по концевым балкам рамы |  | Размеры в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | (длина рамы) | 13510 | дверного проема | 3890х2264 |
| Грузоподъемность, т | 50 59 | Ширина максимальная, мм | 3266 | загрузочного люка в боковой |  |
| Масса тары вагона, т | 34/35,1 | Высота от уровня верха головок |  | стене | - |
| Нагрузка : |  | рельсов, мм : |  | загрузочного люка в крыше | - |
| статическая осевая, кН(тс) | 208,46 (21.25) 230 (23,5) | максимальная | 4640 | Объем кузова, м3 | 120 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 56,6 (5,77) | до уровня пола | 1290 | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | производство | 1989 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 10000 | Наличие переходной площадки | нет | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осный крытый вагон, модель 11-274-01

Назначение: для перевозки тарно-штучных и пакетированных грузов 9 и 13 разрядов, требующих защиты 
от атмосферных осадков и внешних воздействий

| Номер проекта | - | Длина, мм: |  | Длина кузова внутри, мм | 13803 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по осям сцепления |  | Ширина кузова внутри, мм | 2730 |
| Модель вагона | 11-274-01 | автосцепок | 14730 | Высота кузова по боковой стене, мм |  |
| Тип вагона | 206 | по концевым балкам рамы |  | Размеры в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | (длина рамы) | 13510 | дверного проема | 3890х2264 |
| Грузоподъемность, т | 64 | Ширина максимальная, мм | 3266 | загрузочного люка в боковой |  |
| Масса тары вагона, т | 30 | Высота от уровня верха головок |  | стене | - |
| Нагрузка : |  | рельсов, мм : |  | загрузочного люка в крыше | - |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | максимальная | 4640 | Объем кузова, м3 | 120 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 56,6 (5,77) | до уровня пола | 1290 | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | производство | 1989 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 10000 | Наличие переходной площадки | нет | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осный крытый вагон, модель 11-274-13

Назначение: для перевозки живой рыбы

| Номер проекта | - | Длина, мм: |  | Длина кузова внутри, мм | 13803 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по осям сцепления |  | Ширина кузова внутри, мм | 2730 |
| Модель вагона | 11-274-13 | автосцепок | 14730 | Высота кузова по боковой стене, мм |  |
| Тип вагона | - | по концевым балкам рамы |  | Размеры в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | (длина рамы) | 13510 | дверного проема | 3890х2264 |
| Грузоподъемность, т | 54 | Ширина максимальная, мм | 3266 | загрузочного люка в боковой |  |
| Масса тары вагона, т | 37,9/40 | Высота от уровня верха головок |  | стене | - |
| Нагрузка : |  | рельсов, мм : |  | загрузочного люка в крыше | - |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | максимальная | 4640 | Объем кузова, м3 | 82 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 56,6 (5,77) | до уровня пола | 1290 | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | производство | 1989 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 10000 | Наличие переходной площадки | нет | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осный  крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами, модель 11-276

Назначение: для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты  от атмосферных осадков

| Номер проекта | 276.00.000-01 | по концевым балкам рамы | 14570 | Размеры в свету, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24.05.900-89 | Ширина максимальная, мм | 3266 | дверного проема | 3802х2334 |
| Модель вагона | 11-276 | Высота от уровня верха головок |  | дверного проема при одной |  |
| Тип вагона | 207 | рельсов, мм : |  | открытой двери | 1990х2334 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | максимальная | 4688 | Объем кузова, м3: |  |
| Грузоподъемность, т | 68 | до уровня пола | 1286 | без крыши | 104 |
| Масса тары вагона min/max, т | 24,4/26,0 | Количество осей, шт. | 4 | полный с учетом объема крыши | 122 |
| Нагрузка : |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Количество загрузочных люков в крыше, шт. | 4 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5(23,5) | Наличие переходной площадки | есть | Размер загрузочного люка крыши |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 59,97(6,12) | Наличие стояночного тормоза | есть | в свету, мм | 400 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Длина кузова внутри, мм | 13844 | Размер загрузочного люка боковой стены |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Ширина кузова, мм : |  | в свету, мм | 614х365 |
| База вагона, мм | 10000 | внутри | 2764 | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | по раме | 2790 | производство | 1990 |
| по осям сцепления автосцепок | 15360 | Высота кузова внутри по |  | Год снятия с серийного производства | 1993 |
|  |  | боковой стене, мм | 2800 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный  крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами

модель 11-276-13

Назначение: для перевозки живой рыбы

| Номер проекта |  | по концевым балкам рамы | 14570 | Размеры в свету, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | Ширина максимальная, мм | 3266 | дверного проема | 3802х2334 |
| Модель вагона | 11-276-13 | Высота от уровня верха головок |  | дверного проема при одной |  |
| Тип вагона | - | рельсов, мм : |  | открытой двери | 1990х2334 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | максимальная | 4688 | Объем кузова, м3: |  |
| Грузоподъемность, т | 63 | до уровня пола | 1286 | без крыши | 104 |
| Масса тары вагона, т | 28,8/31,0 | Количество осей, шт. | 4 | полный с учетом объема крыши | 83 |
| Нагрузка : |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Количество загрузочных люков в крыше, шт. | 4 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5(23,5) | Наличие переходной площадки | есть | Размер загрузочного люка крыши |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 59,97(6,12) | Наличие стояночного тормоза | есть | в свету, мм | 400 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Длина кузова внутри, мм | 13844 | Размер загрузочного люка боковой стены |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Ширина кузова, мм : |  | в свету, мм | 614х365 |
| База вагона, мм | 10000 | внутри | 2764 | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | по раме | 2790 | производство | 1990 |
| по осям сцепления автосцепок | 15360 | Высота кузова внутри по |  | Год снятия с серийного производства | 1993 |
|  |  | боковой стене, мм | 2800 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный крытый вагон, модель 11-280

Назначение: для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты  от атмосферных осадков

| Номер проекта | 280.00.000-00 | Длина, мм: |  | Внутренние размеры кузова, мм : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24.05.949-90 | по осям сцепления автосцепок | 16970 | длина | 15724 |
| Модель вагона | 11-280 | по концевым балкам рамы | 15750 | ширина | 2764 |
| Тип вагона | 208 | Ширина максимальная, мм | 3266 | Наличие торцовых дверей | нет |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | Высота от уровня верха головок |  | Количество загрузочных люков, |  |
| Грузоподъемность, т | 68,0 | рельсов, мм : |  | боковой стене, шт. | 4 |
| Масса тары вагона min/max, т | 24,7/26,0 | максимальная | 4693 | Размеры в свету (длина, ширина) |  |
| Нагрузка : |  | до уровня пола | 1286 | загрузочного люка в боковой стене, мм | 614х365 |
| статическая осевая, кН(тс) | 235,0 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Размеры дверного проема в свету, мм | 3802х2334 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 54,29 (5,54) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь пола, м2 | 43,5 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 1991 |
| База вагона, мм | 12240 | Объем кузова, м3 | 138 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный крытый вагон, модель 11-280Е

Назначение: для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты  от атмосферных осадков

| Номер проекта | 280.00.000-00 | Длина, мм: |  | Внутренние размеры кузова, мм : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по осям сцепления автосцепок | 16970 | длина | 15724 |
| Модель вагона | 11-280Е | по концевым балкам рамы | 15750 | ширина | 2764 |
| Тип вагона | 208 | Ширина максимальная, мм | 3266 | Наличие торцовых дверей | нет |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | Высота от уровня верха головок |  | Количество загрузочных люков, |  |
| Грузоподъемность, т | 68,2 | рельсов, мм : |  | боковой стене, шт. | 4 |
| Масса тары вагона, т | 24,2/24,9 | максимальная | 4693 | Размеры в свету (длина, ширина) |  |
| Нагрузка : |  | до уровня пола | 1286 | загрузочного люка в боковой стене, мм | 614х365 |
| статическая осевая, кН(тс) | 235,0 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Размеры дверного проема в свету, мм | 3802х2334 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 54,29 (5,54) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь пола, м2 | 43,5 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 2002 |
| База вагона, мм | 12240 | Объем кузова, м3 | 138 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный крытый вагон, модель 11-280-01

Назначение: для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты  от атмосферных осадков

| Номер проекта |  | Длина, мм: |  | Внутренние размеры кузова, мм : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | по осям сцепления автосцепок | 16970 | длина | 15724 |
| Модель вагона | 11-280-01 | по концевым балкам рамы | 15750 | ширина | 2764 |
| Тип вагона | 208 | Ширина максимальная, мм | 3266 | Наличие торцовых дверей | нет |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | Высота от уровня верха головок |  | Количество загрузочных люков, |  |
| Грузоподъемность, т | 67 | рельсов, мм : |  | боковой стене, шт. | 4 |
| Масса тары вагона min/max, т | 24,7/27,0 | максимальная | 4693 | Размеры в свету (длина, ширина) |  |
| Нагрузка : |  | до уровня пола | 1286 | загрузочного люка в боковой стене, мм | 614х365 |
| статическая осевая, кН(тс) | 235,0 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Размеры дверного проема в свету, мм | 2802х2334 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 54,29 (5,54) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь пола, м2 | 43,5 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 2002 |
| База вагона, мм | 12240 | Объем кузова, м3 | 138 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный крытый вагон, модель 11-280-13

Назначение: для перевозки живой рыбы

| Номер проекта | - | Длина, мм: |  | Внутренние размеры кузова, мм : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по осям сцепления автосцепок | 16970 | длина | 15724 |
| Модель вагона | 11-280-13 | по концевым балкам рамы | 15750 | ширина | 2764 |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3266 | Наличие торцовых дверей | нет |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | Высота от уровня верха головок |  | Количество загрузочных люков, |  |
| Грузоподъемность, т | 63,0 | рельсов, мм : |  | боковой стене, шт. | 4 |
| Масса тары вагона min/max, т | 28,8/31,0 | максимальная | 4693 | Размеры в свету (длина, ширина) |  |
| Нагрузка : |  | до уровня пола | 1286 | загрузочного люка в боковой стене, мм | 614х365 |
| статическая осевая, кН(тс) | 235,0 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Размеры дверного проема в свету, мм | 3802х2334 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 54,29 (5,54) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь пола, м2 | 43,5 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 1991 |
| База вагона, мм | 12240 | Объем кузова, м3 | 95 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами, модель 11-286

Назначение: для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты  от атмосферных осадков

| Номер проекта | 286.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 17670 | Длина кузова внутри, мм | 15724 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24.05.01.078-92 | по концевым балкам рамы |  | Ширина кузова внутри по |  |
| Модель вагона | 11-286 | (длина рамы) | 15750 | боковой стене, мм | 2764 |
| Тип вагона | 209 | Ширина максимальная, мм | 3266 | Размеры в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Высота от уровня верха головок |  | дверного проема | 3802х2334 |
| Грузоподъемность, т | 67 | рельсов, мм : |  | загрузочного люка в боковой стене | 614х365 |
| Масса тары вагона, т | 26,2/27 | максимальная | 4693 | загрузочного люка в крыше | 400 |
| Нагрузка : |  | до уровня пола | 1286 | Объем кузова, м3 | 138 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5(23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 52,13(5,32) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | производство | 1993 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | То же с ручным тормозом | нет | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 12240 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Длина, мм: |  |  |  |  |  |

4-осный крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами

модель 11-286-13

Назначение: для перевозки живой рыбы

| Номер проекта | - | по осям сцепления автосцепок | 17670 | Длина кузова внутри, мм | 15724 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по концевым балкам рамы |  | Ширина кузова внутри по |  |
| Модель вагона | 11-286-13 | (длина рамы) | 15750 | боковой стене, мм | 2764 |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3266 | Размеры в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Высота от уровня верха головок |  | дверного проема | 3802х2334 |
| Грузоподъемность, т | 62 | рельсов, мм : |  | загрузочного люка в боковой стене | 614х365 |
| Масса тары вагона min/max, т | 29,8/32,0 | максимальная | 4693 | загрузочного люка в крыше | 400 |
| Нагрузка : |  | до уровня пола | 1286 | Объем кузова, м3 | 95,0 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5(23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 52,13(5,32) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | производство | 1993 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | То же с ручным тормозом | нет | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 12240 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Длина, мм: |  |  |  |  |  |

4-осный крытый вагон для легковых автомобилей, модель 11-287

Назначение : для перевозки легковых автомобилей

| Номер проекта | 287.00.000-01 | Высота от уровня верха головок |  | Внутренние размеры кузова, мм : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.01.077-93 | рельсов, мм : |  | высота нижнего яруса | 1820 |
| Модель вагона | 11-287 | максимальная | 5114 | высота верхнего яруса | 1850 |
| Тип вагона | 926 | до уровня пола нижнего яруса | 1220 | ширина по стойкам | 3000 |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | до уровня пола верхнего яруса | 3160 | длина | 22940 |
| Грузоподъемность (испытательная), т | 16 (40) | Ширина максимальная, мм | 3185 | Площадь пола, м2 : |  |
| Масса тары вагона min/max, т | 34,9/38,5 | Количество осей, шт. | 4 | нижнего яруса | 68,8 |
| Нагрузка : |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | верхнего яруса | 68,8 |
| статическая осевая, кН(тс) | 134,26 (13,7) | Наличие переходной площадки | нет | Количество автомобилей, |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 21,01 (2,14) | Наличие стояночного тормоза | есть | перевозимых в вагоне, шт. : |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Объем кузова, м3 | 137,6 | ВАЗ (всех, кроме Нивы) | 10 |
| Габарит | 1-Т | Ширина дверного проема в свету, мм | 2400 | ВАЗ-2121 «Нива» | 12 |
| База вагона, мм | 17000 |  |  | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  |  |  | производство | 1994 |
| по осям сцепления автосцепок | 24260 |  |  | Год снятия с серийного производства | - |
| по концевым балкам рамы | 23240 |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный крытый вагон для легковых автомобилей, модель 11-287-01

Назначение: для перевозки легковых автомобилей

| Номер проекта | 5744-12.00.00.000 | Длина, мм: |  | Внутренние размеры кузова, мм : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-069-71390252-2012 | по осям сцепления автосцепок | 24260 | высота нижнего яруса | 2020 |
| Модель вагона | 11-287-01 | по концевым балкам рамы | 23240 | высота верхнего яруса | 1650 |
| Тип вагона | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие торцевых дверей | есть |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | рельсов, мм : |  | Год постановки на серийное производство | 1994 |
| Грузоподъемность, т | 16,0 | максимальная | 5114 | Год снятия с серийного производства | - |
| Масса тары вагона (min/max), т | 36,4/40,0 | до уровня пола нижнего яруса | 1220 | Возможность установки буферов | нет |
| Нагрузка : |  | до уровня пола верхнего яруса | 3360 |  |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 132,9 (13,5) | Ширина максимальная, мм | 3185 |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 31,18 (3,87) | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Габарит | 1-Т | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| База вагона, мм | 17000 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Объем кузова, м3 | 137,6 | Ширина дверного проема в свету, мм | 2400 |  |  |

4-осный крытый вагон для легковых автомобилей, модель 11-835

Назначение : для перевозки легковых автомобилей

| Номер проекта | 835.00.000+М1544 | Длина, мм: |  | Количество ярусов, шт. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ424.05.822-84 | по осям сцепления |  | Ширина кузова, мм : |  |
| Модель вагона | 11-835 | автосцепок | 24260 | наружная (по раме) | 3150 |
| Тип вагона | 926 | по концевым балкам рамы |  | внутренняя (по стойкам) | 3030 |
| Изготовитель | фирма Раутаруукки Финляндия | (длина рамы) | 23240 | Количество автомобилей, |  |
| Грузоподъемность, т | 15 | Высота от уровня верха головок |  | перевозимых в вагоне, шт. : |  |
| Масса тары вагона, т | 36 | рельсов максимальная, мм | 5125 | ГАЗ-24 ГАЗ-31 | 8 |
| Нагрузка : |  | Количество осей, шт. | 4 | Москвич-21, Москвич-41 | 10 |
| статическая осевая, кН(тс) | 122,5 (12,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Нива ЗАЗ ЛУАЗ | 12 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 21,1 (2,15) | Наличие переходной площадки | нет | Ширина дверного проема в свету, мм | 2400 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-Т | Высота яруса, мм : |  | производство или закупки вагона | 1986 |
| База вагона, мм | 17000 | первого | 1820 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | второго | 1894 | Возможность установки буферов | Нет |
|  |  |  |  | Модернизация | ПКБ ЦВ |
|  |  |  |  |  | ОАО «РЖД» |

4-осный крытый вагон, переоборудованный под одноярусную перевозку автомобилей, модель

11-835М

Назначение : для перевозки легковых автомобилей

| Номер проекта | - | Длина, мм: |  | Количество ярусов, шт. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по осям сцепления |  | Ширина кузова, мм : |  |
| Модель вагона | 11-835М | автосцепок | 24260 | наружная (по раме) | 3150 |
| Тип вагона | 926 | по концевым балкам рамы |  | внутренняя (по стойкам) | 3030 |
| Изготовитель | фирма Раутаруукки Финляндия | (длина рамы) | 23240 | Количество автомобилей, |  |
| Грузоподъемность, т | 15 | Высота от уровня верха головок |  | перевозимых в вагоне, шт. : |  |
| Масса тары вагона, т | 31/33 | рельсов максимальная, мм | 5125 | Ширина дверного проема в свету, мм | 2400 |
| Нагрузка : |  | Количество осей, шт. | 4 | Год постановки на серийное |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 115,15 (11,75) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | производство или закупки вагона | 1986 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 21,1 (2,15) | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с серийного производства |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 1-Т | Высота яруса, мм : |  |  |  |
| База вагона, мм | 17000 | первого | 1820 |  | - |
|  |  | второго | 1894 |  |  |

4-осный крытый вагон, модель 11-1709

Назначение : для перевозки упакованных легковесных грузов

| Номер проекта | 1709.00.000 | Длина, мм: |  | Площадь пола, м2 | 68,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-13504966-519-2002 | по осям сцепления |  | Объём кузова, м3 | 250 |
| Тип вагона | 924 | автосцепок | 25620 | Внутренние размеры кузова, м: |  |
| Код особенности модели | 914 | по концевым балкам рамы | 24460 | длина | 24450 |
| Модель вагона | 11-1709 | Ширина максимальная, мм | 3125 | ширина (по стойкам) | 2650 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ», ОАО АЗТМ | Высота от уровня верха головок |  | Год постановки на серийное производство |  |
|  | ОАО «Азовобщемаш» | рельсов, мм: |  | ОАО «МЗТМ» | 2001 |
| Грузоподъемность, т | 51,0 | максимальная | 5076 | ОАО «Азовобщемаш» | 2005 |
| Масса тары вагона максимальная, т | 43,0 | до уровня пола | 1250 | ОАО «АЗТМ» | 2005 |
| Нагрузка : |  | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства |  |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230 (23,5) | Модель тележки | тип 2 ГОСТ 9246 | ОАО «МЗТМ» | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 36,0 (3,67) | Наличие дверей, шт | 2 | ОАО «Азовобщемаш» | - |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Размеры двери в свету, м, не менее | 2,298х2,700 | ОАО «АЗТМ» | - |
| Габарит | 1-Т | Наличие переходной площадки | нет | Возможность установки буфера | нет |
| База вагона, мм | 18000 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осный крытый вагон, модель 11-1759

Назначение : для перевозки упакованных легковесных грузов

| Номер проекта | 1759.00.000 | Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-13504966-519-2002 | по осям сцепления |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Тип вагона | 924 | автосцепок | 25620 | Площадь пола, м2 | 68,7 |
| Код особенности модели | 914 | по концевым балкам рамы | 24460 | Объём кузова, м3 | 250 |
| Модель вагона | 11-1759 | Ширина максимальная, мм | 3125 | Внутренние размеры кузова, м: |  |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ», | Высота от уровня верха головок |  | длина | 24450 |
|  | ОАО «Азовобщемаш» | рельсов, мм: |  | ширина (по стойкам) | 2650 |
| Грузоподъемность, т | 50,5 | максимальная | 5076 | Год постановки на серийное производство |  |
| Масса тары вагона максимальная, т | 43,5 | до уровня пола | 1250 | ОАО «МЗТМ» | 2001 |
| Нагрузка : |  | Количество осей, шт. | 4 | ОАО «Азовобщемаш» | 2005 |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230 (23,5) | Модель тележки | тип 2 ГОСТ 9246 | Год снятия с серийного производства |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 36,0 (3,67) | Наличие дверей, шт | 2 | ОАО «МЗТМ» | - |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Размеры двери в свету, м, не менее | 2,298х2,700 | ОАО «Азовобщемаш» | - |
| Габарит | 1-Т | Наличие вентиляционных окон |  | Возможность установки буфера | нет |
| База вагона, мм | 18000 | на боковых стенах, шт | 4 |  |  |

4-осный вагон для перевозки легковых автомобилей модели 11-1804

Назначение : для перевозки штучных, тарно-штучных и пакетированных грузов

| Номер проекта | 1804.00.000 | Длина, мм: |  | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-570:2006 | по осям сцепления |  | погрузочная длина нижнего яруса | 23380 |
| Модель вагона | 11-1804 | автосцепок | 24620 | погрузочная длина верхнего яруса | 23150 |
| Тип вагона | 0 | по концевым балкам рамы | 23460 | высота нижнего яруса | 1950 |
| Код особенности модели | 923 | Ширина максимальная, мм | 3220 | высота верхнего яруса | 1950 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ», ОАО АЗТМ | Высота от уровня верха головок |  | ширина по стойкам | 2960 |
|  | ОАО «Азовобщемаш» | рельсов, мм: |  | Год постановки на серийное производство |  |
|  | ОАО «Полтавхиммаш» | максимальная | 5250 | ОАО «МЗТМ» | 2007 |
| Грузоподъемность, т | 25 |  | 1180 | ОАО «Азовобщемаш» | 2007 |
| Масса тары вагона максимальная, т | 41,2 |  | 3220 | ОАО «АЗТМ» | 2008 |
| Нагрузка : |  | Количество осей, шт. | 4 | ОАО «Полтавхиммаш» | 2008 |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 162,36 (16,55) | Модель тележки | тип 2 ГОСТ 9246 | Год снятия с серийного производства |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 26,39 (2,69) | Наличие дверей, шт | 4 | ОАО «МЗТМ» | - |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Ширина дверного проема, мм | 2900 | ОАО «Азовобщемаш» | - |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие переходной площадки | нет | ОАО «АЗТМ» | - |
| База вагона, мм | 17000 | Наличие стояночного тормоза | есть | ОАО «Полтавхиммаш» | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буфера | нет |

4-осный крытый вагон, модель 11-1807

Назначение : для перевозки штучных, тарно-штучных и пакетированных грузов

| Номер проекта | 1807.00.000 | Длина, мм: |  | Площадь пола, м2 | 43,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-560:2005 | по осям сцепления |  | Внутренние размеры кузова, м: |  |
| Модель вагона | 11-1807 | автосцепок | 16970 | длина | 15742 |
| Тип вагона | 208 | по концевым балкам рамы | 15750 | ширина | 2784 |
| Код особенности модели | 202 | Ширина максимальная, мм | 3160 | высота по боковой стене | 2820 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ», ОАО АЗТМ | Высота от уровня верха головок |  | Год постановки на серийное производство |  |
|  | ОАО «Азовобщемаш» | рельсов, мм: |  | ОАО «МЗТМ» | 2005 |
| Грузоподъемность, т | 67,2 | максимальная | 4615 | ОАО «Азовобщемаш» | 2005 |
| Масса тары вагона максимальная, т | 26,8 | до уровня пола | 1246 | ОАО «АЗТМ» | 2006 |
| Нагрузка : |  | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства |  |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Модель тележки | тип 2 ГОСТ 9246 | ОАО «МЗТМ» | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 54,34 (5,34) | Наличие дверей, шт | 4 | ОАО «Азовобщемаш» | - |
| Объём кузова, м3 | 138,0 | Размеры дверного проема |  | ОАО «АЗТМ» | - |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | в свету, мм | 3973х2717 | Возможность установки буфера | нет |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| База вагона, мм | 11700 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осный крытый вагон, модель 11-1807-01

Назначение : для перевозки упакованных легковесных грузов

| Номер проекта | - | Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по осям сцепления |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 11-1807-01 | автосцепок | 18840 | Площадь пола, м2 | - |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ», ОАО Азовмаш | по концевым балкам рамы | - | Внутренние размеры кузова, м: |  |
|  | ОАО «Армавиртяжмаш» | Объем кузова, в м3 | 158 | длина | - |
| Тип вагона | - | Высота от уровня верха головок |  | ширина | - |
| Грузоподъемность, т | 66,7 | рельсов, мм: |  | высота | - |
| Масса тары вагона, т | 26,5/27,3 | максимальная | 4615 |  |  |
| Нагрузка : |  | до уровня пола | 2820 | Год постановки на серийное |  |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | производство | 2006 2006 2007 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 55,39 (5,54) | Модель тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства | - |
| Объём кузова, м3 | 158,0 | Наличие дверей, шт | 4 | Возможность установки буфера | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 33,3 (120) | Размеры дверного проема |  |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | в свету, мм | 3973х2717 |  |  |
| База вагона, мм | 11700 |  |  |  |  |

4-осный крытый вагон, модель 11-1807-02

Назначение : для перевозки упакованных легковесных грузов

| Номер проекта | - | Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по осям сцепления |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 11-1807-02 | автосцепок | 19840 | Площадь пола, м2 | - |
| Изготовитель | ОАО Азовмаш | по концевым балкам рамы | - | Внутренние размеры кузова, м: |  |
|  |  | Объем кузова,м3 | 156 | длина | - |
| Тип вагона | - | Высота от уровня верха головок |  | ширина | - |
| Грузоподъемность, т | 59 | рельсов, мм: |  | высота | - |
| Масса тары вагона, т | 34/35 | максимальная | 4615 |  |  |
| Нагрузка : |  | до уровня пола | 2820 | Год постановки на серийное |  |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | производство | 2007 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 55,39 (5,54) | Модель тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства | - |
| Объём кузова, м3 | 156,0 | Наличие дверей, шт | 4 | Возможность установки буфера | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 33,3 (120) | Размеры дверного проема |  |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | в свету, мм | 3973х2717 |  |  |
| База вагона, мм | 11700 |  |  |  |  |

4-осный вагон-термос, модель 11-1807-30

Назначение : для перевозки живой рыбы

| Номер проекта | 1807.00.000 | Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-560:2005 | по осям сцепления |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 11-1807 | автосцепок | 16970 | Площадь пола, м2 | 43,9 |
| Изготовитель | ОАО «Армавиртяжмаш» | по концевым балкам рамы | 15750 | Внутренние размеры кузова, м: |  |
| Тип вагона |  | Ширина максимальная, мм | 2990 | длина | 15742 |
| Грузоподъемность, т | 64,2 | Высота от уровня верха головок |  | ширина | 2784 |
| Масса тары вагона, т | 28,3/29,3 | рельсов, мм: |  | высота | 2820 |
| Нагрузка : |  | максимальная | 4615 |  |  |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) | до уровня пола | 2820 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 55,39 (5,54) | Количество осей, шт. | 4 | производство | 2005 |
| Объём кузова, м3 | 103,9 | Модель тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 33,3 (120) | Наличие дверей, шт | 4 | Возможность установки буфера | нет |
| Габарит | 1-ВМ | Размеры дверного проема |  |  |  |
| База вагона, мм | 11700 | в свету, мм | 3973х2717 |  |  |

4-осный крытый вагон с поднимающимися полукрышами для перевозки автомобилей,

модель 11-3114

Назначение : для перевозки автомобилей

| Номер проекта | 3114.000.00.000-01 | по концевым балкам кузова | 25400 | Высота в свету мин/мах, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-055-00210766-2004 | Ширина максимальная, мм | 3046 | нижнего яруса на консолях вагона | 1602/2202 |
| Модель вагона | 11-3114 | Высота от уровня верха головок |  | нижнего яруса в середине вагона | 1572/2172 |
| Изготовитель | ЗАО «УК БМЗ» | рельсов, мм: |  | верхнего яруса на консолях вагона | 1440/2040 |
| Грузоподъемность, т | 20 25 | максимальная | 5100 | верхнего яруса в середине вагона | 2000/2600 |
| Масса тары вагона, т | 46,6/56,7 44,8/ 50,5 | до уровня пола | 1060 | Ширина торцевых дверей, мм | 2700 |
| Нагрузка : |  | Количество осей, шт. | 4 | Количество перевозимых автомобилей, шт: |  |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 188,16(19,2) 181,5 (18,9) | Модель тележки | 18-100 | длиной до 3450 мм | 14 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | длиной до 4100 мм | 12 |
| Габарит | 1-Т (по ширине 1-ВМ) | Наличие стояночного тормоза | есть | длиной до 4950 мм | 10 |
| База вагона, мм | 19400 | Погрузочные характеристики ярусов, мм: |  | длиной до 6100 мм | 8 |
| Длина, мм: |  | длина нижнего яруса | 25300 | Год постановки на серийное производство | 2003 2005 |
| по осям сцепления автосцепок | 26220 | длина верхнего яруса | 25100 | Год снятия с серийного производства | 2003 - |
| по концевым балкам рамы | 25000 | ширина каждого яруса | 2650 | Возможность установки буфера |  |

4-осный модернизированный вагон для микроавтобусов, модель 11-4081

Назначение : для перевозки микроавтобусов

| Номер проекта | 4081.00.000 СБ | Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | 4081.00.000 МТТ | по осям сцепления |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 11-4081 | автосцепок | 21660 | Количество ярусов, шт. | 1 |
| Тип вагона | - | по концевым балкам рамы |  | Количество перевозимых автобусов | 4 |
| Изготовитель | ОАО Днепровагонмаш | (длина рамы) | 20800 | Ширина дверного проема в свету, мм | 2400 |
| Грузоподъемность, т | 10 | Высота от уровня верха головок |  | Внутренние размеры кузова, мм : |  |
| Масса тары вагона, т | 27 | рельсов максимальная, мм | 4015 | длина погрузочной площадки | 20500 |
| Нагрузка : |  | Ширина, мм : |  | высота |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 92,5 (9,25) | максимальная | 3220 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 16,71 (1,72) | внутренняя | 3130 | производство или закупки вагона | 1992 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 01-Т(0-ВМ) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 16550 |  |  |  |  |

4-осный крытый вагон, модель 11-7038

Назначение : для перевозки штучных, тарно-штучных и пакетированных грузов широкой номенклатуры

требующих защиты от атмосферных осадков.

| Номер проекта | 7038.00.000 | Длина, мм: |  | Объем кузова, м3, не менее | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814-069:2008 | по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы |  | Внутренние размеры кузова, мм: высота по боковой стене | 3040 |
| Модель вагона | 11-7038 | (длина рамы) | 17500 | ширина по раме | 2790 |
| Тип вагона |  | Ширина максимальная, мм | 3170 | длина | 17492 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | Высота от уровня верха головок |  | Площадь пола, м2 | 48,8 |
| Грузоподъемность, т | 68 | рельсов максимальная, мм | 4535 | Размер дверного проема, мм | 3900х2862 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,6/26,0 | Количество осей, шт. | 4 | Возможность установки буферов | нет |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год поставки на серийное производство | 2008 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Габарит | 1-Т |  |  |  |  |
| База вагона, мм | 13500 |  |  |  |  |

4-осный крытый вагон с боковыми и торцевыми дверями, модель 11-7045

Назначение : для перевозки штучных, тарно-штучных и пакетированных грузов широкой номенклатуры

требующих защиты от атмосферных осадков и автомобилей в один ярус

| Номер проекта | 7045.00.000 | Длина, мм: |  | Объем кузова, м3, не менее | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814-077:2009 | по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы |  | Внутренние размеры кузова, мм: высота по боковой стене | 3040 |
| Модель вагона | 11-7045 | (длина рамы) | 17500 | ширина по раме | 2790 |
| Тип вагона |  | Ширина максимальная, мм | 3170 | длина | 17492 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | Высота от уровня верха головок |  | Площадь пола, м2 | 48,8 |
| Грузоподъемность, т | 68 | рельсов максимальная, мм | 4535 | Размеры бокового дверного проема в свету, мм | 3900х2862 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,6/26,0 | Количество осей, шт. | 4 | Размеры торцевого дверного проема в свету, мм | 2828х2790 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Наличие переходной площадки | нет | Год поставки на серийное производство | 2009 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с производства | - |
| Габарит | 1-Т |  |  |  |  |
| База вагона, мм | 13500 |  |  |  |  |

4-осный крытый вагон, модель 11-9553 АВП

Назначение : для перевозки упакованных легковесных грузов

| Номер проекта | 9553.00.000 АВП | Длина, мм: |  | Площадь пола, м2 | 67,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-13504966-519-2002 | по осям сцепления |  | Объём кузова, м3 | 200 |
| Модель вагона | 11-9553 АВП | автосцепок | 24620 | Внутренние размеры кузова, м: |  |
| Тип вагона | 924 | по концевым балкам рамы | 23460 | длина | 23450 |
| Код особенности модели | 914 | Ширина максимальная, мм | 3185 | ширина (по стойкам) | 2710 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Высота от уровня верха головок |  | Год постановки на серийное производство |  |
|  | ОАО «Азовобщемаш» | рельсов, мм: |  | ОАО «МЗТМ» | 1985 |
| Грузоподъемность, т | 50,0 | максимальная | 4392 | ОАО «Азовобщемаш» | 2005 |
| Масса тары вагона максимальная, т | 38,0 | до уровня пола | 1252 | Год снятия с серийного производства |  |
| Нагрузка : |  | Количество осей, шт. | 4 | ОАО «МЗТМ» | - |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 215,82 (22,0) | Модель тележки | тип 2 ГОСТ 9246 | ОАО «Азовобщемаш» | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 35,02 (3,57) | Наличие дверей, шт | 2 | Возможность установки буфера | нет |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Размеры двери в свету, м, не менее | 2,298х2,700 |  |  |
| Габарит | 1-Т | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| База вагона, мм | 17000 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осный крытый вагон,  модель 11-9769

Назначение : для перевозки штучных, зерновых и других грузов требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 9768.00.000 | Длина, мм: |  | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | Tsh 32-09-023:2006 | по осям сцепления | 16970 | ширина | 15724 |
| Модель вагона | 11-9769 | автосцепок | 15750 | длина | 2764 |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3270 | Количество загрузочных .люков |  |
| Изготовитель | ДП»ЛМЗ» | Высота от уровня верха головок |  | в боковой стене, шт. | 4 |
| Грузоподъемность, т | 65 | рельсов, мм : |  | Торцевых дверей | Нет |
| Масса тары вагона, т | 28,5 | максимальная | 4670 | Размер в стену(длина, ширина) |  |
| Нагрузка : |  | до уровня пола | 1285 | загрузочного люка в боковой стене,мм | 690х430 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,0 (23,375) | Количество осей, шт. | 4 | Размеры дверного проема в свету,мм | 4126х2430 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 54,29 (5,54) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь пола, м3 | 43,46 |
| Объем кузова, м3 | 139 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное производство | 2008 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) |  |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 12240 |  |  | Возможность установки буферов | нет |

2-х ярусный крытый вагон для легковых автомобилей, модель 11-9772

Назначение : для перевозки легковых автомобилей

| Номер проекта | 4516-07.00.00.000 | Длина, мм: |  | Количество ярусов, шт. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 11-9772 | по осям сцепления |  | Ширина кузова, мм : |  |
| Модель вагона | 11-835 | автосцепок | 24460 | наружная (по раме) | 3210 |
| Тип вагона | 923 | по концевым балкам рамы |  | внутренняя (по стойкам) | 3000 |
| Изготовитель | ОАО «Промтракторвагон» | (длина рамы) | 23240 | Количество автомобилей, |  |
| Грузоподъемность, т | 20 | Высота от уровня верха головок |  | перевозимых в вагоне, шт. : | 6-12 |
| Масса тары вагона, т | 43 | рельсов максимальная, мм | 5145 | Ширина дверного проема в свету, мм | 2700 |
| Нагрузка : |  | Количество осей, шт. | 4 | Год постановки на серийное |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 134,89 (13,75) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | производство или закупки вагона | 2007 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 22,24 (2,27) | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 1-Т | Высота яруса, мм : |  | Разработчик | ОАО |
| База вагона, мм | 17000 | первого второго | 1900 1820 |  | «НВЦ «ВАГОНЫ» |

4-осный крытый цельнометаллический вагон, модель 11-К001

Назначение : для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 903Ка 0101-4-0 | по осям сцепления |  | Длина кузова внутри, мм | 13844 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24-5-278 | автосцепок | 14730 | Ширина кузова внутри, мм | 2760 |
| Модель вагона | 11-К-001 | по концевым балкам рамы |  | Высота кузова по боковой стене, мм | 2791 |
| Тип вагона | 204 | (длина рамы) | 13870 | Размеры в свету, мм: |  |
| Изготовитель | Польша | Ширина максимальная, мм | 3228 | дверного проема | 2000х2296 |
| Грузоподъемность, т | 64 68 | Высота от уровня верха головок |  | загрузочного люка в боковой |  |
| Масса тары вагона, т | 22,2/22,9 | рельсов, мм : |  | стене | 690х370 |
| Нагрузка : |  | максимальная | 4650 | загрузочного люка в крыше | 400 |
| статическая осевая, кН(тс) | 212,95(21,74) 222,66(22,7) | до уровня пола | 1280 | Объем кузова, м3: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 59,78(6,1) | Количество осей, шт. | 4 | до уровня люков | 88,33 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | полный с учетом объема крыши | 120 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 10000 | Наличие переходной площадки с |  | производство или закупки вагона | 1966 1985 |
| Длина, мм: |  | ручным тормозом | нет | Год снятия с серийного производства | 1984 1999 |
|  |  | Наличие стояночного тормоза | нет | Возможность установки буферов | нет |

4-осный крытый вагон для скота с нижним расположением люков, модель 11-К253

Назначение : для перевозки живности на дальние расстояния

| Номер проекта | 64.00.000-01 | по осям сцепления автосцепок | 18080 | Ширина кузова внутри, мм | 2750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по концевым балкам рамы | 16240 | Высота грузового помещения от |  |
| Модель вагона | 11-К253 | Ширина максимальная, мм | 3114 | пола до потолка, мм | 2704 |
| Тип вагона | 966 | Высота от уровня верха головок |  | Длина грузового помещения, мм | 16160 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | рельсов, мм : |  | Размер дверного проема в свету, мм | 1830х2136 |
| Грузоподъемность, т | 22 | максимальная | 4347 | Площадь пола, м2 | 45,1 |
| Масса тары вагона, т | 23,6/24,3 | до уровня пола | 1265 | Вместимость бака для воды, л | 1300 |
| Нагрузка : |  | Количество осей, шт. | 4 | Вместимость вагона максимальная, |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 113,68(11,6) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | голов : |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 25,97(2,65) | Наличие переходной площадки | нет | крупного скота | 20-22 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 100 | То же с ручным тормозом | нет | Наличие отделения для проводника | нет |
| Габарит | 1-Т | Наличие стояночного тормоза | нет | Год постановки на серийное производство | 1956 |
| База вагона, мм | 11600 | Объем кузова, м3 | 122 | Год снятия с серийного производства | 1960 |
| Длина, мм: |  | Длина кузова внутри, мм | 16160 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный крытый вагон для скота с тормозной площадкой, модель 11-К254

Назначение : для перевозки живности на дальние расстояния

| Номер проекта | 65.00.001 | по осям сцепления автосцепок | 18080 | Ширина кузова внутри, мм | 2750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по концевым балкам рамы | 16860 | Высота грузового помещения от |  |
| Модель вагона | 11-К254 | Ширина максимальная, мм | 3114 | пола до потолка, мм | 2704 |
| Тип вагона | 967 | Высота от уровня верха головок |  | Длина грузового помещения, мм | 13950 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | рельсов, мм : |  | Размер дверного проема в свету, мм | 1830х2135 |
| Грузоподъемность, т | 20 | максимальная | 4490 | Площадь пола, м2 | 39 |
| Масса тары вагона, т | 24,8/25,6 | до уровня пола | 1265 | Вместимость бака для воды, л | 1300 |
| Нагрузка : |  | Количество осей, шт. | 4 | Вместимость вагона максимальная, |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 111,72(11,4) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | голов : |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 24,7(2,52) | Наличие переходной площадки | есть | крупного скота | 20-22 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 100 | То же с ручным тормозом | есть | Наличие отделения для проводника | нет |
| Габарит | 1-Т | Наличие стояночного тормоза | нет | Год постановки на серийное производство | 1956 |
| База вагона, мм | 11600 | Объем кузова, м3 | 105,5 | Год снятия с серийного производства | 1960 |
| Длина, мм: |  | Длина кузова внутри, мм | 13950 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон для среднетоннажных контейнеров на базе крытого вагона, модель 11-К255

Назначение: для перевозки контейнеров

| Номер проекта | М 1336.000 | Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ32ЦВ1720-84 | База вагона, мм | 9830 | Наличие стояночного тормоза | нет |
| Модель вагона | 11-К255 | Длина, мм: |  | Длина кузова внутри, мм | 13430 |
| Тип вагона | 920 | по осям сцепления |  | Ширина кузова внутри, мм | 2750 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | автосцепок | 14730 | Высота кузова внутри |  |
|  | (переоборудование в ВЧД) | по концевым балкам рамы |  | по боковой стене, мм | 2431 |
| Грузоподъемность, т | 40 | (длина рамы) | 13510 | Год постановки на серийное |  |
| Масса тары вагона, т | 17,8/18,4 | Ширина максимальная, мм | 3162 | производство | 1984 |
| Нагрузка : |  | Высота от уровня верха головок |  | Год снятия с серийного производства | - |
| статическая осевая, кН(тс) | 143,08 (14,6) | рельсов максимальная, мм | 3686 | Возможность установки буферов | есть |
| погонная, кН/м (тс/м) | 38,9 (3,97) | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |

4-осный крытый цельнометаллический вагон для легковых автомобилей, модель 11-К651

Назначение: для перевозки легковых автомобилей

| Номер проекта | ЦМГВСБ00А2 | База вагона, мм | 17000 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ОТУ24-5-138-69 | Длина, мм: |  | Длина кузова внутри, мм | 23340 |
| Модель вагона | 11-К651 | по осям сцепления |  | Ширина кузова внутри, мм | 3100 |
| Тип вагона | 926 | автосцепок | 24680 | Высота кузова внутри |  |
| Изготовитель | Торжокский ВСЗ | по концевым балкам рамы |  | по боковой стене, мм | 3672 |
|  | Тверской ВСЗ | (длина рамы) | 23460 | Год постановки на серийное |  |
| Грузоподъемность, т | 42 | Ширина максимальная, мм | 3226 | производство | - |
| Масса тары вагона, т | 40,7/42 | Высота от уровня верха головок |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Нагрузка : |  | рельсов максимальная, мм | 4970 | Возможность установки буферов | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 215,6 (22) | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 32,73 (3,34) | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Габарит | 1-Т |  |  |  |  |

4-осный вагон для перевозки среднетоннажных контейнеров на базе крытого вагона с тормозной площадкой, модель 11-Н002

Назначение: для перевозки контейнеров

| Номер проекта | М 1336.000 | База вагона, мм | 9830 | То же с ручным тормозом | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ32ЦВ1720-84 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | нет |
| Модель вагона | 11-Н002 | по осям сцепления |  | Длина кузова внутри, мм | 13430 |
| Тип вагона | 920 | автосцепок | 15350 | Ширина кузова внутри, мм | 2750 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | по концевым балкам рамы |  | Высота кузова внутри |  |
|  | (переоборудование в ВЧД) | (длина рамы) | 13510 | по боковой стене, мм | 2431 |
| Грузоподъемность, т | 40 | Ширина максимальная, мм | 3162 | Год постановки на серийное |  |
| Масса тары вагона, т | 18,6/19,2 | Высота от уровня верха головок |  | производство | 1984 |
| Нагрузка : |  | рельсов максимальная, мм | 3686 | Год снятия с серийного производства | - |
| статическая осевая, кН(тс) | 146,08 (14,8) | Количество осей, шт. | 4 | Возможность установки буферов | есть |
| погонная, кН/м (тс/м) | 37,34 (3,81) | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | есть |  |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) |  |  |  |  |

4-осный вагон для среднетоннажных контейнеров на базе полувагона с тормозной площадкой,

модель 11-Н003

Назначение: для перевозки среднетоннажных контейнеров

| Номер проекта | РП-337 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Модель вагона | 11-Н003 | База вагона, мм | 8650 | Наличие переходной площадки | есть |
| Тип вагона | 920 | Длина, мм: |  | То же с ручным тормозом | есть |
| Изготовитель | ВЧД | по осям сцепления автосцепок | 14410 | Наличие стояночного тормоза | нет |
| Грузоподъемность, т | 33 | по концевым балкам рамы | 12700 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| Масса тары вагона, т | 21,7/22,4 | Ширина максимальная, мм | 3130 | ширина | 2960 |
| Нагрузка : |  | Высота от уровня верха головок |  | длина погрузочной площадки | 12500 |
| статическая осевая, кН(тс) | 128,38 (13,1) | рельсов, мм |  | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 42,574 (3,63) | максимальная | 3482 | производство | - |
| Объем кузова, м3 : | - | до уровня пола | 1390 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | есть |

4-осный крытый вагон для скота с верхним расположением люков, модель 11-С001

Назначение : для перевозки живности на дальние расстояния

| Номер проекта | - | по осям сцепления автосцепок | 14730 | Высота грузового помещения от |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по концевым балкам рамы | 13510 | пола до потолка, мм | 2402 |
| Модель вагона | 11-С001 | Ширина максимальная, мм | 3414 | Длина грузового помещения, мм | 13430 |
| Тип вагона | 962 | Высота от уровня верха головок |  | Размер дверного проема в свету, мм | 1830х2130 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | рельсов, мм : |  | Площадь пола, м2 | 36,9 |
| Грузоподъемность, т | 30 | максимальная | 4490 | Вместимость бака для воды, л | 1300 |
| Масса тары вагона, т | 24,6/25,4 | до уровня пола | 1255 | Вместимость вагона максимальная, |  |
| Нагрузка : |  | Количество осей, шт. | 4 | голов : |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 135,74(13,85) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | овец | 88 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 36,26(3,7) | Наличие переходной площадки | нет | свиней | 34 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | То же с ручным тормозом | нет | Наличие отделения для проводника | нет |
| Габарит | 0-ВМ(01-Т) | Наличие стояночного тормоза | нет | Год постановки на серийное производство | 1948 |
| База вагона, мм | 9830 | Объем кузова, м3 | 91 | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Длина кузова внутри, мм | 13430 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Ширина кузова внутри, мм | 2750 |  |  |