ВАГОНЫ-ХОППЕРЫ

4-осный крытый вагон-хоппер для цемента, модель 11-715

Назначение: для перевозки насыпью цемента и других порошкообразных и гранулированных грузов, требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 715.00 | по осям сцепления автосцепок | 11920 | кузова внутри (по верху) | 7910 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24-5-076-76 | по концевым балкам рамы | 10700 | Ширина максимальная, мм: |  |
| Модель вагона | 11-715 | Ширина максимальная, мм | 3278 | по крыше | 3278 |
| Тип вагона | 930 | Высота от уровня верха головок |  | по стойкам | 3240 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм: |  | Количество люков, шт.: |  |
| Грузоподъемность, т | 64 65 67 | максимальная | 4180 | загрузочных | 4 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 17,9/19,1 | до разгрузочных устройств | 315 | разгрузочных | 4 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| статическая осевая, кН (тс) | 203,77 (20,78); | Модель 2-осной тележки | 18-100 | загрузочных | 621 |
|  | 206,22 (21,03); | Наличие переходной площадки | есть | разгрузочных | 500х400 |
|  | 209,0 (21,53) | Наличие переходной площадки с |  | Угол наклона торцовых стенок |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 70,27 (7,17) | ручным тормозом | нет | бункеров, град. | 50 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-Т | Объем кузова, м3: | 55 | производство | 1961 1970 1980 |
| База вагона, мм | 7700 | Длина, мм: |  | Год снятия с серийного производства | 1970 1979 1989 |
| Длина, мм: |  | по верхней обвязке | 8110 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон для сыпучих грузов, модель 11-715-01*

.

Назначение: для перевозки сыпучих грузов

| Номер проекта | 715-01.00.000 | по концевым балкам рамы |  | кузова внутри (по верху) | 7910 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-01124454-025-2004 | (длина рамы) | 10700 | Ширина максимальная, мм: |  |
| Модель вагона | 11-715-01 | Высота от уровня верха головок |  | по крыше | 3248 |
| Тип вагона | 982 | рельсов, мм: |  | по стойкам | 3240 |
| Изготовитель | ВРЗ Укрзализныци | максимальная | 3485 | Количество люков, шт.: |  |
| Грузоподъемность, т | 67 | до разгрузочных устройств | 315 | загрузочных | - |
| Масса тары вагона (min/max), т | 17,9/19,1 | Количество осей, шт. | 4 | разгрузочных | 4 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| статическая осевая, кН (тс) | 223,6 (22,8) | Наличие переходной площадки | есть | загрузочных | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,06 (7,65) | Наличие переходной площадки с |  | разгрузочных | 500х400 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | ручным тормозом | нет | Угол наклона торцовых стенок |  |
| Габарит | 1-Т | Наличие стояночного тормоза | есть | бункеров, град. | 50 |
| База вагона, мм | 7700 | Объем кузова, м3: | 45±0,5 | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | Длина, мм: |  | производство (модернизации) | 2008 |
| по осям сцепления автосцепок | 11920 | по верхней обвязке | 8110 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

*Примечание: модернизация базовой модели 11-715

4-осный крытый вагон-хоппер для зерна, модель 11-739

Назначение: для перевозки зерна и других пищевых, сыпучих грузов насыпью

| Номер проекта | 739.00.000-1 | по концевым балкам рамы |  | кузова внутри (по верху) | 10700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24-5-322-75 | (длина рамы) | 13500 | Ширина максимальная, мм: |  |
| Модель вагона | 11-739 | Ширина максимальная, мм | 3250 | по крыше | 3094 |
| Тип вагона | 950 | Высота от уровня верха головок |  | по стойкам | 3250 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм : |  | Количество люков, шт.: |  |
| Грузоподъемность, т | 65 | максимальная | 4653 | загрузочных | 4 |
| Масса тары вагона, т | 21,3/22,7 | до разгрузочных устройств | 350 | разгрузочных | 6 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| статическая осевая, кН (тс) | 213,15 (21,93) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | загрузочных | 576 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 57,8 (5,9) | Наличие переходной площадки | есть | разгрузочных | 476х1080 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки с |  | Угол наклона торцовых стенок |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | ручным тормозом | нет | бункеров, град. | 55 |
| База вагона, мм | 10500 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | Объем кузова, м3: | 93 | производство | 1975 |
| по осям сцепления автосцепок | 14720 | Длина, мм: |  | Год снятия с серийного производства | 1982 |
|  |  | по верхней обвязке | 10900 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений, модель 11-739-01

Назначение: для перевозки минеральных удобрений

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы |  | кузова внутри (по верху) | 10700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | (длина рамы) | 13500 | Ширина максимальная, мм: |  |
| Модель вагона | 11-739-01 | Ширина максимальная, мм | 3250 | по крыше | 3094 |
| Тип вагона | 901 | Высота от уровня верха головок |  | по стойкам | 3250 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм : |  | Количество люков, шт.: |  |
| Грузоподъемность, т | 65 | максимальная | 4653 | загрузочных | 4 |
| Масса тары вагона min/max, т | 21,3/22,7 | до разгрузочных устройств | 350 | разгрузочных | 6 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 213,15 (21,93) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | загрузочных | 576 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 57,8 (5,9) | Наличие переходной площадки | есть | разгрузочных | 476х1080 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки с |  | Угол наклона торцовых стенок |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | ручным тормозом | нет | бункеров, град. | 55 |
| База вагона, мм | 10500 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | Объем кузова, м3: | 93 | производство | 1975 |
| по осям сцепления автосцепок | 14720 | Длина, мм: |  | Год снятия с серийного производства | 1982 |
|  |  | по верхней обвязке | 10900 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный крытый вагон  для минеральных удобрений, модель 11-740

Назначение : для бестарной перевозки насыпных гранулированных минеральных удобрений

| Номер проекта | 740.00.000-0 | по лобовым листам | 11980 | Количество люков, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-5-371-76 | Ширина максимальная, мм | 3220 | загрузочных | 4 |
| Модель вагона | 11-740 | Высота от уровня верха головок |  | разгрузочных | 4 |
| Тип вагона | 904 | рельсов, мм: |  | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВСЗ» | максимальная | 4590 | загрузочных | 473х1623 |
| Грузоподъемность, т | 64 | до оси автосцепки | 1060 | разгрузочных | 840х2382 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,3/22,7 | Количество осей, шт. | 4 | Угол наклона торцовых стенок, град | 65 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Угол наклона бункеров, град | 55 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,08 (23,5) | Наличие переходной площадки | есть | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63,96 (6,52) | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 1977 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Объем кузова, м3: | 73 | Год снятия с производства | 1988 |
| Габарит | 0-Т | Удельный объем, м3/т | 1,14 | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 8980 |  |  |  |  |
| Длина, мм: |  |  |  |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 13200 |  |  |  |  |

4-осный хоппер-полувагон для сыпучих грузов, модель 11-740-01

Назначение: для перевозки сыпучих грузов

| Номер проекта | Р 2014.00.000-0 | по лобовым листам | 11980 | Количество люков, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2.00210890-008-2004 | по верхней обвязке | 8623 | загрузочных | - |
| Модель вагона | 11-740-01 | Ширина максимальная, мм | 3260 | разгрузочных | 4 |
| Тип вагона | 903 | Высота от уровня верха головок |  | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВСЗ» | рельсов, мм: |  | загрузочных | - |
| Грузоподъемность, т | 64 | максимальная | 3760 | разгрузочных | 840х2382 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,0/22,4 | до оси автосцепки | 1060 | Угол наклона торцовых стенок, град | 65 |
| Нагрузка: |  | до разгрузочных устройств | 253 | Угол наклона бункеров, град | 55 |
| статическая осевая, кН (тс) | 210,0 (21,5) | Количество осей, шт. | 4 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63,18 (6,44) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | производство | 1977 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | есть | Год снятия с серийного производства | 1988 |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 8980 | Объем кузова, м3: | 57 |  |  |
| Длина, мм: |  | Удельный объем, м3/т | 0,875 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 13200 |  |  |  |  |

4-осный вагон-хоппер для минеральных удобрений, модель 11-740-03

Назначение: для перевозки минеральных удобрений

| Номер проекта | - | по лобовым листам | 11980 | Количество люков, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по верхней обвязке | 8623 | загрузочных | 4 |
| Модель вагона | 11-740-03 | Ширина максимальная, мм | 3260 | разгрузочных | 4 |
| Тип вагона | 904 | Высота от уровня верха головок |  | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВСЗ» | рельсов, мм: |  | загрузочных | 470х1620 |
| Грузоподъемность, т | 69 | максимальная | 4590 | разгрузочных | 840х2382 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,6/23 | до оси автосцепки | 1060 | Угол наклона торцовых стенок, град | 65 |
| Нагрузка: |  | до разгрузочных устройств | 253 | Угол наклона бункеров, град | 55 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63,18 (6,44) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | производство | 1977 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | есть | Год снятия с серийного производства | 1988 |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 8980 | Объем кузова, м3: | 79,5 |  |  |
| Длина, мм: |  | Удельный объем, м3/т | 0,875 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 13200 |  |  |  |  |

- 4-осный вагон-хоппер для перевозки сыпучих грузов, модель 19-187

Назначение: для перевозки минеральных удобрений

| Номер проекта | 187.00.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 13720 | Объем кузова, м3: | 76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-061-07518941-2000 | по концевым балкам рамы | 11980 | Количество люков, шт.: |  |
| Модель вагона | 19-187-01 | по верхней обвязке | 9000 | загрузочных | 1 |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | кузова внутри (по верху) | 8996 | разгрузочных | 4 |
| Грузоподъемность, т | 68 | Ширина максимальная, мм | 3245 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 25/26 | Высота от уровня верха головок |  | загрузочных | 9000х722 |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | разгрузочных | 2394х493 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230 (23,5) | максимальная | 5070 | Угол наклона торцовых стенок, град | 60 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 69,84 (7,12) | до разгрузочных устройств | 371 | Угол наклона бункеров, град | 60 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-Т | Модель 2-осной тележки | 18-100 | производство | 2000 |
| База вагона, мм | 8980 | Наличие переходной площадки | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |

- 4-осный вагон-хоппер для перевозки сыпучих грузов, модель 19-187-01

Назначение: для бестарной перевозки основных видов неслеживающих гранулированных или порошкообразных сыпучих грузов,

требующих укрытия от атмосферных осадков

| Номер проекта | 187.00.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 13200 | Объем кузова, м3: | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-061-07518941-2000 | по концевым балкам рамы | 11980 | Количество люков, шт.: |  |
| Модель вагона | 19-187-01 | по верхней обвязке | 9000 | загрузочных | 1 |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | кузова внутри (по верху) | 8996 | разгрузочных | 4 |
| Грузоподъемность, т | 70 | Ширина максимальная, мм | 3245 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 23/24 | Высота от уровня верха головок |  | загрузочных | 9000х722 |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | разгрузочных | 2394х493 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230 (23,5) | максимальная | 5070 | Угол наклона торцовых стенок, град | 60 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 69,84 (7,12) | до разгрузочных устройств | 371 | Угол наклона бункеров, град | 60 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-Т | Модель 2-осной тележки | 18-100 | производство | 2005 |
| База вагона, мм | 8980 | Наличие переходной площадки | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон-хоппер для минеральных удобрений, модель 19-193

Назначение: для перевозки насыпных гранулированных, крупнозернистых кристаллических минеральных

удобрений и сыпучего порошкообразного сырья для их производства.

| Номер проекта | - | Длина, мм: |  | Количество люков, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по осям сцепления автосцепок | 13200 | загрузочных | 4 |
| Модель вагона | 19-193 | по лобовым листам |  | разгрузочных | 6 |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | кузова внутри |  | Общая площадь разгрузочных |  |
| Грузоподъемность, т | 67 | Ширина максимальная, мм |  | люков, см2 | 3,8 |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 25,5/26,5 | Высота от уровня верха головок |  | Вид загрузки | в межрельсовое |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм | 5020 |  | пространство |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Угол наклона торцовых стенок, град |  |
| погонная, кН/м (тс/м) |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Угол наклона бункеров, град |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки |  | Год постановки на серийное |  |
| Габарит: |  | Наличие стояночного тормоза |  | производство | 2001 |
| кузова | 1-Т | Объем кузова, м3: | 82 | Год снятия с серийного производства | - |
| тележки | 02-ВМ | Количество люков для зачистки |  | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 8980 | кузова, шт. | 2 | Тип вагона | 904 |

4-осный вагон для глинозема и алюминия, модель 19-795

Назначение: для перевозки алюминиевых пакетированных чушек и Т- образных слитков и других грузов

требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 795.00.000-1 | Ширина максимальная, мм | 3212 | Секция для алюминия | 3528 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05763814-210-2000 | Высота от уровня верха головок рельсов, мм: |  | Ширина максимальная, мм: |  |
| Модель вагона | 19-795 | максимальная | 4460 | по крыше | 3212 |
| Тип вагона | 000 | Высота пола от уровня головок рельсов, мм | 1275 | по стойкам | 3150 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие подвижной рамки в секциях для перевозки алюминия (пакетированных и «Т»-образных слитков) | Имеется |
| Грузоподъемность, т | 64 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 28,2/29,9 | Наличие переходной площадки | нет | Количество люков, шт.: |  |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки с | нет | загрузочных | 3 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,3(23,5) | ручным тормозом |  | разгрузочных | 6 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 54,88 (5,6) | Наличие стояночного тормоза | есть | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Скорость конструкционная | 120 | Объем кузова, м³: |  | Загрузочных | 1592х562 |
| Габарит | 1-ВМ | для глинозема не менее | 74 | разгрузочных | 500х400 |
| База вагона, мм | 11500 | для алюминия не менее | 70 | Угол наклона торцевых стенок бункеров, град | 48 |
| Длина, мм: |  | Длина, мм: |  | Размер дверного проема, мм | 3580х2613 |
| По осям сцепления автосцепок | 16620 | по верхней обвязке | 15432 | Год постановки на серийное производство | 2000 |
| по концевым балкам рамы | 15400 | Кузова внутри (по верху): |  | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | Секция для глинозема | 7996 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон для глинозема и алюминия, модель 19-795-01

Назначение: для перевозки алюминиевых пакетированных чушек и Т- образных слитков и других грузов

требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 795-01.00.000 | Ширина максимальная, мм | 3212 | Секция для алюминия | 3838 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05763814-210-2000 | Высота от уровня верха головок рельсов, мм: |  | Ширина максимальная, мм: |  |
| Модель вагона | 19-795-01 | максимальная | 4460 | по крыше | 3212 |
| Тип вагона | 000 | Высота пола от уровня головок рельсов, мм | 1275 | по стойкам | 3150 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | количество осей, шт. | 4 | Наличие подвижной рамки в секциях для перевозки алюминия (пакетированных чушек и «Т»- образных слитков) | Отсутствует |
| Грузоподъемность, т | 64 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 28,2/29,9 | Наличие переходной площадки | нет | Количество люков, шт.: |  |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки с | нет | загрузочных | 3 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,3(23,5) | ручным тормозом |  | разгрузочных | 6 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 54,88 (5,6) | Наличие стояночного тормоза | есть | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Скорость конструкционная | 120 | Объем кузова, м³: |  | Загрузочных | 1592х562 |
| Габарит | 1-ВМ | для глинозема не менее | 74 | разгрузочных | 500х400 |
| База вагона, мм | 11500 | для алюминия не менее | 70 | Угол наклона торцевых стенок бункеров, град | 48 |
| Длина, мм: |  | Длина, мм: |  | Размер дверного проема, мм | 3696х2313 |
| по осям сцепления автосцепок | 16620 | по верхней обвязке | 15432 | Год постановки на серийное производство | 2003 |
| по концевым балкам рамы | 15400 | Кузова внутри (по верху): |  | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | Секция для глинозема | 7996 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный крытый вагон-хоппер для зерна, модель 19-752

Назначение: для перевозки зерна и других пищевых, сыпучих грузов насыпью

| Номер проекта | 752.00.000-1 | по концевым балкам рамы |  | кузова внутри (по верху) | 10700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24-05-491-81 | (длина рамы) | 13500 | Ширина максимальная, мм: |  |
| Модель вагона | 19-752 | Ширина максимальная, мм | 3240 | по крыше | 3010 |
| Тип вагона | 950 | Высота от уровня верха головок |  | по стойкам | 3240 |
| Изготовитель | 1. ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм: |  | Количество люков, шт.: |  |
|  | 2. Румыния | максимальная | 4565 | загрузочных | 4 |
| Грузоподъемность, т | 70 | до разгрузочных устройств | 350 | разгрузочных | 6 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 1.21,3/23,5 2.21,3/23,0 | Количество осей, шт. | 4 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | загрузочных | 1592х562 |
| статическая осевая, кН (тс) | 225,5 (23,25) | Наличие переходной площадки | есть | разгрузочных | 1080х475 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61,3 (6,25) | Наличие переходной площадки с |  | Угол наклона торцовых стенок, град | 65 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | ручным тормозом | нет | Угол наклона бункеров, град | 55 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 10500 | Объем кузова, м3: | 94 | производство | 1. 1982 2.1982 |
| Длина, мм: |  | Длина, мм: |  | Год снятия с серийного производства | 1. 1987 2. - |
| по осям сцепления автосцепок | 14720 | по верхней обвязке | 10900 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный крытый вагон-хоппер для зерна, модель 19-752-01

Назначение: для перевозки зерна и других пищевых, сыпучих грузов насыпью

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы |  | кузова внутри (по верху) | 10700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | (длина рамы) | 13500 | Ширина максимальная, мм: |  |
| Модель вагона | 19-752-01 | Ширина максимальная, мм | 3240 | по крыше | 3010 |
| Тип вагона | 901 | Высота от уровня верха головок |  | по стойкам | 3240 |
| Изготовитель | 1. ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм: |  | Количество люков, шт.: |  |
|  | 2. Румыния | максимальная | 4565 | загрузочных | 4 |
| Грузоподъемность, т | 70 | до разгрузочных устройств | 350 | разгрузочных | 6 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 1.21,3/23,5 2.21,3/23,0 | Количество осей, шт. | 4 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | загрузочных | 1592х562 |
| статическая осевая, кН (тс) | 225,5 (23,25) | Наличие переходной площадки | есть | разгрузочных | 1080х475 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61,3 (6,25) | Наличие переходной площадки с |  | Угол наклона торцовых стенок, град | 65 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | ручным тормозом | нет | Угол наклона бункеров, град | 55 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 10500 | Объем кузова, м3: | 94 | производство | 1. 1982 2. 1982 |
| Длина, мм: |  | Длина, мм: |  | Год снятия с серийного производства | 1. 1987 2. - |
| по осям сцепления автосцепок | 14720 | по верхней обвязке | 10900 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный крытый вагон-хоппер для цемента, модель 19-758

Назначение: для перевозки насыпью цемента и других порошкообразных и гранулированных

грузов, требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 758.00.000 | по концевым балкам рамы |  | кузова внутри (по верху) | 7910 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05763814-211-2000 | (длина рамы) | 10700 | Ширина максимальная, мм: |  |
| Модель вагона | 19-758 | Высота от уровня верха головок |  | по крыше | 3278 |
| Тип вагона | 930 | рельсов, мм: |  | по стойкам | 3240 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | максимальная | 4405 | Количество люков, шт.: |  |
| Грузоподъемность, т | 72 | до разгрузочных устройств | 315 | загрузочных | 4 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 18,6/19,8 | Количество осей, шт. | 4 | разгрузочных | 4 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| статическая осевая, кН (тс) | 223,6 (22,8) | Наличие переходной площадки | есть | загрузочных |  621 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,06 (7,65) | Наличие переходной площадки с |  | разгрузочных | 500х400 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | ручным тормозом | нет | Угол наклона торцовых стенок |  |
| Габарит | 1-Т | Наличие стояночного тормоза | есть | бункеров, град. | 50 |
| База вагона, мм | 7700 | Объем кузова, м3: | 60 | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | Длина, мм: |  | производство | 1986 |
| по осям сцепления автосцепок | 11920 | по верхней обвязке | 8110 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон для сыпучих грузов,  модель 19-758-01*

Назначение: для перевозки сыпучих грузов.

| Номер проекта | 758-01.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Количество люков, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-01124454-025-2004 | рельсов, мм: |  | загрузочных | - |
| Модель вагона | 19-758-01 | максимальная | 3485 | разгрузочных | 4 |
| Тип вагона | 982 | до разгрузочных устройств | 315 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ВРЗ Укрзализныци | Количество осей, шт. | 4 | загрузочных | - |
| Грузоподъемность, т | 72 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | разгрузочных | 500х400 |
| Масса тары вагона (min/max), т, | 18,6/19,8 | Наличие переходной площадки | есть | Угол наклона торцовых стенок |  |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | бункеров, град. | 50 |
| статическая осевая, кН (тс) | 223,6 (22,8) | Объем кузова, м3: | 45±0,5 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,06 (7,65) | Возможность установки буферов | нет | производство (модернизации) | 2008 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Длина, мм: |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 1-Т | по верхней обвязке | 8110 | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 7700 | кузова внутри (по верху) | 7910 |  |  |
| Длина, мм: |  | Ширина максимальная, мм: |  |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 11920 | по крыше | 3248 |  |  |
| по концевым балкам рамы | 10700 | по стойкам | 3240 |  |  |

*Примечание: модернизация базовой модели 19-758

4-осный вагон для сыпучих грузов, модель 19-923-01

Назначение: для перевозки сыпучих грузов

| Номер проекта | Р 2002.00.000-0 | по лобовым листам | 11980 | Количество люков, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-00210890-004-2003 | кузова внутри | 8526 | загрузочных | - |
| Модель вагона | 19-923-01 | Ширина максимальная, мм | 3260 | разгрузочных | 4 |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВЗ» | Высота от уровня верха головок |  | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 70 | рельсов, мм: |  | загрузочных | - |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 21/22,4 | максимальная | 3760 | разгрузочных | 830х2362 |
| Нагрузка: |  | до автосцепки | 1060 | Угол наклона торцовых стенок, град | 65 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,5 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Угол наклона бункеров, град | 55 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 68,67 (7,0) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | есть | производство | 1988 |
| Габарит | 1-Т | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 8980 | Объем кузова, м3: | 57 | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | Удельный объем, м3/т | 0,81 | Тип вагона | 903 |
| по осям сцепления автосцепок | 13200 |  |  |  |  |

4-осный вагон-хоппер для минеральных удобрений, модель 19-923 и 19-923-02

Назначение: модель 19-923 (без внутреннего защитного покрытия кузова) – для перевозки некоррозионно-активных

минеральных удобрений и сыпучего порошкового сырья

модель 19-923-02 (с внутренним защитным покрытием кузова) – для перевозки коррозионно-активных

минеральных удобрений (типа хлористый калий)

| Номер проекта | 923.00.000-1 | Ширина максимальная, мм | 3260 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-00210890-009-2004 | Высота от уровня верха головок |  | загрузочного | 610х1640 |
| Модель вагона | 19-923 и 19-923-02 | рельсов, мм: |  | разгрузочного | 850х2362 |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВЗ» | максимальная | 4914 | Угол наклона торцовых стен кузова, град | 65 |
| Грузоподъемность, т | 70 | до автосцепки | 1060 | Угол наклона днищ бункеров, град | 55 |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 22,3/23 | Количество осей, шт. | 4 | Привод механизма разгрузки | пневматический |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Максимальное давление в |  |
| статическая осевая, кН (тс) | 229,77 (23,42) | Наличие переходной площадки | есть | пневмомагистрали, Мпа (кгс/см2) | 0,588 (6,0) |
| погонная, кН/м (тс/м) | 69,16 (7,05) |  |  | Выгрузка вагона | по обе стороны от ж.д. |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное производство |  |
| Габарит | 1-Т | Объем кузова, м3: | 81 | мод. 19-923 | 1988 |
| База вагона, мм | 8980 | Удельный объем, м3 | 1,157 | мод. 19-923-02 | 2008 |
| Длина, мм: |  | Количество люков, шт.: |  | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 13200 | загрузочных | 4 | мод. 19-923 | - |
| по лобовым листам | 11980 | разгрузочных | 4 | мод. 19-923-02 | - |
| кузова внутри | 8526 |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный полувагон для сыпучих стройматериалов, модель 19-923А

Назначение: для перевозки сыпучих стройматериалов

| Номер проекта | 923А.00.000 | Длина, мм: |  | Количество разгрузочных люков, шт. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-00210890-009-2004 | по осям сцепления автосцепок | 13200 | Размер разгрузочных люков, мм | 2382х830 |
| Модель вагона | 19-923А | по концевым балкам рамы | 11980 | Угол наклона, град: |  |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВСЗ» | кузова внутри (по верху) | 8526 | пола бункера к горизонту | 55 |
| Грузоподъемность, т | 70 | Ширина максимальная, мм | 3260 | торцовых стен к горизонту | 65 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,3/22,7 | Высота от уровня верха головок |  | Необходимое давление воздуха в |  |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | разгрузочной магистрали, МПа (атм.) | 0,588 (6,0) |
| статическая осевая, кН (тс) | 227,25 (23,17) | максимальная | 3970 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 68,38 (6,97) | до оси автосцепки | 1060 | производство | 1991 |
| Объем кузова, м3: | 61 | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 1-Т | Наличие переходной площадки | есть | Тип вагона | 903 |
| База вагона, мм | 8980 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осный вагон для минеральных удобрений, модель 19-953-01 и 19-953-03

Назначение:  модель 19-953-01 (без внутреннего защитного покрытия кузова) -  для перевозки не активных

минеральных удобрений с удельным весом 0,77-0,8 г/см

модель 19-953-03 (с внутренним защитным покрытием кузова) – для перевозки

коррозионно-активных  минеральных удобрений (хлористый калий и др.)

| Номер проекта | 953.00.000-01 | Ширина максимальная, мм | 3263 | разгрузочного | 530х1974 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-00210890-011-2005 | Высота от уровня верха головок |  | Угол наклона торцовых стен кузова, град | 55 |
| Модель вагона | 19-953-01 и 19-953-03 | рельсов, мм: |  | Угол наклона торцевых стен бункеров, град | 65 |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВСЗ» | максимальная | 5120 | Угол наклона днищ бункеров, град. | 55 |
| Грузоподъемность, т | 70 | до автосцепки | 1060 | Привод механизма разгрузки | ручной |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 21,4/22,8 | Количество осей, шт. | 4 | Выгрузка вагона | в межрельсовое |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  | пространство |
| статическая осевая, кН (тс) | 227,6 (23,2) и 230,44 (23,5) | Наличие переходной площадки | есть | Год постановки на серийное производство: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 68,96 (7,03) | Наличие стояночного тормоза | есть | мод. 19-953-01 | 2006 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Объем кузова, м3: | 89 | мод. 19-953-03 | 2008 |
| Габарит | 1-Т | Удельный объем, м3 | 1,27 | Год снятия с серийного производства |  |
| База вагона, мм | 8980 | Количество люков, шт.: |  | мод. 19-953-01 | - |
| Длина, мм: |  | загрузочных | 4 | мод. 19-953-03 | - |
| по осям сцепления автосцепок | 13200 | разгрузочных | 4 | Возможность установки буферов | нет |
| по лобовым листам | 11980 | Размеры люка в свету, мм: |  |  |  |
| кузова внутри | 9644 | загрузочного | 610х1640 |  |  |

4-осный вагон-хоппер для минеральных удобрений, модель 19-953 и 19-953-02

Назначение: модель 19-953(без внутреннего защитного покрытия кузова) - для перевозки коррозионно не активных минеральных удобрений с удельным весом 0,77-0,8 г/см3

модель 19-953-02 (с внутренним защитным покрытием кузова) - для перевозки коррозионно-активных минеральных удобрений (хлористый калий и др.)

| Номер проекта | 953.00.000-0 | по лобовым листам | 11980 | Количество люков, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-00210890-011:2005 | кузова внутри | 9644 | загрузочных | 4 |
| Модель вагона | 1)19-953 2)19-953-02 | Ширина максимальная, мм | 3263 | разгрузочных | 4 |
| Изготовитель | ОАО «СтахановскийВЗ» | Высота от уровня верха головок |  | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 70 | рельсов, мм: |  | загрузочных | 610х1640 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 1)22,6/24 2)22,3/23,7 | максимальная | 5120 | разгрузочных | 850х2362 |
| Нагрузка: |  | до автосцепки | 1060 | Угол наклона торцовых стенок, град | 55 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,5 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Угол наклона бункеров, град | 65 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 69,85 (7,12) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Максимальное давление в |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | есть | Пневмомагистрали, МПа (кгс/см2) | 0,588 (6,0) |
| Габарит | 1-Т | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 8980 | Объем кузова, м3: | 1)89 2)81 | производство | 1)2006 2)2008 |
| Длина, мм: |  | Удельный объем, м3 | 1,27 | Год снятия с серийного производства | 1) - 2) - |
| по осям сцепления автосцепок | 13200 |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон-хоппер для цемента, модель 19-969

Назначение: для перевозки минеральных цемента и других строительных порошковидных или гранулированных материалов

| Номер проекта | 969.00.000-0 | кузова внутри | 8646 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-00210890-019-2008 | Ширина максимальная, мм | 3255 | загрузочных | 630 |
| Модель вагона | 19-969 | Высота от уровня верха головок |  | разгрузочных | 392х796 |
| Изготовитель | ОАО «СтахановскийВЗ» | рельсов, мм: |  | Угол наклона торцовых стенок, град | 53 |
| Грузоподъемность, т | 73 | максимальная | 4420 | Угол наклона бункеров, град |  |
| Масса тары вагона, т | 20/21 | до автосцепки | 1060 | наружных | 51 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | внутренних | 64 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,5 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Привод механизма разгрузки | ручной |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,72 (7,82) | Наличие переходной площадки | есть | Выгрузка вагона | в межрельс.пр-во |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-ВМ | Объем кузова, м3: | 65 | производство | 2008 |
| База вагона, мм | 7800 | Удельный объем, м3 | 0,89 | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Количество люков, шт.: |  | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | загрузочных | 4 |  |  |
| по лобовым листам | 10800 | разгрузочных | 4 |  |  |

4-осный вагон-хоппер для цемента, модель 19-1217

Назначение: для перевозки цемента

| Номер проекта | 1217У.00.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-108-00217403-2005 | по концевым балкам рамы | 10800 | Объем кузова, м3: | 60 |
| Модель вагона | 19-1217 | Ширина максимальная, мм | 3268 | Количество люков, шт.: |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Высота от уровня верха головок |  | загрузочных | 4 |
| Грузоподъемность, т | 73 | рельсов, мм: |  | разгрузочных | 4 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 19,4/20,6 | максимальная | 4376 | Размеры люков в свету, мм: |  |
| Нагрузка: |  | до разгрузочных устройств | 300 | загрузочных | Ø620 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,1 (23,5) | Длина, мм: |  | разгрузочных | 500х400 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,57 (7,81) | по верхней обвязке | 8300 | Угол наклона торцовых стенок, град | 50 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | кузова внутри | 8154 | Год постановки на серийное производство | 2006 |
| Габарит | 1-Т | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки | есть | Тип вагона | 931 |

4-осный крытый вагон-хоппер для зерна, модель 19-3054

Назначение: для перевозки зерна

| Номер проекта | 3054.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 13500 | Объем кузова, м3: | 94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.985-93 | Ширина максимальная, мм | 3240 | Количество люков, шт.: |  |
| Модель вагона | 19-3054 | Высота от уровня верха головок |  | загрузочных | 4 |
| Изготовитель | ЗАО «УК БМЗ» | рельсов, мм: |  | разгрузочных | 6 |
| Грузоподъемность, т | 71 | максимальная | 4610 | Размеры люков в свету, мм: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 22,3/23 | до разгрузочных устройств | 380 | загрузочных | 1598х568 |
| Нагрузка: |  | до оси автосцепок | 1060 | разгрузочных | 1080х475 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,5 (23,5) | Длина по верхней обвязке, мм | 10900 | Угол наклона торцовых стенок, град | 55 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 68,3 (6,97) | Количество осей, шт. | 4 | Угол наклона бункеров, град | 55 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Механизм разгрузки | рычажно- |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие переходной площадки | есть |  | винтовой |
| База вагона, мм | 10500 | Наличие переходной площадки с |  | Год постановки на серийное производство | 1993 |
| Длина, мм: |  | ручным тормозом | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок Тип вагона | 14720 950 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |

4-осный крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений, модель 19-3054-01

Назначение: для перевозки минеральных удобрений

| Номер проекта | 3054.00.00.000-2 | по концевым балкам рамы | 13500 | Объем кузова, м3: | 94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.985-93 | Ширина максимальная, мм | 3240 | Количество люков, шт.: |  |
| Модель вагона | 19-3054-01 | Высота от уровня верха головок |  | загрузочных | 4 |
| Изготовитель | ЗАО «УК БМЗ» | рельсов, мм: |  | разгрузочных | 6 |
| Грузоподъемность, т | 71 | максимальная | 4610 | Размеры люков в свету, мм: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 22,3/23 | до разгрузочных устройств | 380 | загрузочных | 1598х568 |
| Нагрузка: |  | до оси автосцепок | 1060 | разгрузочных | 1080х475 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,5 (23,5) | Длина по верхней обвязке, мм | 10900 | Угол наклона торцовых стенок, град | 55 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 68,3 (6,97) | Количество осей, шт. | 4 | Угол наклона бункеров, град | 55 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Механизм разгрузки | рычажный |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие переходной площадки | есть | Год постановки на серийное производство | 1993 |
| База вагона, мм | 10500 | Наличие переходной площадки с |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | ручным тормозом | нет | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 14720 | Наличие стояночного тормоза | есть | Тип вагона | 901 |

4-осный крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений, модель 19-3054-02

Назначение: для перевозки минеральных удобрений

| Номер проекта | 3054.00.00.000-2 | по концевым балкам рамы | 13500 | Объем кузова, м3: | 94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.985-93 | Ширина максимальная, мм | 3240 | Количество люков, шт.: |  |
| Модель вагона | 19-3054-01 | Высота от уровня верха головок |  | загрузочных | 4 |
| Изготовитель | ЗАО «УК БМЗ» | рельсов, мм: |  | разгрузочных | 6 |
| Грузоподъемность, т | 71 | максимальная | 4610 | Размеры люков в свету, мм: |  |
| Масса тары вагона (max/min), т. | 21,8/23 | до разгрузочных устройств | 380 | загрузочных | 1598х568 |
| Нагрузка: |  | до оси автосцепок | 1060 | разгрузочных | 1080х475 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,5 (23,5) | Длина по верхней обвязке, мм | 10900 | Угол наклона торцовых стенок, град | 55 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 68,3 (6,97) | Количество осей, шт. | 4 | Угол наклона бункеров, град | 55 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Механизм разгрузки | рычажный |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие переходной площадки | есть | Год постановки на серийное производство | 1993 |
| База вагона, мм | 10500 | Наличие переходной площадки с |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | ручным тормозом | нет | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 14720 | Наличие стояночного тормоза | есть | Тип вагона | 901 |

4-осный крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений, модель 19-3054-03

Назначение: для перевозки минеральных удобрений

| Номер проекта | 3054.00.00.000-2 | по концевым балкам рамы | 13500 | Объем кузова, м3: | 94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.985-93 | Ширина максимальная, мм | 3240 | Количество люков, шт.: |  |
| Модель вагона | 19-3054-01 | Высота от уровня верха головок |  | загрузочных | 4 |
| Изготовитель | ЗАО «УК БМЗ» | рельсов, мм: |  | разгрузочных | 6 |
| Грузоподъемность, т | 71 | максимальная | 4610 | Размеры люков в свету, мм: |  |
| Масса тары вагона (max/min), т | 21,8/23 | до разгрузочных устройств | 380 | загрузочных | 1598х568 |
| Нагрузка: |  | до оси автосцепок | 1060 | разгрузочных | 1080х475 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,5 (23,5) | Длина по верхней обвязке, мм | 10900 | Угол наклона торцовых стенок, град | 55 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 68,3 (6,97) | Количество осей, шт. | 4 | Угол наклона бункеров, град | 55 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Механизм разгрузки | рычажный |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие переходной площадки | есть | Год постановки на серийное производство | 1993 |
| База вагона, мм | 10500 | Наличие переходной площадки с |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | ручным тормозом | нет | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 14720 | Наличие стояночного тормоза | есть | Тип вагона | 901 |

4-осный крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений, модель 19-3109-1

Назначение: для перевозки минеральных удобрений

| Номер проекта | 3109.00.00.000-1 | по концевым балкам рамы | 11980 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-033-00210766-2000 | Ширина максимальная, мм | 3246 | Объем кузова, м3: | 81 |
| Модель вагона | 19-3109-1 | Высота от уровня верха головок |  | Количество люков, шт.: |  |
| Изготовитель | ЗАО «УК БМЗ» | рельсов, мм: |  | загрузочных | 4 |
| Грузоподъемность, т | 70 | максимальная | 4907 | разгрузочных | 4 |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 22,6/24 | до разгрузочных устройств | 307 | Размеры люков в свету, мм: |  |
| Нагрузка: |  | Длина, мм: |  | загрузочных | 1598х568 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,5 (23,5) | по верхней обвязке | 8612 | разгрузочных | 2360х800 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 69,7 (7,12) | кузова внутри | 8390 | Угол наклона торцовых стенок, град | 65 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | Угол наклона бункеров, град | 55 |
| Габарит | 1-Т | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное производство | 2000 |
| База вагона, мм | 8980 | Наличие переходной площадки | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки с |  | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 13200 | ручным тормозом | нет | Тип вагона | 904 |

4-осный крытый вагон-хоппер для сыпучих грузов, модель 19-3116

Назначение: для перевозки минеральных удобрений и других сыпучих грузов

| Номер проекта | 3116.000.00.000 | Ширина максимальная, мм | 3263 | Объем кузова, м3: | 96,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-054-00210766-2003 | Высота от уровня верха головок |  | Количество люков, шт.: |  |
| Модель вагона | 19-3116 | рельсов, мм: |  | загрузочных | 4 |
| Изготовитель | ЗАО «УК БМЗ» | максимальная | 5100 | разгрузочных | 4 |
| Грузоподъемность, т | 70 | до разгрузочных устройств | 425 | Размеры люков в свету, мм: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,6/24,0 | до оси автосцепок | 1060 | загрузочных | 1598х568 |
| Нагрузка: |  | Длина, мм: |  | разгрузочных | 1300х600 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,3 (23,5) | максимальная | 10980 | Угол наклона торцовых стенок, град | 45 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 68,3 (6,97) | кузова внутри | 10800 | Угол наклона бункеров, град | 50 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | Механизм разгрузки | рычажный |
| Габарит | 1-Т | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное производство | 2003 |
| База вагона, мм | 9650 | Наличие переходной площадки | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки с | нет | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 13870 | ручным тормозом |  | Возможность демонтажа крыши | есть |
| по концевым балкам рамы | 12650 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осный крытый вагон-хоппер для зерна, модель 19-3116-01

Назначение: для перевозки зерна и других пищевых сыпучих грузов

| Номер проекта | 3116.000.00.000-01 | Ширина максимальная, мм | 3263 | Объем кузова, м3: | 96,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-054-00210766-2003 | Высота от уровня верха головок |  | Количество люков, шт.: |  |
| Модель вагона | 19-3116-01 | рельсов, мм: |  | загрузочных | 4 |
| Изготовитель | ЗАО «УК БМЗ» | максимальная | 5100 | разгрузочных | 4 |
| Грузоподъемность, т | 70 | до разгрузочных устройств | 425 | Размеры люков в свету, мм: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 22,6/24 | до оси автосцепок | 1060 | загрузочных | 1598х568 |
| Нагрузка: |  | Длина, мм: |  | разгрузочных | 1300х600 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,3 (23,5) | максимальная | 10980 | Угол наклона торцовых стенок, град | 45 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 68,3 (6,97) | кузова внутри | 10800 | Угол наклона бункеров, град | 50 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | Механизм разгрузки | рычажно- |
| Габарит | 1-Т | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  | винтовой |
| База вагона, мм | 9650 | Наличие переходной площадки | есть | Год постановки на серийное производство | 2007 |
| Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки с | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 13870 | ручным тормозом |  | Возможность установки буферов | нет |
| по концевым балкам рамы | 12650 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность демонтажа крыши | есть |

4-осный крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений и кальцинированной соды,

модель 19-3116-03

Назначение: для перевозки минеральных удобрений и других сыпучих грузов

| Номер проекта | 3116.000.00.000-03 | по концевым балкам рамы | 12650 | Объем кузова, м3: | 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-054-00210766-2003 | Ширина максимальная, мм | 3263 | Количество люков, шт.: |  |
| Модель вагона | 19-3116-03 | Высота от уровня верха головок |  | загрузочных | 4 |
| Изготовитель | ЗАО «УК БМЗ» | рельсов, мм: |  | разгрузочных | 4 |
| Грузоподъемность, т | 70,5 | максимальная | 5100 | Размеры люков в свету, мм: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 22,5/23,5 | до разгрузочных устройств | 425 | загрузочных | 1598х568 |
| Нагрузка: |  | до оси автосцепок | 1060 | разгрузочных | 1300х600 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,3 (23,5) | Длина кузова максимальная, мм | 10820 | Угол наклона торцовых стенок, град | 60 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 68,3 (6,97) | Количество осей, шт. | 4 | Угол наклона бункеров, град | 50 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Механизм разгрузки | рычажный |
| Габарит | 1-Т | Наличие переходной площадки | есть | Год постановки на серийное производство | 2005 |
| База вагона, мм | 9650 | Наличие переходной площадки с | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | ручным тормозом |  | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 13870 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность демонтажа крыши | есть |

4-осный крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений и кальцинированной соды,

модель 19-3116-04

Назначение: для перевозки минеральных удобрений и других сыпучих грузов

| Номер проекта | 3116.000.00.000-04 | по концевым балкам рамы | 12650 | Объем кузова, м3: | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-054-00210766-2003 | Ширина максимальная, мм | 3155 | Количество люков, шт.: |  |
| Модель вагона | 19-3116-04 | Высота от уровня верха головок |  | загрузочных | 4 |
| Изготовитель | ЗАО «УК БМЗ» | рельсов, мм: |  | разгрузочных | 4 |
| Грузоподъемность, т | 71 | максимальная | 4850 | Размеры люков в свету, мм: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,6/23 | до разгрузочных устройств | 425 | загрузочных | 1598х568 |
| Нагрузка: |  | до оси автосцепок | 1060 | разгрузочных | 1300х600 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,3 (23,5) | Длина кузова максимальная, мм | 10820 | Угол наклона торцовых стенок, град | 58 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 68,3 (6,97) | Количество осей, шт. | 4 | Угол наклона бункеров, град | 50 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Механизм разгрузки | рычажный |
| Габарит | 1-Т | Наличие переходной площадки | есть | Год постановки на серийное производство | 2007 |
| База вагона, мм | 9650 | Наличие переходной площадки с | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | ручным тормозом |  | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 13870 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность демонтажа крыши | есть |

4-осный крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений и сырья, модель 19-4109

Назначение: для перевозки минеральных удобрений и сырья

| Технические условия | ТУ У 35.2-05669819-004-2003 | по осям сцепления автосцепок | 14720 | Удельная материалоёмкость | 0,324 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель вагона | 19-4109 | по концевым балкам рамы | 13500 | Удельный объём, м3/т | 1,34 |
| Тип вагона | 950 | Ширина максимальная, мм | 3286 | Количество люков, шт.: |  |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Высота от уровня верха головок |  | загрузочных | 4 |
| Грузоподъемность, т | 71 | рельсов, мм: |  | разгрузочных | 4 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,3/23,7 | максимальная | 4710 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | до разгрузочных устройств | 2730 | производство | 2002 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,5 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63,0 (6,4) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | есть |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| База вагона, мм | 10500 | Объем кузова, м3 | 95 |  |  |
| Длина, мм: |  |  |  |  |  |

4-осный крытый вагон-хоппер для зерна и других пищевых грузов, модель 19-4109-01

Назначение: для перевозки зерна и других пищевых грузов

| Технические условия | ТУ У 35.2-05669819-004-2003 | по осям сцепления автосцепок | 14720 | Удельная материалоёмкость | 0,329 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель вагона | 19-4109-01 | по концевым балкам рамы | 13500 | Удельный объём, м3/т | 1,34 |
| Тип вагона | 950 | Ширина максимальная, мм | 3286 | Количество люков, шт.: |  |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Высота от уровня верха головок |  | загрузочных | 4 |
| Грузоподъемность, т | 70 | рельсов, мм: |  | разгрузочных | 6 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,3/23,7 | максимальная | 4710 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | до разгрузочных устройств | 2730 | производство | 2003 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,5 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63,0 (6,4) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | есть |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| База вагона, мм | 10500 | Объем кузова, м3 | 94 |  |  |
| Длина, мм: |  |  |  |  |  |

4-осный крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений и сырья, модель 19-4109-02

Назначение: для перевозки минеральных удобрений и сырья

| Номер проекта | 4109.00.000-02 | по концевым балкам рамы | 13500 | Верхние размеры кузова вверху, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05669819-004-2003 | Ширина максимальная, мм | 3286 | длина | 10822 |
| Модель вагона | 19-4109-02 | Высота от уровня верха головок |  | ширина | 3286 |
| Тип вагона | 901 | рельсов, мм: |  | Количество люков, шт.: |  |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | максимальная | 4710 | загрузочных | 4 |
| Грузоподъемность, т | 70; 71,0; 70,3 | до разгрузочных устройств | 2730 | разгрузочных | 4 |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 22,6/24; 22,3/23; 22,3/23,7 | Количество осей, шт. | 4 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | загрузочных | 595х1625 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,5 (23,5) | Наличие переходной площадки | есть | разгрузочных | 1125х2818 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 62,65 (6,39) | Наличие переходной площадки с |  | Угол наклона торцовых стенок, град | 55 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | ручным тормозом | нет | Угол наклона бункеров, град | 60 |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное производство | 2003; 2006; 2010 |
| База вагона, мм | 10500 | Объем кузова, м3: | 91; 95; 95 | Год снятия с серийного производства | 2005; 2010; - |
| Длина, мм: |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 14720 |  |  |  |  |

4-осный крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений и сырья, модель 19-4109-03

Назначение: для перевозки минеральных удобрений и сырья

| Технические условия | ТУ У 35.2-05669819-004-2003 | Длина, мм: |  | Объем кузова, м3 | 94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель вагона | 19-4109-03 | по осям сцепления автосцепок | 14720 | Удельная материалоёмкость | 0,329 |
| Тип вагона | 901 | по концевым балкам рамы | 13500 | Удельный объём, м3/т | 1,34 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Ширина максимальная, мм | 3286 | Количество люков, шт.: |  |
| Грузоподъемность, т | 70 | Высота от уровня верха головок |  | загрузочных | 4 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,3/23,7 | рельсов, мм: |  | разгрузочных | 6 |
| Нагрузка: |  | максимальная | 4710 | Год постановки на серийное |  |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,5 (23,5) | до разгрузочных устройств | 2730 | производство | 2003 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63,0 (6,4) | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие переходной площадки | есть |  |  |
| База вагона, мм | 10500 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осный вагон-хоппер крытый для цемента, модель 19-4142

| Номер проекта | 4142.00.000 | по лобовым листам | 10800 | Количество люков, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05669819-028:2008 | кузова внутри |  | загрузочных | 4 |
| Модель вагона | 19-4142 | Ширина максимальная, мм | 3283 | разгрузочных | 4 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Высота от уровня верха головок |  | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 73 | рельсов, мм: |  | загрузочных |  |
| Масса тары вагона, т | 20,4/21 | максимальная | 4460 | разгрузочных |  |
| Нагрузка: |  | до автосцепки |  | Угол наклона торцовых стенок, град |  |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,5 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Угол наклона бункеров, град |  |
| погонная, кН/м (тс/м) |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Максимальное давление в |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | есть | Пневмомагистрали, МПа (кгс/см2) |  |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | Объем кузова, м3: | 61,5 | производство | 2011 |
| Длина, мм: |  | Удельный объем, м3 |  | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Вагон-хоппер крытый для зерна и других пищевых грузов, модель 19-4146

Назначение: для перевозки зерна и других пищевых грузов

| Технические условия | ТУ У 35.2-05669819-032:2011 | по концевым балкам рамы | 13500 | Удельная материалоемкость | 0,353 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель вагона | 19-4146 | Ширина вагона, мм |  | Количество люков, шт.: |  |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Высота от уровня верха головок |  | загрузочных | 5 |
| Грузоподъемность, т | 69,5 | рельсов, мм: |  | разгрузочных | 6 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,8/24,5 | максимальная | 4930 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | до автосцепки | 1060 | производство | 201 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63,0 (6,4) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  | или 18-1750 |  |  |
| Габарит | 1-Т | Наличие переходной площадки | есть |  |  |
| База вагона, мм | 10500 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Длина, мм: |  | Объем кузова, м3 | 116 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 14720 | Удельный объем, м3/т | 1,67 |  |  |

4-осный вагон для сыпучих грузов, модель 19-7016

Назначение: для бестарной перевозки нетоксичных, неядовитых, неслеживающих сыпучих грузов,

требующих защиты от атмосферных  осадков

| Номер проекта | 7016.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 14720 | кузова внутри (по верху) | 13324 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814-057-2004 | по концевым балкам рамы | 13500 | Ширина максимальная, мм |  |
| Модель вагона | 19-7016 | Высота от уровня верха головок рельсов, мм: |  | по боковой стене | 3224 |
| Тип вагона | 950 | максимальная | 4800 | по раме | 2580 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | до разгрузочных устройств | 368 | Количество люков, шт.: |  |
| Грузоподъемность, т | 69,5; 70,2 | Количество осей, шт. | 4 | загрузочных | 4 |
| Масса тары вагона (min/max) , т | 23,0/24,4; 23,2/23,8 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | разгрузочных | 3 |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | есть | Размеры люка в свету, мм: |  |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,24(23,48); 230,5(23,5) | Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет | загрузочных | 1592х562 |
| погонная, КН/м (тс/м) | 62,43 (6,37) | Наличие стояночного тормоза | есть | разгрузочных | 1130х465 |
| Скорость конструкционная | 120 | Объем кузова, м³: |  | Угол наклона торцевых стенок бункеров, град | 45 |
| Габарит | 1-Т | номинальный | 108 | Тип механизма разгрузки | шиберный |
| База вагона, мм | 10500 | Длина, мм: |  | Год постановки на серийное производство | 2004; 2005 |
| Длина, мм: |  | по верхней обвязке | 13515 | Год снятия с серийного производства | 2004; - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон для сыпучих грузов, модель 19-7016-01

Назначение: для бестарной перевозки зерна и аналогичных пищевых продуктов, требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 7016-01.00.000 | Длина, мм: |  | Модель 2-осной тележки | 18-7020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814-057-2014 | по осям сцепления автосцепок | 14720 | Количество люков, шт.: |  |
| Модель вагона | 19-7016-01 | по концевым балкам рамы | 13500 | загрузочных | 5 (или 4) |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | Ширина максимальная, мм | 3224 | разгрузочных | 3 |
| Грузоподъемность, т | 70,2 | Высота от уровня верха головок |  | Угол наклона стенок бункеров, град | 45° |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,2/23,8 | рельсов, мм: |  | Тип механизма разгрузки | шиберный |
| Нагрузка: |  | максимальная | 4800 | Размеры люка в свету, мм |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | до разгрузочных устройств | 397 | загрузочных | 1592×562 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 62,43 (6,37) | Наличие переходной площадки | есть | разгрузочных | 1130×465 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-Т | Объем кузова, м3 | 108 | производство | 2011 |
| База вагона, мм | 10500 | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон для сыпучих грузов, модель 19-7017 и 19-7017-03*

- Назначение: 19-7017 - для бестарной перевозки минеральных удобрений, нетоксичных, неядовитых, неслеживающих сыпучих грузов,

- требующих защиты от атмосферных  осадков.

- 19-7017-03 - для перевозки зерна и других аналогичных пищевых продуктов.

| Номер проекта | 7017.00.000 | по концевым балкам рамы (длина рамы) | 12500 | кузова внутри (по верху) | 10808 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814-061:2005 | Ширина максимальная, мм | 3224 | Количество люков, шт.: |  |
| Модель вагона | 19-7017 и 19-7017-03 | Высота от уровня верха головок рельсов, мм: |  | загрузочных | 4 |
| Тип вагона |  | максимальная | 4800 | разгрузочных | 3 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | до разгрузочных устройств | 332 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 71 | Количество осей, шт. | 4 | загрузочных | 1592х562 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22/23 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | разгрузочных | 1130х840 |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | есть | Угол наклона торцевых стенок бункеров, град | 55 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,5(23,5) | Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет | Тип механизма разгрузки | шиберный |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,74 (6,81) | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное производство | 2005 и 2008 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Объем кузова, м³ : |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 1-Т | номинальный | 91 | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 9500 | Удельный объем, м³/т | 1,28 |  |  |
| Длина, мм: |  | Длина, мм: |  |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 13720 | по верхней обвязке | 10900 |  |  |

- *Примечание: механизм разгрузки – шиберного типа

4-осный вагон для сыпучих грузов, модель 19-7017-01 и 19-7017-04*

Назначение: 19-7017-01 - для бестарной перевозки минеральных удобрений, нетоксичных, неядовитых,

неслеживающих сыпучих грузов,  требующих защиты от атмосферных  осадков

19-7017-04 - для перевозки зерна и других аналогичных пищевых продуктов

| Номер проекта | 7017-01.00.000 | по концевым балкам рамы (длина рамы) | 12500 | внутри (по верху) | 10808 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814-061:2005 | Ширина максимальная, мм | 3224 | Количество люков, шт.: |  |
| Модель вагона | 19-7017-01 и 19-7017-04 | Высота от уровня верха головок рельсов, мм: |  | загрузочных | 4 |
| Тип вагона |  | максимальная | 4800 | разгрузочных | 4 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | до разгрузочных устройств | 314 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 71 | Количество осей, шт. | 4 | загрузочных | 1592х562 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22/23 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | разгрузочных | 1080х475 |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | есть | Угол наклона торцевых стенок бункеров, град | 55 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,5(23,5) | Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет | Тип механизма разгрузки | рычажный |
| погонная, кН/м(тс/м) | 66,74 (6,81) | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное производство | 2005 и 2008 |
| Скорость конструкционная | 120 | Объем кузова, м³: |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 1-Т | номинальный | 87 | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 9500 | удельный объем, м³/т | 1,22 |  |  |
| Длина, мм: |  | Длина кузова, мм: |  |  |  |
| По осям сцепления автосцепок | 13720 | по верхней обвязке | 10900 |  |  |

*Примечание: механизм разгрузки – рычажного типа

4-осный вагон для сыпучих грузов, модель 19-7017-02

Назначение: для бестарной перевозки глинозема, нетоксичных, неядовитых, не слеживающих сыпучих грузов требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 7017-02.00.000 | - по концевым балкам рамы |  | Количество люков, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814- | (длина рамы) | 12500 | - загрузочных | 6 |
|  | 061:2005 | Ширина максимальная, мм | 3224 | - разгрузочных | 4 |
| Модель вагона | 19-7017-02 | Высота от уровня верха головок |  | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Тип вагона |  | рельсов, мм: |  | - загрузочных | Ø621 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | - максимальная | 4960 | - разгрузочных | 1080х475 |
| Грузоподъемность, т | 71 | - до разгрузочных устройств | 314 | Угол наклона торцевых стенок |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22/23 | Количество осей, шт. | 4 | бункеров, град | 55 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Тип механизма разгрузки | рычажный |
| - статическая осевая, кН (тс) | 230,5 (23,5) | Наличие переходной площадки | есть | Год поставки на серийное производство | 2006 |
| - погонная, кН/м (тс/м) | 66,74 (6,81) | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Объем кузова, м3 | 87 | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 1-Т | Длина кузова, мм: |  |  |  |
| База вагона, мм | 9500 | - по верхней обвязке | 10900 |  |  |
| Длина, мм: |  | - внутри (по верху) | 10808 |  |  |
| - по осям сцепления автосцепок | 13720 |  |  |  |  |

4-осный вагон для зерна, модель 19-7017-05, 19-7017-06

Назначение: 19-7017-05 - для бестарной перевозки минеральных удобрений, нетоксичных, неядовитых, не слеживающихся сыпучих грузов, требующих защиты от атмосферных осадков.

19-717-06 – для перевозки зерна и других аналогичных пищевых продуктов.

| Номер проекта | 7017-05.00.000, 7017-06.00.000 | по концевым балкам рамы | 12500 | разгрузочных | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814-061:2005 | Ширина максимальная, мм | 3224 | Размеры люка в свету, мм |  |
| Модель вагона | 19-7017-05, 19-7017-06 | Высота от уровня верха головок |  | загрузочных | 1592×562 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм: |  | разгрузочных | 1080×475 |
| Грузоподъемность, т | 71 | максимальная | 4800 | Угол наклона стенок бункеров, град | 55° |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,0/23,0 | до разгрузочных устройств | 314 | Тип механизма разгрузки | рычажный |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | есть | Год постановки на серийное |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 2011 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,74 (6,81) | Объем кузова, м3 | 96 | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 1-Т | Модель 2-осной тележки | 18-7055 |  |  |
| База вагона, мм | 9500 |  | 18-100 и др. |  |  |
| Длина, мм: |  | Количество люков, шт.: |  |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 13720 | загрузочных | 4 |  |  |

4-осный вагон для зерна, модель 19-7053-01

Назначение: для бестарной перевозки зерна и аналогичных пищевых продуктов, требующих защиты от атмосферных осадков.

| Номер проекта | 7053-01.00.000 | по концевым балкам рамы | 13500 | Длина кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814-090:2011 | Ширина максимальная, мм | 3224 | по верхней обвязке | 13515 |
| Модель вагона | 19-7053-01 | Высота от уровня верха головок |  | внутри (по верху) | 13324 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм: |  | Размеры люка в свету, мм |  |
| Грузоподъемность, т | 70,5 | максимальная | 4800 | загрузочных | 1592×562 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,5/23,5 | до разгрузочных устройств | 368 | разгрузочных | 1130×465 |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | есть | Угол наклона стенок бункеров, град | 45° |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Наличие стояночного тормоза | есть | Угол наклона торцевых стен, град | 33° |
| погонная, кН/м (тс/м) | 62,64 (6,39) | Объем кузова, м3 | 116 | Тип механизма разгрузки | шиберный |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-Т | Модель 2-осной тележки | 18-7055 | производство | 2011 |
| База вагона, мм | 10500 | Количество люков, шт.: |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | загрузочных | 5 (или 4) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 14720 | разгрузочных | 3 |  |  |

4-осный вагон для зерна, модель 19-7053-02

Назначение: для бестарной перевозки зерна и аналогичных пищевых продуктов, требующих защиты от атмосферных осадков.

| Номер проекта | 7053-02.00.000 | по концевым балкам рамы | 13500 | Количество люков, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814-090:2011 | Ширина максимальная, мм | 3224 | загрузочных | 5 (или 4) |
| Модель вагона | 19-7053-02 | Высота от уровня верха головок рельсов, мм: |  | разгрузочных | 3 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | максимальная | 4800 | Размеры люков в свету, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 70,5 | до разгрузочных устройств | 368 | загрузочных | 1592×562 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,5/23,5 | Количество осей, шт. | 4 | разгрузочных | 1130×465 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-7055 (18-100, | Угол наклона торцевых стен, град | 33 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) |  | 18-17590.0, 18-9770) | Угол наклона торцевых стенок бункеров, град | 45 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 62,64 (6,39) | Наличие переходной площадки | есть | Тип механизма разгрузки | шиберный |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное производство | 2012 |
| Габарит | 1-Т | Объем кузова, м3 | 116 | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 10500 | Длина кузова, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | по верхней обвязке | 13515 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 14720 | внутри (по верху) | 13324 |  |  |

4-осный вагон для цемента, модель 19-7075

Назначение: для перевозки цемента насыпью и других строительных и гранулированных сыпучих грузов, требующих защиты от атмосферных осадков.

| Номер проекта |  | по концевым балкам рамы | 10700 | Модель 2-осной тележки | 18-7055, 18-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | Ширина максимальная, мм | 3240 |  | (и др. взаимозаменяемые мод.) |
| Модель вагона | 19-7075 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм | 4414 | Год постановки на серийное |  |
| Грузоподъемность, т | 74 | Объем кузова, м3 | 67 | производство | 2011 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 19,0/20,0 | Количество разгрузочных люков, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| Нагрузка: |  | Размеры разгрузочных люков, мм | 650×400 |  |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Количество загрузочных люков, мм | 4 |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 62,64 (6,39) | Размеры загрузочных люков, мм | Ø621 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Угол наклона торцевых стен, град | 45 |  |  |
| Габарит | 1-Т | Наименьшее расстояние от головки |  |  |  |
| База вагона, мм | 7700 | рельса до разгрузочного люка, мм | 350 |  |  |
| Длина, мм: |  | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 11920 |  |  |  |  |

4-осный крытый вагон-хоппер для сырья минеральных удобрений, модель 19-Х051

Назначение: для бестарной перевозки насыпных гранулированных минеральных удобрений

| Номер проекта | 738.00.000-0 | по концевым балкам рамы |  | Ширина максимальная, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | (длина рамы) | 10870 | по крыше | 3270 |
| Модель вагона | 19-Х051 | Ширина максимальная, мм | 3270 | по стойкам | 3238 |
| Тип вагона | 902 | Высота от уровня верха головок |  | Количество люков, шт.: |  |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм: |  | загрузочных | 2 |
| Грузоподъемность, т | 64 | максимальная | 4177 | разгрузочных | 2 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 19,4/20,6 | до разгрузочных устройств | 286 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | загрузочных | 3620х700 |
| статическая осевая, кН (тс) | 205,8 (21) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | разгрузочных | 4500х800 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 68,11 (6,95) | Наличие переходной площадки | есть | Угол наклона торцовых стенок, град | 55 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки с |  | Угол наклона бункеров, град | 47 |
| Габарит | 1-Т | ручным тормозом | нет | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7870 | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 1972 |
| Длина, мм: |  | Объем кузова, м3: | 57 | Год снятия с серийного производства | 1973 |
| по осям сцепления автосцепок | 12090 | Длина, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | по верхней обвязке | 7552 |  |  |
|  |  | кузова внутри (по верху) | 7352 |  |  |

4-осный вагон хоппер-дозатор, модель 19-789

Назначение: для перевозки и механизированной разгрузки всех видов балласта с одновременной дозировкой  и  разравниванием балласта

на путевой  решетке при текущем содержании, ремонтах и сооружении железнодорожных путей

| Номер проекта | 789.00.000 | по концевым балкам рамы (длина рамы) | 10200 | Размеры разгрузочных люков в свету, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05763814-206-98 | Ширина максимальная, мм | 3206 | наружных | 700х3290 |
| Модель вагона | 19-789 | Высота от уровня верха головок рельсов, мм: |  | внутренних | 500х3290 |
| Тип вагона | - | максимальная | 3370 | Количество цилиндров разгрузочно- |  |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | Количество осей, шт. | 4 | дозирующего механизма, шт.: | 4 |
| Грузоподъемность, т | 69 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Максимальное давление воздуха в рабочей |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,3/24,7 | Наличие переходной площадки | есть | сети МПа (атм) | 0,6 (6) |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет | Год постановки на серийное производство | 1999 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 80,7 (8,2) | Объем кузова, м³: | 40 | Возможность установки буферов | нет |
| Скорость конструкционная | 100 | Удельный объем, м³/т |  |  |  |
| Габарит | 1-Т | Количество разгрузочных люков, шт.: |  |  |  |
| База вагона, мм | 7200 | наружных | 2 |  |  |
| Длина, мм: |  | внутренних | 2 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 11420 |  |  |  |  |

4-осный вагон хоппер-дозатор, модель 19-4101

Назначение: для перевозки,  механизированной дозированной разгрузки и разравнивания балластных сыпучих материалов

на рельсовой колее во время её прокладки, реконструкции и ремонта

| Номер проекта | 4101.00.000 | Длина, мм: |  | выше головок рельс | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05669819.110-98 | по осям сцепления автосцепок | 11420 | ниже головок рельс | 150 |
| Модель вагона | 19-4101 | по лобовым листам рамы | 10200 | Расстояние от низа дозатора до |  |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Ширина максимальная, мм | 3235 | головок рельс, не менее | 230 |
| Грузоподъемность, т | 70 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие переходной площадки | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,2/24 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Максимальная расчетная статическая |  | Количество разгрузочных люков, шт. | 4 | Год постановки на серийное |  |
| нагрузка от колесной пары на рельс, кН (тс) | 230,5 (23,5) | Количество крышек люков, шт.: |  | производство | 1999 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 100 | наружных | 2 | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 1-Т | внутренних | 2 | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 7200 | Высота дозирования, мм: |  |  |  |
| Объем кузова, м3 | 40 |  |  |  |  |

4-осный вагон-хоппер для минеральных удобрений модель 19-1761

Назначение: для перевозки минеральных удобрений

| Номер проекта | 1761.00.000 | Тип вагона | 904 | Наличие переходной площадки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-559:2006 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 19-1761 | по осям сцепления |  | Объём кузова, м3 | 83 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | автосцепок | 13200 | Угол наклона |  |
| Грузоподъемность, т | 70,0 | по концевым балкам рамы | 11980 | торцевых стенок кузова,º | 65 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23/24 | Ширина максимальная, мм | 3220 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | Высота от уровня верха головок |  | производство: | 2006 |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230 (23,5) | рельсов, мм: | 5018 | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 71,2 (7,12) | Количество осей, шт. | 4 | Возможность установки буфера | нет |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Модель тележки | Тип 2 ГОСТ 9246 |  |  |
| Габарит | 1-Т | Наличие люков, шт. |  |  |  |
| База вагона, мм | 8980 | загрузочных | 4 |  |  |
| Особенность модели | 972 | разгрузочных | 4 |  |  |

4-осный вагон-хоппер для охлажденного кокса модель 19-1764

Назначение: для перевозки охлажденного кокса

| Номер проекта | 1764.00.000 | Особенности модели | 964 | Наличие переходной площадки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-561:2005 | Тип вагона | - | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 22-1764 | Длина, мм: |  | Объём кузова, м3 | 130 |
| Изготовитель | ОАО «Азовобщемаш» | по осям сцепления |  | Угол наклона |  |
| Грузоподъемность, т | 61 | автосцепок | 17820 | торцевых стенок кузова,º | 43 |
| Масса тары вагона, т | 33 | по концевым балкам рамы | 16600 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | Ширина максимальная, мм | 3220 | производство: | 2005 |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230 (23,5) | Высота от уровня верха головок |  | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 52,7 (5,27) | рельсов, мм: | 4415 | Возможность установки буфера | нет |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Габарит | 1-Т | Модель тележки | Тип 2 ГОСТ 9246 |  |  |
| База вагона, мм | 13600 | Наличие люков, шт. | 4 |  |  |

Вагон-хоппер для перевозки зерна и других пищевых грузов, модель 19-9814

Назначение: для перевозки зерна и других пищевых грузов

| Номер проекта | 9814.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 13000 | Номинальный размер проема в свету |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-006-77518316-2010 | Ширина максимальная, мм | 3250 | загрузочного люка, мм | 507×1630 |
| Модель вагона | 19-9814 | Высота от уровня верха головок рельсов, мм: |  | Номинальный размер проема в свету |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | максимальная | 4940 | разгрузочного люка, мм | 420×1310 |
| Грузоподъемность, т | 70 | до автосцепки | 1040-1080 | Количество люков, шт. |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,0/24,0 | Количество осей, шт. | 4 | загрузочных | 4 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100, | разгрузочных | 6 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) |  | 18-9801 | Год постановки на серийное производство | 2010 |
| погонная, кН/м (тс/м) |  | Наличие переходной площадки | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | нет | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 1-Т | Объем кузова, м3 | 104 |  |  |
| База вагона, мм | 10000 | Угол наклона торцевых стенок, град | 45 |  |  |
| Длина, мм: |  | Угол наклона бункеров, град | 64 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 14220 | Количество наружных лестниц | 1 |  |  |

Полувагон универсальный с разгрузочными люками, модель 19-9835

Назначение: для перевозки массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных непылевидных, навалочных, штабельных, штучных и других грузов

| Номер проекта | 5771-08.00.00.000 | База вагона, мм | 10500 | Стенки бункера | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-035-71390252-2010 | Длина, мм: |  | Количество загрузочных люков, шт. | 4 |
| Модель вагона | 12-9835 | - по осям сцепления автосцепок | 14720 | Количество разгрузочных люков, шт. | 6 |
| Тип вагона | - | - по концевым балкам рамы | 13500 | Размеры загрузочных люков в свету, мм |  |
| Изготовитель | ЗАО «ТЗС»Титран | Ширина, мм: |  | Длина | 1790 |
|  | -Экспресс»; ЗАО «ТВСЗ» | - вагона максимальная | 3187 | Ширина | 890 |
| Грузоподъемность, т | 71,0 | Высота, мм: |  | Размеры разгрузочных люков в свету, мм |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,2/23,0 | - от уровня верха головок рельсов |  | Длина | 763 |
| Нагрузка: |  | максимальная | 4767 | Ширина | 586 |
| - от оси колесной пары на рельс, кН(тс) | 230 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Удельный объем, м3/т | 1,42 |
| - на один погонный метр пути, кН/м(тс/м) | 62,65 (6,39) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное производство | 2010; 2013 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Объем кузова, м3 | 101 | Наличие переходной площадки | есть | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит по ГОСТ 9238 | 1-Т | Торцевая стена | 50 |  |  |

Вагон-хоппер для минеральных удобрений, модель 19-9835-01

Назначение: для перевозки минеральных удобрений

| Номер проекта | 5756-08.00.00.000-01 | Длина, мм: |  | Количество загрузочных люков, шт. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-052-71390252-2010 | по осям сцепления автосцепок | 14720 | Количество разгрузочных люков, шт. | 6 |
| Модель вагона | 19-9835-01 | по концевым балкам рамы | 13500 | Размеры загрузочных люков в свету, мм |  |
| Изготовитель | ЗАО "ТСЗ"Титран-Экспресс" | Ширина максимальная, мм | 3187 | длина | 1790 |
|  | ЗАО "ТВСЗ" | Высота от уровня верха головок рельсов, мм: | 4761 | ширина | 890 |
| Грузоподъемность, т | 71,0 | Количество осей, шт. | 4 | Размеры разгрузочных люков в свету, мм |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,2/23,0 | Модель 2-осной тележки | 18-9810 | длина | 763 |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | есть | ширина | 583 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Наличие стояночного тормоза | есть | Удельный объем, м3/т | 1,42 |
| погонная, кН/м (тс/м) |  | Объем кузова, м3 | 101 | Год постановки на серийное производство | 2010, 2013 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Углы наклона элементов кузова, град: |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 1-Т | торцевая стена | 50 | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 10500 | стенки бункера | 50 |  |  |

Вагон-хоппер для зерна, модель 19-9835-02

Назначение: для перевозки зерна

| Номер проекта | 5758-12.00.00.000 | Длина, мм: |  | стенки бункера | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-075-71390252-2012 | по осям сцепления автосцепок | 14720 | Количество загрузочных люков, шт. | 4 |
| Модель вагона | 19-9835-02 | по концевым балкам рамы | 13500 | Количество разгрузочных люков, шт. | 6 |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3187 | Размеры загрузочных люков в свету, мм |  |
| Изготовитель | ЗАО "ТВСЗ" | Высота от уровня верха головок рельсов, мм: | 4767 | длина | 1790 |
| Грузоподъемность, т | 71,0 | Количество осей, шт. | 4 | ширина | 890 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,2/23,0 | Модель 2-осной тележки | 18-9810 | Размеры разгрузочных люков в свету, мм |  |
| Нагрузка: |  |  | или 18-9841 | длина | 763 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Наличие переходной площадки | есть | ширина | 586 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 62,65 (6,39) | Наличие стояночного тормоза | есть | Удельный объем, м3/т | 1,42 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Объем кузова, м3 | 101 | Год постановки на серийное производство | 2013 |
| Габарит | 1-Т | Углы наклона элементов кузова, град: |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 10500 | торцевая стена | 50 | Возможность установки буферов | нет |

Вагон-хоппер для зерна, модель 19-9835-03

Назначение: для перевозки зерна

| Номер проекта | 5766-13.00.00.000 | Длина, мм: |  | Количество загрузочных люков, шт. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-077-71390252-2013 | по осям сцепления автосцепок | 14720 | Количество разгрузочных люков, шт. | 6 |
| Модель вагона | 19-9835-03 | по концевым балкам рамы | 13500 | Размеры загрузочных люков в свету, мм |  |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3187 | длина | 1790 |
| Изготовитель | ЗАО "ТВСЗ" | Высота от уровня верха головок рельсов, мм: | 4761 | ширина | 890 |
| Грузоподъемность, т | 71,0 | Количество осей, шт. | 4 | Размеры разгрузочных люков в свету, мм |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,2/23,0 | Модель 2-осной тележки | 18-9810 | длина | 763 |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | есть | ширина | 586 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Наличие стояночного тормоза | есть | Удельный объем, м3/т | 1,42 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 62,65 (6,39) | Объем кузова, м3 | 101 | Год постановки на серийное производство | 2013 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Углы наклона элементов кузова, град: |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 1-Т | торцевая стена | 50 | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 10500 | стенки бункера | 50 |  |  |

4-осный крытый вагон-хоппер для цемента, модель 19-9838-01

Назначение: для перевозки насыпью цемента и других порошкообразных и гранулированных грузов, требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 5746-08.00.00.000-01 | Длина, мм: |  | по верхней обвязке | 8110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-026-75694546-2012 | по осям сцепления автосцепок | 11920 | кузова внутри (по верху) | 7910 |
| Модель вагона | 19-9838-01 | по концевым балкам рамы | 10700 | Количество люков, шт.: |  |
| Тип вагона | 930 | Ширина максимальная, мм | 3244 | загрузочных | 4 |
| Изготовитель | ЗАО "Промтрактор-Вагон" | Высота от уровня верха головок рельсов, мм: |  | разгрузочных | 4 |
| Грузоподъемность, т | 74 | максимальная | 4390 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 19,0/20,0 | до разгрузочных устройств | 315 | загрузочных | Ø620 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | разгрузочных | 500×400 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-9771 | Угол наклона торцевых стенок бункеров, град | 53 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 62,65 (6,39) | Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет | Год постановки на серийное производство | 2013 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 1-Т | Объем кузова, м3 | 64 | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 7700 | Длина, мм: |  |  |  |

Вагон-хоппер для зерна, модель 19-9950

Назначение: для перевозки зерна и других сыпучих пищевых продуктов, требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 5751-12.00.00.000 | Длина, мм: |  | торцевая стена | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-070-71390252-2013 | по осям сцепления автосцепок | 14720 | стенки бункера | 50 |
| Модель вагона | 19-9950 | по концевым балкам рамы | 13500 | Количество загрузочных люков, шт. | 4 |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3226 | Количество разгрузочных люков, шт. | 6 |
| Изготовитель | ОАО "Барнаульский ВРЗ" | Высота от уровня верха головок рельсов, мм: |  | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 70,5 | максимальная | 4823 | загрузочных | 1638×608 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,5/23,5 | Количество осей, шт. | 4 | разгрузочных | 948×488 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-9876, | Удельный объем, м3/т | 1,49 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) |  | 18-100 | Год постановки на серийное производство | 2013 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 62,65 (6,39) | Наличие переходной площадки | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 1-Т | Объем кузова, м3 | 105 |  |  |
| База вагона, мм | 10500 | Углы наклона элементов кузова, град: |  |  |  |

4-осный крытый вагон-хоппер для гранулированной сажи, модель 20-403

Назначение: для перевозки гранулированной сажи насыпью

| Номер проекта | 403.00.000 | по концевым балкам рамы |  | Ширина максимальная, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24-5-319-74 | (длина рамы) | 16280 | по крыше | 3112 |
| Модель вагона | 20-403 | Ширина максимальная, мм | 3112 | по стойкам | 2900 |
| Тип вагона | - | Высота от уровня верха головок |  | Количество люков, шт.: |  |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | рельсов, мм : |  | загрузочных | 10 |
| Грузоподъемность, т | 60 | максимальная | 4315 | разгрузочных | 8 |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 24/24,7 | до разгрузочных устройств | 230-260 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | загрузочных | 300 |
| статическая осевая, кН (тс) | 205,8 (21,0) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | разгрузочных | 390 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 47,04 (4,8) | Наличие переходной площадки | нет | Угол наклона торцовых стенок, |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки с |  | бункеров, град | 40 |
| Габарит | 1-Т | ручным тормозом | нет | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 13370 | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 1960 |
| Длина, мм: |  | Объем кузова, м3: | 130 | Год снятия с серийного производства | 1979 |
| по осям сцепления автосцепок | 17500 | Длина, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | по верхней обвязке | 16270 |  |  |
|  |  | кузова внутри (по верху) | 16114 |  |  |

4-осный вагон-хоппер для горячих окатышей и агломерата, модель 20-480

Назначение: для перевозки окатышей и горячего агломерата

| Номер проекта | 480.00.000 | Удельный объем, м3/т | 0,59 | Количество разгрузочных люков, шт. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.478-81 | Удельная материалоемкость | 0,31 | Размеры разгрузочного люка в свету, мм | 2500х850 |
| Модель вагона | 20-480 | База вагона, мм | 5870 | Число разгрузочных цилиндров, шт. | 1 |
| Тип вагона | 910 | Длина, мм: |  | Угол наклона, град: |  |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по осям сцепления автосцепок | 10000 | пола к горизонту | 51 |
| Грузоподъемность, т | 1. 70 2. 71 | по концевым балкам рамы | 8780 | торцовых стен к горизонту | 45 |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 21,3/22 | Ширина максимальная, мм | 3154 | Количество бункеров, шт. | 2 |
| Нагрузка: |  | Высота от уровня верха головок |  | Энергоемкость вагона, кВт.ч/ед. | 4958,1 |
| статическая осевая, кН (тс) | 228 (23,25) | рельсов максимальная, мм | 3675 | Необходимое давление воздуха в |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 91,14 (9,3) | Количество осей, шт. | 4 | разгрузочной магистрали, МПа (атм.) | 0,6 (6) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное производство | 1. 1982 2. 1986 |
| Габарит | 1- ВМ | Наличие переходной площадки | есть | Год снятия с серийного производства | 1. 1986 2. - |
| Объем кузова, м3 | 42 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон-хоппер для горячих окатышей и агломерата, модель 20-9749

Назначение: для перевозки горячих окатышей и агломерата

| Номер проекта | К28.04-00.00.00.0-00 | Количество осей, шт. | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У35.2-01124454-035-2005 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Модель вагона | 20-9749 | Наличие переходной площадки | есть |
| Тип вагона | 912 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Изготовитель | ГП «Укрспецвагон» | Количество бункеров, шт. | 1 |
| Грузоподъемность, т | 69 | Количество разгрузочных люков, шт. | 2 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,5/25,0 | Размер разгрузочного люка |  |
| Расчетная нагрузка от колесной пары на рельс, кН (тс) : | 230,3 (23,5) | в свету, мм | 3500х850 |
| Габарит | 1-ВМ | Угол наклона, град.: |  |
| База вагона, мм, не более | 7780 | пола к горизонту | 51 |
| Длина, мм, не более: |  | торцовых стен к горизонту | 45 |
| по осям сцепления автосцепок | 12000 | Необходимое давление воздуха в |  |
| Ширина максимальная, мм | 3154 | разгрузочной магистрали, МПа (атм.) | 0,45(4,5)-0,6(6) |
| Высота от уровня верха головок |  |  |  |
| рельсов максимальная, мм | 3660 |  |  |

Вагон для окатышей, модель 20-9916

Назначение: для перевозки окатышей с температурой не более 700°С, и других сыпучих и мелкокусковых грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 9916-00.000 | Длина, мм: |  | торцевых стен к горизонту | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 30.2-05749336-004:2012 | по осям сцепления автосцепок | 12000 | Количество разгрузочных люков, шт. | 2 |
| Модель вагона | 20-9916 | по концевым балкам рамы | 10780 | Размеры разгрузочного люка в свету, мм | 3500×750 |
| Тип вагона | 912 | Ширина максимальная, мм | 3266 | Количество бункеров, шт. | 2 |
| Изготовитель | ОАО "ВМЗ" | Высота от уровня верха головок рельсов |  | Число разгрузочных цилиндров, шт. | 1 |
| Грузоподъемность, т | 71 | максимальная, мм | 3660 | Необходимое давление воздуха в разгрузочной |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,5/23,0 | Количество осей, шт. | 4 | магистрали, Мпа (атм.) | 0,6 (6) |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Температура загружаемого груза, °С | 700 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Наличие переходной площадки | есть | Год постановки на серийное производство | 2012 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,8 (7,83) | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Объем кузова, м3 | 45 | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 1-ВМ | Углы наклона, град: |  |  |  |
| База вагона, мм | 7780 | пола к горизонту | 50 |  |  |

Вагон для окатышей, модель 20-9916-01

Назначение: для перевозки окатышей с температурой не более 700 °С, и других сыпучих и мелкокусковых грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 9916-00.000-01 | Длина, мм: |  | Угол наклона, град: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 30.2-05749336-004:2012 | по осям сцепления автосцепок | 10000 | пола к горизонту | 50 |
| Модель вагона | 20-9916-01 | по концевым балкам рамы | 8780 | торцевых стен к горизонту | 45 |
| Тип вагона | 912 | Ширина максимальная, мм | 3250 | Количество разгрузочных люков, шт. | 2 |
| Изготовитель | ОАО "ВМЗ" | Высота от уровня верха головок рельсов |  | Размеры разгрузочного люка в свету, мм | 2300×700 |
| Грузоподъемность, т | 72 | максимальная, мм | 3710 | Количество бункеров, шт. | 2 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,5/22,0 | Количество осей, шт. | 4 | Число разгрузочных цилиндров, шт. | 1 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Необходимое давление воздуха в разгрузочной |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Наличие переходной площадки | есть | магистрали, Мпа (атм.) | 0,6 (6) |
| погонная, кН/м (тс/м) | 92,2 (9,40) | Наличие стояночного тормоза | есть | Температура загружаемого груза, °С | 700 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Объем кузова, м3 | 45 | Год постановки на серийное производство | 2012 |
| Габарит | 1-ВМ | Удельный объем, м3/т | 0,583 | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 5870 | Удельная материалоемкость | 0,305 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон-хоппер для горячих окатышей, модель 20-471

Назначение: для перевозки окатышей и горячего агломерата

| Номер проекта | 471.00.000 | База вагона, мм | 7200 | Угол наклона, град: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.5.447-79 | Длина, мм: |  | пола к горизонту | 51 |
| Модель вагона | 20-471 | по осям сцепления автосцепок | 12000 | торцовых стен к горизонту | 41 |
| Тип вагона | 912 | по концевым балкам рамы | 10780 | Количество бункеров, шт. | 1 |
| Изготовитель | 1. ОАО «Днепровагонмаш» | Ширина максимальная, мм | 3154 | Число разгрузочных цилиндров, шт. | 1 |
|  | 2. Румыния | Высота от уровня верха головок |  | Необходимое давление воздуха в |  |
| Грузоподъемность, т | 65 | рельсов максимальная, мм | 3465 | разгрузочной магистрали, МПа (атм.) | 0,6 (6) |
| Масса тары вагона (min/max), т | 1. 23/23,7 | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
|  | 2. 23/24,6 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное производство | 1. 1967 |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | есть |  | 2. 1971 |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 215,6 (22) | То же с ручным тормозом | нет | Год снятия с серийного производства | 1. 1985 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 71,34 (7,3) | Наличие стояночного тормоза | есть |  | 2. - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество разгрузочных люков, шт. | 2 | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3 | 42 | Размер разгрузочных люков, мм | 850х3500 |  |  |
| Габарит | 1- ВМ (0-Т) |  |  |  |  |

4-осный вагон для перевозки горячих окатышей и агломерата, модель 20-7032

Назначение: для перевозки горячих окатышей и агломерата с температурой до 700ºС

| Номер проекта | 7032.00.000 | База вагона, мм | 7780 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814- | Длина, мм: |  | Объем кузова, м3 | 45 |
|  | 066:2007 | - по осям сцепления автосцепок | 12000 | Температура загружаемого груза, ºС | 700 |
| Модель вагона | 20-7032 | - по концевым балкам рамы |  | Количество разгрузочных люков, шт. | 2 |
| Тип вагона |  | (длина рамы) | 10780 | Размеры разгрузочных люков, мм | 3500х850 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | Ширина максимальная, мм | 3154 | Угол наклона торцевых стен, град | 41º |
| Грузоподъемность, т | 70,5 | Высота от уровня верха головок |  | Тип механизма разгрузки | пневматический |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,5/23,5 | рельсов максимальная, мм | 3580 | Возможность установки буферов | нет |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Год поставки на серийное производство | 2007 |
| - статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год снятия с производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | есть |  |  |
| Габарит | 1-ВМ |  |  |  |  |

4-осный вагон-хоппер для кокса, модель 22-445

Назначение: для перевозки сухого охлажденного кокса

| Номер проекта | 445.00.002 | База вагона, мм | 13370 | Размер разгрузочных люков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.336-82 | Длина, мм: |  | в свету, мм | 600х4050 |
| Модель вагона | 22-445 | по осям сцепления автосцепок | 17500 | Угол наклона, град: |  |
| Тип вагона | - | по концевым балкам рамы | 16280 | стен бункеров | 50 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Ширина максимальная, мм | 3106 | торцовых стен к горизонту | 40 |
| Грузоподъемность, т | 59,0 | Высота от уровня верха головок |  | Количество бункеров, шт. | 2 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 30/33,0 | рельсов максимальная, мм | 4042 | Число разгрузочных цилиндров, шт. | 2 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Необходимое давление воздуха в |  |
| статическая осевая, кН (тс) | 225,4 (23,0) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | разгрузочной магистрали, МПа (атм.) | 0,6 (6) |
| погонная, кН/м (тс/м) | 49,8 (5,1) | Наличие переходной площадки | есть | Год постановки на серийное |  |
| Объем кузова, м3: | 118 | То же с ручным тормозом | нет | производство | 1975 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | 1992 |
| Габарит | 1-Т | Количество разгрузочных люков, шт. | 4 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон-хоппер для торфа, модель 22-473

Назначение: для перевозки фрезерного и кускового торфа

| Номер проекта | 473.00 | База вагона, мм | 13370 | Количество разгрузочных люков, шт. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.249-79 | Длина, мм: |  | Размер разгрузочного люка |  |
| Модель вагона | 12-473 | по осям сцепления автосцепок | 17500 | в свету, мм | 4800х2000 |
| Тип вагона | - | по концевым балкам рамы | 16280 | Угол наклона, град.: |  |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Ширина максимальная, мм | 3186 | пола к горизонту | - |
| Грузоподъемность, т | 58 | Высота от уровня верха головок |  | торцовых стен к горизонту | 60 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,5/27,1 | рельсов максимальная, мм | 4500 | Количество бункеров, шт. | 2 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Число разгрузочных цилиндров, шт. | 2 |
| статическая осевая, кН(тс) | 208,54 (21,28) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Необходимое давление воздуха в |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 46,7 (4,77) | Наличие переходной площадки | есть | разгрузочной магистрали, МПа (атм.) | 0,6 (6) |
| Объем кузова, м3: | 110 | То же с ручным тормозом | нет | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 1972 |
| Габарит | 1-Т |  |  | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон-хоппер для охлажденного кокса,  модель 22-1764

Назначение: для перевозки охлажденного кокса

| Номер проекта | 1764.00.000 | База вагона, мм | 13600 | Размер разгрузочных люков в свету, мм: | 830х4030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-561-2--5 | Длина, мм: |  | Угол наклона, град: |  |
| Модель вагона | 22-1764 | по осям сцепления автосцепок | 17820 | стен бункеров | 42 |
| Изготовитель | ОАО «Азовмаш» | по концевым балкам рамы | 16600 | торцевых стен к горизонту | 43 |
| Грузоподъемность, т | 61 | Ширина максимальная, мм | 3220 | Количество бункеров, шт. | 4 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 31,0/33,0 | Высота от уровня верха головок |  | Число разгрузочных цилиндров, шт. | 2 |
| Нагрузка: |  | рельсов максимальная, мм | 4415 | Необходимое давление воздуха в |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | разгрузочной магистрали, МПа | 0,45…0,6 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 51,2 (5,22) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное производство | 2005 |
| Объем кузова, м3: | 130 | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 1-Т | Количество разгрузочных люков, шт. | 4 |  |  |

4-осный вагон-хоппер для охлажденного кокса, модель 22-4070

Назначение: для перевозки охлажденного кокса с температурой не более 1000С

| Номер проекта | 4070.00.002 | Габарит | 1-Т | в свету, мм | 600х4020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.4070-91 | База вагона, мм | 13600 | Количество разгрузочных люков, шт. | 4 |
| Модель вагона | 22-4070 | Длина, мм: |  | Число разгрузочных цилиндров, шт. | 2 |
| Тип вагона | - | по осям сцепления автосцепок | 17820 | Угол наклона, град: |  |
| Изготовитель | ОАО Днепровагонмаш | по концевым балкам рамы | 16600 | стен бункеров | 49 |
| Грузоподъемность, т | 61 | Ширина максимальная, мм | 3135 | торцевых стен к горизонту | 45 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 31,8/33 | Высота от уровня верха головок |  | Количество бункеров, шт. | 4 |
| Нагрузка: |  | рельсов максимальная, мм | 4415 | Необходимое давление воздуха в |  |
| статическая осевая, кН (тс) | 230 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | разгрузочной магистрали, МПа (атм.) | 0,58 (6) |
| погонная, кН/м (тс/м) | 51 (5,21) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| Объем кузова, м3: | 130 | Наличие переходной площадки | есть | производство | 1992 |
| Удельная материалоемкость | 0,54 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Размер разгрузочных люков |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон-хоппер для угля, модель 22-4003

Назначение: для перевозки угля

| Номер проекта | 4003.00.001-01 | по магистральным путям |  | Наличие стояночного тормоза | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-05-435-82 | в порожнем состоянии | 100 | Количество разгрузочных люков, шт. | 4 |
| Модель вагона | 22-4003 | по путям промышленных |  | Размер разгрузочных люков в свету, мм | 3050х800 |
| Тип вагона | - | предприятий | 80 | Угол наклона, град: |  |
| Изготовитель | ОАО Днепровагонмаш | База вагона, мм | 11720 | стен бункеров | 45 |
| Грузоподъемность, т | 90 | Длина, мм: |  | торцовых стен к горизонту | 55 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 28,6/31,5 | по осям сцепления автосцепок | 15850 | Количество бункеров, шт. | 4 |
| Нагрузка: |  | по концевым балкам рамы | 14630 | Число разгрузочных цилиндров, шт. | 2 |
| статическая осевая, кН (тс) | 297,63 (30,37) | Ширина максимальная, мм | 3270 | Необходимое давление воздуха в |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 73,9 (7,54) | Высота от уровня верха головок |  | разгрузочной магистрали, МПа (атм.) | 0,5-0,6 (5-6) |
| Объем кузова, м3: | 83 | рельсов максимальная, мм | 3860 | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч |  | Количество осей, шт. | 4 | производство | 1983 |
|  |  | Модель 2-осной тележки | 18-477 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | Наличие переходной площадки | нет | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон-хоппер для технического углерода, модель 25-4001

Назначение: для перевозки технического углерода насыпью

| Номер проекта | 4001.00.000 | по концевым балкам рамы |  | кузова внутри (по верху) | 16085 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ25-5-448-78 | (длина рамы) | 16280 | Ширина максимальная, мм: |  |
| Модель вагона | 25-4001 | Ширина максимальная, мм | 3112 | по крыше | 3066 |
| Тип вагона | - | Высота от уровня верха головок |  | по стойкам | 3104 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | рельсов, мм: |  | Количество люков, шт.: |  |
| Грузоподъемность, т | 60 | максимальная | 4722 | загрузочных | 12 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,0/24,7 | до разгрузочных устройств | 269 | разгрузочных | 8 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| статическая осевая, кН (тс) | 207,56 (21,18) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | загрузочных | 300 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 47,04 (4,8) | Наличие переходной площадки | нет | разгрузочных | 390 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки с |  | Угол наклона торцовых стенок, |  |
| Габарит | 1-Т | ручным тормозом | нет | бункеров , град | 40 |
| База вагона, мм | 13370 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | Объем кузова, м3: | 146 | производство | 1979 |
| по осям сцепления автосцепок | 17500 | Длина, мм: |  | Год снятия с серийного производства | 1989 |
|  |  | по верхней обвязке | 16272 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон для технического углерода, модель 25-4046

Назначение: для перевозки технического углерода

| Номер проекта | 4046.00.000 | Длина, мм: |  | Количество люков, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05669819-001-2002 | по осям сцепления автосцепок | 17500 | загрузочных | 12 |
| Модель вагона | 25-4046 | по концевым балкам рамы | 16280 | разгрузочных | 8 |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3110 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Высота от уровня верха головок |  | загрузочных | 300 |
| Грузоподъемность, т | 60 | рельсов, мм: |  | разгрузочных | 390 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,4/26,5 | максимальная | 4890 | Угол наклона, град: |  |
| Нагрузка: |  | до разгрузочных устройств | 300 | торцевых стенок | 40 |
| статическая осевая, кН (тс) | 209,6 (21,38) | Количество осей, шт. | 4 | бункеров | 40 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 47,97 (4,89) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| Объем кузова, м3 | 146 | Наличие переходной площадки | нет | производство | 1989 |
| Удельная материалоемкость | 0,425 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Длина, мм : |  | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 1-Т | по верхней обвязке | 16320 |  |  |
| База вагона, мм | 13280 | кузова внутри (по верху) | 16100 |  |  |

4-осный вагон-хоппер для сыпучих грузов, модель 25-4086

Назначение: для перевозки сыпучих грузов

| Номер проекта | 4086.00.000 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Размер разгрузочных люков, мм | 4000х850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05669819.101-94 | Габарит | 1-ВМ | Количество бункеров, шт. | 2 |
| Модель вагона | 25-4086 | База вагона, мм | 7780 | Число разгрузочных цилиндров, шт. | 1 |
| Тип вагона | - | Длина, мм: |  | Необходимое давление воздуха в |  |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по осям сцепления автосцепок | 12000 | разгрузочной магистрали, МПа (атм.) | 0,45-0,6 |
| Грузоподъемность, т | 71 | по концевым балкам рамы | 10780 |  | (4,5-6) |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,3/23 | Ширина максимальная, мм | 3150 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | Высота от уровня верха головок |  | производство | 1994 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,5 (23,5) | рельсов максимальная, мм | 4000 | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,84 (7,83) | Количество осей, шт. | 4 | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3: | 50 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Удельная материалоемкость | 0,324 | Наличие переходной площадки | есть |  |  |

4-осный крытый вагон-хоппер для цемента, модель 55-321

Назначение: для перевозки цемента

| Номер проекта | 321 | по концевым балкам рамы |  | Ширина максимальная, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-001-09436259-93 | (длина рамы) | 10900 | по крыше | 3192 |
| Модель вагона | 55-321 | Ширина максимальная, мм | 3218 | по стойкам | 3206 |
| Тип вагона | 931 | Высота от уровня верха головок |  | Количество люков, шт.: |  |
| Изготовитель | Великолукский ТРЗ | рельсов, мм: |  | загрузочных | 4 |
| Грузоподъемность, т | 72 | максимальная | 4325 | разгрузочных | 4 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 20,3/21,0 | до разгрузочных устройств | 315 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | загрузочных | 620 |
| статическая осевая, кН (тс) | 227,85 (23,25) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | разгрузочных | 500х400 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 72,0 (7,34) | Наличие переходной площадки | есть | Угол наклона торцовых стенок |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки с |  | бункеров, град. | 50 |
| Габарит | 1-Т | ручным тормозом | нет | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 1993 |
| Длина, мм: |  | Объем кузова, м3: | 56 | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12120 | Длина, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | по верхней обвязке | 8300 |  |  |
|  |  | кузова внутри (по верху) | 8092 |  |  |

4-осный вагон для перевозки минеральных удобрений, модель 55-350

Назначение: для перевозки минеральных удобрений

| Номер проекта | 350 | по концевым балкам рамы |  | длина | 8610 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-007-26038543-95 | (длина рамы) | 12072 | ширина | 3010 |
| Модель вагона | 55-350 | Ширина максимальная, мм | 3860 | Количество люков, шт.: |  |
| Тип вагона | 904 | Высота от уровня верха головок |  | загрузочных | 4 |
| Изготовитель | Великолукский ТРЗ | рельсов, мм: |  | разгрузочных | 4 |
| Грузоподъемность, т | 70 | максимальная | 4590 | Размеры люка в свету, мм: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,3/23 | до разгрузочных устройств | 300 | загрузочных | 550х1530 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | разгрузочных | 840х2382 |
| статическая осевая, кН (тс) | 227,85 (23,25) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Угол наклона торцовых стенок, град | 65 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 69,04 (7,045) | Наличие переходной площадки | есть | Угол наклона бункеров, град | 55 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки с |  | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-Т | ручным тормозом | нет | производство | 1997 |
| База вагона, мм | 8980 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Объем кузова, м3: | 81 | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 13200 | Верхние размеры кузова вверху, мм: |  |  |  |

4-осный саморазгружающийся полувагон, модель 55-320 и 55-320-01

Назначение: для перевозки и механизированной разгрузки химически не активных

сыпучих и кусковых грузов размером не более 100 мм

| Номер проекта | 320 | База вагона, мм | 7200 | Угол наклона, град : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32-ЦТВР-15-91 | Длина, мм: |  | пола бункеров | 45 |
| Модель вагона | 55-320 55-320-01 | по осям сцепления автосцепок | 11520 | торцовых стен к горизонту | 45 |
| Тип вагона | 302 - | по концевым балкам рамы | 10300 | Количество бункеров, шт. | 1 |
| Изготовитель | Великолукский ТРЗ | Ширина максимальная, мм | 3206 | Число разгрузочных цилиндров, шт. | 1 |
| Грузоподъемность, т | 72,0 | Высота от уровня верха головок |  | Необходимое давление воздуха в |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,3/22,0 20,6/21,3 | рельсов максимальная, мм | 3875 3730 | разгрузочной магистрали, МПа (атм.) | 0,6 (6) |
| Нагрузка : |  | Количество осей, шт. | 4 | Год постановки на серийное |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | производство | 1992 1993 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 80 (8,16) | Наличие переходной площадки | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Объем кузова, м3: | 45 41 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество разгрузочных люков, шт. | 2 | Наличие ручного открытия крышек |  |
| Габарит | 1-Т | Размер разгрузочных люков в свету, мм | 2600х350 2600х500 | разгрузочных люков | есть нет |

4-осный саморазгружающийся полувагон, модель 55-3100

Назначение: для перевозки сыпучих грузов открытым способом с механизированной

разгрузкой на две боковые стороны

| Номер проекта | 3100 | База вагона, мм | 8000 | Количество разгрузочных люков, шт. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32-ЦТВР-07-90 | Длина, мм: |  | Размер разгрузочных люков в свету, мм | 4800х500 |
| Модель вагона | 55-3100 | по осям сцепления автосцепок | 12220 | Угол наклона, град : |  |
| Тип вагона | - | по концевым балкам рамы | 11000 | пола к горизонту | 45 |
| Изготовитель | Великолукский ТРЗ | Ширина максимальная, мм | 3250 | торцовых стен к горизонту | 45 |
| Грузоподъемность, т | 75 | Высота от уровня верха головок |  | Количество бункеров, шт. | 4 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,3/25 | рельсов максимальная, мм | 4000 | Число разгрузочных цилиндров, шт. | 1 |
| Нагрузка : |  | Количество осей, шт. | 4 | Необходимое давление воздуха в |  |
| статическая осевая, кН (тс) | 245 (25) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | разгрузочной магистрали, МПа (атм.) | 0,8 (8) |
| погонная, кН/м (тс/м) | 80,2 (8,18) | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Объем кузова, м3 : | 80 | То же с ручным тормозом | нет | производство | 1986 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 1-Т |  |  | Возможность установки буферов | есть |

4-осный хоппер-дозатор с прерывистой выгрузкой, модель ВПМ-770

Назначение : для перевозки всех видов балласта, не требующих защиты от атмосферных осадков, механизированной его

разгрузки с одновременной укладкой на путь, с дозировкой и разравниванием его на путевой решетке.

| Номер проекта | 770.00.000 | Ширина максимальная, мм | 3206 | Высота дозирования от УВГР, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3183-003-52398439-2003 | Высота от уровня верха головок |  | выше головок рельсов | 150 |
| Модель вагона | ВПМ-770 | рельсов максимальная, мм | 3680 | Нмже головок рельсов | 150 |
| Изготовитель | 1. ОАО «Трансмаш» г. Энгельс | Количество осей, шт. | 4 | Рабочее давление воздуха в |  |
| Грузоподъемность, т | 70,0 | Модель тележки | 18-100 | пневмоцилиндрах механизма |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,3/23,7 | Наличие переходной площадки | есть | дозирования и разгрузки, ксг/см2 | 6 |
| Объем кузова, м3 | 41 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность прерывания |  |
| Нагрузка от колесной пары на путь, тс | 23,43 | Расстояние от низа дозатора в |  | процесса выгрузки балласта | имеется |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | транспортном положении до УВГР, мм | 400 | Возможность ограничения |  |
| Скорость движения при выгрузке, км/ч | 3…5 | Кол-во крышек разгрузочных люков, шт: |  | засыпки балласта середины пути | имеется |
| Габарит | 1-Т | наружных | 2 | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7200 | внутренних | 2 | производство | 1. 2003 2. 2001 3.2001 |
| Длина, мм: |  | Размеры разгрузочного проема в свету: |  | Год снятия с производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 11420 | наружного люка, мм | 290х2015 | Возможность установки буфера | - |
| по концевым балкам рамы | 10200 | внутреннего люка, мм | 290х2015 |  |  |

Примечание: Изготовитель 2.  Ярославский вагоноремонтный завод;

3. Людиновский машиностроительный завод