ПОЛУВАГОНЫ

4-осный цельнометаллический полувагон с торцовыми стенами и люками в полу, модель 12-119

Назначение: для перевозки всех грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных непылевидных, навалочных, штабельных, штучных и других грузов

| Номер проекта | 119.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Количество, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3-198-83 | по концевым балкам рамы | 12732 | торцевых дверей | - |
| Модель вагона | 12-119 | Ширина максимальная, мм | 3134 | разгрузочных люков | 14 |
| Тип вагона | 600 | Высота от уровня верха головок |  | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | рельсов, мм: |  | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Грузоподъемность, т | 69 71 | Максимальная | 3495 | средних | 31 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 21,8/23,1 22,4/23,0 | до нижней обвязки | 1415 | над тележками | 23,5 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | над тормозным цилиндром | 27 |
| статическая осевая, кН(тс) | 228 (23,25) 230,3(23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь пола, м2 | 36,55 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,4 (6,57) | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Объем кузова, м3: | 76 | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 1985 1989 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | Год снятия с серийного производства | 1989 1991 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Ширина | 2878 | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 8650 | Длина | 12700 |  |  |
| Длина, мм: |  | Высота | 2060 |  |  |

4-осный цельнометаллический полувагон с глухими торцовыми стенами и заглушенным полом, модель 12-119-01

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 119.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3-198-83 | по концевым балкам рамы | 12732 | дверях, мм: | - |
| Модель вагона | 12-119-01 | Ширина максимальная, мм | 3134 | Количество, шт.: |  |
| Тип вагона | 608 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | - |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | рельсов, мм: |  | разгрузочных люков | 14 |
| Грузоподъемность, т | 69 71 | Максимальная | 3495 | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 21,8/22,9 22,4/23,0 | до нижней обвязки | 1415 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | средних | 31 |
| статическая осевая, кН(тс) | 227,85 (23,25) 230,3(23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | надтележечных | 23,5 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,4 (6,57) | Наличие переходной площадки | нет | Площадь пола, м2 | 36,55 |
| Объем кузова, м3: | 76 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | производство | 1985 1989 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Ширина | 2878 | Год снятия с серийного производства | 1989 1991 |
| База вагона, мм | 8650 | Длина | 12700 | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | Высота | 2060 |  |  |

4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами, модель 12-119-02

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 119.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3-198-83 | по концевым балкам рамы | 12732 | дверях, мм: | - |
| Модель вагона | 12-119-02 | Ширина максимальная, мм | 3134 | Количество, шт.: |  |
| Тип вагона | 600 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | - |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | рельсов, мм: |  | разгрузочных люков | 14 |
| Грузоподъемность, т | 69 | Максимальная | 3495 | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 24,1/24,9 | до нижней обвязки | 1415 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | средних | 31 |
| статическая осевая, кН(тс) | 226,4(23,1) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | надтележечных | 23,5 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,4 (6,57) | Наличие переходной площадки | нет | Площадь пола, м2 | 36,55 |
| Объем кузова, м3: | 88 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | производство | 1985 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Ширина | 2878 | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 8650 | Длина | 12700 | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | Высота | 2060 |  |  |

4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами, модель 12-119-03

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 119.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3-198-83 | по концевым балкам рамы | 12732 | дверях, мм: | - |
| Модель вагона | 12-119-03 | Ширина максимальная, мм | 3134 | Количество, шт.: |  |
| Тип вагона | 600 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | - |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | рельсов, мм: |  | разгрузочных люков | 14 |
| Грузоподъемность, т | 70 | Максимальная | 3495 | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,0/24,0 | до нижней обвязки | 1415 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | средних | 31 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3(23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | надтележечных | 23,5 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,4 (6,57) | Наличие переходной площадки | нет | Площадь пола, м2 | 36,55 |
| Объем кузова, м3: | 77 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | производство | 1985 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Ширина | 2878 | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 8650 | Длина | 12700 | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | Высота | 2060 |  |  |

4-осный цельнометаллический полувагон, модель 12-127

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 127.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 14520 | Удельный объем, м3/т | 1,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по концевым балкам рамы | 13440 | Наличие торцовых дверей | нет |
| Модель вагона | 12-127 | Ширина максимальная, мм | 3134 | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Тип вагона | 601 | Высота от уровня верха головок |  | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Изготовитель | Румыния | рельсов, мм: |  | средних | 31 |
| Грузоподъемность, т | 70 | Максимальная | 3495 | надтележечных | 23,30 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,2/23,9 | до нижней обвязки | 1415 | над тормозным цилиндром | 27 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Площадь пола, м2 | 36,55 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,3 (6,76) | Наличие переходной площадки | есть | производство | 1989 |
| Объем кузова, м3: | 76 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Ширина | 2878 |  |  |
| База вагона, мм | 8650 | Длина | 12700 |  |  |
| Длина, мм: |  | Высота | 2060 |  |  |

4-осный цельнометаллический полувагон с глухими торцовыми стенами, модель 12-132

Назначение: для перевозки массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных непылевидных,

наволочных, штабельных, штучных и других грузов.

| Номер проекта | 132.00.00.000 | База вагона, мм | 8650 | высота | 2365 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-120-07518941-2004 | Длина, мм: |  | Удельный объем, м3/т | 1,26 |
| Модель вагона | 12-132 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Наличие торцовых дверей | нет |
| Тип вагона | 600 | по концевым балкам рамы | 12780 | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Изготовитель | 1.ОАО "НПК"Уралвагонзавод", 2.ОАО «АВРЗ», | Ширина максимальная, мм | 3158 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
|  | 3.ОАО «Рузхиммаш», 4.ОАО «Трансмаш», | Высота от уровня верха головок |  | средних | 31 |
|  | 5.ЗАО «МогилёвТрансВагон», 7.ООО ПО «Вагонмаш», | рельсов, мм: |  | надтележечных | 22 |
|  | 6.СЗАО «Могилёвский ВСЗ», 8.ООО «БВМ» | максимальная | 3800 | над тормозным цилиндром | 27 |
| Грузоподъемность, т | 1. 69,5;70,0; 2.-8. 69,5 | до нижней обвязки | 1415 | Площадь пола, м2 | 37,125 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 1. 23,5/24,5; 23,5/24,0; 2.-8. 23,5/24,5 | Количество осей, шт. | 4 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | производство | 1. 1992; 2. 2001; |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | Наличие переходной площадки | нет |  | 3.;4.;5. 2004 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,19 (6,75) | Наличие стояночного тормоза | есть |  | 6.2005; 7.2008; |
| Объем кузова, м3: | 88 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |  | 8. 2013 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | ширина | 2911 | Год снятия с серийного производства | 1-5;7;8. - 6. 2006 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | длина | 12750 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный цельнометаллический полувагон с глухими торцевыми стенами, модель 12-132-02

Назначение: для перевозки массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков:

насыпных непылевидных, навалочных, штабельных,  штучных и других грузов.

| Номер проекта | 132.00.00.000-02 | Длина: |  | длина | 12750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-120-07518941-2004 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | высота | 2075 |
| Модель вагона | 12-132-02 | По концевым балкам рамы | 12780 | Удельный объем, м3 /т | 1,1 |
| Тип вагона | 600 | Ширина максимальная, мм | 3158 | Наличие торцевых дверей | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Высота от уровня верха головок |  | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Грузоподъемность, т | 69,7 | рельсов, мм: |  | Угол открывания крышек люков, град |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,8/24,3 | Максимальная | 3514 | средних | 31 |
| Нагрузка: |  | до нижней обвязки | 1419 | над тележками | 22 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | над тормозным цилиндром | 27 |
| погонная кН/м (тс/м) | 66,09 (6,75) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь пола, м2 | 37,089 |
| Объем кузова, м3 | 77 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное производство | 2005 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 1-ВМ | Внутренние размеры кузова, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 8650 | Ширина | 2909 |  |  |

4-осный цельнометаллический полувагон с глухими торцевыми стенами,  модель 12-132-03

Назначение: для перевозки массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков:

насыпных непылевидных, навалочных, штабельных,  штучных и других грузов.

| Номер проекта | 132.00.00.000-03 | Длина: |  | длина | 12750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-112-07518941-2004 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | высота | 2365 |
| Модель вагона | 12-132-03 | по концевым балкам рамы | 12780 | Удельный объем, м3 /т | 1,26 |
| Тип вагона | 600 | Ширина максимальная, мм | 3158 | Наличие торцевых дверей | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Высота от уровня верха головок |  | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Грузоподъемность, т | 69,5 | рельсов, мм: |  | Угол открывания крышек люков, град |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,5/24,5 | Максимальная | 3806 | средних | 32 |
| Нагрузка: |  | до нижней обвязки | 1421 | над тележками | 19,5 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | над тормозным цилиндром | 28 |
| погонная кН/м (тс/м) | 66,09 (6,75) | Модель 2-осной тележки | 18-578 | Площадь пола, м2 | 37,115 |
| Объем кузова, м3 | 88 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное производство | 2004 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 1-ВМ | Внутренние размеры кузова, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 8650 | Ширина | 2911 |  |  |

4-осный полувагон с люками в полу и глухими торцовыми стенками, модель 12-141

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 141.00.000 | База вагона, мм | 8650 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3-2064-89 | Длина, мм: |  | ширина | 2878 |
| Модель вагона | 12-141 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | длина | 12700 |
| Тип вагона | 600 | по концевым балкам рамы | 12780 | высота | 2060 |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Ширина максимальная, мм | 3134 | Удельный объем, м3/т | 1,08 |
| Грузоподъемность, т | 71 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие торцовых дверей | нет |
| Масса тары вагона(min/max), т | 22/23 | рельсов, мм: |  | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Нагрузка: |  | максимальная | 3495 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | до нижней обвязки | 1415 | средних | 31 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,18 (6,75) | Количество осей, шт. | 4 | надтележечных | 22 |
| Объем кузова, м3: | 77 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь пола, м2 | 36,55 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 1990 |
|  |  |  |  | Год снятия с серийного производства | 1993 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный полувагон с наращенными боковыми и торцевыми бортами, модель 12-141-01

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 141.00.000 | База вагона, мм | 8650 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3-2064-89 | Длина, мм: |  | ширина | 2878 |
| Модель вагона | 12-141 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | длина | 12700 |
| Тип вагона | 600 | по концевым балкам рамы | 12780 | высота | 2060 |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Ширина максимальная, мм | 3134 | Удельный объем, м3/т | 1,08 |
| Грузоподъемность, т | 69 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие торцовых дверей | нет |
| Масса тары вагона(min/max), т | 24,0/25,0 | рельсов, мм: |  | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Нагрузка: |  | максимальная | 3495 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | до нижней обвязки | 1415 | средних | 31 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,18 (6,75) | Количество осей, шт. | 4 | надтележечных | 22 |
| Объем кузова, м3: | 105,3 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь пола, м2 | 36,55 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 1990 |
|  |  |  |  | Год снятия с серийного производства | 1993 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный полувагон со съемной крышей, модели 12-141 и 12-119

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 184.00.00.000 184.00.00.000-01 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Наличие торцовых дверей | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по концевым балкам рамы | 12732 | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Модель вагона | 12-141 12-119 | Ширина максимальная, мм | 3134 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Тип вагона | - | Высота от уровня верха головок |  | средних | 31 |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | рельсов, мм: |  | над тележечных | 22 |
| Грузоподъемность, т | 71,0 69,0; 71,0 | до верхней обвязки | 3495 | над тормозным цилиндром | 27 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 22/23 21,8/23,1; 22,4/23 | до нижней обвязки | 1415 | Год постановки на серийное производство |  |
| Нагрузка: |  | до оси автосцепки | 1040-1080 | 12-141 | 1990 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | 12-119 | 1985; 1989 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,19 (6,75) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства |  |
| Объем кузова, м3: | 77 76 | Наличие переходной площадки | нет | 12-141 | 1993 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | 12-119 | 1989; 1991 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Внутренние размеры кузова, мм: |  | Возможность установки буферов | - |
| База вагона, мм | 8650 | длина в свету по верхней обвязке | 12750 12702 |  |  |
| Длина, мм: |  | ширина в свету по верхней обвязке | 2911 |  |  |
|  |  | высота | - |  |  |

4-осный полувагон со съемной крышей, модель 12-146

Назначение: для перевозки грузов, требующих укрытия от атмосферных осадков, от повреждений и обеспечивающие экологические

Требования, а также гарантии сохранности груза.

| Номер проекта | 146.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 12780 | Количество секций крыши, шт. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-020-07518941-96 | Ширина максимальная, мм | 3186 | Количество разгрузочных люков в полу, шт. | 14 |
| Модель вагона | 12-146 | Высота от уровня верха головок |  | Количество загрузочных люков в крыше, шт. | до 6-ти |
| Тип вагона | - | рельсов, мм: |  | Угол открывания крышек люков, град |  |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | максимальная | 4113 | средних | 31 |
| Грузоподъемность, т | 65,5 | до нижней обвязки | 1415 | над тележками | 22 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 27,5/28,5 | Количество осей, шт. | 4 | над тормозным цилиндром | 27 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь пола, м2 | 37,115 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,3 (23,5) | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 65,91 (6,72) | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Объем кузова, м3: | 88 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | Возможность установки буферов | Нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | ширина | 2911 |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | длина | 12750 |  |  |
| База вагона, мм | 8650 | высота | 2365 |  |  |
| Длина, мм: |  | Удельный объем, м3/т | 1,34 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 13920 | Наличие торцовых дверей | нет |  |  |

4-осный специализированный полувагон для перевозки автомобилей, модель 12-159

Назначение: для перевозки автомобилей

| Номер проекта | 159.00.00 | по концевым балкам рамы | 12780 | высота кузова внутри по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-013-075.18941-95 | Ширина максимальная, мм | 3158 | боковой стене | 2907 |
| Модель вагона | 12-159 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие крыши | приварная |
| Тип вагона | - | рельсов, мм: |  | Наличие съемных переездных мостков | есть |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | максимальная | 4440 | Количество автомобилей, |  |
| Грузоподъемность, т | 64 | до пола | 1360 | перевозимых в полувагоне, шт.: |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 28,6/29,4 | Количество осей, шт. | 4 | РАФ | 2 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | УАЗ | 2 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | Наличие переходной площадки | нет | Волга | 2 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,19 (75) | Ширина дверного проема, мм | 2410 | ГАЗ-3302 | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч Объем кузова | 120 112 | Высота дверного проема, мм | 2907 | ГАЗ-33022 | 2 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Внутренние размеры кузова, мм: |  | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 8650 | ширина в свету | 2900 | производство | 1995 |
| Длина, мм: |  | длина в свету | 12606 | Год снятия с серийного производства | 1995 |
| по осям сцепления автосцепок | 13920 |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный полувагон с глухим кузовом, модель 12-175

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 175.00.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | высота | 2544 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по концевым балкам рамы | 12700 | Удельная материалоемкость, т/м3 | 0,284 |
| Модель вагона | 12-175 | Ширина максимальная, мм | 3165 | Удельный объем, м3/т | 1,170,02 |
| Тип вагона | 608 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие торцовых дверей | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | рельсов, мм: |  | Количество разгрузочных люков, шт. | нет |
| Грузоподъемность, т | 69 | до верхней обвязки | 3780 | Площадь пола, м2 | 37,0 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 24/25 | до пола | 1230 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | до оси автосцепки | 1040-1080 | производство | 1997 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 70,14 (7,18) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3: | 77 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Внутренние размеры кузова, мм: |  |  |  |
| База вагона, мм | 8650 | длина в свету по верхней обвязке | 12480 |  |  |
| Длина, мм: |  | ширина в свету по верхней обвязке | 2965 |  |  |

4-осный цельнометаллический полувагон с глухими торцевыми стенами, модель 12-196

Назначение: для перевозки массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков:

насыпных непылевидных, навалочных, штабельных,  штучных и других грузов.

| Номер проекта | 196.00.00.000 | Длина: |  | длина | 13018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-070-07518941 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | высота | 2515 |
| Модель вагона | 12-196 | по концевым балкам рамы | 13030 | Удельный объем, м3 /т | 1,31 |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3146 | Наличие торцевых дверей | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Высота от уровня верха головок |  | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Грузоподъемность, т | 73,5 | рельсов, мм: |  | Угол открывания крышек люков, град |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 26 ± 0,5 | максимальная | 3932 | средних | 32 |
| Нагрузка: |  | до нижней обвязки | 1417 | над тележками | 19,5 |
| статическая осевая, кН(тс) | 245 (25) | Количество осей, шт. | 4 | над тормозным цилиндром | 28 |
| погонная кН/м (тс/м) | 70,4 (7,18) | Модель 2-осной тележки | 18-194-1 | Площадь пола, м2 | 38 |
| Объем кузова, м3 | 96 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное производство | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 1-Т | Внутренние размеры кузова, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 8650 | ширина | 2920 |  |  |

4-осный цельнометаллический полувагон с глухими торцевыми стенами, модель 12-196-01

Назначение: для перевозки массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков:

насыпных непылевидных, навалочных, штабельных,  штучных и других грузов.

| Номер проекта | 196.00.00.000-01 | Длина: |  | длина | 12771 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-135-07518941 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | высота | 2365 |
| Модель вагона | 12-196-01 | по концевым балкам рамы | 12780 | Удельный объем, м3 /т | 1,17 |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3164 | Наличие торцевых дверей | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Высота от уровня верха головок |  | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Грузоподъемность, т | 75 | рельсов, мм: |  | Угол открывания крышек люков, град |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,6/25,0 | максимальная | 3784 | средних | 32 |
| Нагрузка: |  | до нижней обвязки | 1419 | над тележками | 19,5 |
| статическая осевая, кН(тс) | 245 (25) | Количество осей, шт. | 4 | над тормозным цилиндром | 28 |
| погонная кН/м (тс/м) | 70,4 (7,18) | Модель 2-осной тележки | 18-194-1 | Площадь пола, м2 | 37,176 |
| Объем кузова, м3 | 88 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное производство | 2008 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 1-Т | Внутренние размеры кузова, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 8650 | ширина | 2911 |  |  |

4-осный  специализированный полувагон со скругленным низом кузова,  модель 12-197

Назначение: для перевозки массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков:

насыпных непылевидных, навалочных грузов с разгрузкой на вагоноопрокидывателе

| Номер проекта | 197.00.00.000 | Габарит | 1-Т | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-071-07518941 | База вагона, мм | 8650 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 12-197 | Длина: |  | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| Тип вагона | - | по осям сцепления автосцепок | 13920 | ширина по верхним обвязкам | 2965 |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | по концевым балкам рамы | 12700 | длина по верхним обвязкам | 12446 |
| Грузоподъемность, т | 74,5 | Ширина максимальная, мм | 3175 | высота | 2693 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 25 ± 0,5 | Высота от уровня верха головок |  | Удельный объем, м3 /т | 1,23 |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | Наличие торцевых дверей | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 245 (25,0) | максимальная | 3930 | Количество разгрузочных люков, шт. | нет |
| погонная кН/м (тс/м) | 70,4 (7,18) | до уровня пола | 1237 | Год постановки на серийное производство | - |
| Объем кузова, м3 | 92 | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-194-1 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный  специализированный полувагон со скругленным низом кузова,  модель 12-197-02

Назначение: для перевозки массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков:

насыпных непылевидных, навалочных грузов с разгрузкой на вагоноопрокидывателе.

| Номер проекта | 197.00.00.000-02 | Габарит | 1-ВМ | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-071-07518941 | База вагона, мм | 8650 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 12-197-02 | Длина: |  | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| Тип вагона | - | по осям сцепления автосцепок | 13920 | ширина по верхним обвязкам | 3013 |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | по концевым балкам рамы | 12700 | длина по верхним обвязкам | 12442 |
| Грузоподъемность, т | 76 | Ширина максимальная, мм | 3175 | высота | 2573 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,5 ± 0,5 | Высота от уровня верха головок |  | Удельный объем, м3 /т | 1,18 |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | Наличие торцевых дверей | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 245 (25,0) | максимальная | 3810 | Количество разгрузочных люков, шт | нет |
| погонная кН/м (тс/м) | 70,4 (7,18) | до уровня пола | 1237 | Год постановки на серийное производство | - |
| Объем кузова, м3 | 90 | Количество осей, шт | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-194-1 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный полувагон для перевозки рулонной стали, модель 12-282

Назначение : для перевозки рулонной стали и квадратных заготовок, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 282.00.000-01 | по осям сцепления автосцепок | 12530 | высота | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.01.079-92 | по концевым балкам рамы | 11310 | Наличие лестниц: |  |
| Модель вагона | 12-282 | Ширина максимальная, мм | 3210 | наружных | есть |
| Тип вагона | - | Высота от уровня верха головок |  | внутренних | нет |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | рельсов, мм: |  | Параметры перевозимых рулонов: |  |
| Грузоподъемность, т | 70 | максимальная | 2200 | диаметр, мм | 1400-2000 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,3/24 | до уровня верха рамы | 1286 | высота, мм | 144-800 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | масса, т | 1,5-12 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Длина квадратных заготовок, |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 73,57 (7,5) | Наличие переходной площадки | нет | допускаемых к перевозке, мм | 4000 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | (+50) (-100) |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Внутренние размеры кузова, мм: |  | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | ширина | 2790 | производство | 1992 |
| Длина, мм: |  | длина | 10624 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный полувагон для перевозки рулонной стали, модель 12-282М

Назначение: для перевозки рулонной стали, не требующей защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 282.00.000-03 | База вагона, мм | 7800 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.01.079-92 | Длина, мм: |  | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| Модель вагона | 12-282М | по осям сцепления автосцепок | 12530 | длина | 10624 |
| Тип вагона | - | по концевым балкам рамы | 11310 | ширина | 2790 |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | Ширина максимальная, мм | 3210 | высота | 900 |
| Грузоподъемность, т | 70 | Высота от уровня верха головок |  | Параметры перевозимых рулонов: |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,3/24,0 | рельсов, мм: |  | диаметр, мм | 1600-1900 |
| Нагрузка: |  | максимальная | 2200 | высота, мм | 1400-1450 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | до уровня верха рамы | 1286 | масса, т | 3,5-18 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 73,57 (7,5) | Количество осей, шт. | 4 | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | производство | 1993 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный полувагон с 6-ю разгрузочными люками для технологической щепы, модель 12-283

Назначение: для перевозки технологической щепы и короткомерной древесины

| Номер проекта | 283.00.000-00 | База вагона, мм | 12240 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.01.073-92 | Длина, мм: |  | ширина | 2790 |
| Модель вагона | 12-283 | по осям сцепления автосцепок | 16970 | длина | 15750 |
| Тип вагона | 916 | по концевым балкам рамы | 15750 | высота | 2994 |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | Ширина максимальная, мм | 3080 | Количество люков в боковых стенах |  |
| Грузоподъемность, т | 63 | Высота от уровня верха головок |  | для очистки полувагона от остатков |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 26,2/28,0 | рельсов, мм: |  | перевозимого груза, шт. | 6 |
| Нагрузка: |  | максимальная | 4231 | Размер люков, мм | 615х835 |
| статическая осевая, кН(тс) | 222,95 (22,75) | Количество осей, шт. | 4 | Площадь пола, м2 | 43,9 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 54,3 (5,54) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| Объем кузова, м3: | 132 | Наличие переходной площадки | нет | производство | 1992 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный полувагон для перевозки бунтов проволоки-катанки, модель 12-284

Назначение: для внутризаводской перевозки бунтов проволоки катанки

| Номер проекта | 284.00.000-00 | База вагона, мм | 10000 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.01.076-92 | Длина, мм: |  | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| Модель вагона | 12-284 | по осям сцепления автосцепок | 14730 | длина | 12900 |
| Тип вагона | - | по концевым балкам рамы | 13510 | ширина | 2790 |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | Ширина максимальная, мм | 3138 | высота | 2000 |
| Грузоподъемность, т | 67 | Высота от уровня верха головок |  | Параметры перевозимых бунтов: |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 26,2/27,0 | рельсов максимальная, мм: | 3396 | диаметр, мм | 1250 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | высота, мм | 600-650 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | масса, т | 0,85 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 62,58 (6,38) | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | То же с ручным тормозом | нет | производство | 1992 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) |  |  | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный полувагон для рулонной стали, модель 12-288

Назначение: для перевозки холоднокатанной листовой стали в рулонах и пачках

| Номер проекта | 288.00.000-00 | по осям сцепления автосцепок | 12530 | ширина внизу | 570 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.01.081-93 | по концевым балкам рамы | 11310 | высота | 800 |
| Модель вагона | 12-288 | Ширина максимальная, мм | 3075 | Наличие лестниц, шт. |  |
| Тип вагона | - | Высота от уровня верха головок |  | наружных | нет |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | рельсов, мм: |  | внутренних | нет |
| Грузоподъемность, т | 69 | максимальная | 2250 | Параметры перевозимых рулонов: |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 24,3/25,0 | до уровня пола | 1300 | диаметр, мм | 1300-2200 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | высота, мм | 1000-1850 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | масса, т | 10-32 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 73,57 (7,5) | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 1993 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Внутренние размеры кузова, мм: |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | длина | 10626 | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | ширина вверху | 1970 |  |  |

4-осный полувагон с глухим кузовом, модель 12-295

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 295.00.000-00 | Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.001.109-96 | База вагона, мм | 8650 | Наличие переходной площадки | нет |
| Модель вагона | 12-295 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Тип вагона | 608 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | по концевым балкам рамы | 12700 | ширина | 2890 |
| Грузоподъемность, т | 70 | Ширина максимальная, мм | 3180 | длина | 12690 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,3/24,0 | Высота от уровня верха головок |  | высота | 2050 |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | Площадь пола, м2 | 36,67 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | максимальная | 3295 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 57,6 (5,88) | до нижней обвязки | 1032 | производство | 1996 |
| Объем кузова, м3: | 75,2 | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный полувагон с глухим кузовом, модель 12-295Н

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 295.00.000-00 | Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.001.109-96 | База вагона, мм | 8650 | Наличие переходной площадки | нет |
| Модель вагона | 12-295Н | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Тип вагона | 608 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | по концевым балкам рамы | 12700 | ширина | 2890 |
| Грузоподъемность, т | 70 | Ширина максимальная, мм | 3180 | длина | 12690 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,0/24,0 | Высота от уровня верха головок |  | высота | 2250 |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | Площадь пола, м2 | 36,67 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | максимальная | 3295 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 57,6 (5,88) | до нижней обвязки | 1032 | производство | 1996 |
| Объем кузова, м3: | 82,5 | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами, модель 12-296

Назначение: для перевозки инертных насыпных, крупнокусковых грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 295.00.001-03 | Габарит | 1-Т | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.001.113-02 | База вагона, мм | 8650 | ширина | 2911 |
| Модель вагона | 12-296 | Длина, мм: |  | длина | 12722 |
| Тип вагона | 600 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | высота | 2060 |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | по концевым балкам рамы | 12700 | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Грузоподъемность, т | 70; 69,5 | Ширина максимальная, мм | 3130 | Угол открывания крышек люков, град: |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,0/24,0 ; 23,0/24,5 | Высота от уровня верха головок |  | средних | 31 |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | надтележечных | 29 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | максимальная | 3495 | над тормозным оборудованием | 27 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 57,6 (5,88) | до нижней обвязки | 1040 | Год постановки на серийное |  |
| Объем кузова, м3: | 76 | Количество осей, шт. | 4 | производство | 2003 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | Наличие переходной площадки | нет | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осный полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами, модель 12-296-01

Назначение: для перевозки инертных насыпных, крупнокусковых грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 295.00.001-03 | Габарит | 1-Т | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.001.113-02 | База вагона, мм | 8650 | ширина | 2911 |
| Модель вагона | 12-296 | Длина, мм: |  | длина | 12722 |
| Тип вагона | 600 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | высота | 2060 |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | по концевым балкам рамы | 12700 | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Грузоподъемность, т | 70 | Ширина максимальная, мм | 3130 | Угол открывания крышек люков, град: |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,0/24,5 | Высота от уровня верха головок |  | средних | 31 |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | надтележечных | 29 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | максимальная | 3495 | над тормозным оборудованием | 27 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 57,6 (5,88) | до нижней обвязки | 1040 | Год постановки на серийное |  |
| Объем кузова, м3: | 83 | Количество осей, шт. | 4 | производство | 2004 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | Наличие переходной площадки | нет | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

8-осный полувагон, модель 12-508

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 508.00.000-4 | по осям сцепления автосцепок | 20240 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3-525-69 | по концевым балкам рамы | 19110 | дверях, мм: | 2454 |
| Модель вагона | 12-508 | Ширина максимальная, мм | 3130 | Количество, шт.: |  |
| Тип вагона | 612 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | 2 |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | рельсов, мм: |  | разгрузочных люков | 22 |
| Грузоподъемность, т | 125 | максимальная | 3916 | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 42,5/44,2 | до нижней обвязки | 1459 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 8 | средних | 31 |
| статическая осевая, кН(тс) | 209,44 (21,35) | Модель 4-осной тележки | 18-101 | надтележечных | 23 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 82,8 (8,44) | Наличие переходной площадки | нет | над тормозным цилиндром | 27 |
| Объем кузова, м3: | 137,5 | Наличие стояночного тормоза | есть | Площадь пола, м2 | 54,7 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-Т | ширина | 2790 | производство | 1963 |
| База вагона, мм | 12070 | длина | 18758 | Год снятия с серийного производства | 1977 |
| Длина, мм: |  | высота | 2450 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками в полу и торцевыми стенами, модель 12-532

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 532.00.000-0 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3-945-76 | по концевым балкам рамы | 12700 | дверях, мм: | 2530 |
| Модель вагона | 12-532 | Ширина максимальная, мм | 3134 | Количество, шт.: |  |
| Тип вагона | 600 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | рельсов, мм: |  | разгрузочных люков | 14 |
| Грузоподъемность, т | 63; 64; 69 | максимальная | 3484 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 21,9/22,8; 21,1/23,1; 22,2/23,2 | до нижней обвязки | 1416 | средних | 31 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | надтележечных | 23,5 |
| статическая осевая, кН(тс) | 215,6 (22); 215,6 (22); 227,85(23,25) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь пола, м2 | 35,5 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,33 (6,56) | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Объем кузова, м3: | 73; 73; 74 | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 1973; 1978; 1979 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм |  | Год снятия с серийного производства | 1977; 1980; 1988 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | ширина | 2878 | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 8650 | длина | 12120 |  |  |
| Длина, мм: |  | высота | 2060 |  |  |

4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами, модель 12-532-01

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 532.00.000-01 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3-945-76 | по концевым балкам рамы | 12700 | дверях, мм: | 2530 |
| Модель вагона | 12-532 | Ширина максимальная, мм | 3134 | Количество, шт.: |  |
| Тип вагона | 600 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | 2 |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | рельсов, мм: |  | разгрузочных люков | 14 |
| Грузоподъемность, т | 69 | максимальная | 3484 | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 24,1/24,9 | до нижней обвязки | 1416 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | средних | 31 |
| статическая осевая, кН(тс) | 228,44 (23,31) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | надтележечных | 23,5 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,33 (6,56) | Наличие переходной площадки | нет | Площадь пола, м2 | 35,5 |
| Объем кузова, м3: | 88 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | производство | 1973 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | ширина | 2878 | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 8650 | длина | 12118 | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | высота | 2060 |  |  |

4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами, модель 12-532-02

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 532.00.000-02 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3-945-76 | по концевым балкам рамы | 12700 | дверях, мм: | 2530 |
| Модель вагона | 12-532-02 | Ширина максимальная, мм | 3134 | Количество, шт.: |  |
| Тип вагона | 600 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | 2 |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | рельсов, мм: |  | разгрузочных люков | 14 |
| Грузоподъемность, т | 70 | максимальная | 3484 | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23/24 | до нижней обвязки | 1416 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | средних | 31 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | надтележечных | 23,5 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,33 (6,56) | Наличие переходной площадки | нет | Площадь пола, м2 | 35,5 |
| Объем кузова, м3: | 77 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | производство | 1973 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | ширина | 2878 | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 8650 | длина | 12118 | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | высота | 2060 |  |  |

4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками в полу и торцевыми дверями, модель 12-532-80

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 532.00.000-80 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32 ЦВ2580-2006 | по концевым балкам рамы | 12700 | дверях, мм: | 2530 |
| Модель вагона | 12-532-80 | Ширина максимальная, мм | 3134 | Количество, шт.: |  |
| Тип вагона | 600 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | 2 |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | рельсов, мм: |  | разгрузочных люков | 14 |
| Грузоподъемность, т | 69 | максимальная | 3484 | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 21,1/23,1 | до нижней обвязки | 1416 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | средних | 31 |
| статическая осевая, кН(тс) | 223,4 (22,8) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | надтележечных | 23,5 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,33 (6,56) | Наличие переходной площадки | нет | Площадь пола, м2 | 35,5 |
| Объем кузова, м3: | 73 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | производство | 1973 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | ширина | 2878 | Год снятия с серийного производства | 1980 |
| База вагона, мм | 8650 | длина | 12118 | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | высота | 2060 |  |  |

4-осный цельнометаллический полувагон с глухими торцевыми стенами, модель 12-575

Назначение: для перевозки по железным дорогам колеи 1435 мм массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных

осадков: насыпных непылевидных, наволочных, штабельных и штучных с креплением их в соответствии с требованиями правил погрузки.

| Номер проекта | 575.00.00.000 | Длина: |  | длина | 12750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 575.00.00.000-2004 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | высота | 1770 |
| Модель вагона | 12-575 | по концевым балкам рамы | 12780 | Удельный объем, м3 /т | 0,93 |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 2990 | Наличие торцевых дверей | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Высота от уровня верха головок |  | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Грузоподъемность, т | 66,5 не более | рельсов, мм: |  | Угол открывания крышек люков, град |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,5 ± 0,5 | максимальная | 3209 | средних | 32 |
| Нагрузка: |  | до нижней обвязки | 1419 | над тележками | 22 |
| статическая осевая, кН(тс) | 220.7 (22,5) | Количество осей, шт. | 4 | над тормозным цилиндром | 28 |
| погонная кН/м (тс/м) | 63,4 (6,46) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь пола, м2 | 35,25 |
| Объем кузова, м3 | 62, не более | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное производство | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 90, не более | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | RIV Appendix 2. Table 1.17 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 8650 | ширина | 2765 |  |  |

4-осный  глуходонный полувагон, модель 12-581

Назначение: для перевозки массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных непылевидных,

навалочных, штабельных и штучных с креплением их в соответствии с требованиями правил погрузки.

| Номер проекта | 581.00.00.000 | Габарит | 03-ВМ | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 581.00.00.000 | База вагона, мм | 8650 | Наличие переходной площадки | нет |
| Модель вагона | 12-581 | Площадь пола, м2 |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Тип вагона | - | Длина, мм: |  | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | по осям сцепления автосцепок | 13920 | ширина | 2765 |
| Грузоподъемность, т | 67,0 | по концевым балкам рамы | 12780 | длина | 12750 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 22,5 | Ширина максимальная, мм | 2990 | высота | 1770 |
| Нагрузка: |  | Высота от уровня верха головок |  | Год постановки на серийное |  |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 220,7 (22,5) | рельсов, мм: |  | производство | 2006 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63,36 (6,46) | максимальная | 3019 | Год снятия с серийного производства | - |
| Объем кузова, м3: | 62 | до нижней обвязки | 1040-1080 | Возможность установки буфера | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 |  |  |

4-осный цельнометаллический с разгрузочными люками в полу и торцевыми дверями,

модель 12-726

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 726.00.002 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-5-321-74 | по концевым балкам рамы | 12750 | дверях, мм: | 2482 |
| Модель вагона | 12-726 | Ширина максимальная, мм | 3130 | Количество, шт.: |  |
| Тип вагона | 600 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | 2 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм: |  | разгрузочных люков | 14 |
| Грузоподъемность, т | 63 | максимальная | 3484 | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 21,3/22,7 | до нижней обвязки | 1416 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | средних | 31 |
| статическая осевая , кН(тс) | 210 (21,43) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | надтележечных | 23,5 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,07 (6,54) | Наличие переходной площадки | нет | Площадь пола, м2 | 35,4 |
| Объем кузова, м3: | 73 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | производство | 1969 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | ширина | 2878 | Год снятия с серийного производства | 1977 |
| База вагона, мм | 8650 | длина | 12088 | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | высота | 2060 |  |  |

4-осный цельнометаллический глуходонный полувагон с торцевыми дверями, модель 12-726-01*

Назначение : для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 726.00.002 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-5-321-74 | по концевым балкам рамы | 12750 | дверях, мм : | 2482 |
| Модель вагона | 12-726-01 | Ширина максимальная, мм | 3130 | Количество, шт. : |  |
| Тип вагона | 608 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | 2 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм : |  | разгрузочных люков | - |
| Грузоподъемность, т | 63 | максимальная | 3484 | Размер разгрузочных люков, мм | - |
| Масса тары вагона(min/max), т | 21,3/22,7 | до нижней обвязки | 1416 | Угол открывания крышек люков, град. : |  |
| Нагрузка : |  | Количество осей, шт. | 4 | средних | - |
| статическая осевая , кН(тс) | 210 (21,43) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | надтележечных | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,07 (6,54) | Наличие переходной площадки | нет | Площадь пола, м2 | 35,4 |
| Объем кузова, м3 : | 73 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм : |  | производство базовой модели | 1969 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | ширина | 2878 | Год снятия с серийного производства |  |
| База вагона, мм | 8650 | длина | 12088 | базовой модели | 1977 |
| Длина, мм: |  | высота | 2060 | Год модернизации | 2003 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

*Примечание: полувагон с заваренными разгрузочными люками

4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками в полу и торцевыми дверями, модель 12-726-02

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 726.00.002 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-5-321-74 | по концевым балкам рамы | 12750 | дверях, мм: | 2482 |
| Модель вагона | 12-726-02 | Ширина максимальная, мм | 3130 | Количество, шт.: |  |
| Тип вагона | 600 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | 2 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм: |  | разгрузочных люков | 14 |
| Грузоподъемность, т | 65 | максимальная | 3484 | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 21,3/22,7 | до нижней обвязки | 1416 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | средних | 31 |
| статическая осевая , кН(тс) | 215 (21,93) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | надтележечных | 23,5 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,07 (6,54) | Наличие переходной площадки | нет | Площадь пола, м2 | 35,4 |
| Объем кузова, м3: | 73 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | производство | 1977 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | ширина | 2878 | Год снятия с серийного производства | 1979 |
| База вагона, мм | 8650 | длина | 12088 | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | высота | 2060 |  |  |

4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами, модель 12-726-03*

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта базовой модели | 726.00.002 | База вагона, мм | 8650 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | Длина, мм: |  | дверях, мм: | - |
| базовой модели | ТУ 24-5-321-74 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Количество, шт.: |  |
| Изготовитель базовой модели | ОАО «КВСЗ» | по концевым балкам рамы | 12750 | торцевых дверей | - |
| Проект модернизации | ТУ 32 ЦВ-2580-2006 | Ширина максимальная, мм | 3130 | разгрузочных люков | 14 |
| Разработчик модернизации | ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» | Высота от уровня верха головок |  | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Исполнитель модернизации | ОАО «Рославльский | рельсов, мм: |  | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
|  | вагоноремонтный | максимальная | 3484 | средних | 31 |
|  | завод» | до нижней обвязки | 1416 | надтележечных | 23,5 |
| Модель вагона | 12-726-03 | Количество осей, шт. | 4 | Площадь пола, м2 | 35,4 |
| Тип вагона | 600 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| Грузоподъемность, т | 69 | Наличие переходной площадки | нет | производство базовой модели | 1969 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 24,1/24,9 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства |  |
| Нагрузка: |  | Внутренние размеры кузова, мм : |  | базовой модели | 1977 |
| статическая осевая , кН(тс) | 226,4 (23,1) | ширина | 2878 | Год модернизации | 2006 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,07 (6,54) | длина | 12088 | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3: | 88 | высота | 2060 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |  |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) |  |  |  |  |

*Примечание: модернизация базовой модели 12-726 с заменой кузова и продлением срока полезного использования

4-осный цельнометаллический полувагон с глухим кузовом, модель 12-726-04*

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта базовой модели | 726.00.002 | База вагона, мм | 8650 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | Длина, мм: |  | дверях, мм: | - |
| базовой модели | ТУ 24-5-321-74 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Количество, шт.: |  |
| Изготовитель базовой модели | ОАО «КВСЗ» | по концевым балкам рамы | 12750 | торцевых дверей | - |
| Проект модернизации | ТУ 32 ЦВ-2580-2006 | Ширина максимальная, мм | 3130 | разгрузочных люков | - |
| Разработчик модернизации | ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» | Высота от уровня верха головок |  | Размер разгрузочных люков, мм | - |
| Исполнитель модернизации | ОАО «Рославльский | рельсов, мм: |  | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
|  | вагоноремонтный | максимальная | 3484 | средних | - |
|  | завод» | до нижней обвязки | 1416 | надтележечных | - |
| Модель вагона | 12-726-04 | Количество осей, шт. | 4 | Площадь пола, м2 | 35,4 |
| Тип вагона | 608 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| Грузоподъемность, т | 69 | Наличие переходной площадки | нет | производство базовой модели | 1969 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23/24 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства |  |
| Нагрузка: |  | Внутренние размеры кузова, мм: |  | базовой модели | 1977 |
| статическая осевая , кН(тс) | 227,85 (23,25) | ширина | 2878 | Год модернизации | 2006 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,07 (6,54) | длина | 12088 | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3: | 88 | высота | 2060 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |  |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) |  |  |  |  |

*Примечание: модернизация базовой модели 12-726 с заменой кузова и продлением срока полезного использования

4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами, модель 12-726-05*

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта базовой модели | 726.00.002 | База вагона, мм | 8650 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | Длина, мм: |  | дверях, мм: | - |
| базовой модели | ТУ 24-5-321-74 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Количество, шт.: |  |
| Изготовитель базовой модели | ОАО «КВСЗ» | по концевым балкам рамы | 12750 | торцевых дверей | - |
| Проект модернизации | ТУ 32 ЦВ-2580-2006 | Ширина максимальная, мм | 3130 | разгрузочных люков | 14 |
| Разработчик модернизации | ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» | Высота от уровня верха головок |  | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Исполнитель модернизации | ЗАО «Промтрактор- | рельсов, мм: |  | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
|  | вагон» | максимальная | 3484 | средних | 31 |
| Модель вагона | 12-726-05 | до нижней обвязки | 1416 | надтележечных | 23,5 |
| Тип вагона | 600 | Количество осей, шт. | 4 | Площадь пола, м2 | 35,4 |
| Грузоподъемность, т | 70 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23/24 | Наличие переходной площадки | нет | производство базовой модели | 1969 |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства |  |
| статическая осевая , кН(тс) | 230,3 (23,5) | Внутренние размеры кузова, мм: |  | базовой модели | 1977 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,07 (6,54) | ширина | 2878 | Год модернизации | 2006 |
| Объем кузова, м3: | 77 | длина | 12088 | Возможность установки буферов | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |  |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) |  |  |  |  |

*Примечание: модернизация базовой модели 12-726 с заменой кузова и продлением срока полезного использования

4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками в полу и торцевыми дверями, модель 12-726-80*

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта базовой модели | 726.00.002 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | по концевым балкам рамы | 12750 | дверях, мм: | 2482 |
| базовой модели | ТУ 24-5-321-74 |  |  |  |  |
| Модель вагона | 12-726-80 | Ширина максимальная, мм | 3130 | Количество, шт.: |  |
| Тип вагона | 600 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | 2 |
| Изготовитель базовой модели | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм : |  | разгрузочных люков | 14 |
| Грузоподъемность, т | 69 | максимальная | 3484 | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 21,3/22,7 | до нижней обвязки | 1416 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | средних | 31 |
| статическая осевая , кН(тс) | 223 (22,75) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | надтележечных | 23,5 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,07 (6,54) | Наличие переходной площадки | нет | Площадь пола, м2 | 35,4 |
| Объем кузова, м3: | 73 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм : |  |  |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | ширина | 2878 |  |  |
| База вагона, мм | 8650 | длина | 12088 |  |  |
| Длина, мм: |  | высота | 2060 |  |  |

*Примечание: капитальный ремонт полувагона модели 12-726 с продлением срока полезного использования

4-осный полувагон с разгрузочными люками в полу и торцевыми дверями, модель 12-753

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 753.00.000-00 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.812-83 | по концевым балкам рамы | 12802 | дверях, мм: | 2530 |
| Модель вагона | 12-753 | Ширина максимальная, мм | 3134 | Количество, шт.: |  |
| Тип вагона | 600 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | 2 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм: |  | разгрузочных люков | 14 |
| Грузоподъемность, т | 69 | максимальная | 3484 | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 22,1/23,2 | до нижней обвязки | 1416 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | средних | 31 |
| статическая осевая, кН(тс) | 225,4 (23,0) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | надтележечных | 23,5 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,45 (6,57) | Наличие переходной площадки | нет | Площадь пола, м2 | 36,15 |
| Объем кузова, м3: | 74 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм : |  | производство | 1983 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | ширина | 2878 | Год снятия с серийного производства | 1989 |
| База вагона, мм | 8650 | длина | 12324 | Возможность установки буферов | есть |
| Длина, мм: |  | высота | 2060 |  |  |

4-осный глуходонный полувагон с торцевыми дверями, модель 12-753-01*

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 753.00.000-00 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.812-83 | по концевым балкам рамы | 12802 | дверях, мм: | 2530 |
| Модель вагона | 12-753-01 | Ширина максимальная, мм | 3134 | Количество, шт.: |  |
| Тип вагона | 608 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | 2 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм: |  | разгрузочных люков | - |
| Грузоподъемность, т | 69 | максимальная | 3484 | Размер разгрузочных люков, мм | - |
| Масса тары вагона(min/max), т | 22,1/23,2 | до нижней обвязки | 1416 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | средних | - |
| статическая осевая, кН(тс) | 225,4 (23,0) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | надтележечных | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,45 (6,57) | Наличие переходной площадки | нет | Площадь пола, м2 | 36,15 |
| Объем кузова, м3: | 74 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | производство базовой модели | 1983 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | ширина | 2878 | Год снятия с серийного производства |  |
| База вагона, мм | 8650 | длина | 12324 | базовой модели | 1988 |
| Длина, мм: |  | высота | 2060 | Год модернизации | 2003 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | есть |

*Примечание: полувагон с заваренными разгрузочными люками

4-осный полувагон с разгрузочными люками в полу и торцевыми дверями, модель 12-753-02*

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта базовой модели | 753.00.000-00 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | по концевым балкам рамы | 12802 | дверях, мм: | 2530 |
| базовой модели | ТУ 24.05.812-83 |  |  |  |  |
| Модель вагона | 12-753-02 | Ширина максимальная, мм | 3134 | Количество, шт.: |  |
| Тип вагона | 600 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | 2 |
| Изготовитель базовой модели | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм: |  | разгрузочных люков | 14 |
| Грузоподъемность, т | 69 | максимальная | 3484 | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 21,4/22,6 | до нижней обвязки | 1416 | Угол открывания крышек люков, град: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | средних | 31 |
| статическая осевая, кН(тс) | 223 (22,75) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | надтележечных | 23,5 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,45 (6,57) | Наличие переходной площадки | нет | Площадь пола, м2 | 36,15 |
| Объем кузова, м3: | 74 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | производство базовой модели | 1983 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | ширина | 2878 | Год снятия с серийного производства |  |
| База вагона, мм | 8650 | длина | 12324 | базовой модели | 1988 |
| Длина, мм: |  | высота | 2060 | Год модернизации | 2004 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | есть |

*Примечание: модернизация базовой модели 12-753, изготовитель – ВРЗ Укрзализныци

4-осный полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами, модель 12-753-03*

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта базовой модели | 753.00.000-00 | База вагона, мм | 8650 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | Длина, мм: |  | дверях, мм: | - |
| базовой модели | ТУ 24.05.812-83 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Количество, шт.: |  |
| Изготовитель базовой модели | ОАО «КВСЗ» | по концевым балкам рамы | 12802 | торцевых дверей | - |
| Проект модернизации | ТУ 32 ЦВ 2580-2006 | Ширина максимальная, мм | 3134 | разгрузочных люков | 14 |
| Разработчик модернизации | ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» | Высота от уровня верха головок |  | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Исполнитель модернизации | ОАО «Рославльский | рельсов, мм: |  | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
|  | вагоноремонтный | максимальная | 3484 | средних | 31 |
|  | завод» | до нижней обвязки | 1416 | надтележечных | 23,5 |
| Модель вагона | 12-753-03 | Количество осей, шт. | 4 | Площадь пола, м2 | 36,15 |
| Тип вагона | 600 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| Грузоподъемность, т | 69 | Наличие переходной площадки | нет | производство базовой модели | 1983 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 24,1/24,9 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства |  |
| Нагрузка: |  | Внутренние размеры кузова, мм: |  | базовой модели | 1989 |
| статическая осевая, кН(тс) | 226,4 (23,1) | ширина | 2878 | Год модернизации | 2006 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,45 (6,57) | длина | 12324 | Возможность установки буферов | есть |
| Объем кузова, м3: | 88 | высота | 2060 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |  |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) |  |  |  |  |

*Примечание: модернизация базовой модели 12-753 с заменой кузова и продлением срока полезного использования

4-осный глуходонный полувагон с глухим кузовом, модель 12-753-04*

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта базовой модели | 753.00.000-00 | База вагона, мм | 8650 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | Длина, мм: |  | дверях, мм: | - |
| базовой модели | ТУ 24.05.812-83 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Количество, шт.: |  |
| Изготовитель базовой модели | ОАО «КВСЗ» | по концевым балкам рамы | 12802 | торцевых дверей | - |
| Проект модернизации | ТУ 32 ЦВ 2580-2006 | Ширина максимальная, мм | 3134 | разгрузочных люков | - |
| Разработчик модернизации | ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» | Высота от уровня верха головок |  | Размер разгрузочных люков, мм | - |
| Исполнитель модернизации | ОАО «Рославльский | рельсов, мм: |  | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
|  | вагоноремонтный | максимальная | 3484 | средних | - |
|  | завод» | до нижней обвязки | 1416 | надтележечных | - |
| Модель вагона | 12-753-04 | Количество осей, шт. | 4 | Площадь пола, м2 | 36,15 |
| Тип вагона | 608 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| Грузоподъемность, т | 69 | Наличие переходной площадки | нет | производство базовой модели | 1983 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23/24 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства |  |
| Нагрузка : |  | Внутренние размеры кузова, мм : |  | базовой модели | 1989 |
| статическая осевая, кН(тс) | 227,85 (23,25) | ширина | 2878 | Год модернизации | 2006 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,45 (6,57) | длина | 12324 | Возможность установки буферов | есть |
| Объем кузова, м3: | 88 | высота | 2060 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |  |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) |  |  |  |  |

*Примечание: модернизация базовой модели 12-753 с заменой кузова и продлением срока полезного использования

4-осный полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами, модель 12-753-05*

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта базовой модели | 753.00.000-00 | База вагона, мм | 8650 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | Длина, мм: |  | дверях, мм: | - |
| базовой модели | ТУ 24.05.812-83 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Количество, шт.: |  |
| Изготовитель базовой модели | ОАО «КВСЗ» | по концевым балкам рамы | 12802 | торцевых дверей | - |
| Проект модернизации | ТУ 32 ЦВ 2580-2006 | Ширина максимальная, мм | 3134 | разгрузочных люков | 14 |
| Разработчик модернизации | ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» | Высота от уровня верха головок |  | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Исполнитель модернизации | ЗАО «Промтрактор- | рельсов, мм: |  | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
|  | вагон» | максимальная | 3484 | средних | 31 |
| Модель вагона | 12-753-05 | до нижней обвязки | 1416 | надтележечных | 23,5 |
| Тип вагона | 600 | Количество осей, шт. | 4 | Площадь пола, м2 | 36,15 |
| Грузоподъемность, т | 70 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23/24 | Наличие переходной площадки | нет | производство базовой модели | 1983 |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | Внутренние размеры кузова, мм: |  | базовой модели | 1989 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,45 (6,57) | ширина | 2878 | Год модернизации | 2006 |
| Объем кузова, м3: | 77 | длина | 12324 | Возможность установки буферов | есть |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | высота | 2060 |  |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) |  |  |  |  |

*Примечание: модернизация базовой модели 12-753 с заменой кузова и продлением срока полезного использования

4-осный полувагон с уширенными дверными проемами, модель 12-757

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 757.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.844-84 | по концевым балкам рамы | 12800 | дверях, мм: | 2766 |
| Модель вагона | 12-757 | Ширина максимальная, мм | 3220 | Количество, шт.: |  |
| Тип вагона | 600 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | 2 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм: |  | разгрузочных люков | 14 |
| Грузоподъемность, т | 69 | максимальная | 3746 | Размер разгрузочных люков, мм | 1370х1540 |
| Масса тара вагона(min/max), т | 23,8/25 | до нижней обвязки | 1423 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | средних | 31 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | надтележечных | 23,5 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 70,44 (7,18) | Наличие переходной площадки | нет | Площадь пола, м2 | 36,63 |
| Объем кузова, м3: | 85 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | производство | 1986 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | ширина | 2964 | Год снятия с серийного производства | 1998 |
| База вагона, мм | 8670 | длина | 12228 | Возможность установки буферов | есть |
| Длина, мм: |  | высота | 2315 |  |  |

Примечание: расчетная грузоподъемность 75 т.

4-осный полувагон с глухим дном, модель 12-764

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 764.00.000-1 | по осям сцепления автосцепок | 13720 | Площадь пола, м2 | 36,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.941-90 | по концевым балкам рамы | 12500 | Год постановки на серийное |  |
| Модель вагона | 12-764 | Ширина максимальная, мм | 3180 | производство | 1990 |
| Тип вагона |  | Высота от уровня верха головок |  | Год снятия с серийного производства | 1992 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |
| Грузоподъемность, т | 70 | максимальная | 3293 |  |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,5/23,5 | до пола | 1233 |  |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 229,31 (23,38) | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,85 (6,81) | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Объем кузова, м3: | 74 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова в сету, мм: |  |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | ширина | 2570 |  |  |
| База вагона, мм | 8700 | длина | 12330 |  |  |
| Длина, мм: |  | высота | 2050 |  |  |

4-осный полувагон с разгрузочными люками в полу и глухими торцовыми стенами, модель 12-783

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 783.00.000-0 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05763814-203-96 | по концевым балкам рамы | 12800 | Размер разгрузочных люков, мм | 1370х1540 |
| Модель вагона | 12-783 | Ширина максимальная, мм | 3230 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Тип вагона | 600 | Высота от уровня верха головок |  | средних | 31 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ»; | рельсов, мм: |  | надтележечных | 23,5 |
| Грузоподъемность, т | 70 | максимальная | 3486 | Площадь пола, м2 | 36,63 |
| Масса тара вагона(min/max), т | 23,2/24,0 | до нижней обвязки | 1415 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | производство | 1998 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства | 2006 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,2 (6,75) | Наличие переходной площадки | нет | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3: | 76 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | ширина | 2964 |  |  |
| База вагона, мм | 8650 | длина | 12228 |  |  |
| Длина, мм: |  | высота | 2045 |  |  |

4-осный модернизированный полувагон с разгрузочными люками в полу и глухими торцовыми стенами, модель 12-783

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 783.00.000-0 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05763814-203-96 | по концевым балкам рамы | 12800 | Размер разгрузочных люков, мм | 1370х1540 |
| Модель вагона | 12-783 | Ширина максимальная, мм | 3224 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Тип вагона | 600 | Высота от уровня верха головок |  | средних | 31 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ», | рельсов, мм: |  | надтележечных | 23,5 |
|  | СЗАО «Могилевский ВСЗ» | максимальная | 3478 | Площадь пола, м2 | 38 |
| Грузоподъемность, т | 70 | до нижней обвязки | 1415 | Год постановки на серийное |  |
| Масса тара вагона(min/max), т | 23/24 | Количество осей, шт. | 4 | производство | 2006 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства | - |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Наличие переходной площадки | нет | Возможность установки буферов | нет |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,2 (6,75) | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Объем кузова, м3: | 78 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | ширина | 2964 |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | длина | 12478 |  |  |
| База вагона, мм | 8650 | высота | 2045 |  |  |
| Длина, мм: |  |  |  |  |  |

4-осный глуходонный полувагон со скругленным низом кузова, модель 12-791

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 791.00.000-0 | База вагона, мм | 8650 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05763814-208-2000 | Длина, мм: |  | ширина | 3070 |
| Модель вагона | 12-791 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | длина | 12460 |
| Тип вагона | 608 | по концевым балкам рамы | 11700 | высота | 2235 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | Ширина максимальная, мм | 3210 | Угол наклона боковых и торцовых стен, град | 3 |
| Грузоподъемность, т | 70 | Высота от уровня верха головок |  | Площадь пола, м2 | 22 |
| Масса тара вагона(min/max), т | 22,4/23,4 | рельсов, мм: |  | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | максимальная | 3470 | производство | 1999 |
| статическая осевая, кН(тс) | 228,8 (23,35) | до нижней обвязки | 1235 | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,2 (6,75) | Количество осей, шт. | 4 | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3: | 80 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осный полувагон с глухим кузовом, модель 12-955

Назначение: для перевозки насыпных непылевидных, навалочных, штабельных и штучных грузов

не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 955.00.000-0 | Длина, мм: |  | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2.-00210890-002:2009 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | ширина | 2980 |
| Модель вагона | 19-955 | по лобовым листам | 12700 | длина | 12620 |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВЗ» | кузова | 12980 | высота | 2400 |
| Грузоподъемность, т | 71 | Ширина максимальная, мм | 3190 | Площадь пола, м2 | 36,3 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 21,7/23,0 | Высота от уровня верха головок |  | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | производство | 2004 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | максимальная | 3650 | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,22 (6,75) | до нижней обвязки | 1060 | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3: | 88 | Количество осей, шт. | 4 | Тип вагона | 608 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| База вагона, мм | 8650 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осный цельнометаллический полувагон, модель 12-1000

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 1000.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-5-387-77 | по концевым балкам рамы | 12700 | дверях, мм: | 2530 |
| Модель вагона | 12-1000 | Ширина максимальная, мм | 3134 | Количество, шт.: |  |
| Тип вагона | 600 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | 2 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм: |  | разгрузочных люков | 14 |
| Грузоподъемность, т | 69 | максимальная | 3484 | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 22/22,4 | до нижней обвязки | 1414 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Нагрузка : |  | Количество осей, шт. | 4 | средних | 31 |
| статическая осевая, кН(тс) | 215,6 (22,0) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | надтележечных | 26,5 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61,54 (6,28) | Наличие переходной площадки | нет | Площадь пола, м2 | 35,4 |
| Объем кузова, м3: | 73 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | производство | 1979 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | ширина | 2878 | Год снятия с серийного производства | 1983 |
| База вагона, мм | 8650 | длина | 12118 | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | высота | 2060 |  |  |

4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками в полу и торцевыми дверями, модель 12-1000-01

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 1000.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-5-387-77 | по концевым балкам рамы | 12700 | дверях, мм: | 2530 |
| Модель вагона | 12-1000-01 | Ширина максимальная, мм | 3134 | Количество, шт.: |  |
| Тип вагона | 600 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | 2 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм: |  | разгрузочных люков | 14 |
| Грузоподъемность, т | 65 | максимальная | 3484 | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 22,0/22,4 | до нижней обвязки | 1414 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | средних | 31 |
| статическая осевая, кН(тс) | 214,1 (21,85) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | надтележечных | 26,5 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61,54 (6,28) | Наличие переходной площадки | нет | Площадь пола, м2 | 35,4 |
| Объем кузова, м3: | 73 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | производство | 1977 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | ширина | 2878 | Год снятия с серийного производства | 1979 |
| База вагона, мм | 8650 | длина | 12118 | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | высота | 2060 |  |  |

4-осный цельнометаллический полувагон глуходонный с торцевыми дверями, модель 12-1000-02*

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 1000.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-5-387-77 | по концевым балкам рамы | 12700 | дверях, мм: | 2530 |
| Модель вагона | 12-1000-02 | Ширина максимальная, мм | 3134 | Количество, шт.: |  |
| Тип вагона | 608 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | 2 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм: |  | разгрузочных люков | - |
| Грузоподъемность, т | 65 | максимальная | 3484 | Размер разгрузочных люков, мм | - |
| Масса тары вагона(min/max), т | 22/22,4 | до нижней обвязки | 1414 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | средних | - |
| статическая осевая, кН(тс) | 214,1 (21,85) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | надтележечных | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61,54 (6,28) | Наличие переходной площадки | нет | Площадь пола, м2 | 35,4 |
| Объем кузова, м3: | 73 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | производство базовой модели | 1977 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | ширина | 2878 | Год снятия с серийного производства | 1979 |
| База вагона, мм | 8650 | длина | 12118 | базовой модели |  |
| Длина, мм: |  | высота | 2060 | Год модернизации | 2003 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

*Примечание: полувагон с заваренными разгрузочными люками

4-осный цельнометаллический полувагон с люками, приваренной крышей, наклонными стенками кузова, модель 12-1000-03*

Назначение: для перевозки цемента

| Номер проекта базовой модели | 1000.00.000 | Длина, мм: |  | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | по осям сцепления автосцепок | 13920 | дверях, мм: | 2530 |
| базовой модели | ТУ 24-5-387-77 | по концевым балкам рамы | 12700 | Количество, шт.: |  |
| Изготовитель базовой модели | ОАО «КВСЗ» | Ширина максимальная, мм | 3134 | торцевых дверей | 2 |
| Проект модернизации | ПХЦ 01.001.000- | Высота от уровня верха головок |  | разгрузочных люков | 14 |
|  | ТУ Tsh 32.1-011-2003 | рельсов, мм: |  | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Модель вагона | 12-1000-03 | максимальная | 3484 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Тип вагона | 907 | до нижней обвязки | 1414 | средних | 31 |
| Грузоподъемность, т | 65 | Количество осей, шт. | 4 | надтележечных | 26,5 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 24.8/26.3 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь пола, м2 | 35,4 |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 223,4 (22,8) | Наличие стояночного тормоза | есть | производство базовой модели | 1979 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61,54 (6,28) | Внутренние размеры кузова, мм: |  | Год снятия с серийного производства |  |
| Объем кузова, м3: | 55 | ширина | 2878 | базовой модели | 1983 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | длина | 12118 | Год модернизации | 2003 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | высота | 2060 | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 8650 |  |  |  |  |

*Примечание: модернизация базовой модели 12-1000

4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками в полу и торцевыми дверями, модель 12-1000-04*

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта базовой модели | 1000.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | по концевым балкам рамы | 12700 | дверях, мм: | 2530 |
| базовой модели | ТУ 24-5-387-77 | Ширина максимальная, мм | 3134 | Количество, шт.: |  |
| Модель вагона | 12-1000-04 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | 2 |
| Тип вагона | 600 | рельсов, мм : |  | разгрузочных люков | 14 |
| Изготовитель базовой модели | ОАО «КВСЗ» | максимальная | 3484 | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Грузоподъемность, т | 69 | до нижней обвязки | 1414 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 21,3/22,6 | Количество осей, шт. | 4 | средних | 31 |
| Нагрузка : |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | надтележечных | 26,5 |
| статическая осевая, кН(тс) | 222,95 (22,75) | Наличие переходной площадки | нет | Площадь пола, м2 | 35,4 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61,54 (6,28) | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Объем кузова, м3: | 73 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | производство базовой модели | 1979 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | ширина | 2878 | Год снятия с серийного производства |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | длина | 12118 | базовой модели | 1983 |
| База вагона, мм | 8650 | высота | 2060 | Год модернизации | 2004 |
| Длина, мм: |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

*Примечание: модернизация базовой модели 12-1000, изготовитель – ВРЗ Укрзализныци

4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами, модель 12-1000-05*

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта базовой модели | 1000.00.000 | База вагона, мм | 8650 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | Длина, мм: |  | дверях, мм: | - |
| базовой модели | ТУ 24-5-387-77 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Количество, шт.: |  |
| Изготовитель базовой модели | ОАО «КВСЗ» | по концевым балкам рамы | 12700 | торцевых дверей | - |
| Проект модернизации | ТУ 32 ЦВ 2580-2006 | Ширина максимальная, мм | 3134 | разгрузочных люков | 14 |
| Разработчик модернизации | ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» | Высота от уровня верха головок |  | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Исполнитель модернизации | ОАО «Рославльский | рельсов, мм : |  | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
|  | вагоноремонтный | максимальная | 3484 | средних | 31 |
|  | завод» | до нижней обвязки | 1414 | надтележечных | 26,5 |
| Модель вагона | 12-1000-05 | Количество осей, шт. | 4 | Площадь пола, м2 | 35,4 |
| Тип вагона | 600 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| Грузоподъемность, т | 69 | Наличие переходной площадки | нет | производство базовой модели | 1979 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 24,1/24,9 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства |  |
| Нагрузка: |  | Внутренние размеры кузова, мм: |  | базовой модели | - |
| статическая осевая, кН(тс) | 226,4 (23,1) | ширина | 2878 | Год модернизации | 2006 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61,54 (6,28) | длина | 12118 | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3: | 88 | высота | 2060 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |  |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) |  |  |  |  |

*Примечание: модернизация базовой модели 12-1000 с заменой кузова и продлением срока полезного использования

4-осный цельнометаллический полувагон глуходонный с глухим кузовом,

модель 12-1000-06*

Назначение : для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта базовой модели | 1000.00.000 | База вагона, мм | 8650 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | Длина, мм: |  | дверях, мм : | - |
| базовой модели | ТУ 24-5-387-77 |  |  | Количество, шт. : |  |
| Изготовитель базовой модели | ОАО «КВСЗ» | по осям сцепления автосцепок | 13920 | торцевых дверей | - |
| Проект модернизации | ТУ 32 ЦВ 2580-2006 | по концевым балкам рамы | 12700 | разгрузочных люков | - |
| Разработчик модернизации | ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» | Ширина максимальная, мм | 3134 | Размер разгрузочных люков, мм | - |
| Исполнитель модернизации | ОАО «Рославльский | Высота от уровня верха головок |  | Угол открывания крышек люков, град. : |  |
|  | вагоноремонтный | рельсов, мм : |  | средних | - |
|  | завод» | максимальная | 3484 | надтележечных | - |
| Модель вагона | 12-1000-06 | до нижней обвязки | 1414 | Площадь пола, м2 | 35,4 |
| Тип вагона | 608 | Количество осей, шт. | 4 | Год постановки на серийное |  |
| Грузоподъемность, т | 69 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | производство базовой модели | 1979 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,0/24,0 | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с серийного производства |  |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | базовой модели | - |
| статическая осевая, кН(тс) | 227,85 (23,25) | Внутренние размеры кузова, мм : |  | Год модернизации | 2006 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61,54 (6,28) | ширина | 2878 | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3 : | 88 | длина | 12118 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | высота | 2060 |  |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) |  |  |  |  |

*Примечание: модернизация базовой модели 12-1000 с заменой кузова и продлением срока полезного использования

4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками и торцевыми стенами, модель 12-1000-07*

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта базовой модели | 1000.00.000 | База вагона, мм | 8650 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | Длина, мм: |  | дверях, мм: | - |
| базовой модели | ТУ 24-5-387-77 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Количество, шт.: |  |
| Изготовитель базовой модели | ОАО «КВСЗ» | по концевым балкам рамы | 12700 | торцевых дверей | - |
| Проект модернизации | ТУ 32 ЦВ 2580-2006 | Ширина максимальная, мм | 3134 | разгрузочных люков | 14 |
| Разработчик модернизации | ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» | Высота от уровня верха головок |  | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Исполнитель модернизации | ЗАО «Промтрактор- | рельсов, мм: |  | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
|  | вагон» | максимальная | 3484 | средних | 31 |
| Модель вагона | 12-1000-07 | до нижней обвязки | 1414 | надтележечных | 26,5 |
| Тип вагона | 600 | Количество осей, шт. | 4 | Площадь пола, м2 | 35,4 |
| Грузоподъемность, т | 70 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23/24 | Наличие переходной площадки | нет | производство базовой модели | 1979 |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | Внутренние размеры кузова, мм: |  | базовой модели | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61,54 (6,28) | ширина | 2878 | Год модернизации | 2006 |
| Объем кузова, м3: | 77 | длина | 12118 | Возможность установки буферов | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | высота | 2060 |  |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) |  |  |  |  |

*Примечание: модернизация базовой модели 12-1000 с заменой кузова и продлением срока полезного использования

4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками в полу и торцевыми дверями, модель 12-1000-80*

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта базовой модели | 1000.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | по концевым балкам рамы | 12700 | дверях, мм: | 2530 |
| базовой модели | ТУ 24-5-387-77 |  |  |  |  |
| Модель вагона | 12-1000-80 | Ширина максимальная, мм | 3134 | Количество, шт.: |  |
| Тип вагона | 600 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | 2 |
| Изготовитель базовой модели | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм: |  | разгрузочных люков | 14 |
| Грузоподъемность, т | 70 | максимальная | 3484 | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 21,3/22,7 | до нижней обвязки | 1414 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | средних | 31 |
| статическая осевая, кН(тс) | 214,13 (21,85) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | надтележечных | 26,5 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61,54 (6,28) | Наличие переходной площадки | нет | Площадь пола, м2 | 35,4 |
| Объем кузова, м3: | 73 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |  |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | ширина | 2878 |  |  |
| База вагона, мм | 8650 | длина | 12118 |  |  |
| Длина, мм: |  | высота | 2060 |  |  |

*Примечание: капитальный ремонт полувагона модели 12-1000 с продлением срока полезного использования

4-осный с полувагон, модель 12-1295

Назначение : для перевозки грузов не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 1295.00.00.000 | Габарит: |  | Модель 2-осной тележки | 18-503 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-121-00217403-2006 | кузова | 1-ВМ |  | 18-504 |
| Модель вагона | 12-1295 | тележки | 02-ВМ | Внутренние размеры кузова, мм : |  |
| Тип вагона | - | База вагона, мм | 8650 | ширина в свету | 2928 |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Длина, мм: |  | высота | 2352 |
| Грузоподъемность, т | 75 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Длина в свету | 12768 |
| Масса тары вагона, т | 25,5 | по концевым балкам рамы | 12780 | Количество разгрузочных люков, шт | 14 |
| Максимальная расчетная нагрузка |  | Ширина максимальная, мм | 3165 | Год постановки на серийное |  |
| статическая от колесной пары |  | Высота от уровня верха головок |  | производство | 1995 |
| на рельсы, кН/осб (тс/ось) | 245,25 (25,0) | рельсов, мм : |  | Год снятия с серийного производства | 1995 |
| Объем кузова, м3 | 88 | максимальная | 3780 | Возможность установки буферов | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 |  |  |

4-осный полувагон, модель 12-1302

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | - | Длина, мм: |  | Угол наклона крышек люков при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по осям сцепления автосцепок | 13920 | разгрузке, град: |  |
| Модель вагона | 12-1302 | по концевым балкам рамы | 12780 | средних | 31 |
| Тип вагона | 600 | Ширина максимальная, мм | 3165 | над тележками | 22 |
| Изготовитель | ЗАО «Промтрактор-Вагон» | Высота от уровня верха головок |  | над тормозным цилиндром | 27 |
| Грузоподъемность, т | 70 | рельсов максимальная, мм | 3500 | Наличие торцевых дверей | нет |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23/24 | Количество осей, шт. | 4 | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Наличие переходной площадки | нет | производство | 2006 |
| погонная, кН/м (тс/м) | - | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Объем кузова, м3: | 77,0 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч |  | ширина | 2911 |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | длина | 12750 |  |  |
| База вагона, мм | 8650 | высота | 2065 |  |  |

4-осный полувагон, модель 12-1303

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | - | Длина, мм: |  | Угол наклона крышек люков при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по осям сцепления автосцепок | 13920 | разгрузке, град: |  |
| Модель вагона | 12-1303 | по концевым балкам рамы | 12780 | средних | 31 |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3165 | над тележками | 22 |
| Изготовитель | ЗАО «Промтрактор-Вагон» | Высота от уровня верха головок |  | над тормозным цилиндром | 27 |
| Грузоподъемность, т | 70 | рельсов максимальная, мм | 3500 | Наличие торцевых дверей | нет |
| Масса тары вагона, т | 23,0/24,0 | Количество осей, шт. | 4 | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-9771 | Год постановки на серийное |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Наличие переходной площадки | нет | производство | 2006 |
| погонная, кН/м (тс/м) | - | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Объем кузова, м3: | 77,0 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч |  | ширина | 2911 |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | длина | 12750 |  |  |
| База вагона, мм | 8650 | высота | 2065 |  |  |

4-осный цельнометаллический глуходонный полувагон с торцевыми дверями,

модель 12-1505

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 1505.00.000 | База вагона, мм | 8650 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.806-82 | Длина, мм: |  | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| Модель вагона | 12-1505 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | ширина | 2878 |
| Тип вагона | 608 | по концевым балкам рамы | 12700 | длина | 12700 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Ширина максимальная, мм | 3134 | высота | 2060 |
| Грузоподъемность, т | 65 | Высота от уровня верха головок |  | Площадь пола, м2 | 36,55 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 20,5/21,7 | рельсов, мм : |  | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | максимальная | 3482 | производство | 1968 |
| статическая осевая, кН(тс) |  | до нижней обвязки | 1414 | Год снятия с серийного производства | 1980 |
| погонная, кН/м (тс/м) |  | Количество осей, шт. | 4 | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3: | 76 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) |  |  |  |  |

4-осный цельнометаллический глуходонный полувагон с глухим кузовом, модель 12-1505

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 1505.00.000 | База вагона, мм | 8650 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.806-82 | Площадь пола, м2 | 37,1 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| Модель вагона | 12-1505 | Длина, мм: |  | ширина | 2878 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | по осям сцепления автосцепок | 13920 | длина | 12700 |
| Грузоподъемность, т | 69,0 | по концевым балкам рамы | 12700 | высота | 2060 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 20,5/21,7 | Ширина максимальная, мм | 3134 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка : |  | Высота от уровня верха головок |  | производство | 1975 |
| статическая осевая, кН(тс) | 221,2(22,5) | рельсов, мм: |  | Год снятия с серийного производства | 1990 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63,57(6,48) | максимальная | 3476 | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3: | 76 | до нижней обвязки | 1416 |  |  |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Габарит | 0-ВМ | Модель 2-осной тележки | Тип 2 |  |  |
| Тип вагона | 608 |  | ГОСТ 9246 |  |  |
| Код особенности модели | 603 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |

4-осный цельнометаллический глуходонный полувагон с глухим кузовом, модель 12-1505-01

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 1505.00.000 | База вагона, мм | 8650 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.806-82 | Длина, мм: |  | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| Модель вагона | 12-1505 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | ширина | 2878 |
| Тип вагона | 608 | по концевым балкам рамы | 12700 | длина | 12700 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Ширина максимальная, мм | 3134 | высота | 2060 |
| Грузоподъемность, т | 69 | Высота от уровня верха головок |  | Площадь пола, м2 | 36,55 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 20,5/21,7 | рельсов, мм: |  | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | максимальная | 3482 | производство | 1968 |
| статическая осевая, кН(тс) | 227,85(23,25) | до нижней обвязки | 1414 | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) |  | Количество осей, шт. | 4 | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3: | 88 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) |  |  |  |  |

4-осный цельнометаллический глуходонный полувагон с торцевыми дверями, модель 12-1505-80

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 1505.00.000 | База вагона, мм | 8650 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.806-82 | Длина, мм: |  | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| Модель вагона | 12-1505 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | ширина | 2878 |
| Тип вагона | 608 | по концевым балкам рамы | 12700 | длина | 12700 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Ширина максимальная, мм | 3134 | высота | 2060 |
| Грузоподъемность, т | 69 | Высота от уровня верха головок |  | Площадь пола, м2 | 36,55 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 20,5/21,7 | рельсов, мм : |  | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | максимальная | 3482 | производство | 1972 |
| статическая осевая, кН(тс) | 220,5(22,5) | до нижней обвязки | 1414 | Год снятия с серийного производства | 1980 |
| погонная, кН/м (тс/м) |  | Количество осей, шт. | 4 | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3: | 76 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) |  |  |  |  |

4-осный полувагон глуходонный с глухим кузовом, модель 12-1592

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 1592.00.000 | База вагона, мм | 8650 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-30832888-001-2001 | Площадь пола, м2 | 37,06 | ширина | 2918 |
| Модель вагона | 12-1592 | Длина, мм: |  | длина | 12700 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | по осям сцепления автосцепок | 13920 | высота | 2240 |
|  | ОАО «АЗТМ» | по концевым балкам рамы | 12700 | Год постановки на серийное |  |
| Грузоподъемность, т | 72,0 | Ширина максимальная, мм | 3134 | производство: |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 19,8/22,0 | Высота от уровня верха головок |  | ОАО «МЗТМ» | 1986 |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | ОАО «АЗТМ» | 2005 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | максимальная | 3492 | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,25 (6,75) | до нижней обвязки | 1250 | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3: | 83,6 | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Модель 2-осной тележки | Тип 2 |  |  |
| Тип вагона | 608 |  | ГОСТ 9246 |  |  |
| Код особенности модели | 603 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Габарит | 0-ВМ | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осный полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами, модель 12-1704

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 1704.00.000 | База вагона, мм | 8650 | Внутренние размеры кузова, мм : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-539-2003 | Площадь пола, м2 | 38,1 | ширина | 2930 |
| Модель вагона | 12-1704 | Длина, мм: |  | длина | 13000 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | по осям сцепления автосцепок | 13920 | высота | 2075 |
|  | ОАО «Азовобщемаш» | по концевым балкам рамы | 12700 | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Грузоподъемность, т | 70,0 | Ширина максимальная, мм | 3134 | Размер разгрузочных люков в свету, мм | 1327х1540 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 22,5/24,0 | Высота от уровня верха головок |  | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | средних | 31 |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230 (23,5) | максимальная | 3495 | над тележками | 23,5 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,25 (6,75) | до нижней обвязки | 1420 | Год постановки на серийное |  |
| Объем кузова, м3: | 79,8 | Количество осей, шт. | 4 | производство: |  |
| Скорость конструкционная, м/с | 33,3 (120) | Модель 2-осной тележки | Тип 2 | ОАО «МЗТМ» | 2003 |
| (км/ч) |  |  | ГОСТ 9246 | ОАО «Азовобщемаш» | 2005 |
| Габарит | 0-ВМ | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| Тип вагона | 600 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буфера | нет |
| Код особенности модели | 606 |  |  |  |  |

4-осный полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами, модель 12-1704-01

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 1704.00.000-01 | База вагона, мм | 8650 | Внутренние размеры кузова, мм : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-539-2003 | Площадь пола, м2 | 38,1 | ширина | 2930 |
| Модель вагона | 12-1704-01 | Длина, мм: |  | длина | 13000 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | по осям сцепления автосцепок | 13920 | высота | 2355 |
|  | ОАО «Азовобщемаш» | по концевым балкам рамы | 12700 | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Грузоподъемность, т | 69,0 | Ширина максимальная, мм | 3134 | Размер разгрузочных люков в свету, мм | 1327х1540 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,0/25,0 | Высота от уровня верха головок |  | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | средних | 31 |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230 (23,5) | максимальная | 3775 | над тележками | 23,5 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,25 (6,75) | до нижней обвязки | 1420 | Год постановки на серийное |  |
| Объем кузова, м3: | 90,6 | Количество осей, шт. | 4 | производство: |  |
| Скорость конструкционная, м/с | 33,3 (120) | Модель 2-осной тележки | Тип 2 | ОАО «МЗТМ» | 2003 |
| (км/ч) |  |  | ГОСТ 9246 | ОАО «Азовобщемаш» | 2005 |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с производства | - |
| Тип вагона | 600 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буфера | нет |
| Код особенности модели | 606 |  |  |  |  |

4-осный полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами, модель 12-1704-03

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 1704.00.000-03 | База вагона, мм | 8650 | Внутренние размеры кузова, мм : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-539-2003 | Площадь пола, м2 | 37,2 | ширина | 2930 |
| Модель вагона | 12-1704-03 | Длина, мм: |  | длина | 12700 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | по осям сцепления автосцепок | 13920 | высота | 2075 |
|  | ОАО «Азовобщемаш» | по концевым балкам рамы | 12700 | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Грузоподъемность, т | 70,5 | Ширина максимальная, мм | 3134 | Размер разгрузочных люков в свету, мм | 1327х1540 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 22,5/23,5 | Высота от уровня верха головок |  | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | средних | 31 |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230 (23,5) | максимальная | 3495 | над тележками | 23,5 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,25 (6,75) | до нижней обвязки | 1420 | Год постановки на серийное |  |
| Объем кузова, м3: | 77,4 | Количество осей, шт. | 4 | производство: |  |
| Скорость конструкционная, м/с |  | Модель 2-осной тележки | Тип 2 | ОАО «МЗТМ» | 2004 |
| (км/ч) | 33,3 (120) |  | ГОСТ 9246 | ОАО «Азовобщемаш» | 2005 |
| Габарит | 0-ВМ | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| Тип вагона | 600 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буфера | нет |
| Код особенности модели | 606 |  |  |  |  |

4-осный полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами, модель 12-1704-04

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 1704.00.000-04 | База вагона, мм | 8650 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-539-2003 | Площадь пола, м2 | 37,2 | ширина | 2930 |
| Модель вагона | 12-1704-04 | Длина, мм: |  | длина | 12700 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | по осям сцепления автосцепок | 13920 | высота | 2355 |
|  | ОАО «Азовобщемаш» | по концевым балкам рамы | 12700 | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
|  | ОАО «АЗТМ» | Ширина максимальная, мм | 3134 | Размер разгрузочных люков в свету, мм | 1327х1540 |
| Грузоподъемность, т | 70,0 | Высота от уровня верха головок |  | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,0/24,0 | рельсов, мм: |  | средних | 31 |
| Нагрузка : |  | максимальная | 3775 | над тележками | 23,5 |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230 (23,5) | до нижней обвязки | 1420 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,25 (6,75) | Количество осей, шт. | 4 | производство: |  |
| Объем кузова, м3: | 88,0 | Модель 2-осной тележки | Тип 2 | ОАО «МЗТМ» | 2004 |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) |  | ГОСТ 9246 | ОАО «Азовобщемаш» | 2005 |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие переходной площадки | нет | ОАО «АЗТМ» | 2005 |
| Тип вагона | 600 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Код особенности модели | 606 |  |  | Возможность установки буфера | нет |

4-осный полувагон для технологической щепы, модель 12-1815

Назначение: для перевозки технологической щепы и короткомерной древесины

| Номер проекта | 1815.00.000 | База вагона, мм | 18000 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-567:2008 | Площадь пола, м2 | 72,75 | ширина | 2975 |
| Модель вагона | 12-1815 | Длина, мм: |  | длина | 24455 |
| Изготовитель | ОАО «Азовобщемаш» | по осям сцепления автосцепок | 25620 | высота | 2740 |
| Грузоподъемность, т | 59,0 | по концевым балкам рамы | 24460 | Год постановки на серийное |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 34,0/35,0 | Ширина максимальная, мм | 3184 | производство: | 2008 |
|  |  | Высота от уровня верха головок |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | Возможность установки буфера | нет |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) | максимальная | 3983 |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 36,00 (3,67) | до нижней обвязки | 1238 |  |  |
| Объем кузова, м3: | 200 | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Скорость конструкционная, м/с | 33,3 (120) | Модель 2-осной тележки | Тип 2 |  |  |
| (км/ч) |  |  | ГОСТ 9246 |  |  |
| Габарит | 1-Т | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Тип вагона |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Код особенности модели | 603 |  |  |  |  |

4-осный полувагон, модель 12-2104

Назначение: для перевозки инертных насыпных, крупнокусковых грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 2104.001-03 | База вагона, мм | 8650 | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.001.125-02 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 12-2104 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | по концевым балкам рамы | 12700 | ширина | 2890 |
| Грузоподъемность, т | 69,5 | Ширина максимальная, мм | 3180 | длина | 12690 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,0/24,5 | Высота от уровня верха головок |  | высота | 2250 |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | Год постановки на серийное |  |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) | максимальная | 3495 | производство | 2003 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 57,6 (5,88) | до нижней обвязки | 1040 | Год снятия с производства | - |
| Объем кузова, м3: | 81,2 | Количество осей, шт. | 4 | Возможность установки буфера | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Тип вагона | 608 |
| Габарит | 1-ВМ |  |  |  |  |

4-осный полувагон с глухими торцевыми стенами и разгрузочными

люками в полу, модель 12-2122-01

Назначение: для перевозки инертных насыпных, крупнокусковых грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 2122.00.00.000 | Габарит | Тпр | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-143-00729244-2006 | База вагона, мм | 6940 | ширина | 3070 |
| Модель вагона | 12-2122-01 | Длина, мм: |  | длина | 10870 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | по осям сцепления автосцепок | 12100 | высота | 2500 |
| Грузоподъемность, т | 71 | Высота от уровня верха головок |  | Год постановки на серийное |  |
| Масса тары вагона, т | 21,6/23 | рельсов максимальная, мм | 3950 | производство | 2006 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с производства | - |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-578 | Возможность установки буфера | нет |
| Объем кузова, м3: | 83,7 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осный полувагон с глухими торцевыми стенами и разгрузочными

люками в полу, модель 12-2122-02

Назначение: для перевозки инертных насыпных, крупнокусковых грузов не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 2122.00.00.000 | Габарит | Тпр | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-143-00729244-2006 | База вагона, мм | 6940 | ширина | 3070 |
| Модель вагона | 12-2122-02 | Длина, мм: |  | длина | 10870 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | по осям сцепления автосцепок | 12100 | высота | 2500 |
| Грузоподъемность, т | 71 | Высота от уровня верха головок |  | Год постановки на серийное |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 21,6/23 | рельсов максимальная, мм | 3950 | производство | 2006 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с производства | - |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буфера | нет |
| Объем кузова, м3: | 83,7 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осный полувагон с глухим кузовом со скругленным нижним поясом, модель 12-2123-01

Назначение: для перевозки инертных насыпных, крупнокусковых грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 2123.00.00.000 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Габарит | Тпр | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| Модель вагона | 12-2123-01 | База вагона, мм | 7880 | ширина | 3070 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Длина, мм: |  | длина | 10870 |
| Грузоподъемность, т | 71 | по осям сцепления автосцепок | 12100 | высота | 2500 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 21,6/23 | Высота от уровня верха головок |  | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | рельсов максимальная, мм | 3950 | производство | 2006 |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с производства | - |
| погонная, т/м | 7,77 | Модель 2-осной тележки | 18-578 | Возможность установки буфера | нет |
| Объем кузова, м3: | 83 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |

4-осный полувагон с глухим кузовом со скругленным нижним поясом, модель 12-2123-02

Назначение: для перевозки инертных насыпных, крупнокусковых грузов не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 2123.00.00.000 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Габарит | Тпр | Внутренние размеры кузова, мм : |  |
| Модель вагона | 12-2123-02 | База вагона, мм | 7880 | ширина | 3070 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Длина, мм: |  | длина | 10870 |
| Грузоподъемность, т | 71 | по осям сцепления автосцепок | 12100 | высота | 2500 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 21,6/23,0 | Высота от уровня верха головок |  | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка : |  | рельсов максимальная, мм | 3950 | производство | 2006 |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с производства | - |
| погонная, т/м | 7,77 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буфера | нет |
| Объем кузова, м3 : | 83 | Наличие переходной площадки | нет | Тип вагона | 602 |

4-осный полувагон для технологической щепы, модель 12-4004

Назначение: для перевозки технологической щепы и короткомерной древесины

| Номер проекта | 4004.00.000 | База вагона, мм | 15690 | ширина | 3026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.451-84 | Длина, мм: |  | длина | 20030 |
| Модель вагона | 12-4004 | по осям сцепления автосцепок | 20960 | высота | 2540 |
| Тип вагона | 916 | по концевым балкам рамы | 19740 | Количество разгрузочных люков, шт. | 22 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Ширина максимальная, мм | 3240 | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Грузоподъемность, т | 63 | Высота от уровня верха головок |  | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 27,3/30 | рельсов, мм : |  | средних | 31 |
| Нагрузка : |  | максимальная | 3980 | надтележечных | 23,5 |
| статическая осевая, кН(тс) | 228 (23,25) | до нижней обвязки | 1430 | над тормозным цилиндром | 27 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 43,41 (4,43) | Количество осей, шт. | 4 | Год постановки на серийное |  |
| Объем кузова, м3: | 154 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | производство | 1985 |
| Удельный объем, м3/т, не более | 2,44 | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 1-Т | Размеры кузова внутренние, мм : |  |  |  |

4-осный полувагон для технологической щепы, модель 12-4004-01

Назначение : для перевозки технологической щепы и короткомерной древесины

| Номер проекта | 4004.00.000-01 | Габарит | 1-Т | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.451-84 | База вагона, мм | 15690 | Размеры кузова внутренние, мм : |  |
| Модель вагона | 12-4004 | Длина, мм: |  | ширина | 3010 |
| Тип вагона | 916 | по осям сцепления автосцепок | 20960 | длина | 19714 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по концевым балкам рамы | 19740 | высота | 2729 |
| Грузоподъемность, т | 63 | Ширина максимальная, мм | 3240 | Количество разгрузочных люков, шт. | нет |
| Масса тары вагона(min/max), т | 27,3/30 | Высота от уровня верха головок |  | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка : |  | рельсов, мм : |  | производство | 1983 |
| статическая осевая, кН(тс) | 228 (23,25) | максимальная | 3980 | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 43,41 (4,43) | до нижней обвязки | 1236 | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3 : | 162 | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Удельный объем, м3/т, не более | 2,57 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |

4-осный вагон для холоднокатаной стали, модель 12-4011

Назначение : для перевозки холоднокатаной листовой стали в рулонах и пачках

| Номер проекта | 4011.00.001 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24.05.485-82 | Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Модель вагона | 12-4011 | База вагона, мм | 10770 | Наличие переходной площадки | нет |
| Тип вагона | 968 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по осям сцепления автосцепок | 14900 | Длина кузова внутри, мм | 12640 |
| Грузоподъемность, т | 65 | по концевым балкам рамы | 13680 | Ширина кузова внутри, мм | 2615 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 28,1/29 | Ширина максимальная, мм | 3195 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка : |  | Высота от уровня верха головок |  | производство | 1983 |
| статическая осевая, кН(тс) | 228 (23,25) | рельсов максимальная, мм : | 3500 | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61,4 (6,24) |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон для угля и других сыпучих грузов, модель 12-4034-02

Назначение: для перевозки угля и других сыпучих грузов

| Номер проекта | 4034.00.000-02 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество разгрузочных люков, шт. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У З.06-05669819.107-95 | Габарит | 1-Т | Размер разгрузочного люка в свету, мм | 600х4900 |
| Модель вагона | 12-4034-02 | База вагона, мм | 7840 | Число разгрузочных цилиндров, шт. | 2 |
| Тип вагона | 906 | Длина, мм: |  | Угол наклона стен бункера к |  |
| Изготовитель | ОАО Днепровагонмаш | по осям сцепления автосцепок | 13100 | горизонтальной плоскости, град | 47,5 |
| Грузоподъемность, т | 67 | по концевым балкам рамы | 12240 | Угол наклона торцевых стен кузова к |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 26,2/27,0 | Ширина максимальная, мм | 3230 | горизонтальной плоскости, град | 58 |
| Нагрузка : |  | Высота от уровня верха головок |  | Количество бункеров, шт. | 4 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | рельсов максимальная, мм | 3890 | Необходимое давление воздуха в |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 70,32 (7,175) | Количество осей, шт. | 4 | разгрузочной магистрали, МПа (атм.) | 0,4-0,63 (4-6,3) |
| Объем кузова, м3 : | 73 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| Удельный объем, м3/т | 1,09 | Наличие переходной площадки | нет | производство | 1995 |
| Удельная материалоемкость | 0,4 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон для перевозки холоднокатаной стали, модель 12-4094

Назначение: для перевозки холоднокатаной стали

| Номер проекта | 4094.00.000 | Длина, мм: |  | Ширина колпака по боковым стенкам, мм | 3220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по осям сцепления автосцепок | 11220 | Высота колпака, мм: |  |
| Модель вагона | 12-4094 | по концевым балкам рамы | 10000 | максимальная | 2560 |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3240 | без захватов | 2000 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Высота от уровня верха головок |  | Высота над уровнем пола, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 65 | рельсов максимальная с колпаком, мм | 3980 | средних опор | 714 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 30 | Количество осей, шт. | 4 | крайних опор | 780 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Количество опор, шт. | 6 |
| статическая осевая, кН(тс) | 232,75 (23,75) | Наличие переходной площадки | нет | Количество перевозимых рулонов, шт. | 4-10 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 82,98 (8,47) | То же с ручным тормозом | нет | Диаметр рулона, мм | 1100-1600 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Ширина рулона, мм | 900-1400 |
| Габарит | 1-Т | Масса колпака, т | 4,7 | Год постановки на серийное производство | 1995 |
| База вагона, мм | 6500 | Длина колпака максимальная, мм | 10008 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный полувагон, модель 12-4102

Назначение : для перевозки сыпучих, мелкокусковых и штучных грузов

| Номер проекта | 4102.00.000-03 | Площадь, м2 | 36,8 | Количество осей, шт. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06.05669819.111-99 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Модель вагона | 12-4102 | Габарит | 0-ВМ | Наличие переходной площадки | нет |
| Тип вагона | 608 | База вагона, мм | 8650 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Длина, мм: |  | Размеры кузова внутренние, мм : |  |
| Грузоподъемность, т | 71 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | ширина | 2904 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 22,3/23 | по концевым балкам рамы | 12700 | длина | 12668 |
| Нагрузка: |  | Ширина максимальная, мм | 3132 | высота | 2240 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Высота от уровня верха головок |  | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63 (6,4) | рельсов, мм : |  | производство | 2000 |
| Объем кузова, м3: | 82 | максимальная | 3483 | Год снятия с серийного производства | - |
| Удельная площадь, м2/т | 0,52 | до уровня пола | 1245 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный полувагон, модель 12-4106

Назначение : для перевозки сыпучих, мелкокусковых и штучных грузов

| Номер проекта | 4106.00.000 | Габарит | 1-ВМ | Размеры кузова внутренние, мм : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 45-057-003-2001 | База вагона, мм | 8650 | ширина | 3000 |
| Модель вагона | 12-4106 | Длина, мм: |  | длина | 12674 |
| Тип вагона | 600 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | высота | 2070 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по концевым балкам рамы | 12700 | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Грузоподъемность, т | 70 | Ширина максимальная, мм | 3230 | Размеры разгрузочных люков, мм | 1540х1357 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23/23,9 | Высота от уровня верха головок |  | Угол наклона крышек люков при |  |
| Нагрузка : |  | рельсов, мм : |  | разгрузке, град: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | максимальная | 3510 | средних | 31 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63 (6,4) | до уровня пола | 1464 | над тележками | 23 |
| Объем кузова, м3 : | 78 | Количество осей, шт. | 4 | над тормозным цилиндром | 27 |
| Удельная площадь, м2/т | 0,54 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное производство | 2001 |
| Площадь, м2 | 38 | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |

4-осный полувагон с глухим дном, модель 12-7019

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 7019.00.000-0 | База вагона, мм | 8650 | Внутренние размеры кузова, мм : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05763814-058-2004 | Длина, мм: |  | ширина | 2950 |
| Модель вагона | 12-7019 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | длина | 12478 |
| Тип вагона | - | по концевым балкам рамы | 12700 | высота | 2060 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | Ширина максимальная, мм | 3210 | Площадь пола, м2 | 37,9 |
| Грузоподъемность, т | 72 | Высота от уровня верха головок |  | Год постановки на серийное |  |
| Масса тара вагона(min/max), т | 21,0/22,0 | рельсов, мм : |  | производство | 2005 |
| Нагрузка : |  | максимальная | 3300 | Год снятия с серийного производства | - |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | до нижней обвязки | 1240 | Возможность установки буферов | нет |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,2 (6,75) | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Объем кузова, м3: | 77,5 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осный полувагон с люками в полу и глухими торцовыми стенами, модель 12-7023

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 7023.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05763814-065:2005 | по концевым балкам рамы | 12700 | Размер разгрузочных люков, мм | 1364х1540 |
| Модель вагона | 12-7023 | Ширина максимальная, мм | 3208 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Тип вагона | 600 | Высота от уровня верха головок |  | средних | 31 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм : |  | надтележечных | 23,5 |
| Грузоподъемность, т | 70,3 | максимальная | 3784 | Площадь пола, м2 | 37,9 |
| Масса тара вагона(min/max), т | 22,7/23,7 | до нижней обвязки | 1415 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | производство | 2006 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-7020 | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,2 (6,75) | Наличие переходной площадки | нет | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3: | 90 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм : |  |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | ширина | 2952 |  |  |
| База вагона, мм | 8650 | длина | 12478 |  |  |
| Длина, мм: |  | высота | 2362 |  |  |

4-осный полувагон с люками в полу и глухими торцовыми стенами, модель 12-7023-01

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 7023-01.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05763814-065:2005 | по концевым балкам рамы | 12700 | Размер разгрузочных люков, мм | 1364х1540 |
| Модель вагона | 12-7023-01 | Ширина максимальная, мм | 3208 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Тип вагона | 600 | Высота от уровня верха головок |  | средних | 31 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм: |  | надтележечных | 23,5 |
| Грузоподъемность, т | 70,5 | максимальная | 3610 | Площадь пола, м2 | 37,9 |
| Масса тара вагона(min/max), т | 22,5/23,5 | до нижней обвязки | 1415 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | производство | 2006 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-7020 | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,2 (6,75) | Наличие переходной площадки | нет | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3: | 83 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм : |  |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | ширина | 2952 |  |  |
| База вагона, мм | 8650 | длина | 12478 |  |  |
| Длина, мм: |  | высота | 2187 |  |  |

4-осный полувагон с люками в полу и глухими торцовыми стенами, модель 12-7023-02

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 7023-02.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Количество разгрузочных люков, шт | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05763814-065:2005 | по концевым балкам рамы | 12700 | Размер разгрузочных люков, мм | 1364х1540 |
| Модель вагона | 12-7023-02 | Ширина максимальная, мм | 3208 | Угол открывания крышек люков, град. : |  |
| Тип вагона | 600 | Высота от уровня верха головок |  | средних | 31 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм : |  | надтележечных | 23,5 |
| Грузоподъемность, т | 70,3 | максимальная | 3784 | Площадь пола, м2 | 37,9 |
| Масса тара вагона(min/max), т | 22,7/23,7 | до нижней обвязки | 1415 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | производство | 2007 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,2 (6,75) | Наличие переходной площадки | нет | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3: | 90 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм : |  |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | ширина | 2952 |  |  |
| База вагона, мм | 8650 | длина | 12478 |  |  |
| Длина, мм: |  | высота | 2362 |  |  |

4-осный полувагон с люками в полу и глухими торцовыми стенами, модель 12-7039

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 7039.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814- | по концевым балкам рамы | 12700 | Размер разгрузочных люков, мм | 1364х1540 |
|  | 073:2008 | Ширина максимальная, мм | 3212 | Угол открывания крышек люков, град: |  |
| Модель вагона | 12-7039 | Высота от уровня верха головок |  | средних | 31 |
| Тип вагона |  | рельсов, мм : |  | надтележечных | 23,5 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | максимальная | 3784 | Площадь пола, м2 | 37,9 |
| Грузоподъемность, т | 75,5 | до нижней обвязки | 1415 | Год постановки на серийное производство | 2007 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,5/24,5 | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-7033 | Возможность установки буферов | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 245,25 (25,0) | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 70,45 (7,18) | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Объем кузова, м3 : | 90 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | ширина | 2990 |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | длина | 12690 |  |  |
| База вагона, мм | 8650 | высота | 2362 |  |  |
| Длина, мм: |  |  |  |  |  |

Платформа, оборудованная под перевозку рулонной стали, модель 12-9008

Назначение: для перевозки холоднокатаной стали

| Номер проекта | 9008.00.000 СБ | База вагона, мм | 6500 | Длина колпака максимальная, мм | 10008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.16.033-95 | Длина, мм: |  | Ширина колпака по боковым стенкам, мм | 3228 |
| Модель вагона | 12-9008 | по осям сцепления автосцепок | 11220 | Высота колпака, мм: |  |
| Тип вагона | 968 | по концевым балкам рамы | 10000 | максимальная | 2684 |
| Изготовитель | ПО «Абаканвагонмаш» | Ширина максимальная, мм | 3240 | без захватов | 2000 |
| Грузоподъемность, т | 66 | Высота от уровня верха головок |  | Высота опор над уровнем пола, мм | 930 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,2/28,0 | рельсов, мм: |  | Количество опор, шт. | 6 |
| Нагрузка : |  | максимальная с колпаком | 3980 | Количество перевозимых рулонов, шт. | 4-10 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,44 (23,5) | до плоскости пола | 1336 | Диаметр рулона, мм | 1100-1600 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 81,34 (8,3) | Количество осей, шт. | 4 | Ширина рулона, мм | 900-1400 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное производство | 1995 |
| Габарит | 1-Т | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми дверями, модели 12-9745

Назначение: для перевозки грузов не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 575.00.00.000 | Длина: |  | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | 515.00.000-1-ТУ | по осям сцепления автосцепок | 13920±25 | По стенам кузова: |  |
| Модель вагона | 12-9745 |  |  | - ширина | 2922±5 |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3134 | - длина | 12692±5 |
| Изготовитель | ГП Дарницкий ВРЗ, ГП Стрыйский ВРЗ, ГП «Укрспецвагон» | Высота от уровня головоки рельсов до верхней обвязки, мм не более | 3500 | - высота | 2060±8 |
| Грузоподъемность, т | 70 | Высота от уровня головки рельсов до оси автосцепок по осям сцепления, мм не более | 1065-20+15 | По увязочным скобам и ступенькам: - ширина | 2852±5 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23/24 | Разница размеров от уровня головки рельсов до оси автосцепки по ося сцепления, мм не более | 15 | -длина -высота | 12512±5 2060±8 |
| Нагрузка: |  | Длина рамы, мм | 12700±4 | Год постановки на серийное производство | 2004 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,37) | Конструкционная скорость, км/ч | 120 | Год снятия с серийного производства |  |
| погонная кН/м (тс/м) | 59,6 (6,08) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | - |
| Объем кузова, м3 | 76 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Габарит | 0-ВМ | Объем кузова, м3 | 76 |  |  |
| База вагона, мм | 8650±5 |  |  |  |  |

4-осный полувагон, модель 12-9046

Назначение: для перевозки насыпных непылевидных, навалочных,  штабельных и штучных грузов

не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 9046.00.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Внутренние размеры кузова, мм : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-00210890-026:2009 | по лобовым листам | 12700 | ширина | 2930 |
| Модель вагона | 12-9046 | кузова | 13060 | длина | 12732 |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВЗ» | Ширина полувагона, мм |  | высота | 2300 |
| Грузоподъемность, т | 70 | максимальная | 3156 | Площадь пола, м2 | 37,3 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,0/24,0 | по стойкам | 3134 | Количество разгрузочных люков, шт | 14 |
| Нагрузка : |  | Высота от уровня верха головок |  | Угол открывания крышек люков, град. : |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | рельсов, мм : |  | средних | 31 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,22 (6,75) | максимальная | 3737 | надтележечных | 29о30/ |
| Объем кузова, м3 : | 85 | до уровня пола | 1437 | над тормозным цилиндром | 27 |
| Удельный объем, м3/т | 1,21 | до оси автосцепки | 1060 | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | производство | 2004 |
| Габарит | 1-ВМ (15д) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 8650 | Наличие переходной площадки | нет | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Тип вагона | 600 |

Полувагон универсальный с разгрузочными люками, модель 12-9761

Назначение: для перевозки массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных непылевидных, навалочных, штабельных, штучных и других грузов

| Номер проекта | 5722-07.00.00.000 | База вагона, мм | 8650 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-001- | Длина, мм: |  | Ширина | 2922 |
|  | 56939166-2007 | - по осям сцепления автосцепок | 13920 | Длина | 12771 |
| Модель вагона | 12-9761 | - по концевым балкам рамы | 12780 | Высота | 2360 |
| Тип вагона | - | Ширина, мм: |  | Удельный объем, м3/т | 1,27 |
| Изготовитель | ЗАО «ТСЗ»Титран-Экспресс» | - вагона максимальная | 3167 | Наличие торцевых дверей | нет |
| Грузоподъемность, т | 69,5 | Высота, мм: |  | Количество разгрузочных устройств, шт. | 14 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,5/24,5 | - от уровня верха головок рельсов |  | Угол открывания крышек. град |  |
| Нагрузка: |  | максимальная | 3803 | средних | 31⁰ |
| - от оси колесной пары на рельс, кН(тс) | 230,5 (23,5) | - до нижней обвязки | 1408 | Над тележками | 23⁰30’ |
| - на один погонный метр пути, кН/м(тс/м) | 66,09 (6,75) | Количество осей, шт. | 4 | Над тормозными цилиндрами | 27⁰ |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь пола, м2 | 37,32 |
| Объем кузова, м3 | 88 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное производство | 2010 |
| Габарит по ГОСТ 9238 | 1-ВМ | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Полувагон универсальный с разгрузочными люками, модель 12-9761-02

Назначение: для перевозки массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных непылевидных, навалочных, штабельных, штучных и других грузов.

| Номер проекта | 5763-08.00.00.000 | База вагона, мм | 8650 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-004- | Длина, мм: |  | Ширина | 2922 |
|  | 56939166-2008 | - по осям сцепления автосцепок | 13920 | Длина | 12771 |
| Модель вагона | 12-9761-02 | - по концевым балкам рамы | 12780 | Высота | 2360 |
| Тип вагона | - | Ширина, мм: |  | Удельный объем, м3/т | 1,27 |
| Изготовитель | ЗАО «ТСЗ»Титран-Экспресс» | - вагона максимальная | 3167 | Наличие торцевых дверей | нет |
| Грузоподъемность, т | 69,5 | Высота, мм: |  | Количество разгрузочных устройств, шт. | 14 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,5/24,5 | - от уровня верха головок рельсов |  | Угол открывания крышек. град |  |
| Нагрузка: |  | максимальная | 3803 | средних | 31⁰ |
| - от оси колесной пары на рельс, кН(тс) | 230,5 (23,5) | - до нижней обвязки | 1408 | Над тележками | 23⁰30’ |
| - на один погонный метр пути, кН/м(тс/м) | 66,09 (6,75) | Количество осей, шт. | 4 | Над тормозными цилиндрами | 27⁰ |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь пола, м2 | 37,32 |
| Объем кузова, м3 | 88 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное производство | 2010 |
| Габарит по ГОСТ 9238 | 1-ВМ | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Полувагон со съемной крышей и разгрузочными бункерами, модель 12-9765

Назначение: для перевозки в одном направлении – глинозема насыпью, а в другом направлении – алюминиевых заготовок и других грузов требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 4508-06.00.00.000 | - по концевым балкам рамы | 15800±10 | Объем кузова, м3: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-031- | - между внутренними |  | - при перевозке глинозема (общий) | 90 |
|  | 44297774-2006 | поверхностями торцевых стен | 12400±5 | - при перевозке глинозема |  |
| Модель вагона | 12-9765 | Конструктивная скорость, км/ч | 120 | (полезный) | 76 |
| Тип вагона |  | Ширина, мм: |  | - при перевозке алюминиевых |  |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | - кузова внутренняя | 2872±5 | заготовок | 70 |
| Грузоподъемность, т | 65 | - вагона максимальная | 3254±5 | Количество разгрузочных устройств, шт. | 8 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 28/29 | Высота, мм: |  | Количество загрузочных устройств, шт. | 4 |
| Нагрузка: |  | - кузова внутренняя для погрузки |  | Возможность установки буферов | нет |
| - от оси колесной пары на рельс, кН(тс) | 230,5 (23,5) | алюминиевых заготовок | 1965±5 | Тип автосцепки | СА-3 |
| - на один погонный метр пути, кН/м(тс/м) | 54,12 (5,51) | - от уровня верха головок рельсов |  | Тип механизма разгрузки | рычажный |
| Коэффициент тары (удельная |  | максимальная | 3810±10 | Год поставки на серийное производство | 2007 |
| металлоемкость), не более | 0,45 | - от уровня головок рельсов до оси |  | Год снятия с производства | - |
| Габарит по ГОСТ 9238 | 1-Т | автосцепки | 1060±20 |  |  |
| База вагона, мм | 12800±5 | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Длина, мм: | 600 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| - по осям сцепления автосцепок |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осный полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами, модель 12-9766

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 9766.00.00.000 | Длина, мм: |  | Внутренние размеры кузова, мм : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | 3182-002-93942278-2006 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | ширина | 2910 |
| Модель вагона | 12-9766 | по концевым балкам рамы | 12970 | длина | 12771 |
| Изготовитель | Рославльский ВРЗ | Ширина максимальная, мм | 3235 | высота | 2353 |
| Грузоподъемность, т | 69,5 | Высота от уровня верха головок |  | Площадь пола, м2 | 37,1 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,5/24,5 | рельсов, мм: |  | Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Нагрузка : |  | до нижней обвязки | 1415 | Наличие торцевых дверей | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | максимальная | 3800 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,19 (6,75) | до оси автосцепки | 1040-1080 | производство | 2006 |
| Объем кузова, м3: | 88 | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| База вагона, мм | 8650 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Тип вагона | 600 |  |  |  |  |

4-осный глуходонный полувагон с глухим кузовом, модель 12-9767

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 9767.00.00.000 | Длина, мм: |  | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | 3182-002-93942278-2006 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | ширина | 2910 |
| Модель вагона | 12-9767 | по концевым балкам рамы | 12970 | длина | 12771 |
| Изготовитель | Рославльский ВРЗ | Ширина максимальная, мм | 3235 | высота | 2353 |
| Грузоподъемность, т | 70,0 | Высота от уровня верха головок |  | Площадь пола, м2 | 37,1 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,0/24,0 | рельсов, мм : |  | Количество разгрузочных люков, шт. | нет |
| Нагрузка : |  | до нижней обвязки | 1415 | Наличие торцевых дверей | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | максимальная | 3800 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,19 (6,75) | до оси автосцепки | 1040-1080 | производство | 2006 |
| Объем кузова, м3: | 88 | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| База вагона, мм | 8650 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Тип вагона | 608 |  |  |  |  |

4-осный универсальный полувагон, модель 12-9768

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта |  | 9768.00.000 |  | по осям сцепления автосцепок |  | 13920 |  | Количество, шт.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | Тsh 32-09-023:2006 |  | по концевым балкам рамы |  | 12700 |  | торцевых дверей |  | нет |  |
| Модель вагона |  | 12-9768 |  | Ширина максимальная, мм |  | 3230 |  | разгрузочных люков |  | 14 |  |
| Тип вагона |  | - |  | Высота от уровня верха головок |  |  |  | Размер разгрузочных люков, мм |  | 1540х1357 |  |
| Изготовитель |  | ДП «ЛМЗ» |  | рельсов, мм : |  |  |  | Угол открывания крышек люков, град. : |  |  |  |
| Грузоподъемность, т |  | 70 |  | максимальная |  | 3510 |  | средних |  | 31 |  |
| Масса тары вагона(min/max), т |  | 23/24 |  | до нижней обвязки |  | 1414 |  | надтележечных |  | 23,5 |  |
| Нагрузка: |  |  |  | Количество осей, шт. |  | 4 |  | Площадь пола, м2 |  | 36 |  |
| статическая осевая, кН(тс) |  | 230,0 (23,375) |  | Модель 2-осной тележки |  | 18-100 |  | Год постановки на серийное |  |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) |  | 54,29 (5,54) |  | Наличие переходной площадки |  | Нет |  | производство |  | 2008 |  |
| Объем кузова, м3: |  | 78 |  | Наличие стояночного тормоза |  | Есть |  | Год снятия с серийного производства |  | - |  |
| Скорость конструкционная, км/ч |  | 120 |  | Внутренние размеры кузова, мм : |  |  |  | Возможность установки буферов |  | нет |  |
| Габарит |  | 0-ВМ (0-Т) |  | ширина |  | 2974 |  |  |  |  |  |
| База вагона, мм |  | 8650 |  | длина |  | 12118 |  |  |  |  |  |
| Длина, мм: |  |  |  | высота |  | 2085 |  |  |  |  |  |

4-осный цельнометаллический глуходонный полувагон с глухим кузовом, модель 12-9788

Назначение : для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта |  | База вагона, мм | 8650 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | Длина, мм: |  | Внутренние размеры кузова, мм : |  |
| Модель вагона | 12-1505 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | ширина | 2878 |
| Тип вагона | 608 | по концевым балкам рамы | 12700 | длина | 12700 |
| Изготовитель | ЗАО «Промтракторвагон» | Ширина максимальная, мм | 3134 | высота | 2060 |
| Грузоподъемность, т | 71 | Высота от уровня верха головок |  | Площадь пола, м2 | 36,55 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 22/23 | рельсов, мм : |  | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка : |  | максимальная | 3482 | производство | 2008 |
| статическая осевая, кН(тс) | 227,85(23,5) | до нижней обвязки | 1414 | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) |  | Количество осей, шт. | 4 | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3 : | 85 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) |  |  |  |  |

4-осный цельнометаллический полувагон с глухими торцевыми стенами, модель 12-9796

Назначение: для перевозки грузов не требующих защиты от атмосферных осадков

| Разработчик Номер проекта Технические условия Модель вагона Изготовитель Грузоподъемность, т Масса тары вагона(min/max), т Нагрузка: статическая осевая, Н(тс) погонная, кН/м (тс) Конструкционная скорость, км/ч Габарит | ОАО «НВЦ «ВАГОНЫ» 4474-04.00.00.000 ТУ 3182-016-44297774-03 12-9796 АО «ЗИКСТО» 70 23/24 230,54(23,5) 66,25 (6,75) 120 1-Т | База вагона, мм Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы (длина рамы) Ширина максимальная, мм Высота от уровня головок рельсов; максимальная, мм до уровня пола, мм Количество осей, шт. Модель 2-осной тележки Наличие переходной площадки Наличие стояночного тормоза | 8650 13920 12780 3252 3488 1415 4 18-100 Нет Есть | Внутренние размеры кузова, мм: длина ширина высота Год постановки на серийное производство Возможность установки буфера | 12768 3004 2065 2008 нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Полувагон с глухим кузовом, модель 12-9833

Назначение: для перевозки массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных непылевидных, навалочных, штабельных, штучных и других грузов.

| Номер проекта | 5745-08.00.00.000 | База вагона, мм | 8650 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-002-56939166-2009 | Длина, мм: |  | Ширина | 2986 |
| Модель вагона | 12-9833 | - по осям сцепления автосцепок | 13920 | Длина | 12780 |
| Тип вагона | - | - по концевым балкам рамы | 12780 | Высота | 2425 |
| Изготовитель | ЗАО "ТСЗ"Титран-Экспресс"; | Ширина максимальная, мм | 3186 | Удельный объем, м3/т | 1,29 |
|  | ЗАО "ТВСЗ" | Высота от уровня верха головок |  | Наличие торцевых дверей | нет |
| Грузоподъемность, т | 71,5 | рельсов, мм: |  | Наличие разгрузочных люков | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,9/22,5 | - максимальная | 3673 | Площадь пола, м2 | 38,16 |
| Нагрузка: |  | - до нижней обвязки | 1036 | Год постановки на серийное производство | 2009; 2012 |
| - от оси колесной пары на рельс, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| - на один погонный метр пути, кН/м(тс/м) | 66,09 (6,75) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3 | 92 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Габарит по ГОСТ 9238 | 1-ВМ |  |  |  |  |

Полувагон с глухим кузовом, модель 12-9833-01

Назначение: для перевозки массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных непылевидных, навалочных, штабельных, штучных и других грузов

| Номер проекта | 5745-08.00.00.000-01 | База вагона, мм | 8650 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-051- | Длина, мм: |  | Ширина | 2986 |
|  | 71390252-2010 | - по осям сцепления автосцепок | 13920 | Длина | 12780 |
| Модель вагона | 12-9833-01 | - по концевым балкам рамы | 12780 | Высота | 2425 |
| Тип вагона | - | Ширина, мм: |  | Удельный объем, м3/т | 1,29 |
| Изготовитель | ЗАО «ТСЗ»Титран-Экспресс» | - вагона максимальная | 3186 | Наличие торцевых дверей | нет |
| Грузоподъемность, т | 71,5 | Высота, мм: |  | Наличие разгрузочных люков | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,9/22,5 | - от уровня верха головок рельсов |  | Угол открывания крышек. град |  |
| Нагрузка: |  | максимальная | 3676 | средних | 31⁰ |
| - от оси колесной пары на рельс, кН(тс) | 230,5 (23,5) | - до нижней обвязки | 1024 | Площадь пола, м2 | 38,16 |
| - на один погонный метр пути, кН/м(тс/м) | 66,09 (6,75) | Количество осей, шт | 4 | Год постановки на серийное производство | 2010 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства | - |
| Объем кузова, м3 | 92 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит по ГОСТ 9238 | 1-ВМ | Наличие переходной площадки | нет |  |  |

Полувагон универсальный с разгрузочными люками, модель 12-9842

Назначение: для перевозки массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных непылевидных, навалочных, штабельных, штучных и других грузов

| Номер проекта | 5771-08.00.00.000 | База вагона, мм | 8650 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-035- | Длина, мм: |  | Ширина | 2922 |
|  | 71390252-2010 | - по осям сцепления автосцепок | 13920 | Длина | 12771 |
| Модель вагона | 12-9842 | - по концевым балкам рамы | 12780 | Высота | 2360 |
| Тип вагона | - | Ширина, мм: |  | Удельный объем, м3/т | 1,27 |
| Изготовитель | Людиновский филиал ОАО «Калужский завод»Ремпутьмаш» | - вагона максимальная | 3165 | Наличие торцевых дверей | нет |
| Грузоподъемность, т | 69,5 | Высота, мм: |  | Количество разгрузочных люков | 14 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,5/24,5 | - от уровня верха головок рельсов |  | Угол открывания крышек. град |  |
| Нагрузка: |  | максимальная | 3803 | средних | 31⁰ |
| - от оси колесной пары на рельс, кН(тс) | 230,5 (23,5) | - до нижней обвязки | 1408 | Над тележками | 23⁰30’ |
| - на один погонный метр пути, кН/м(тс/м) | 66,09 (6,75) | Количество осей, шт. | 4 | Над тормозными цилиндрами | 27⁰ |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь пола, м2 | 37,32 |
| Объем кузова, м3 | 88 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное производство | 2010 |
| Габарит по ГОСТ 9238 | 1-ВМ | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Полувагон с глухим полом, модель 12-9842-01

Назначение: для перевозки массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных непылевидных, навалочных, штучных и других грузов

| Номер проекта | 5771-08.00.00.000 | База вагона, мм | 8650 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-035- | Длина, мм: |  | Ширина | 2922 |
|  | 71390252-2010 | - по осям сцепления автосцепок | 13920 | Длина | 12690 |
| Модель вагона | 12-9842-01 | - по концевым балкам рамы | 12700 | Высота | 2356 |
| Тип вагона | - | Ширина, мм: |  | Удельный объем, м3/т | 1,23 |
| Изготовитель | Людиновский филиал ОАО «Калужский завод»Ремпутьмаш» | - вагона максимальная | 3165 | Наличие торцевых дверей | Нет |
| Грузоподъемность, т | 71,0 | Высота, мм: |  | Количество разгрузочных люков | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22/23 | - от уровня верха головок рельсов |  | Площадь пола, м2 | 37,08 |
| Нагрузка: |  | максимальная | 3603 | Год постановки на серийное производство | 2010 |
| - от оси колесной пары на рельс, кН(тс) | 230,5 (23,5) | - до нижней обвязки | 1100 | Год снятия с серийного производства | - |
| - на один погонный метр пути, кН/м(тс/м) | 66,09 (6,75) | Количество осей, шт. | 4 | Возможность установки буферов | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Объем кузова, м3 | 87 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Габарит по ГОСТ 9238 | 1-ВМ | Наличие переходной площадки | нет |  |  |

Полувагон универсальный с разгрузочными люками, модели 12-9846

Назначение: для перевозки массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных непылевидных, навалочных, штабельных, штучных и других грузов.

| Номер проекта | 5776-09.00.00.000 | Длина, мм: |  | высота | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-039-71390252-2009 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Удельный объем, м3/т | 1,08 |
| Модель вагона | 12-9846 | по концевым балкам рамы | 12780 | Наличие торцевых дверей | нет |
| Изготовитель | ТОО «КВК» | Ширина максимальная | 3165 | Количество разгрузочных люков | 14 |
| Грузоподъемность, т | 70 | Высота от уровня верха головок |  | Угол открывания крышек, град |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23/24 | рельсов максимальная, мм | 3477 | Средних | 32 |
| Нагрузка : |  | до нижней обвязки | 1421 | Над тележками | 19,5 |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,0 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Над тормозным цилиндром | 28 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,09(6,75) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь пола, м3 | 37,32 |
| Объем кузова, м3 | 76 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное | 2010 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | производство |  |
| Габарит | 1-ВМ | Внутренние размеры кузова, мм: |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 8650 | Ширина | 2922 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | длина | 12771 |  |  |

Полувагон универсальный с разгрузочными люками, модели 12-9850-02

Назначение: для перевозки  грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных непылевидных, навалочных, штабельных, штучных грузов.

| Номер проекта | 5765-13.00.00.000 | Длина, мм: |  | высота | 2425 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-004-02512454-2013 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Удельный объем, м3/т | 1,20 |
| Модель вагона | 12-9850-02 | по лобовым листам рамы | 12700 | Наличие торцевых дверей | нет |
| Изготовитель | ОАО «НКВЗ», г. Новокузнецк | Ширина максимальная | 3176 | Количество разгрузочных люков, шт | 14 |
| Грузоподъемность, т | 75,0 | Высота от уровня верха головок |  | Угол открывания крышек, град: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,0/25,0 | рельсов максимальная, мм | 3851 | средних | 32° |
| Нагрузка : |  | до нижней обвязки | 1411 | над тележками | 22° |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 245,3 (25,0) | Количество осей, шт. | 4 | над тормозным цилиндром | 31° |
| погонная, кН/м (тс/м) | 70,47(7,18) | Модель 2-осной тележки | 18-194-1 | Площадь пола, м2 | 38,11 |
| Объем кузова, м3 | 90 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное производство | 2013 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 1-ВМ | Внутренние размеры кузова, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 8650 | ширина | 2940 |  |  |
|  |  | длина | 12692 |  |  |

Полувагон универсальный с разгрузочными люками, модели 12-9853

Назначение: для перевозки  массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных непылевидных, навалочных, штабельных, штучных грузов и других грузов.

| Номер проекта | 5791-09.00.00.000 | База вагона, мм | 8650 | длина | 12771 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-046-71390252-2010 | Длина, мм: |  | высота | 2360 |
| Модель вагона | 12-9853 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Удельный объем, м3/т | 1,17 |
| Изготовитель | ЗАО "ТСЗ"Титран-Экспресс" | по концевым балкам рамы | 12780 | Наличие торцевых дверей | нет |
|  | ЗАО "ТВСЗ" | Ширина максимальная | 3167 | Количество разгрузочных люков, шт | 14 |
| Грузоподъемность, т | 75,0 | Высота от уровня верха головок |  | Угол открывания крышек, град: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,0/25,0 | рельсов максимальная, мм | 3776 | средних | 31° |
| Нагрузка : |  | до нижней обвязки | 1393 | над тележками | 23°30' |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 245,25 (25,0) | Количество осей, шт. | 4 | Площадь пола, м2 | 37,32 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 70,32(7,18) | Модель 2-осной тележки | 18-9855 | Год постановки на серийное производство | 2010; 2013 |
| Объем кузова, м3 | 88 | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 1-ВМ | Внутренние размеры кузова, мм: |  |  |  |
|  |  | ширина | 2922 |  |  |

Полувагон универсальный с разгрузочными люками, модели 12-9869

Назначение: для перевозки  грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных непылевидных, навалочных, штабельных, штучных грузов.

| Номер проекта | 5703-10.00.00.000 | Длина, мм: |  | высота | 2425 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-049-71390252-2010 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Удельный объем, м3/т | 1,19 |
| Модель вагона | 12-9869 | по лобовым листам рамы | 12790 | Наличие торцевых дверей | нет |
| Изготовитель | ЗАО "ТСЗ"Титран-Экспресс" | Ширина максимальная | 3186 | Наличие разгрузочных люков | нет |
|  | ЗАО "ТВСЗ" | Высота от уровня верха головок |  | Площадь пола, м2 | 38,16 |
| Грузоподъемность, т | 77,0 | рельсов максимальная, мм | 3664 | Год постановки на серийное производство | 2009; 2013 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,0/23,0 | до нижней обвязки | 1021 | Год снятия с серийного производства | - |
| Нагрузка : |  | Количество осей, шт. | 4 | Возможность установки буферов | нет |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 245(25,0) | Модель 2-осной тележки | 18-9855 |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 70,32(7,18) | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Объем кузова, м3 | 92 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | ширина | 2986 |  |  |
| База вагона, мм | 8650 | длина | 12780 |  |  |

6-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками в полу и торцевыми дверями, модель 12-П152

Назначение : для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 90.00.006-6 | по осям сцепления автосцепок | 16440 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по концевым балкам рамы | 15180 | дверях, мм : | 2526 |
| Модель вагона | 12-П152 | Ширина максимальная, мм | 3220 | Количество, шт. : |  |
| Тип вагона | 362 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | 2 |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | рельсов, мм : |  | разгрузочных люков | 16 |
|  | ОАО «КВСЗ» | максимальная | 3797 | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Грузоподъемность, т | 94 | до нижней обвязки | 1415 | Угол открывания крышек люков, град. : |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 31,4/33,4 | Количество осей, шт. | 6 | средних | 31 |
| Нагрузка : |  | Модель 3-осной тележки | 18-102 | надтележечных | 18,68 |
| статическая осевая, кН(тс) | 208,05 (21,23) | Наличие переходной площадки | нет | Площадь пола, м2 | 45 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,5 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Объем кузова, м3 : | 106 | Внутренние размеры кузова, мм : |  | производство | 1955 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | ширина | 2902 | Год снятия с серийного производства | 1963 |
| Габарит | 1-Т | длина | 14586 | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 10440 | высота | 2365 |  |  |
| Длина, мм: |  |  |  |  |  |

4-осный полувагон с разгрузочными люками, глухими торцевыми стенами

и тормозной площадкой, модель 12-П153

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 37.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 14410 | Ширина дверного проема при открытых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по концевым балкам рамы | 13190 | дверях, мм : | 2610 |
| Модель вагона | 12-П-153 | Ширина максимальная, мм | 3082 | Количество, шт.: |  |
| Тип вагона | 601 | Высота от уровня верха головок |  | торцевых дверей | 2 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм: |  | разгрузочных люков | 14 |
| Грузоподъемность, т | 63 | максимальная | 3483 | Размер разгрузочных люков, мм | 1385х1550 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 22,5/23,9 | до нижней обвязки | 1416 | Угол открывания крышек люков, град.: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | средних | 32 |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 212,9 (21,73) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | надтележечных | 26 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61,74 (6,3) | Наличие переходной площадки | есть | Площадь пола, м2 | 35,4 |
| Объем кузова, м3: | 64 | Наличие стояночного тормоза | нет | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Внутренние размеры кузова, мм: |  | производство | 1945 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | ширина | 2850 | Год снятия с серийного производства | 1960 |
| База вагона, мм | 8650 | длина | 12050 | Возможность установки буферов | есть |
| Длина, мм: |  | высота | 1880 |  |  |

4-осный сборно-раздаточный вагон, модель 12-С101

Назначение: сборно-раздаточный вагон

| Номер проекта | - | по осям сцепления |  | Длина кузова внутри, мм | 9830 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | автосцепок | 15350 | Ширина кузова внутри, мм | 2750 |
| Модель вагона | 12-С101 | по концевым балкам рамы |  | Высота кузова внутри |  |
| Тип вагона | 919 | (длина рамы) | 13510 | по боковой стене, мм | 2431 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Ширина максимальная, мм | 3162 | Размеры в свету, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 16 | Высота от уровня верха головок |  | дверного проема | 1830х2133 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 24,2/24,9 | рельсов, мм : |  | загрузочного люка в боковой |  |
| Нагрузка : |  | максимальная | 3837 | стене | - |
| статическая осевая, кН(тс) | 100,25 (10,23) | до уровня пола | 1255 | загрузочного люка в крыше | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 26,46 (2,7) | Количество осей, шт. | 4 | Объем кузова, м3: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | до уровня люков | - |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Наличие переходной площадки | есть | полный с учетом объема крыши | 90 |
| База вагона, мм | 9830 | Наличие переходной площадки с |  | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | ручным тормозом | есть | производство | 1969 |
|  |  | Наличие стояночного тормоза | нет | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон для среднетоннажных контейнеров на базе полувагона для контейнеров,

модель 13-Н001

Назначение: для перевозки среднетоннажных контейнеров

| Номер проекта | РП 337 | Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | База вагона, мм | 8650 | То же с ручным тормозом | нет |
| Модель вагона | 13-Н001 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | нет |
| Тип вагона | 920 | по осям сцепления |  | Высота от уровня верха головок |  |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | автосцепок | 13920 | рельсов до уровня пола, мм | 1390 |
| Грузоподъемность, т | 33 | по концевым балкам рамы | 12700 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| Масса тары вагона(min/max), т | 20,4/21,0 | Ширина максимальная, мм | 3130 | ширина | 2960 |
| Нагрузка : |  | Высота от уровня верха головок |  | длина погрузочной площадки | 12500 |
| статическая осевая, кН(тс) | 132,3 (13,1) | рельсов максимальная, мм | 3482 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 39 (3,87) | Количество осей, шт. | 4 | производство | 1947 |
| Объем кузова, м3 : | - | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства | 1993 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  | Возможность установки буферов | есть |

8-осный полувагон с глухим кузовом для медной руды, модель 22-466

Назначение: для перевозки крупнокусковой медной руды

| Номер проекта | 466.00.001 | груженого | 80 | Наличие переходной площадки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.124-84 | Габарит | 1-Т | То же с ручным тормозом | нет |
| Модель вагона | 22-466 | База вагона, мм | 7780 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Тип вагона | 612 | Длина, мм: |  | Внутренние размеры кузова, мм : |  |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по осям сцепления автосцепок | 15500 | ширина | 2852 |
| Грузоподъемность, т | 105 | по концевым балкам рамы | 14280 | длина | 13456 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 43,1/44,4 | Ширина максимальная, мм | 3140 | высота | 1556 |
| Нагрузка : |  | Высота от уровня верха головок |  | Наличие торцовых дверей | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 188,5 (19,11) | рельсов, мм : |  | Наличие разгрузочных люков, шт. | нет |
| погонная, кН/м (тс/м) | 97,3 (9,73) | максимальная | 3100 | Площадь пола, м2 | 40,67 |
| Объем кузова, м3 | 63,3 | до уровня пола | 1544 | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч: |  | Количество осей, шт. | 8 | производство | 1967 |
| порожнего | 120 | Модель 4-осной тележки | 18-101 | Год снятия с серийного производства | 1988 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон для окатышей, модель 20-793

Назначение: для перевозки и механизированной разгрузки горячих окатышей и агломерата

| Ширина колеи, мм | 1520 | Ширина максимальная, мм | 3154 |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, т | 70 | Высота от уровня головок рельсов, мм | 3465 |
| Масса тары, т | 23±3% | Количество разгрузочных люков, шт. | 2 |
| Максимальная расчетная статическая |  | Размеры разгрузочных люков, мм | 3500х850 |
| Нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 228,0 (23.3) | Температура загружаемого груза, Сº, мах | 700 |
| Объём кузова, м³ | 42 | Количество осей, шт. | 4 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| База вагона, мм | 7200 | Наличие стояночного тормоза | Есть |
| Длина вагона, мм: |  | Габарит | 1-ВМ |
| по осям сцепления автосцепок | 12000 | Год постановки на серийное производство | 2001 |
| по концевым балкам | 10780 | Год снятия с серийного производства | - |

4-осный вагон для окатышей, модель 20-4015

Назначение: для перевозки окатышей и горячего агломерата

| Номер проекта | 4015.00.000 | Удельный объем, м3/т | 0,64 | Количество разгрузочных люков, шт. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.828-88 | Удельная материалоемкость | 0,343 | Размеры разгрузочного люка в свету, мм | 3500х850 |
| Модель вагона | 20-4015 | База вагона, мм | 7780 | Угол наклона, град: |  |
| Тип вагона | 912 | Длина, мм: |  | пола к горизонту | 51 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по осям сцепления автосцепок | 12000 | торцовых стен к горизонту | 45 |
| Грузоподъемность, т | 70 | по концевым балкам рамы | 10748 | Количество бункеров, шт. | 2 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23/24 | Ширина максимальная, мм | 3154 | Число разгрузочных цилиндров, шт. | 1 |
| Нагрузка : |  | Высота от уровня верха головок |  | Необходимое давление воздуха в |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | рельсов максимальная, мм | 3660 | разгрузочной магистрали, МПа (атм.) | 0,6 (6) |
| погонная, кН/м (тс/м) | 81,6 (8,33) | Количество осей, шт. | 4 | Температура загружаемого груза, 0С | 700 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие переходной площадки | есть | производство | 1989 |
| Объем кузова, м3 | 45 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон для окатышей, модель 20-4015-01

Назначение: для перевозки окатышей и горячего агломерата

| Номер проекта | 4015.00.000-01 | Удельный объем, м3/т | 0,62 | Количество разгрузочных люков, шт. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.828-88 | Удельная материалоемкость | 0,324 | Размеры разгрузочного люка в свету, мм | 3500х850 |
| Модель вагона | 20-4015-01 | База вагона, мм | 7780 | Угол наклона, град: |  |
| Тип вагона | 912 | Длина, мм: |  | пола к горизонту | 51 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по осям сцепления автосцепок | 12000 | торцовых стен к горизонту | 45 |
| Грузоподъемность, т | 71 | по концевым балкам рамы | 10748 | Количество бункеров, шт. | 2 |
| Масса тары вагона (min/max.), т | 21,6/23 | Ширина максимальная, мм | 3154 | Число разгрузочных цилиндров, шт. | 1 |
| Нагрузка : |  | Высота от уровня верха головок |  | Необходимое давление воздуха в |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | рельсов максимальная, мм | 3653 | разгрузочной магистрали, МПа (атм.) | 0,6 (6) |
| погонная, кН/м (тс/м) | 81,6 (8,33) | Количество осей, шт. | 4 | Температура загружаемого груза, 0С | 700 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие переходной площадки | есть | производство | 2003 |
| Объем кузова, м3 | 44 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон для металлодобавок, модель 20-4078

Назначение: для перевозки металлодобавок

| Номер проекта | 4078.00.000 | по путям промышленных |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | 4078.00.000 ТТ | предприятий | 80 | Количество разгрузочных люков, шт. | 2 |
| Модель вагона | 20-4078 | Габарит | 1-Т | Размер разгрузочного люка |  |
| Тип вагона | - | База вагона, мм | 5870 | в свету, мм | 2400х550 |
| Изготовитель | ОАО Днепровагонмаш | Длина, мм: |  | Угол наклона , град.: |  |
| Грузоподъемность, т | 70 | по осям сцепления автосцепок | 10090 | пола к горизонту | 45 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,3/24 | по концевым балкам рамы | 8780 | торцовых стен к горизонту | 45 |
| Нагрузка : |  | Ширина максимальная, мм | 3150 | Количество бункеров, шт. | 2 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Высота от уровня верха головок |  | Число разгрузочных цилиндров, шт. | 1 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 91,3 (9,32) | рельсов максимальная, мм | 3630 | Необходимое давление воздуха в |  |
| Объем кузова, м3: | 42 | Количество осей, шт. | 4 | разгрузочной магистрали, МПа (атм.) | - |
| Скорость конструкционная, км/ч |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| по магистральным путям |  | Наличие переходной площадки | есть | производство | - |
| в порожнем состоянии | 100 | То же с ручным тормозом | нет | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный цельнометаллический полувагон для технологической щепы, модель 22-478

Назначение: для перевозки технологической щепы и короткомерной древесины

| Номер проекта | 478.00.000 | Длина, мм: |  | ширина | 3080 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-5-203-70 | по осям сцепления автосцепок | 19050 | длина | 17248 |
| Модель вагона | 22-478 | по концевым балкам рамы | 17830 | высота | 2610 |
| Тип вагона | 916 | Ширина максимальная, мм | 3200 | Наличие торцовых дверей | нет |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Высота от уровня верха головок |  | Количество разгрузочных люков, шт. | 20 |
| Грузоподъемность, т | 58 | рельсов, мм: |  | Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,1/25,9 | максимальная | 4034 | Угол открывания крышек люков, град. : |  |
| Нагрузка: |  | до нижней обвязки | 1440 | средних | 33 |
| статическая осевая, кН(тс) | 205,8 (21) | Количество осей, шт. | 4 | надтележечных | 24 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 43,22 (4,4) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь пола, м2 | 53,2 |
| Объем кузова, м3: | 135 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | То же с ручным тормозом | нет | производство | 1970 |
| Габарит | 1-Т | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 13780 | Внутренние размеры кузова, мм : |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный полувагон для сыпучих металлургических грузов, модель 22-4008

Назначение: для перевозки колошниковой пыли, марганцовистой смеси, окалины,

обожженной извести и влажных шламов

| Номер проекта | 4008.00.000 | по магистральным путям в |  | по верхним обвязкам кузова | 3525 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.543-85 | порожнем состоянии | 100 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| Модель вагона | 22-4008 | по промышленным путям в |  | длина | 10300 |
| Тип вагона | - | груженом состоянии | 50 | ширина вверху | 2790 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | База вагона, мм | 7090 | ширина внизу | 2590 |
| Грузоподъемность, т | 100 | Длина, мм: |  | высота | 2160 |
| Масса тары вагона, т | 28 | по осям сцепления автосцепок | 11220 | Количество осей, шт. | 4 |
| Нагрузка: |  | по концевым балкам рамы | 10000 | Модель 2-осной тележки | 18-477 |
| статическая осевая, кН(тс) | 313,6 (32) | Ширина максимальная, мм | 3160 | Наличие торцовых дверей | нет |
| погонная, кН/м (тс/м) | 111,8 (11,4) | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие разгрузочных люков, шт. | нет |
| Объем кузова, м3 | 60 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Удельный объем, м3/т | 0,6 | Высота от уровня верха головок |  | производство | - |
| Габарит | 1-Т | рельсов, мм: |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость движения, км/ч: |  | максимальная | 3555 | Возможность установки буферов | нет |

8-осный полувагон с глухим кузовом для медной руды, модель 22-4024

Назначение: для перевозки медной руды

| Номер проекта | 4024.00.000 | Скорость движения максимальная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.124-92 | Габарит | 1-Т | Модель 4-осной тележки | 18-101 |
| Модель вагона | 22-4024 | База вагона, мм | 7780 | Наличие переходной площадки | нет |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Грузоподъемность, т | 115 | по осям сцепления автосцепок | 15800 | Внутренние размеры кузова, мм : |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 30,5/31,5 | по концевым балкам рамы | 14640 | ширина | 2920 |
| Нагрузка : |  | Ширина максимальная, мм | 3100 | длина | 14620 |
| статическая осевая, кН(тс) | 197,3 (20,13) | Высота от уровня верха головок |  | высота | 1791 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 99,96 (10,2) | рельсов, мм : |  | Год постановки на серийное |  |
| Объем кузова, м3 | 83,0 | максимальная | 3100 | производство | 1989 |
| Удельный объем, м3/т | 0,66 | до уровня пола | 1309 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Вагон весоповерочный, модель А300

Назначение: для проверки железнодорожных весов

| Номер проекта | А300 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Количество весоповерочных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32 ЦВ 2473-99 | по концевым балкам рамы | 12700 | тележек, шт. | 2 |
| Модель вагона | 12-295 | Ширина максимальная, мм | 2900 | Скорость передвижения весоповерочной |  |
| Тип вагона |  | Высота от уровня верха головок |  | тележки от собственного привода, м/мин | 25 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Рельсов до верха крыши, мм | 4600 | Электрическое питание вагона, осуществляется |  |
| Масса тары вагона, т | 33 | Масса весоповерочных тележек и |  | от внешней сети, В | Трехфазный |
| Масса оборудованного вагона, т | 89 | образцовых гирь, т | 56 |  | 380 |
| Нагрузка статическая осевая, кН(тс) | 218,3 (22,25) | Масса образцовой гири IV разряда |  | Частота тока, Гц | 50 |
| Объем кузова, м3: | 75,2 | по ГОСТ 7238, кг | 20000,2 | Потребляемая мощность, квт | 10 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество образцовых гирь, шт. | 26 | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-Т | Количество образцовых гирь, |  | производство | - |
| База вагона, мм | 8650 | расположенных на одной тележке | 19 | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Масса весоповерочной тележки, кг | 20002,5 |  |  |