ПЛАТФОРМЫ

4-осная платформа для цистерн, модель 13-149

Назначение: для монтажа котлов цистерн

| Номер проекта | 149.14.00.000 | Длина, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-006-07518941-93 | по осям сцепления автосцепок | 12020 |
| Модель вагона | 13-149 | по концевым балкам рамы | 10800 |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Ширина максимальная, мм | 3091 |
| Масса тары вагона, т | 15,6* | Количество осей, шт. | 4 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип2 |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Наличие стояночного тормоза | есть |
| погонная, кН/м (тс/м) | -- | Год постановки в серийное производство | 1994 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Год снятия с серийного производства | -- |
| Габарит | 02-ВМ | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 7800 |  |  |

* Масса тары указана без опор и защитных экранов

4-осная платформа для цистерн, модель 13-149-01

Назначение: для монтажа котлов цистерн

| Номер проекта | 149.14.00.000-01 | Длина, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-006-07518941-93 | по осям сцепления автосцепок | 12020 |
| Модель вагона | 13-149-01 | по концевым балкам рамы | 10800 |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Ширина максимальная, мм | 3091 |
| Масса тары вагона, т | 16* | Количество осей, шт. | 4 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип2 |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Наличие стояночного тормоза | есть |
| погонная, кН/м (тс/м) | - | Возможность установки буферов | есть |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Год постановки в серийное производство | 1994 |
| Габарит | 02-ВМ | Год снятия с серийного производства | -- |
| База вагона, мм | 7800 |  |  |

* Масса тары указана без опор и защитных экранов

4-осная платформа для цистерн, модель 13-149-02

Назначение: для монтажа котлов цистерн

| Номер проекта | 149.14.00.000-02 | Длина, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-006-07518941-93 | по осям сцепления автосцепок | 12020 |
| Модель вагона | 13-149-02 | по концевым балкам рамы | 10800 |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Ширина максимальная, мм | 3091 |
| Масса тары вагона, т | 15,6* | Количество осей, шт. | 4 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип2 |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Наличие стояночного тормоза | есть |
| погонная, кН/м (тс/м) | -- | Возможность установки буферов | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Год постановки в серийное производство | 1994 |
| Габарит | 02-ВМ | Год снятия с производства | -- |
| База вагона, мм | 7800 |  |  |

* Масса тары указана без опор и защитных экранов

4-осная платформа для цистерн, модель 13-149-03

Назначение: для монтажа котлов цистерн

| Номер проекта | 149.14.00.000-03 | Длина, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-006-07518941-93 | по осям сцепления автосцепок | 12020 |
| Модель вагона | 13-149-03 | по концевым балкам рамы | 10800 |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Ширина максимальная, мм | 3091 |
| Масса тары вагона, т | 16,5* | Количество осей, шт. | 4 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип2 |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Наличие стояночного тормоза | есть |
| погонная, кН/м (тс/м) | -- | Возможность установки буферов | есть |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Год постановки в серийное производство | 1994 |
| Габарит | 02-ВМ | Год снятия с производства | -- |
| База вагона, мм | 7800 |  |  |

Масса тары указана без опор и защитных экранов

4-осная платформа, модель 13-192

Назначение: для перевозки контейнеров и контейнер цистерн габаритов 1А; 1АА; 1АХ; 1С; 1СС; 1СХ

| Номер проекта | 192.00.00.000 | База вагона, мм | 8800 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-065-07518941-2004 | Длина, мм: |  | Размеры пола, мм: |  |
| Модель вагона | 13-192 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | длина | 12700 |
| Тип вагона | - | по концевым балкам рамы | 12700 | ширина | 2870 |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Ширина максимальная, мм | 3006 | Площадь, м2 | 36,41 |
| Грузоподъемность, т | 60 | Высота от уровня верха головок |  | Удельная площадь, м2 /т | 0,589 |
| Масса тары вагона, т | 20,4 ± 0,5 | рельсов, мм: |  | Количество упоров для крепления |  |
| Нагрузка: |  | максимальная | 1968 | контейнеров, шт. | 12 |
| статическая осевая, кН(тс) | 198,4 (20,23) | до уровня пола | 1316 | Год поставки на серийное |  |
| погонная кН/м (тс/м) | 57,01 (5,81) | Количество осей, шт. | 4 | производство | 2006 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 02-ВМ | Наличие переходной площадки | нет | Возможность установки буферов | нет |

4-осная платформа с 16-ю несъемными стойками для перевозки лесоматериалов

и съемными торцевыми стенами, модель 13-198

Назначение: для перевозки, лесоматериалов, машин на колесном ходу в пределах внутреннего габарита данного вагона,

| Номер проекта | 198.00.00.000 | Площадь, м2 | 40,2 | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-068-07518941-2001 | База вагона, мм | 8650 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 13-198 | Длина, мм: |  | Размеры пола, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | по осям сцепления автосцепок | 13920 | длина | 12700 |
| Грузоподъемность, т | 65 | по концевым балкам рамы | 12700 | ширина | 3166 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25/26 | Ширина максимальная, мм | 3158 | Удельный объем, м3/т | 1,54 |
| Нагрузка: |  | Высота от уровня верха головок |  | Год постановки на серийное |  |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 213 (22,75) | рельсов, мм: |  | производство | 2001 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63,78 (6,5) | максимальная | 4265 | Год снятия с производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | до уровня пола | 1240 | Возможность установки буфера | нет |
| Габарит | 1-ВМ | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Объем кузова, м3 | 100 | Модель тележки | 18-100 |  |  |

не требующих укрытия от атмосферных осадков.

4-осная платформа для перевозки лесоматериалов с 16-ю стойками, модель 13-198-01

Назначение: для перевозки, лесоматериалов, машин на колесном ходу в пределах внутреннего габарита данного вагона,

не требующих укрытия от атмосферных осадков.

| Номер проекта | 198.00.00.000-01 | Площадь, м2 | 40,2 | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-068-07518941-2001 | База вагона, мм | 8650 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 13-198 | Длина, мм: |  | Размеры пола, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | по осям сцепления автосцепок | 13920 | длина | 12700 |
| Грузоподъемность, т | 65 | по концевым балкам рамы | 12700 | ширина | 3166 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,7/24,7 | Ширина максимальная, мм | 3158 | Удельный объем, м3/т | 1,54 |
| Нагрузка: |  | Высота от уровня верха головок |  | Год постановки на серийное |  |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 220 (22,43) | рельсов, мм: |  | производство | 2006 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63,2 (6,44) | максимальная | 4265 | Год снятия с производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | до уровня пола | 1240 | Возможность установки буфера | нет |
| Габарит | 1-ВМ | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Объем кузова, м3 | 100 | Модель тележки | 18-100 |  |  |

Специальная платформа для перевозки колесных пар, модель 13-266

Назначение: для перевозки колесных пар грузовых вагонов в два яруса в специализированных контейнерах

| Номер проекта | 266.00.000-00 ТО | База вагона, мм | 9720 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.001.131-2001 | Длина, мм: |  | Размеры пола, мм: |  |
| Модель вагона | 13-266 | по осям сцепления автосцепок | 14620 | длина | 12700 |
| Тип вагона | - |  |  | ширина | 2870 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Ширина максимальная, мм | 3140 | Площадь, м2 | 36,41 |
| Грузоподъемность, т | 66,0 | Высота от уровня верха головок |  | Удельная площадь, м2/т | 0,589 |
| Масса тары (с контейнерами), т не более | 28,0 | рельсов, мм: |  | Количество перевозимых колесных |  |
| Нагрузка: |  | максимальная | 1040 | пар, шт. | 36 |
| от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 230,5(23,5) | до уровня пола | 1080 | Год поставки на серийное |  |
|  |  | Количество осей, шт. | 4 | производство | 2004 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 0-ВМ | Наличие переходной площадки | нет |  |  |

4-осная платформа специализированная промышленная

для рулонной стали, модель 13-292

Назначение: для перевозки рулонной стали

| Номер проекта | - | База вагона, мм | 9720 | Параметры перевозимых рулонов: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.001.117-97 | Длина, мм | 13400 | - диаметр наружный, мм | 2400 |
| Модель вагона | 13-292 | Ширина максимальная, мм | 3040 | - высота, мм | 1700 |
| Тип вагона | - | Высота от уровня верха головок |  | Масса одного рулона, т | 32 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | рельсов, мм: |  | Год постановки на серийное производство | 1997 |
| Грузоподъемность, т | 70 | максимальная | 1080 | Год снятия с серийного производства | - |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,3/24,0 | до уровня пола | 1255 | Возможность установки буферов | нет |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3(23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 62,4 (6,36) | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Габарит | 0-ВМ | Диаметр опорных штырей, мм | 730 |  |  |

4-осная короткобазная платформа для крупнотоннажных

контейнеров, модель 13-297

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров

| Номер проекта | - | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | до опор фитингов | 1329 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.001.114-97 | Габарит | 0-ВМ | Количество осей, шт. | 4 |
| Модель вагона | 13-297 | База вагона, мм | 9400 | Модель 2-осной тележки |  |
| Тип вагона | 941 | Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки | нет |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | по осям сцепления автосцепок | 15560 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Грузоподъемность, т | 48 | по концевым балкам рамы | 14440 | Год постановки на серийное производство | 1997 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,2/26,0 | Ширина максимальная, мм | 3100 | Год снятия с серийного производства | - |
| Нагрузка: |  | Высота от уровня верха головок |  | Возможность установки буферов | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 181,5 (18,5) | рельсов, мм: |  |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 47,0 (4,8) | максимальная | - |  |  |

4-осная платформа с металлическими бортами, модель 13-401

Назначение: для перевозки колесных и гусеничных машин, штучных лесных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 401.00.002-1 | по осям сцепления автосцепок | 14620 | торцовых | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по концевым балкам рамы | 13400 | Количество бортов, шт.: |  |
| Модель вагона | 13-401 | Ширина максимальная, мм | 3140 | продольный | 8 |
| Тип вагона | 404 | Высота от уровня верха головок |  | торцовых | 2 |
| Изготовитель | 1. ОАО «Стахановский ВСЗ» | рельсов, мм: |  | Размеры пола с открытыми бортами, мм: |  |
|  | 2. ОАО «Днепровагонмаш» | максимальная | 1810 | длина | 13400 |
|  | 3. ОАО «КВСЗ» | до уровня пола | 1310 | ширина | 2870 |
| Грузоподъемность, т | 1. 66 2. 63,66, 70 3. 63 | Количество осей, шт. | 4 | Площадь, м2 | 36,8 |
| Масса тары вагона, т | 21,5 21,5 20,92 21,5 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Удельная площадь, м2/т | 0,53 |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 223,01 (22,73) | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 1. 1971 2. 1964, 1978, 1980 3. 1964 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61 (6,22) | Длина кузова внутри, мм | 13300 | Год снятия с серийного производства | 1980 1978, 1980, 1985 1969 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Ширина кузова внутри, мм | 2770 | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Высота бортов, мм: |  |  |  |
| База вагона, мм | 9720 | продольный | 500 |  |  |
| Длина, мм: |  |  |  |  |  |

Модернизация  платформ  моделей 13-401(13-4012)под перевозку лесоматериалов,

модели 13-401-06/13-4012-06

Назначение: для перевозки леса

| Разработчик Номер проекта Технические условия Модель вагона Изготовитель Грузоподъемность, т Масса тары вагоны, т Нагрузка: Статическая осевая, Н(тс) Погонная, кН/м (тс) Конструкционная скорость, км/ч Габарит | ОАО «НВЦ «ВАГОНЫ» 4443-02.00.00.000 ТУ 3182-040-4429777-03 13-401-06, 13-4012-06 13-2114П-06 ОАО «Желдорстрой» 67 25,5 226,63(23,13) 61,8 (6,32) 120 1-Т | База вагона, мм Длина, мм: По осям сцепления автосцепок По концевым балкам рамы (длина рамы) Ширина максимальная, мм Высота от уровня головок рельсов; максимальная, мм До уровня пола, мм Количество осей, шт. Модель 2-осной тележки Наличие переходной площадки Наличие стояночного тормоза | 9720 14620 13400 3200 4700 1310 4 18-100 Нет Есть | Количество стоек, шт. Расчетный объем погрузочного пространства, м3 Длина перевозимого груза, м Год постановки на серийное производство Возможность установки буфера | 16 120 От 3 до 13 2002 нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Модернизация платформ моделей 13-4012/13-401 под перевозку лесоматериалов,

модель 13-401-23, 13-4012-23

Назначение: для перевозки леса

| Разработчик Номер проекта Технические условия Модель вагона Изготовитель Грузоподъемность, т Масса тары вагоны, т Нагрузка: Статическая осевая, Н(тс) Погонная, кН/м (тс) Конструкционная скорость, км/ч Габарит База вагона, мм | ОАО «НВЦ «ВАГОНЫ» 4453-03.00.00.000 ТУ 3182-005-4429777-03 13-4012-23, 13-401-23 ОАО «Желдорстрой» 67(13-4012) 66(13-401) 26,37/25,67/27,14 с полом 228,75(23,35)/224,6(23,0) /228,2(23,3) 62,6 (6,38)/61,4(6,27)/ /62,4(6,37) 120 1-Т 9720 | Длина, мм: По осям сцепления автосцепок По концевым балкам рамы (длина рамы) Ширина максимальная, мм Высота от уровня головок рельсов; максимальная, мм До уровня пола, мм Количество осей, шт. Модель 2-осной тележки Наличие переходной площадки Наличие стояночного тормоза | 14620 13400 3218 4700 1310 4 18-100 Нет Есть | Количество стоек, шт. Расчетный объем погрузочного пространства, м3 Длина перевозимого груза, м Год постановки на серийное производство Возможность установки буфера | 24 124 От 2 до 13 2003 нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Модернизация  платформ  моделей 13-401(13-4012)под перевозку лесоматериалов и контейнеров,

модели 13-401-24/13-4012-24

Назначение: для перевозки леса

| Разработчик Номер проекта Технические условия Модель вагона Изготовитель Грузоподъемность, т Масса тары вагоны, т Нагрузка: Статическая осевая, Н(тс) Погонная, кН/м (тс) Конструкционная скорость, км/ч Габарит База вагона, мм | ОАО «НВЦ «ВАГОНЫ» 4459-03.00.00.000 ТУ 3182-008-44297774-03 13-4012-24, 13-401-24 ОАО «Желдорстрой» ОАО «Стахановский ВЗ» 67(13-4012) 66(13-401) 25,5 226,62(23,13)/224,2(22,9) 62,6 (6,38)/61,4(6,27)/ 120 1-Т 9720 | Длина, мм: По осям сцепления автосцепок По концевым балкам рамы (длина рамы) Ширина максимальная, мм Высота от уровня головок рельсов; максимальная, мм До уровня пола, мм Количество осей, шт. Модель 2-осной тележки Наличие переходной площадки Наличие стояночного тормоза | 14620 13400 3220 4696 1310 4 18-100 Нет Есть | Количество стоек, шт. Расчетный объем погрузочного пространства, м3 Длина перевозимого груза, м Год постановки на серийное производство Возможность установки буфера | 16 120 От 3 до 13,2 2003 нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Платформа для рефрижераторных контейнеров, модель 13-401М/13-4012М

Назначение: для перевозки рефрижераторных контейнеров

| Разработчик Номер проекта Технические условия Модель вагона Изготовитель Грузоподъемность, т Масса тары вагоны, т Нагрузка max: Статическая осевая Н(тс) Погонная, кН/м (тс) Конструкционная скорость, км/ч Габарит | ОАО «НВЦ «ВАГОНЫ» 4476-04.00.00.000 ТУ 3182-018-4429774-04 13-401М/13-4012М ВЧДЭ-6 Окт. ж.д. 70 / 72 21,2 / 20,1 223,4(22,8) / 226,6 (23,1) 61,1(6,23) / 61,9(6,32) 120 О-ВМ | База вагона, мм Длина, мм: По осям сцепления автосцепок По концевым балкам рамы (длина рамы) Ширина, мм максимальная Высота от уровня головок рельсов; до уровня пола, мм Количество осей, шт. Модель 2-осной тележки | 9720 14620 13400 3140/3150 1310 4 18-100 | Наличие переходной площадки Наличие стояночного тормоза Год постановки на серийное производство Возможность установки буфера | Нет Есть 2005 нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Переоборудование платформ 4-осных универсальных, модели 13-401(13-4012)под перевозку стального проката в рулонах, модели 13-401-32/13-4012-32

| Разработчик Номер проекта Технические условия Модель вагона Изготовитель Грузоподъемность, т Масса тары вагоны, т Нагрузка: Статическая осевая, Н(тс) Погонная, кН/м (тс) Конструкционная скорость, км/ч Габарит База вагона, мм | ОАО «НВЦ «ВАГОНЫ» 4499-05.00.00.000 ТУ 3182-024-44297774-2005 13-401-32/13-4012-32 ОАО «ВМЗ» 69/70 23,3/23,3 231 (23,5) 63,3 (6,45) 120 0-ВМ 9720 | Длина, мм: По осям сцепления автосцепок По концевым балкам рамы (длина рамы) Высота от уровня головок рельсов максимальная, мм Количество осей, шт. Модель 2-осной тележки Наличие переходной площадки Наличие стояночного тормоза Ширина максимальная, мм | 14620 13400 2150 4 18-100 Нет Есть 3120 | Год постановки на серийное производство Возможность установки буфера | 2006 нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Назначение: для перевозки стального проката в рулонах

Переоборудование 4-осных платформ моделелей 13-401, 13-4012, 13-401-32, 13-4012-32

в платформы для перевозки стального проката в рулонах на образующей рулона,

модели 13-401-42/13-4012-42

Назначение: для перевозки стального проката в рулонах на образующей рулона

| Разработчик Номер проекта Технические условия Модель вагона Изготовитель Грузоподъемность, т Масса тары вагоны, т Нагрузка: Статическая осевая, Н(тс) Погонная, кН/м (тс) Конструкционная скорость, км/ч Габарит База вагона, мм | ОАО «НВЦ «ВАГОНЫ» 4534-07.00.00.000 ТУ 3182-047-44297774-2007 13-401-42/13-4012-42 ОАО «ВМЗ» 67/66 27/28 231 (23,5) 63,3 (6,45) 120 0-ВМ 9720 | Длина, мм: По осям сцепления автосцепок По концевым балкам рамы (длина рамы) Высота от уровня головок рельсов максимальная, мм Количество осей, шт. Модель 2-осной тележки Наличие переходной площадки Наличие стояночного тормоза Ширина максимальная, мм | 14620 13400 2150 4 18-100 Нет Есть 3120 | Год постановки на серийное производство Возможность установки буфера | 2007 нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4-осная платформа с 16-ю съемными стойками и торцевыми стенами, модель 13-401-04

Назначение: для перевозки лесоматериалов и металлических труб

| Номер проекта | М 1555 | по осям сцепления автосцепок | 14620 | торцовых | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32 ЦВ 2239-99 | по концевым балкам рамы | 13400 | Количество бортов, шт.: |  |
| Модель вагона | 13-401-04 | Ширина максимальная, мм | 3140 | продольный | 8 |
| Тип вагона | - | Высота от уровня верха головок |  | торцовых | 2 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | рельсов, мм: |  | Размеры пола с открытыми бортами, мм: |  |
|  |  | максимальная | 4015 | длина | 13400 |
| Грузоподъемность, т | 62 | до уровня пола | 1310 | ширина | 2870 |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 25,2/26 | Количество осей, шт. | 4 | Площадь, м2 | 36,8 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Удельная площадь, м2/т | 0,53 |
| статическая осевая, кН(тс) | 215,6 (22) | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 60,33 (6,16) | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 1970 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Длина кузова внутри, мм | 13100 | Год снятия с серийного производства | 1984 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Ширина кузова внутри, мм | 2770 | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 9720 | Высота бортов, мм: |  | Модернизация | ПКБ ЦВ |
| Длина, мм: |  | продольный | 500 |  | ОАО «РЖД» |

Платформы фитинговая для тяжеловесных грузов

Назначение: для перевозки большегрузных контейнеров

| Модель | 13-401М2 | 13-401М2 | 13-401М2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | ОАО «Днепровагонмаш» | ОАО «Днепровагонмаш» |
| Грузоподъемность,т | 70,0 | 58,0 | 61,0 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 19,3/20,5 | 25,2/26,8 | 25,2/26,8 |
| Нагрузка осевая, кН(тс) | 22,63 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |
| Габарит | 0-ВМ(01-Т) |  |  |
| База вагона, мм | 9720 |  |  |
| Длина, мм: | 14620 |  |  |
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола/ максимальная, мм : | 1310/1810 |  |  |
| Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Длина кузова внутри, мм | 13300 |  |  |
| Ширина кузова внутри, мм | 2770 |  |  |
| Год постановки на серийное производство | 1964 | 1964 | 1976 |
| Год снятия с серийного производства | 1978 | 1969 | 1980 |

Платформы без бортов с 16-ю съемными стойками

Назначение: для перевозки лесоматериалов

| Модель | 13-401М4 | 13-401М5 | 13-401М502 | 13-401-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | ОАО «Днепровагонмаш» | ОАО «Днепровагонмаш» | ОАО «Днепровагонмаш» |
| Грузоподъемность,т | 66,0 | 66,0 | 65,0 | 66,0 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 26,2/27,8 | 22,0/24,5 | 22,8/25,2 | 23,3/24,0 |
| Нагрузка осевая, кН(тс) | 23,45 | 22,63 | 22,35 | 22,50 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |  |
| Габарит | 0-ВМ(01-Т) |  |  |  |
| База вагона, мм | 9720 |  |  |  |
| Длина, мм: | 14620 |  |  |  |
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола/ максимальная, мм : | 1310/1810 |  |  |  |
| Количество осей, шт. | 4 |  |  |  |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |  |
| Наличие переходной площадки | нет |  |  |  |
| Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |  |
| Длина кузова внутри, мм | 13300 |  |  |  |
| Объем кузова, мм3 |  | 137,7 | 137,7 |  |
| Год постановки на серийное производство | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 |
| Год снятия с серийного производства | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Модернизация |  |  |  | ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» |

Платформы с 12-ю съемными стойками и торцевыми стенами

Назначение: для перевозки лесоматериалов

| Модель | 13-401-06 |  |  |  |  |  | 13-401-М501 | 13-401-20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер проекта | 4459-03.00.00.000-01 |  |  |  |  |  |  | 401М6.00.00.000 |  |  |
| Технические условия | ТУ 3182-008-4429777-03 |  |  |  |  |  |  | ТУ 3182-008-44297774-02 |  |  |
| Изготовитель | ОАО»Крюковский ВСЗ» | ОАО «Днепровагонмаш» | ОАО «Стахановский ВСЗ» | ОАО «Днепровагонмаш» | ОАО «Днепровагонмаш» | ОАО «Желдорстрой» | ОАО «Днепровагонмаш» | ОАО «Днепровагонмаш» | ОАО «Стахановский ВСЗ» | РП-Хитсаус |
| Грузоподъемность,т | 58,0 | 58,0 | 61,0 | 61,0 | 66,0 | 66 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 67,0 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 24,7/26,2 |  |  |  |  | 25,5 | 26,2/27,8 | 22,3/25,7 |  | 23,9 |
| Нагрузка осевая, кН(тс) | 21,05 | 21,05 | 21,8 | 21,8 | 22,87 | 226,62(23,13)/ 224,2(22,9) | 23,45 | 22,9 | 22,9 | 230,54(23,5) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габарит | 1-Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| База вагона, мм | 9720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина, мм: | 14620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота от уровня верха головок рельсо до уровня пола, мм : | 1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество осей, шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие переходной площадки | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина кузова внутри, мм | 13300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина кузова внутри, мм | 2770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год постановки на серийное производство | 1964 | 1964 | 1976 | 1978 | 1980 | 2003 | 1964 | 1964 | 1976 | 2003 |
| Год снятия с серийного производства | 1969 | 1978 | 1980 | 1980 | 1985 | - | 1985 | 1985 | 1980 | - |

4-осная платформа модернизированная стойками ВО-118, модель 13-401-16

Назначение: для перевозки лесоматериалов

| Номер проекта | - | по осям сцепления автосцепок | 14620 | торцовых | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по концевым балкам рамы | 13400 | Количество бортов, шт.: |  |
| Модель вагона | 13-401-16 | Ширина максимальная, мм | 3140 | продольный | - |
| Тип вагона | 404 | Высота от уровня верха головок |  | торцовых | - |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | рельсов, мм: |  | Размеры пола с открытыми бортами, мм: |  |
|  |  | максимальная | - | длина | 13400 |
| Грузоподъемность, т | 66 | до уровня пола | 1310 | ширина | 2870 |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 22,5/24,5 | Количество осей, шт. | 4 | Площадь, м2 | 36,8 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Удельная площадь, м2/т | 0,53 |
| статическая осевая, кН(тс) | 224,2 (22,73) | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61 (6,22) | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 1964 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Длина кузова внутри, мм | 13300 | Год снятия с серийного производства | 1985 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Ширина кузова внутри, мм | 2770 | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 9720 | Высота бортов, мм: |  |  |  |
| Длина, мм: |  | продольный | - |  |  |

Платформы фитинговые для большегрузных контейнеров

Назначение: для перевозки большегрузных контейнеров (тяжеловесных грузов)

| Модель | 13-401М1 | 13-401М1 | 13-401М1 | 13-401-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | ОАО «Крюковский ВСЗ» | ОАО «Днепровагонмаш» | ОАО «Стахановский ВСЗ» | ОАО «Днепровагонмаш» |
| Грузоподъемность,т | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 66,0 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 18,0/20,0 | 18,0/20,0 | 18,0/20,0 | 19,3/20,5 |
| Нагрузка осевая, кН(тс) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 21,50 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |  |
| Габарит | 0-ВМ(01-Т) |  |  |  |
| База вагона, мм | 9720 |  |  |  |
| Длина, мм: | 14620 |  |  |  |
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола/ максимальная, мм : | 1310 |  |  |  |
| Количество осей, шт. | 4 |  |  |  |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |  |
| Наличие переходной площадки | нет |  |  |  |
| Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |  |
| Длина кузова внутри, мм | 13300 |  |  |  |
| Ширина кузова внутри, мм | 2770 |  |  |  |
| Год постановки на серийное производство | 1964 | 1964 | 1976 | 1964 |
| Год снятия с серийного производства | 1969 | 1985 | 1980 | 1985 |

Платформы с 16-ю стойками для лесоматериалов

Назначение: для перевозки лесоматериалов

| Модель | 13-401М3 | 13-401-21 |
| --- | --- | --- |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | ОАО «Днепровагонмаш» |
| Грузоподъемность,т | 66,0 | 66,0 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,9/25,3 | 20,6/22,1 |
| Нагрузка осевая, кН(тс) | 22,03 | 22,03 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |
| Габарит | 0-ВМ(01-Т) |  |
| База вагона, мм | 9720 |  |
| Длина, мм: | 14620 |  |
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола/ максимальная, мм : | 1310/1810 |  |
| Количество осей, шт. | 4 |  |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |
| Наличие переходной площадки | нет |  |
| Наличие стояночного тормоза | есть |  |
| Длина кузова внутри, мм | 13300 |  |
| Ширина кузова внутри, мм | 2770 |  |
| Год постановки на серийное производство | 1964 | 1964 |
| Год снятия с серийного производства | 1985 | 1969 |

4-осная платформа без настила пола с 2-мя опорными подкладками, модель 13-401-27

Назначение: для перевозки рельсов в сцепе

| Номер проекта | М 1780 | по концевым балкам рамы | 13400 | продольных | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ32 ЦВ 2565-2005 | Ширина максимальная, мм | 3140 | торцовых | 400 |
| Модель вагона | 13-401 | Высота от уровня верха головок |  | Количество бортов, шт.: |  |
| Тип вагона | 943 | рельсов, мм: |  | продольный | 8 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | максимальная | 1810 | торцовых | 2 |
| Грузоподъемность, т | 66 | до уровня пола | 1310 | Размеры пола с открытыми бортами, мм: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 19,2/20,4 | Количество осей, шт. | 4 | длина | 13400 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | ширина | 2870 |
| статическая осевая, кН(тс) | 210,21 (21,45) | Наличие переходной площадки | нет | Площадь, м2 | 36,8 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61 (6,22) | Наличие стояночного тормоза | есть | Удельная площадь, м2/т | 0,53 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Длина кузова внутри, мм | 13300 | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Ширина кузова внутри, мм | 2770 | производство | 1964 |
| База вагона, мм | 9720 | Высота бортов, мм: |  | Год снятия с серийного производства | 1985 |
| Длина, мм: |  | по осям сцепления автосцепок | 14620 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  |  |  | Модернизация | ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» |

4-осная платформа фитинговая, модель 13-401-28

Назначение: для перевозки большегрузных контейнеров

| Номер проекта | 401.00.002-1 | по концевым балкам рамы | 13400 | Количество бортов, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Ширина максимальная, мм | 3140 | продольный | 8 |
| Модель вагона | 13-401 | Высота от уровня верха головок |  | торцовых | 2 |
| Тип вагона | 942 | рельсов, мм: |  | Размеры пола с открытыми бортами, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | максимальная | 1810 | длина | 13400 |
| Грузоподъемность, т | 70 | до уровня пола | 1310 | ширина | 2870 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 19,7/20,9 | Количество осей, шт. | 4 | Площадь, м2 | 36,8 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Удельная площадь, м2/т | 0,53 |
| статическая осевая, кН(тс) | 210,21 (22,7) | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61 (6,22) | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 1964 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Длина кузова внутри, мм | 13300 | Год снятия с серийного производства | 1985 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Ширина кузова внутри, мм | 2770 | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 9720 | Высота бортов, мм: |  | Количество бортов, шт.: |  |
| Длина, мм: |  | продольный | 500 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 14620 | торцовых | 400 |  |  |

Платформы с несъемным оборудованием для перевозки колесных пар

Назначение: для перевозки цельнокатаных колес

| Модель | 13-401-29 | 13-401-29 | 13-401-29 |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | ОАО «Крюковский ВСЗ» | ОАО «Стахановский ВСЗ» |
| Грузоподъемность,т | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 22,0/24,3 | 22,0/24,3 | 22,0/24,3 |
| Нагрузка осевая, кН(тс) | 22,18 | 22,18 | 22,18 |
| Тип вагона | 911 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |
| Габарит | 0-ВМ(01-Т) |  |  |
| База вагона, мм | 9720 |  |  |
| Длина, мм: | 14620 |  |  |
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола/ максимальная, мм : | 1310/1810 |  |  |
| Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Длина кузова внутри, мм | 13300 |  |  |
| Ширина кузова внутри, мм | 2770 |  |  |
| Год постановки на серийное производство | 1964 | 1964 | 1976 |
| Год снятия с серийного производства | 1985 | 1969 | 1980 |

Платформа модернизированная со съемным кузовом для перевозки глины, модель 13-401-31

Назначение: для перевозки глины

| Номер проекта | М 1789 | по осям сцепления автосцепок | 14620 | торцовых | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32 ЦВ 2570-2005 |  |  | Количество бортов, шт.: |  |
| Модель вагона | 13-401 | Ширина максимальная, мм | 3140 | продольный | 8 |
| Тип вагона | 911 | Высота от уровня верха головок |  | торцовых | 2 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | рельсов, мм: |  | Размеры пола с открытыми бортами, мм: |  |
|  |  | максимальная | 2800 | длина | 13400 |
| Грузоподъемность, т | 51 | до уровня пола | 1310 | ширина | 2870 |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 30/31 | Количество осей, шт. | 4 | Площадь, м2 | 36,8 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Удельная площадь, м2/т | 0,53 |
| статическая осевая, кН(тс) | 211 (20,5) | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61 (6,22) | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 1964 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Длина кузова внутри, мм | 13300 | Год снятия с серийного производства | 1985 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Ширина кузова внутри, мм | 2770 | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 9720 | Высота бортов, мм: |  |  |  |
| Длина, мм: |  | продольный | 500 | Модернизация | ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» |

Платформа с несъемным оборудованием для широколистового проката

Назначение: для перевозки рулонной стали

| Модель | 13-401-32 |  | 13-401-42 |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» |  | ОАО «Днепровагонмаш» |
| Грузоподъемность,т | 69 |  | 66 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 22,4/24,0 |  | 26,0/27,0 |
| Нагрузка осевая, кН(тс) | 23,25 |  | 23,25 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |
| Габарит | 0-ВМ(01-Т) |  |  |
| База вагона, мм | 9720 |  |  |
| Длина, мм: | 14620 |  |  |
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола/ максимальная, мм : | 1310/1810 |  |  |
| Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Объем кузова, м3 | 79,0 |  |  |
| Ширина кузова внутри, мм | 2770 |  |  |
| Год постановки на серийное производство | 1980 |  | 1978 |
| Год снятия с серийного производства | 1985 |  | 1985 |

4-осная универсальная платформа, модель 13-4012

Назначение: для перевозки колесных и гусеничных машин, грузов в ящичной упаковке, металлоконструкций, длинномерных и других грузов

| Номер проекта | 4012.00.000-01 | по осям сцепления автосцепок | 14620 | продольный | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05669819-013:2005 | по концевым балкам рамы | 13400 | торцовых | 400 |
| Модель вагона | 13-4012 | Ширина максимальная, мм | 3150 | Количество бортов, шт.: |  |
| Тип вагона | 404 | Высота от уровня верха головок |  | продольный | 8 |
| Изготовитель | 1. ОАО «Днепровагонмаш» | рельсов, мм: |  | торцовых | 2 |
|  | 2. ОАО «Стахановский ВЗ» | максимальная | 1810 | Размеры пола с открытыми бортами, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 1. 72, 71 2. 66 | до уровня пола | 1310 | длина | 13400 |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 1. 21/22, 20,7/21,4 2. 21/22 | Количество осей, шт. | 4 | ширина | 2870 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь, м2 | 38,5 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Наличие переходной площадки | нет | Удельная площадь, м2/т | 0,53 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63 (6,4) | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Длина кузова внутри, мм | 13300 | производство | 1. 1985 2. 1985 |
| Габарит | 0-ВМ | Ширина кузова внутри, мм | 2770 | Год снятия с серийного производства | 1. - 2. 1992 |
| База вагона, мм | 9720 | Высота бортов, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  |  |  |  |  |

4-осная универсальная платформа с наращенными металлическими бортами, модель 13-4012-01

Назначение: для перевозки колесных и гусеничных машин, грузов в ящичной упаковке, металлоконструкций, длинномерных и других грузов

| Номер проекта | 4012.00.000-01 | по осям сцепления автосцепок | 14620 | продольный | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05669819-013:2005 | по концевым балкам рамы | 13400 | торцовых | 400 |
| Модель вагона | 13-4012 | Ширина максимальная, мм | 3150 | Количество бортов, шт.: |  |
| Тип вагона | 404 | Высота от уровня верха головок |  | продольный | 8 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | рельсов, мм: |  | торцовых | 2 |
| Грузоподъемность, т | 66 | до уровня пола | 1310 | длина | 13400 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21/22 | Количество осей, шт. | 4 | ширина | 2870 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь, м2 | 38,5 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,25) | Наличие переходной площадки | нет | Удельная площадь, м2/т | 0,53 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63 (6,4) | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Длина кузова внутри, мм | 13300 | производство | 1985 |
| Габарит | 0-ВМ | Ширина кузова внутри, мм | 2770 | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 9720 | Высота бортов, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  |  |  |  |  |

Платформа модернизированная стойками ВО-118

Назначение: для перевозки лесоматериалов

| Модель | 13-4012-16 | 13-4012-17 |
| --- | --- | --- |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | ОАО «Днепровагонмаш» |
| Грузоподъемность,т | 68,0 | 67,0 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 24,0/25,4 | 25,2/26,7 |
| Нагрузка осевая, кН(тс) | 23,5 | 23,50 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |
| Габарит | 0-Т |  |
| База вагона, мм | 9720 |  |
| Длина, мм: | 14620 |  |
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола/ максимальная, мм : | 1310/4067 | 1310/4067 |
| Количество осей, шт. | 4 |  |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |
| Наличие переходной площадки | нет |  |
| Наличие стояночного тормоза | есть |  |
| Ширина максимальная, мм | 3220 |  |
| Объем кузова, мм3 | 37,0 | - |
| Год постановки на серийное производство | 1983 | 1983 |
| Год снятия с серийного производства | - | - |

Платформа без бортов с 16-ю съемными стойками

Назначение: для перевозки лесоматериалов

| Модель | 13-4012М5 | 13-4012-03 |
| --- | --- | --- |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | ОАО «Днепровагонмаш» |
| Грузоподъемность,т | 67,0 | 66,0 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,4/24,8 | 24,2/25,0 |
| Нагрузка осевая, кН(тс) | 22,95 | 23,50 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |
| Габарит | 0-Т |  |
| База вагона, мм | 9720 |  |
| Длина, мм: | 14620 |  |
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола/ максимальная, мм : | 1310/4067 | 1310/4067 |
| Количество осей, шт. | 4 |  |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |
| Наличие переходной площадки | нет |  |
| Наличие стояночного тормоза | есть |  |
| Ширина максимальная, мм | 3220 |  |
| Объем кузова, мм3 | 137,7 | 130,0 |
| Год постановки на серийное производство | 1983 | 1985 |
| Год снятия с серийного производства | - | - |
| Модернизация |  | ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» |

Платформы с 12-ю съемными стойками и торцевыми стенами

Назначение: для перевозки лесоматериалов

| Модель | 13-4012-06 |  |  |  | 13-4012-20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВЗ» | ОАО «Желдорстрой» | ОАО «Днепровагонмаш» |  | ОАО «Днепровагонмаш» | РП-Хитсаус |
| Номер проекта | 4459-03.00.00.000-01 |  |  |  | 401М6.00.00.000 |  |
| Технические условия | ТУ 3182-008-4429777-03 |  |  |  | ТУ 3182-008-44297774-02 |  |
| Грузоподъемность,т | 61,0 | 66 |  | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 24,7/26,2 | 25,5 |  | 24,7/26,2 | 22,1/24,9 | 23,9 |
| Нагрузка осевая, кН(тс) | 21,80 | 226,62(23,13)/224,2(22,9) |  | 23,12 | 23,0 | 230,54(23,5) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |  |  |  |
| Габарит | 1-Т |  |  |  |  |  |
| База вагона, мм | 9720 |  |  |  |  |  |
| Длина, мм: | 14620 |  |  |  |  |  |
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола/ максимальная, мм : | 1310/4067 |  |  |  |  |  |
| Количество осей, шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |  |  |  |
| Наличие переходной площадки | нет |  |  |  |  |  |
| Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |  |  |  |
| Длина кузова внутри, мм | 13300 |  |  |  |  |  |
| Объем кузова, мм3 | 120,0 | - |  | 120,0 | 36,0 | - |
| Год постановки на серийное производство | 1985 | 2003 |  | 1985 | 1985 | 2003 |
| Год снятия с серийного производства | 1992 | - |  | - | - | - |

Платформа фитинговая

Назначение: для перевозки большегрузных контейнеров

| Модель | 13-4012М | 13-4012М2 | 13-4012-09 | 13-4012-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | ОАО «Днепровагонмаш» | ОАО «Днепровагонмаш» | ОАО «Днепровагонмаш» |
| Грузоподъемность,т | 72,0 | 71,0 | 72,0 | 70,0 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 18,5/20,4 | 19,3/21,0 | 17,7/18,2 | 20,0/21,0 |
| Нагрузка осевая, кН(тс) | 23,10 | 23,10 | - | 23,25 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |  |
| Габарит | 0-ВМ(01-Т) |  |  |  |
| База вагона, мм | 9720 |  |  |  |
| Длина, мм: | 14620 |  |  |  |
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола/ максимальная, мм : | 1310/1400 |  |  |  |
| Количество осей, шт. | 4 |  |  |  |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |  |
| Наличие переходной площадки | нет |  |  |  |
| Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |  |
| Длина кузова внутри, мм | 13300 |  |  |  |
| Объем кузова, мм3 |  |  | 37,0 |  |
| Год постановки на серийное производство | 1983 | 1983 | 1992 | 1985 |
| Год снятия с серийного производства | - | - | - | - |

Платформа с 16-ю стойками для лесоматериалов

Назначение: для перевозки лесоматериалов

| Модель | 13-4012М3 | 13-4012-21 |
| --- | --- | --- |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | ОАО «Днепровагонмаш» |
| Грузоподъемность,т | 67,0 | 67,0 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 24,1/25,6 | 21,3/22,1 |
| Нагрузка осевая, кН(тс) | 23,15 | 22,08 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |
| Габарит | 0-Т |  |
| База вагона, мм | 9720 |  |
| Длина, мм: | 14620 |  |
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола/ максимальная, мм: | 1310/4067 | 1310/4067 |
| Количество осей, шт. | 4 |  |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |
| Наличие переходной площадки | нет |  |
| Наличие стояночного тормоза | есть |  |
| Ширина максимальная, мм | 3220 |  |
| Объем кузова, мм3 |  |  |
| Год постановки на серийное производство | 1983 | 1983 |
| Год снятия с серийного производства | - | - |

Платформа с несъемным оборудованием для перевозки колесных пар

Назначение: для перевозки цельнокатаных колес

| Модель | 13-4012-29 | 13-4012-29 |
| --- | --- | --- |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВЗ» | ОАО «Днепровагонмаш» |
| Грузоподъемность,т | 65,5 | 65,5 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 22,6/24,9 | 22,6/24,9 |
| Нагрузка осевая, кН(тс) | 22,30 | 22,30 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |
| Габарит | 0-Т |  |
| База вагона, мм | 9720 |  |
| Длина, мм: | 14620 |  |
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола/ максимальная, мм : | 1310/4250 | 1310/4250 |
| Количество осей, шт. | 4 |  |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |
| Наличие переходной площадки | нет |  |
| Наличие стояночного тормоза | есть |  |
| Ширина максимальная, мм | 3220 |  |
| Объем кузова, мм3 |  |  |
| Год постановки на серийное производство | 1985 | 1985 |
| Год снятия с серийного производства | 1992 | - |

Платформа с несъемным оборудованием для широколистового проката

Назначение: для перевозки рулонной стали

| Модель | 13-4012-14 | 13-4012-32 | 13-4012-42 |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | ОАО «Днепровагонмаш» | ОАО «Днепровагонмаш» |
| Грузоподъемность,т | 69,0 | 70,0 | 66,0 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 23,5/25,0 | 22,4/24,0 | 27,0/28,0 |
| Нагрузка осевая, кН(тс) | 23,50 | 23,50 | 23,5 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |
| Габарит | 0-Т |  |  |
| База вагона, мм | 9720 |  |  |
| Длина, мм: | 14620 |  |  |
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола/ максимальная, мм: | 1470/2665 | 1470/2525 | 1470/2525 |
| Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Длина кузова внутри, мм | 13300 |  |  |
| Объем кузова, мм3 | 37,0 | - | - |
| Год постановки на серийное производство | 1996 | 1985 | 1985 |
| Год снятия с серийного производства | - | - | - |

4-осная универсальная платформа с несъемным оборудованием 
для литых слябов, модель 13-4012-10

Назначение: для перевозки литых слябов

| Номер проекта | 4012.00.000-10 | Длина, мм: |  | Удельная площадь, м2/т | 0,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.819-83 | по осям сцепления автосцепок | 14620 | Размеры пола, мм: |  |
| Модель вагона | 13-4012-10 | по концевым балкам рамы | 13400 | длина | 13300 |
| Изготовитель | ОАО Днепровагонмаш | Ширина максимальная, мм | 2894 | ширина | 2770 |
| Грузоподъемность, т | 68 | Высота от уровня верха головок |  | Площадь, м2 | 36,8 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,2/26 | рельсов, мм: |  | Размеры перевозимой слябы, мм: |  |
| Нагрузка: |  | максимальная | 2002 | длина | 4200-9000 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | до уровня пола | 1310 | ширина | 1550,1650,1850 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63 (6,4) | Количество осей, шт. | 4 | высота | 250,350 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 0-ВМ | Наличие переходной площадки | нет | производство | 1994 |
| База вагона, мм | 9720 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная универсальная платформа со съемным оборудованием

для крепления листового проката, модель 13-4012-11

Назначение: для перевозки листового проката

| Номер проекта | 4012.00.000-11 | База вагона, мм | 9720 | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.819-83 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 13-4012-11 | по осям сцепления автосцепок | 14620 | Удельная площадь, м2/т | 0,54 |
| Изготовитель | ОАО Днепровагонмаш | по концевым балкам рамы | 13510 | Размеры пола, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 69 | Ширина максимальная, мм | 3150 | длина | 13300 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,3/25 | Высота от уровня верха головок |  | ширина | 2770 |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | Площадь, м2 | 36,8 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | максимальная | 2525 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63 (6,4) | до уровня пола | 1310 | производство | 1994 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 0-ВМ | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | нет |

4-осная универсальная платформа со съемным оборудованием

для крепления листового проката, модель 13-4012-12

Назначение: для перевозки листового проката

| Номер проекта | 4012.00.000-12 | База вагона, мм | 9720 | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.819-83 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 13-4012-12 | по осям сцепления автосцепок | 14620 | Удельная площадь, м2/т | 0,54 |
| Изготовитель | ОАО Днепровагонмаш | по концевым балкам рамы | 13510 | Размеры пола, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 71 | Ширина максимальная, мм | 3150 | длина | 13300 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23 | Высота от уровня верха головок |  | ширина | 2770 |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | Площадь, м2 | 36,8 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | максимальная | 3150 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63 (6,4) | до уровня пола | 1357 | производство | 1994 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 0-ВМ | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | нет |

6-осная платформа для трансформаторов, модель 13-435

Назначение: для перевозки постоянно установленного на ней поглощающего трансформатора

с аппаратурой охлаждения

| Номер проекта | 435.00.000 | Скорость конструкционная, км/ч | 100 | до уровня настила пола | 1388 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-5-091-77 | Габарит | 1-Т | Количество осей, шт. | 6 |
| Модель вагона | 13-435 | База вагона, мм | 9000 | Модель 3-осной тележки | 18-102 |
| Тип вагона | 368 | Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки | нет |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по осям сцепления автосцепок | 15220 | Наличие стояночного тормоза | есть |
|  | ОАО «Стахановский ВЗ» | по концевым балкам рамы | 14000 | Год постановки на серийное |  |
| Грузоподъемность, т | 93 | Ширина максимальная, мм | 2830 | производство | 1977 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 28,7/29 | Высота от уровня верха головок |  | Год снятия с серийного производства | 1988 |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 199,1 (20,3) | максимальная | - |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 78,6 (8,02) |  |  |  |  |

Платформа фитинговая для большегрузных контейнеров, модель 13-470

Назначение: для перевозки типовых крупнотоннажных контейнеров массой брутто 10, 20 и 30 т.

| Номер проекта | 470.00.000-4 | Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-5-317-76 | База вагона, мм | 14720 | Наличие переходной площадки | нет |
| Модель вагона | 13-470 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Тип вагона | 946 | по осям сцепления автосцепок | 19620 | Площадь, м2 | 46 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по концевым балкам рамы | 18400 | Удельная площадь, м2/т | 0,77 |
|  | ПО «Абаканвагонмаш» | Ширина максимальная, мм | 2500 | Количество упоров для крепления |  |
| Грузоподъемность, т | 60 | Высота от уровня верха головок |  | контейнеров, шт.: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,3/22,6 | рельсов, мм: |  | опрокидывающихся | 20 |
| Нагрузка: |  | максимальная | 1365 | стационарных | 4 |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 205,0 (20,5) | до уровня пола | 1275 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 41,8 (4,18) | Количество осей, шт. | 4 | производство | 1976 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  | Год снятия с серийного производства | 1986 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Модернизация двух платформ моделей 13-470 для перевозки трех 40-тонных контейнеров, модель 13-470-01

Назначение: для перевозки 40-тонных контейнеров

| Номер проекта Технические условия Модель вагона Изготовитель Грузоподъемность, т Масса тары вагоны, т Нагрузка max: Статическая осевая Н(тс) Погонная, кН/м (тс) Конструкционная скорость, км/ч Габарит База вагона, мм | 4540-07.00.00.000 ТУ 3182-050-4429774-2007 13-470-01 ОАО «Рузхиммаш» 87 42 230,54(23,5) 36,40(3,71) 120 1-Т 33096 | Длина, мм: По осям сцепления автосцепок По концевым балкам рамы (длина рамы) Ширина максимальная, мм Высота от уровня головок рельсов; максимальная, мм До уровня пола, мм Количество осей, шт. Модель 2-осной тележки Наличие переходной площадки Наличие стояночного тормоза | 37996 36776 2540 1718 1275 6 18-100 Нет Есть | Количество упоров для крепления контейнеров, шт.; Турникетных опор стационарных Год постановки на серийное производство Возможность установки буфера | 10 2(2упора/2 уловителя) 8 2008 нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4-осная двухъярусная платформа для легковых автомобилей, модель 13-479

Назначение: для перевозки легковых автомобилей

| Номер проекта | 479.00.002 | Ширина максимальная, мм | 3250 | Высота от уровня верха головок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24-5-075-68 | Высота от уровня верха головок |  | рельсов, мм: |  |
| Модель вагона | 13-479 | рельсов максимальная, мм | 3220 | до пола нижнего яруса | 1218 |
| Тип вагона | 928 | Количество осей, шт. | 4 | до пола верхнего яруса | 2890 |
| Изготовитель | Тверской ВСЗ | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Количество перевозимых автомобилей |  |
|  | ОАО «Днепровагонмаш» | Наличие переходной площадки | нет | по маркам, шт.: |  |
| Грузоподъемность, т | 20 | Наличие стояночного тормоза | есть | Жигули (ВАЗ 2101) | 17 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,7/27,3 | Ширина внутренняя, мм | 3070 | Запорожец (ЗАЗ 966) | 17 |
| Нагрузка: |  | Количество переездных площадок, шт.: |  | Москвич (412) | 15-17 |
| статическая осевая, кН(тс) | 112,7 (11,5) | верхних | 2 | Волга (ГАЗ-24) | 8 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 20,874 (2,13) | нижних | 2 | Москвич (426/433) | 10 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Ширина переездных площадок, мм: |  | Количество колесных упоров, шт. | 68 |
| Габарит | 1-Т | верхних | 3200 | Размер в свету между нижним и |  |
| База вагона, мм | 16500 | нижних | 1168 | верхним ярусами, мм | 1585 |
| Длина, мм: |  | Длина переездных площадок, мм: |  | Год постановки на серийное |  |
| по осям сцепления автосцепок | 21660 | верхних | 305 | производство | 1970 1970 |
| по концевым балкам рамы | 20800 | нижних | 390 | Год снятия с серийного производства | 1981 - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная двухъярусная платформа для легковых автомобилей, модель 13-479-01

Назначение: для перевозки легковых автомобилей

| Номер проекта | 479.00.001 | Ширина максимальная, мм | 3400 | Высота от уровня верха головок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ Tsh 32-019:2004 | Высота от уровня верха головок |  | рельсов, мм: |  |
| Модель вагона | 13-479-01 | рельсов максимальная, мм | 3220 | до пола верхнего яруса | 2890 |
| Тип вагона | 929 | Количество осей, шт. | 4 | Количество перевозимых автомобилей |  |
| Изготовитель | АМЗ «Узжелдорреммаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | по маркам, шт.: |  |
| Грузоподъемность, т | 15 | Наличие переходной площадки | нет | Матиз | 6 |
| Масса тары вагона, т | 26 | Наличие стояночного тормоза | есть | Нексия | 4 |
| Нагрузка : |  | Ширина внутренняя, мм | 3070 | на втором ярусе «Дамас» | 6 |
| статическая осевая, кН(тс) | 120,05 (12,25) | Количество переездных площадок, шт.: |  | Количество колесных упоров, шт. | 68 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | верхних | 2 | Размер в свету между нижним и |  |
| Габарит | 1-Т | нижних | 2 | верхним ярусами, мм | 1585 |
| База вагона, мм | 16500 | Ширина переездных площадок, мм: |  | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | верхних | 3200 | производство | 1970 |
| по осям сцепления автосцепок | 21660 | нижних | 1168 | Год снятия с серийного производства | 1981 |
| по концевым балкам рамы | 20800 | Длина переездных площадок, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | верхних | 305 |  |  |
|  |  | нижних | 390 |  |  |

4-осная двухъярусная платформа для легковых автомобилей дооборудованная под крытый вагон, модель 13-479-02

Назначение: для перевозки легковых автомобилей

| Номер проекта | М1791.00.000 | Ширина максимальная, мм | 3250 | нижних | 435 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32 ЦВ-2572-2005 | Высота от уровня верха головок |  | Высота ярусов, мм: |  |
| Модель вагона | 13-479-02 | рельсов, мм: |  | верхний | 1550 |
| Тип вагона | 929 | до нижнего пола яруса | 1216 | нижний | 2000 |
| Изготовитель | ЗАО «Промтрактор-Вагон» | до верхнего пола яруса | 2890 | Высота в свету верхнего яруса, мм | 2080 |
| Грузоподъемность, т | 20 | максимальная | 5052 | Размер в свету между верхним и |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 32,6/34,6 | Количество осей, шт. | 4 | нижним ярусом, мм | 1585 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Количество колесных упоров, шт. | 32 |
| статическая осевая, кН(тс) | 133,77 (13,65) | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное производство | 1970 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 23,52 (2,4) | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Ширина внутренняя, мм | 3220 | Год начала проведения модернизации | 2005 |
| Габарит | 1-Т | Количество переездных площадок, шт.: |  | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 16500 | верхних | 2 | Модернизация | ПКБ ЦВ |
| Длина, мм: |  | нижних | 2 |  | ОАО «РЖД» |
| по осям сцепления автосцепок | 21660 | Длина переездных площадок, мм: |  |  |  |
| по концевым балкам рамы | 20800 | верхних | 555 |  |  |

4-осная одноярусный крытый вагон для микроавтобусов, модель 13-479-04

Назначение: для перевозки микроавтобусов

| Номер проекта | К 35.06 | Ширина максимальная, мм | 3250 | нижних | 435 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-01069755-001-2006 | Высота от уровня верха головок |  | Высота ярусов, мм: |  |
| Модель вагона | 13-479-04 | рельсов, мм: |  | верхний | 1550 |
| Тип вагона | 929 | до нижнего пола яруса | 1216 | нижний | 2000 |
| Изготовитель | ЗАО «Промтрактор-Вагон» | до верхнего пола яруса | 2890 | Высота в свету верхнего яруса, мм | 2080 |
| Грузоподъемность, т | 67 | максимальная | 5052 | Размер в свету между верхним и |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,6/24,6 | Количество осей, шт. | 4 | нижним ярусом, мм | 1585 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Количество колесных упоров, шт. | 32 |
| статическая осевая, кН(тс) | 112,7 (11,5) | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное производство | 1970 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 23,52 (2,4) | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Ширина внутренняя, мм | 3220 | Год начала проведения модернизации | 2005 |
| Габарит | 1-Т | Количество переездных площадок, шт.: |  | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 16500 | верхних | 2 |  |  |
| Длина, мм: |  | нижних | 2 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 21660 | Длина переездных площадок, мм: |  |  |  |
| по концевым балкам рамы | 20800 | верхних | 555 |  |  |

4-осная платформа универсальная, модель 13-926

Назначение: для перевозки колесных и гусеничных машин, штучных, лесных и других грузов,

не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 926.00.000-0 | по концевым балкам рамы | 18400 - | поперечных | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | 1. ТУ 24.05.888-92 | Ширина максимальная, мм | 3190 | Количество бортов, шт.: |  |
|  | 2. ТУ У 35.2-00210890-022:2008 | Высота от уровня верха головок |  | продольный | 12 |
| Модель вагона | 13-926 | рельсов, мм : |  | торцовых | 2 |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВЗ» | максимальная | 1803 | Высота бортов, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 1. 67 2. 68 | до оси автосцепки | 1070 | продольных | 500 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,2/27 25,2/26 | до уровня пола | 1318 | поперечных | 400 |
|  |  | Количество осей, шт. | 4 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | длина между бортами | 18292 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Наличие переходной площадки | нет | ширина между бортами | 2842 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 46,99 (4,79) | Наличие стояночного тормоза | есть | Площадь, м2 | 54 - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Длина кузова внутри, мм | 18300 | Удельная площадь, м2/т | 0,79 |
| Габарит | 1-ВМ | Ширина кузова внутри, мм | 2830 | Год постановки на серийное производство | 1. 1993 2. 2007 |
| База вагона, мм | 1. 14400 | Наличие бортов, шт.: |  | Год снятия с серийного производства | 1. 2007 2. - |
| Длина, мм: |  | продольный | 12 | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 1. 19620 2. 19590 |  |  |  |  |

Платформа фитинговая с торцевыми металлическими бортами для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники, модель 13-935

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров, колесной техники и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 935.00.000-0 | по концевым балкам рамы | 18400 | Высота бортов, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.959-91 | Ширина максимальная, мм | 3190 | продольных | - |
| Модель вагона | 13-935 | Высота от уровня верха головок |  | торцовых | 400 |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВЗ» | рельсов, мм: |  | Количество упоров для крепления |  |
| Грузоподъемность, т | 67 | максимальная | 1703 | контейнеров, шт.: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,2/27 | до оси автосцепки | 1070 | стационарных | нет |
| Нагрузка: |  | до уровня пола | 1318 | откидных | 24 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Площадь, м2 | 54 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 50,0 (5,1) | Модель 2-осной тележки | 18-131 | Удельная площадь, м2/т | 0,74 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | 1991 |
| База вагона, мм | 14400 | Количество бортов, шт.: |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | продольных | нет | Возможность установки буферов | есть |
| по осям сцепления автосцепок | 19620 | торцовых | 2 |  |  |

4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров, модель 13-935А

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров

| Номер проекта | 935А.00.000-0 | Длина вагона, мм: |  | Наличие бортов, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-00210890-023:2008 | по осям сцепления автосцепок | 19620 | продольных | нет |
| Модель вагона | 13-935А | по концевым балкам рамы | 18400 | торцовых | нет |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВЗ» | Ширина максимальная, мм | 2930 | Количество упоров для крепления |  |
| Грузоподъемность, т | 71 | Высота от уровня верха головок |  | контейнеров, шт.: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,3/23 | рельсов, мм: |  | стационарных | 4 |
| Нагрузка: |  | максимальная | 1962 | откидных | 12 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | до оси автосцепки | 1070 | Площадь, м2 | 54 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 47,38 (4,83) | до уровня пола | 1252 | Удельная площадь, м2/т | 0,76 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-ВМ | Модель 2-осной тележки | 18-100 | производство | 1993 |
| База вагона, мм | 14400 | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |

4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров, модель 13-935А-01

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров

| Номер проекта | 935А.00.000-0 | Длина вагона, мм: |  | Наличие бортов, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-00210890-023:2008 | по осям сцепления автосцепок | 19620 | продольных | нет |
| Модель вагона | 13-935А-01 | по концевым балкам рамы | 18400 | торцовых | есть |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВЗ» | Ширина максимальная, мм | 2930 | Высота бортов, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 69 | Высота от уровня верха головок |  | продольных | - |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,6/25 | рельсов, мм: |  | торцовых | 400 |
| Нагрузка: |  | максимальная | 1962 | Количество упоров для крепления |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | до оси автосцепки | 1070 | контейнеров, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 46,99 (4,79) | до уровня пола | 1252 | стационарных | 4 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | откидных | 20 |
| Габарит | 1-ВМ | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь, м2 | 54 |
| База вагона, мм | 14400 | Наличие переходной площадки | нет | Удельная площадь, м2/т | 0,78 |
|  |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное производство | 2003 |
|  |  |  |  | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров,

колесной и гусеничной техники, модель 13-935А-03

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров, колесной и гусеничной техники

| Номер проекта | 935А.00.000-0 | Длина вагона, мм: |  | Наличие бортов, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-00210890-023:2008 | по осям сцепления автосцепок | 19620 | продольных | нет |
| Модель вагона | 13-935А-03 | по концевым балкам рамы | 18400 | торцовых | есть |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВЗ» | Ширина максимальная, мм | 3164 | Высота бортов, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 69 | Высота от уровня верха головок |  | продольных | - |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24/25 | рельсов, мм: |  | торцовых | 400 |
| Нагрузка: |  | максимальная | 1962 | Количество упоров для крепления |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | до оси автосцепки | 1070 | контейнеров, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 46,99 (4,79) | до уровня пола | 1252 | стационарных | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | откидных | 16 |
| Габарит | 1-ВМ | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь, м2 | 54 |
| База вагона, мм | 14400 | Наличие переходной площадки | нет | Удельная площадь, м2/т | 0,78 |
|  |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное производство | 2008 |
|  |  |  |  | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров,

колесной и гусеничной техники, модель 13-935А-04

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров, колесной и гусеничной техники

| Номер проекта | 935А.00.000-0 | Длина вагона, мм: |  | Наличие бортов, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-00210890-023:2008 | по осям сцепления автосцепок | 19620 | продольных | нет |
| Модель вагона | 13-935А-04 | по концевым балкам рамы | 18400 | торцовых | есть |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВЗ» | Ширина максимальная, мм | 3164 | Высота бортов, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 69 | Высота от уровня верха головок |  | продольных | - |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24/25 | рельсов, мм: |  | торцовых | 400 |
| Нагрузка: |  | максимальная | 1962 | Количество упоров для крепления |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | до оси автосцепки | 1070 | контейнеров, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 46,99 (4,79) | до уровня пола | 1252 | стационарных | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | откидных | 24 |
| Габарит | 1-ВМ | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь, м2 | 54 |
| База вагона, мм | 14400 | Наличие переходной площадки | нет | Удельная площадь, м2/т | 0,78 |
|  |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное производство | 2008 |
|  |  |  |  | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Дооборудование универсальной платформы модели 13-926,13-935 и 13-935А под перевозку круглых лесоматериалов и пиломатериалов длиной более 3,0 метров,

модели 13-926-01, 13-935-01, 13-935А-01

Назначение: для перевозки лесоматериалов

| Разработчик Номер проекта Технические условия Модели вагонов Изготовитель Грузоподъемность, т Масса тары вагона (min/max), т Нагрузка max: Статическая осевая Н(тс) Погонная, кН/м (тс) | ОАО «НВЦ «ВАГОНЫ» 4509-06.00.00.000 ТУ 3182-032-44297774-2006 13-926-01/13-935-01/ 13-935А-01 РП-Хитсаус 66 26,9/28,0 230,54(23,5) 36,40(3,71) | Конструкционная скорость, км/ч Габарит База вагона, мм Длина, мм: По осям сцепления автосцепок По концевым балкам рамы (длина рамы) Ширина максимальная, мм Высота от уровня головок рельсов; максимальная, мм До уровня пола, мм Количество осей, шт. | 120 1-Т 14400 19620 18400 3230 4515 1310 4 | Модель 2-осной тележки Наличие переходной площадки Наличие стояночного тормоза Количество стоек, шт. Расчетный объем погрузочного пространства, м3 Длина перевозимого груза, м Год постановки на серийное производство Возможность установки буфера | 18-100 Нет Есть 24 160 От 3 2007 нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4-осная вагон-платформа для перевозки труб большого диаметра, модель 13-1163

Назначение: для перевозки труб большого диаметра от 530 до 1420 мм с полимерным покрытием и без него, длиной от 10700 до 11800 мм и 24000 мм

| Номер проекта | 1163.00.000 | Габарит | 1-Т | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-063-01395963-06 | База вагона, мм | 20000 | Размеры погрузочного проема, мм |  |
| Модель вагона | 13-1163 | Длина, мм |  | длина | 24440 |
| Тип вагона | - | по осям сцепления автосцепок | 26220 | высота | 2630 |
| Изготовитель | ОАО «Завод металлоконструкций» | по концевым балкам рамы | 25000 | ширина | 2880 |
| Грузоподъемность, т | 63,3 | Ширина максимальная, мм | 3200 | Количество торцевых стен, шт. | 2 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 29,7/30,7 | Высота от уровня верха головок |  | Количество стоек, шт. | 12 |
| Нагрузка: |  | рельсов максимальная, мм | 4040 | Год постановки на серийное производство | 2006 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 35,2 (3,59) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |

Вагон - платформа для труб большого диаметра и крупнотоннажных контейнеров,

модель 13-1163-01

Назначение: для перевозки труб и контейнеров

| Номер проекта | 1163.00.000-01 | по лобовым листам рамы | 25000 | ширина | 2880 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-063-01395963-06 | Ширина максимальная, мм | 3200 | Размеры перевозимых труб, мм: |  |
| Модель вагона | 13-1163-01 | Высота от уровня верха головок |  | длина | 11700-11800 |
| Тип вагона | - | рельсов, мм: |  |  | или 24000 |
| Изготовитель | ОАО «ЗМК», г. Энгельс | до уровня пола | 4040 | диаметр | 530-1420 |
| Грузоподъемность, т | 62,0 | Количество осей, шт. | 4 | Количество перевозимых контейнеров, шт.: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 31,0/32,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 или | Тип 1А, 1АА, 1АХ | 1 |
| Нагрузка: |  |  | 18-1750.0 с | Тип 1С, 1СС, 1СХ | 2 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) |  | 18-1750.0-01 | Год постановки на серийное производство | 2011 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 35,2 (3,56) | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 1-Т | Количество откидных упоров, шт. | 8 |  |  |
| База вагона, мм | 20000 | Размеры погрузочного проема, мм: |  |  |  |
| Длина, мм: |  | длина | 24440 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 26220 | высота | 2630 |  |  |

4-осная платформа фитинговая  для перевозки большегрузных контейнеров, модель 13-1223

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

| Номер проекта | 1223.00.00.000 | Габарит | 02-ВМ | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-103-00217403-2004 | База вагона, мм | 14720 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 13-1223 | Длина, мм: |  | Наличие бортов, шт. | нет |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | по осям сцепления автосцепок | 19620 | Количество откидных упоров для |  |
| Грузоподъемность, т | 72 | по концевым балкам рамы | 18400 | крепления контейнеров, шт.: |  |
| Масса тары вагона, т | 21,0/22,0 | Ширина максимальная, мм | 2961 | стационарных | 4 |
| Максимальная расчетная нагрузка |  | Высота от уровня верха головок |  | откидных | 10 спаренных |
| статическая от колесной пары на |  | рельсов максимальная, мм | 1040…1080 | Год постановки на серийное |  |
| рельсы, кН/ось (тс/ось) | 230 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | производство | 2006 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель тележки | 18-100 | Год снятия с производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буфера | нет |

4-осная платформа фитинговая для крупнотоннажных контейнеров, модель 13-1796

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

| Номер проекта | 1796.00.000 | База вагона, мм | 18500 | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-563-2006 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 13-1796 | по осям сцепления автосцепок | 25690 | Площадь, м2 | 64 |
| Изготовитель | 1. ОАО «МЗТМ» | по концевым балкам рамы | 24530 | Удельная площадь, м2/т | 0,91 |
|  | 2. ОАО Азовобщемаш | Ширина максимальная, мм | 3184 | Количество упоров для крепления |  |
|  | 3. ОАО «Армавиртяжмаш» | Высота от уровня верха головок |  | контейнеров, шт.: |  |
| Тип вагона | 945 | рельсов, мм: |  | опрокидывающихся | 24 |
| Грузоподъемность, т | 69,0 | максимальная | 1596 | стационарных | 4 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,3/25,0 | до уровня пола | 1478 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | производство | 1. 2006 2. 2006 3. 2007 |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230 (23,5) | Модель тележки | 18-100 | Год снятия с производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 36,4 (3,64) |  |  | Возможность установки буфера | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |  |  |
| Габарит | 1-Т |  |  |  |  |

4-осная платформа с 4-мя промежуточными секциями и 2-мя торцевыми стенами для труб, толстолистового проката (штрипсов),

пиломатериалов и лесоматериалов, модель 13-1796-01

Назначение: для перевозки труб, толстолистового проката (штрипсов)

пиломатериалов и лесоматериалов.

| Номер проекта | 1796.00.000-01 | База вагона, мм | 18500 | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-563-2006 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 13-1796-01 | по осям сцепления автосцепок | 25690 | Площадь, м2 | 77,4 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | по концевым балкам рамы | 24530 | Удельная площадь, м2/т | 1,25 |
|  | ОАО Азовмаш | Ширина максимальная, мм | 3220 | Год постановки на серийное |  |
| Грузоподъемность, т | 61 | Высота от уровня верха головок |  | производство | 2006 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 31,3/33 | рельсов, мм: |  | Год снятия с производства | - |
| Нагрузка: |  | максимальная | 4470 | Возможность установки буфера | нет |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230 (23,5) | до уровня пола | 1970 |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 36,4 (3,64) | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель тележки | 18-100 |  |  |
| Габарит | 1-Т |  |  |  |  |

4-осная платформа с 4-мя промежуточными секциями и 2-мя торцевыми стенами для труб, толстолистового проката (штрипсов), пиломатериалов и лесоматериалов, модель 13-1796-03

Назначение: для перевозки труб, толстолистового проката (штрипсов)

пиломатериалов и лесоматериалов.

| Номер проекта | 1796.00.000-01 | База вагона, мм | 18500 | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-563-2006 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 13-1796-01 | по осям сцепления автосцепок | 25690 | Площадь, м2 | 77,4 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | по концевым балкам рамы | 24530 | Удельная площадь, м2/т | 1,25 |
|  | ОАО Азовмаш | Ширина максимальная, мм | 3220 | Год постановки на серийное |  |
| Грузоподъемность, т | 62 | Высота от уровня верха головок |  | производство | 2008 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 31,3/32 | рельсов, мм: |  | Год снятия с производства | - |
| Нагрузка: |  | максимальная | 4470 | Возможность установки буфера | нет |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230 (23,5) | до уровня пола | 1970 |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 36,4 (3,64) | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель тележки | 18-100 |  |  |
| Габарит | 1-Т |  |  |  |  |

4-осная платформа фитинговая для большегрузных контейнеров, модель 13-1796-04

Назначение: для перевозки труб, толстолистового проката (штрипсов)

пиломатериалов и лесоматериалов.

| Номер проекта | 1796.00.000-01 | База вагона, мм | 18500 | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-563-2006 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 13-1796-04 | по осям сцепления автосцепок | 25690 | Площадь, м2 | 77,4 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | по концевым балкам рамы | 24530 | Удельная площадь, м2/т | 1,25 |
|  | ОАО Азовмаш | Ширина максимальная, мм | 3220 | Год постановки на серийное |  |
| Грузоподъемность, т | 70 | Высота от уровня верха головок |  | производство | 2008 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,1/24 | рельсов, мм: |  | Год снятия с производства | - |
| Нагрузка: |  | максимальная | 4470 | Возможность установки буфера | нет |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230 (23,5) | до уровня пола | 1970 |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 36,4 (3,64) | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель тележки | 18-100 |  |  |
| Габарит | 1-Т |  |  |  |  |

4-осная фитинговая платформа для крупнотоннажных контейнеров, модель 13-1798

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров

| Номер проекта | 1798.00.000 | База вагона, мм | 13460 | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-562-2006 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 13-1798 | по осям сцепления автосцепок | 19620 | Площадь, м2 | 53 |
| Изготовитель | ОАО МЗТМ | по концевым балкам рамы | 18460 | Удельная площадь, м2/т | 0,74 |
| Тип вагона | 946 | Ширина максимальная, мм | 2995 | Количество упоров для крепления |  |
| Грузоподъемность, т | 72,0 | Высота от уровня верха головок |  | контейнеров, шт.: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 20,8/22,0 | рельсов, мм: |  | опрокидывающихся | 24 |
| Нагрузка: |  | максимальная | 1400 | стационарных | - |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230 (23,5) | до уровня пола | 1246 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 50,9 (5,09) | Количество осей, шт. | 4 | производство | 2006 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель тележки | 18-100 | Год снятия с производства | - |
| Габарит | 1-ВМ |  |  | Возможность установки буфера | нет |

4-осная платформа  универсальная с металлическими бортами, модель 13-2114

Назначение: для перевозки колесных и гусеничных машин, лесных и других грузов.

| Номер проекта | 2114.00.000-00 | Площадь пола, м2 | 38,45 | рельсов, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.001.132-01 | Нагрузка: |  | максимальная | 1810 |
| Модель вагона | 13-2114 | статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) | до уровня пола | 1300 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 |
| Тип вагона | 404 | Габарит | О-ВМ | Модель тележки | 18-100 |
| Грузоподъемность, т: |  | База вагона, мм | 9720 | Наличие переходной площадки | нет |
| при равномерно распределенном грузе | 72 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| при равномерно распределенном грузе |  | по осям сцепления автосцепок | 14620 | Год постановки на серийное |  |
| посередине боковых балок на длине 4,3 м | 45 | по концевым балкам рамы | 13400 | производство | 2001 |
| при равномерно распределенном грузе |  | Ширина максимальная, мм | 2870 | Год снятия с производства | - |
| на длине 3м посередине | 60 | Высота от уровня верха головок |  | Возможность установки буфера | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,3/22 |  |  |  |  |

4-осная платформа  с торцевыми стенами, модель 13-2114-06

Назначение: для перевозки лесных грузов

| Номер проекта | - | Габарит | 1-Т | Количество осей, шт. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.001.132-01 | База вагона, мм | 9720 | Модель тележки | 18-100 |
| Модель вагона | 13-2114-06 | Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки | нет |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | по осям сцепления автосцепок | 14620 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Грузоподъемность, т | 67 | по концевым балкам рамы | 13400 | Год постановки на серийное |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,6/26,2 | Ширина максимальная, мм | 3220 | производство | 2001 |
| Нагрузка: |  | Высота от уровня верха головок |  | Год снятия с производства | - |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 226,58 (23,12) | рельсов, мм: |  | Возможность установки буфера | нет |
| погонная, кН/м (тс/м) | - | максимальная | 4600 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | до уровня пола | 1250 |  |  |

4-осная платформа  с торцевыми стенами, модель 13-2114-07

Назначение: для перевозки лесных грузов

| Номер проекта | - | Габарит | 1-Т | Количество осей, шт. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.001.132-01 | База вагона, мм | 9720 | Модель тележки | 18-100 |
| Модель вагона | 13-2114-07 | Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки | нет |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | по осям сцепления автосцепок | 14620 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Грузоподъемность, т | 66 | по концевым балкам рамы | 13400 | Год постановки на серийное |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,6/26,2 | Ширина максимальная, мм | 3220 | производство | 2001 |
| Нагрузка: |  | Высота от уровня верха головок |  | Год снятия с производства | - |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) | рельсов, мм: |  | Возможность установки буфера | нет |
| погонная, кН/м (тс/м) | - | максимальная | 4600 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | до уровня пола | 1250 |  |  |

4-осная платформа с торцевыми бортами, деревянным полом, откидными фитинговыми упорами, модель 13-2114-08

Назначение: для перевозки колесных и гусеничных машин, контейнеров и других грузов.

| Номер проекта | - | Площадь пола, м2 | 38,45 | рельсов, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Нагрузка: |  | максимальная | 1810 |
| Модель вагона | 13-2114-08 | статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) | до уровня пола | 1300 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 |
| Тип вагона | 404 | Габарит | О-ВМ | Модель тележки | 18-100 |
| Грузоподъемность, т: |  | База вагона, мм | 9720 | Наличие переходной площадки | нет |
| при равномерно распределенном грузе | 72 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| при равномерно распределенном грузе |  | по осям сцепления автосцепок | 14620 | Год постановки на серийное |  |
| посередине боковых балок на длине 4,3 м | 45 | по концевым балкам рамы | 13400 | производство | 2005 |
| при равномерно распределенном грузе |  | Ширина максимальная, мм | 2870 | Год снятия с производства | - |
| на длине 3м посередине | 60 | Высота от уровня верха головок |  | Возможность установки буфера | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 20,1/22 |  |  |  |  |

4-осная платформа со снятыми бортами, дооборудованная торцевыми стенами ,

опорами и поясами, модель 13-2114-10

Назначение: для перевозки демонтированных котлов ж.д. цистерн.

| Номер проекта | - | Площадь пола, м2 | - | рельсов, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Нагрузка: |  | максимальная | 1810 |
| Модель вагона | 13-2114-10 | статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) | до уровня пола | 1300 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 |
| Тип вагона | 404 | Габарит | О2-ВМ | Модель тележки | 18-100 |
| Грузоподъемность, т: |  | База вагона, мм | 9720 | Наличие переходной площадки | нет |
| при равномерно распределенном грузе | 69,0 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| при равномерно распределенном грузе |  | по осям сцепления автосцепок | 14620 | Год постановки на серийное |  |
| посередине боковых балок на длине 4,3 м | - | по концевым балкам рамы | 13400 | производство | 2001 |
| при равномерно распределенном грузе |  | Ширина максимальная, мм | 2870 | Год снятия с производства | - |
| на длине 3м посередине | - | Высота от уровня верха головок |  | Возможность установки буфера | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,5/25,0 |  |  |  |  |

4-осная фитинговая платформа для перевозки большегрузных контейнеров, модель 13-2114К

Назначение: для перевозки контейнеров

| Номер проекта | - | База вагона, мм | 9720 | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.001.132-01 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 13-2114К | по осям сцепления автосцепок | 14620 | Количество перевозимых контейнеров, шт.: |  |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | по концевым балкам рамы | 13400 | -1АА, 1А, 1АХ | 1 |
| Тип вагона | 942 | Ширина максимальная, мм | 2870 | -1ВВ, 1ВХ | 2 |
| Грузоподъемность, т | 73 | Высота от уровня верха головок |  | - 1СС, 1С, 1СХ | 2 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 19,4/20,6 | рельсов, мм: |  | -1Д, 1ДХ | 4 |
| Нагрузка: |  | максимальная | - | Год постановки на серийное |  |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) | до уровня пола | 1300 | производство | 2002 |
| погонная, кН/м (тс/м) | - | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель тележки | 18-100 | Возможность установки буфера | нет |
| Габарит | 0-ВМ |  |  |  |  |

4-осная платформа c 16-ю стойками  для лесоматериалов, модель 13-2114П

Назначение: для перевозки лесных грузов

| Номер проекта | - | База вагона, мм | 9720 | Модель тележки | 18-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.001.132-01 | Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки | нет |
| Модель вагона | 13-2114П | по осям сцепления автосцепок | 14620 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | по концевым балкам рамы | 13400 | Объем полезный, м3 | 117 |
| Грузоподъемность, т | 69 | Ширина максимальная, мм | 3220 | Площадь пола, м2 | 38,45 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,5/25 | Высота от уровня верха головок |  | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | производство | 2001 |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) | максимальная | 4600 | Год снятия с производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | до уровня пола | 1250 | Возможность установки буфера | нет |
| Габарит | 1-Т | Количество осей, шт. | 4 |  |  |

4-осная фитинговая платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, модель 13-2116

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров

| Номер проекта | - | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-133-00729244-2004 | по осям сцепления автосцепок | 19620 | Количество перевозимых контейнеров, шт.: |  |
| Модель вагона | 13-2116 | по концевым балкам рамы | 18400 | -1АА, 1А, 1АХ | 1 |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Ширина максимальная, мм | 2870 | -1ВВ, 1В, 1ВХ | 2 |
| Грузоподъемность, т | 72 | Высота от уровня верха головок |  | - контейнеров-цистерн 1ВВ, 1В, 1СС, 1С | 2 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21/22 | рельсов, мм: |  | - 1СС, 1С, 1СХ | 3 |
| Нагрузка: |  | максимальная | - | - 1ДД | 6 |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,3 (23,5) | до уровня пола | 1256 | - 1Д, 1ДХ | 6 |
| погонная, кН/м (тс/м) | - | Количество осей, шт. | 4 | Год постановки на серийное производство | 2004 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель тележки | 18-100 | Год снятия с производства | - |
| Габарит | 0-ВМ | Наличие переходной площадки | нет | Возможность установки буфера | нет |
| База вагона, мм | 14720 |  |  | Тип вагона | 946 |

4-осная платформа для перевозки крупнотоннажных рефрижераторных

контейнеров, модель 13-2116-01

Назначение: для перевозки крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров

| Номер проекта | - | База вагона, мм | 14720 | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 13-2116-01 | по осям сцепления автосцепок | 19620 | Количество перевозимых контейнеров, шт.: |  |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | по концевым балкам рамы | 18400 | -1АА, 1А, 1АХ | 1 |
| Грузоподъемность, т | 71,5 | Ширина максимальная, мм | 2870 | -1ВВ, 1В, 1ВХ | 2 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,2/22,5 | Высота от уровня верха головок |  | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | производство | 2004 |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,3 (23,5) | максимальная | 1040-1080 | Год снятия с производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | -- | до уровня пола | - | Возможность установки буфера | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Габарит | 1-Т | Модель тележки | 18-100 |  |  |
| Тип вагона | 946 |  |  |  |  |

4-осная платформа фитинговая с металлическим полом, продольными и торцевыми ограждениями, модель 13-2116-02

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров и металлоконструкций

| Номер проекта | - | Длина, мм: |  | Площадь, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по осям сцепления автосцепок | 19620 | Удельная площадь, м2/т |  |
| Модель вагона | 13-2116-02 | по концевым балкам рамы | 18400 | Количество перевозимых контейнеров, шт.: |  |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | Ширина максимальная, мм | 3080 | -1АА, 1А, 1АХ | 1 |
| Грузоподъемность, т | 68,0 | Высота от уровня верха головок |  | -1ВВ, 1В, 1ВХ | 2 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,2/26 | рельсов, мм: |  | -контейнеров-цистерн 1ВВ, 1В, 1СС, 1С | 2 |
| Нагрузка: |  | максимальная |  | -1СС, 1С, 1СХ | 3 |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) | до уровня пола |  | -1DD | 6 |
| погонная, кН/м (тс/м) | - | Количество осей, шт. | 4 | -1D, 1DX | 6 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель тележки | 18-100 | Год постановки на серийное производство | 2004 |
| Габарит | 0-ВМ | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с производства | - |
| База вагона, мм Тип вагона | 14720 946 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буфера | нет |
| Примечание: в других возможных сочетаниях в пределах использования грузоподъемности платформы и ее длины по упорам для крепления фитингов контейнеров |  |  |  |  |  |

4-осная фитинговая платформа для перевозки большегрузных контейнеров, модель 13-2118

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров

| Номер проекта | - | Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-135-00729244-2004 | по осям сцепления автосцепок | 26220 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 13-2118 | по концевым балкам рамы | 25000 | Количество перевозимых контейнеров, шт.: |  |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | Ширина максимальная, мм | 3000 | -1АА ISO | 2 |
| Грузоподъемность, т | 69 | Высота от уровня верха головок |  | -1СС ISO | 2 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,5/25,0 | рельсов, мм: |  | Танкоконтейнеры типа IMO1, IMO2, IMO5 | 2 |
| Нагрузка: |  | максимальная | 1779 | Год постановки на серийное |  |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,3 (23,5) | до уровня пола | 1040 | производство | 2005 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с производства | 2008 |
| Габарит | 1-Т | Модель тележки | 18-100 | Возможность установки буфера | нет |
| База вагона, мм | 19000 |  |  |  |  |

Примечание: возможны другие сочетания количества перевозимых контейнеров (груженых и порожних) в пределах грузоподъемности платформы

4-осная платформа с 4-мя промежуточными секциями и 2-мя торцевыми стенами

для перевозки труб и длинномерного листового проката, модель 13-2118-03

Назначение: для перевозки труб и длинномерного листового проката

| Номер проекта | - | База вагона, мм | 19000 | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-150-00729244-2006 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 13-2118-03 | по осям сцепления автосцепок | 26220 | Наименование перевозимого груза, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | по концевым балкам рамы | 25000 | - листовой металл | - |
| Грузоподъемность, т | 62 | Ширина максимальная, мм | 3150 | - трубы Ø530…Ø1420 | - |
| Масса тары вагона (min/max), т | 31.5/32 | Высота от уровня верха головок |  | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | Рельсов до оси автосцепок, мм | 1040-1080 | производство | 2006 |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,3 (23,5) | Длина погрузочной площадки, мм | 24560 | Год снятия с производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | Возможность установки буфера | нет |
| Габарит | 1-Т | Модель тележки | 18-100 |  |  |

Платформа со стойками и подвижными торцевыми стенками, модель 13-3066

Назначение: для перевозки рельсов длиной 25 м без крепления и увязки рельсов

| Номер проекта | 3066.00.00.000-1 | Длина, мм: |  | Год постановки на серийное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-007-00210766-96 | по осям сцепления автосцепок | 26330 | производство | 1997 |
| Модель вагона | 13-3066 | по концевым балкам рамы | 25200 | Год снятия с серийного производства | - |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3000 | Возможность установки буферов | нет |
| Изготовитель | ЗАО «УК БМЗ» | Высота от уровня верха головок |  |  |  |
| Грузоподъемность, т | 127 | рельсов до оси автосцепок, мм | 1040-1080 |  |  |
| Масса тары вагона, т | 47,5/50,4 | Количество осей, шт. | 8 |  |  |
| Нагрузка: |  | Модель 4-осной тележки | 18-123 |  |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 215,8 (22,1) | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | Количество подвижных торцевых стен, шт. | 2 |  |  |
| База вагона, мм | 18600 | Площадь, м2 | 75,6 |  |  |

4-осная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, модель 13-3103-1

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров

| Номер проекта | 3103.00.00.000-1 | Длина, мм: |  | Количество упоров для крепления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182.020.00210766-97 | по осям сцепления автосцепок | 13620 | контейнеров, шт.: |  |
| Модель вагона | 13-3103-1 | по концевым балкам рамы | 12400 | откидных | 8 |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3090 | стационарных | - |
| Изготовитель | ЗАО «УК БМЗ» | Высота от уровня головки рельса до |  | Год постановки на серийное |  |
| Грузоподъемность, т | 48 | опорной поверхности контейнера, мм | 1296 | производство | 2004 |
| Масса тары вагона, т | 19 | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 165,5 (16,9) | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Габарит | 0-ВМ | Наличие бортов | нет |  |  |
| База вагона, мм | 9400 |  |  |  |  |

4-осная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, гусеничной и колесной техники, и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков, модель 13-3110

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров типоразмеров 1АА или 1СС, колесной и гусеничной техники и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 3110.000.00.000 | по концевым балкам рамы | 13400 | торцовых | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-048-00210766-2001 | Ширина между бортами, мм | 2770 | Высота бортов, мм: |  |
| Модель вагона | 13-3110 | Ширина максимальная, мм | 3134 | продольных | 500 |
| Тип вагона | - | Высота от уровня верха головок |  | торцовых | 400 |
| Изготовитель | ЗАО «УК БМЗ» | рельсов, мм: |  | Площадь, м2 | 38,4 |
| Грузоподъемность, т | 71 | оси автосцепок | 1040-1080 | Количество устанавливаемых |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,6/22,3 | до уровня настила пола | 1320 | крупнотоннажных контейнеров, шт.: |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | - 1АА | 1 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | - 1СС | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 0-ВМ | Наличие стояночного тормоза | есть | производство | - |
| База вагона, мм | 9720 | Количество бортов, шт.: |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | продольных | 8 | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 14620 |  |  |  |  |

4-осная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, модель 13-3115-1

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров 1АА или 1СС в различных сочетаниях

| Номер проекта | 3115.000.00.000-1 | База вагона, мм | 19700 | Количество упоров для крепления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-045-00210766-2005 | Длина по осям сцепления автосцепок, мм: | 25866 | контейнеров, шт.: |  |
| Модель вагона | 13-3115-1 | Ширина максимальная, мм | 2800 | откидных | - |
| Тип вагона | - | Высота от уровня головки рельса до |  | стационарных | 28 |
| Изготовитель | ЗАО «УК БМЗ» | опорной поверхности контейнера, мм | 1355 | Год постановки на серийное |  |
| Грузоподъемность, т | 67 | Количество осей, шт. | 4 | производство | 2009 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,4/27 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства | - |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | нет | Возможность установки буферов | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие бортов | нет |  |  |
| Габарит | 0-ВМ |  |  |  |  |

4-осная платформа c 12-ю стойками для перевозки леса в хлыстах, модель 13-3121

Назначение: для перевозки лесоматериалов

| Номер проекта | 3121.000.00.000 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-051-00210766-2002 | Габарит, мм: |  | - по ГОСТ 9238 | 1-ВМ |
| Модель вагона | 13-3121 | - по ГОСТ 9238 | 1-ВМ | Наличие переходной площадки | нет |
| Тип вагона | - | База вагона, мм | 9720 | Наличие торцевых стен, шт. | - |
| Изготовитель | Брянский МСЗ | Длина, мм: |  | Количество стоек, шт. | - |
| Грузоподъемность, т | 70 | по осям сцепления автосцепок | 14620 | Год постановки на серийное |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,6/24 | по лобовым листам рамы | - | производство | 2002 |
| Расчетный объем погрузочного |  | Ширина максимальная, мм | - | Год снятия с серийного производства | - |
| пространства, м3 | 112 | Высота от уровня верха головок рельсов, мм | - | Возможность установки буферов | нет |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) |  |  |  |  |

4-осная специализированная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров,

модель 13-3124

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров

| Номер проекта | 3124.000.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 20220 | Количество упоров для крепления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-053-00210766-2005 | по лобовым листам рамы | 19000 | контейнеров, шт.: |  |
| Модель вагона | 13-3124 | Ширина максимальная, мм | 3218 | стационарных | - |
| Тип вагона | - | Высота от уровня верха головок рельсов, мм | - | откидных | - |
| Изготовитель | ЗАО «УК БМЗ» | Количество осей, шт. | 4 | Год постановки на серийное |  |
| Грузоподъемность, т | 66 (72*) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | производство | - |
| Масса тары вагона, т | 27,6 | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | Типоразмеры перевозимых контейнеров: | - |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |  |  |
| Габарит | 1-Т |  |  |  |  |
| База вагона, мм | 16000 |  |  |  |  |
| Длина, мм: |  |  |  |  |  |
| Примечание: * грузоподъемность 72т - при применении тележек с нагрузкой на ось 25тс. |  |  |  |  |  |

Одноярусный крытый вагон для микроавтобусов, модель 13-4081

Назначение: для перевозки микроавтобусов

| Номер проекта | 4081.00.000 | Габарит | 1-Т | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | Длина по осям сцепления автосцепок | 21660 | Габарит загрузочного проема, м: | 2,5 |
| Модель вагона | 13-4081 | Ширина максимальная, мм | 3220 | Год постановки на серийное производство | 1992 |
| Тип вагона | 928 | Высота от уровня головок |  | Возможность установки буферов | нет |
| Изготовитель | ОАО Днепровагонмаш | рельсов максимальная, мм | 4010 |  |  |
| Грузоподъемность, т | 10 | Длина погрузочной площадки, м: | 20,5 |  |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,2/27,0 | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Нагрузка: статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 35,2 (3,59) | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |  |  |

4-осная вагон-платформа для троллейбусов, модель 13-4082

Назначение: для транспортировки троллейбусов

| Номер проекта | 4082.00.000 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | Габарит | 1-Т | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Модель вагона | 13-4082 | База вагона, мм | 19000 | Наличие переходной площадки | нет |
| Тип вагона | - | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Изготовитель | ОАО Днепровагонмаш | по осям сцепления автосцепок | 25220 | Год постановки на серийное |  |
|  |  | по концевым балкам рамы | 24000 | производство |  |
| Грузоподъемность, т | 62,8 | Ширина максимальная, мм | 3120 | Год снятия с серийного производства |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 31,2 | Высота от уровня верха головок |  | Возможность установки буферов | нет |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  |  |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | максимальная с колпаком | 3950 |  |  |

Платформа фитинговая с мет.бортами для крупн.конт. и колесной техники, модель 13-4085

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники

| Номер проекта | 4085.00.000-02 | по осям сцепления автосцепок | 14620 | Высота бортов, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05669819-104-94 | по концевым балкам рамы | 13400 | продольных | 500 |
| Модель вагона | 13-4085 | Ширина максимальная, мм | 3150 | торцовых | 400 |
| Тип вагона | 942 | Высота от уровня верха головок |  | Размеры пола с открытыми бортами, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО Днепровагонмаш | рельсов, мм: |  | длина | 13400 |
| Грузоподъемность, т | 72 | максимальная | 1810 | ширина | 2870 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,3/22 | до уровня пола | 1310 | Площадь, м2 | 38,4 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Удельная площадь, м2/т | 0,533 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63 (6,4) | Наличие переходной площадки | нет | производство | 1993 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 0-ВМ | Количество бортов, шт.: |  | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 9720 | продольных | 8 |  |  |
| Длина, мм: |  | торцовых | 2 |  |  |

4-осная платформа фитинговая для большегрузных контейнеров, модель 13-4085-01

Назначение: для перевозки большегрузных контейнеров

| Номер проекта | 4085.00.000-02 | по осям сцепления автосцепок | 14620 | Высота бортов, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05669819-104-94 | по концевым балкам рамы | 13400 | продольных | 500 |
| Модель вагона | 13-4085 | Ширина максимальная, мм | 3150 | торцовых | 400 |
| Тип вагона | 942 | Высота от уровня верха головок |  | Размеры пола с открытыми бортами, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО Днепровагонмаш | рельсов, мм: |  | длина | 13400 |
| Грузоподъемность, т | 1. 72 2. 48 | максимальная | 1810 | ширина | 2870 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 1. 17,2/22 2. 18/19 | до уровня пола | 1310 | Площадь, м2 | 38,4 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Удельная площадь, м2/т | 0,533 |
| статическая осевая, кН(тс) | 1. 230 (23,5) 2. 163 (16.8) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63 (6,4) | Наличие переходной площадки | нет | производство | 1. 1990 2. 2007 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | 1. - 2. 2007 |
| Габарит | 0-ВМ | Количество бортов, шт.: |  | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 9720 | продольных | 8 |  |  |
| Длина, мм: |  | торцовых | 2 |  |  |

4-осная платформа, модернизированная стойками ВО-118, модель 13-4085-16

Назначение: для перевозки лесоматериалов

| Номер проекта | 4085.00.000-02 | по осям сцепления автосцепок | 14620 | Высота бортов, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05669819-104-94 | по концевым балкам рамы | 13400 | продольных | 500 |
| Модель вагона | 13-4085-16 | Ширина максимальная, мм | 3150 | торцовых | 400 |
| Тип вагона | 942 | Высота от уровня верха головок |  | Размеры пола с открытыми бортами, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО Днепровагонмаш | рельсов, мм: |  | длина | 13400 |
| Грузоподъемность, т | 68,5 | максимальная | 1810 | ширина | 2870 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,7/25,5 | до уровня пола | 1310 | Площадь, м2 | 128,0 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Удельная площадь, м2/т | 0,533 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63 (6,4) | Наличие переходной площадки | нет | производство | 1993 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 0-ВМ | Количество бортов, шт.: |  | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 9720 | продольных | 8 |  |  |
| Длина, мм: |  | торцовых | 2 |  |  |

4-осная платформа для длинномерных грузов, модель 13-4092

Назначение: для транспортировки рельсов длиной 25 м и других длинномерных грузов

| Номер проекта | 4092.00.000-01 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | максимальная | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель вагона | 13-4092 | Габарит | 0-Т | до уровня пола | 1250 |
| Тип вагона | 915 | База вагона, мм | 20780 | Количество осей, шт. | 4 |
| Изготовитель | ОАО Днепровагонмаш | Длина, мм: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Грузоподъемность, т | 63 | по осям сцепления автосцепок | 27000 | Наличие переходной площадки | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 30,1/31 | по концевым балкам рамы | 25780 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Нагрузка: |  | Ширина максимальная, мм | 3000 | Год постановки на серийное производство | 2000 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Высота от уровня верха головок |  | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 33,71 (3,44) | рельсов, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная платформа для листовой стали, модель 13-4094

Назначение: для перевозки рулонной стали

| Номер проекта | 4094.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 11220 | Высота, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05669819.108-95 | по концевым балкам рамы | 10000 | колпака | 2560 |
| Модель вагона | 13-4094 | Ширина максимальная, мм | 3240 | колпака без захватов | 2000 |
| Тип вагона | - | Высота от уровня верха головок |  | Масса колпака, т | 4,5 |
| Изготовитель | 1. ОАО Днепровагонмаш 2.АО «Завод металлоконструкций» | рельсов, мм: |  | Высота опор над уровнем пола, мм | 692 |
|  |  | максимальная с колпаком | 3980 | Количество опор, шт. | - |
| Грузоподъемность, т | 66 | до уровня пола | 1366 | Количество перевозимых рулонов, шт. | 4-10 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 1. 27,2/28 2. 26,8/28 | Количество осей, шт. | 4 | Размеры перевозимых рулонов, мм: |  |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | диаметр | 1100-1600 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Наличие переходной площадки | нет | ширина | 900-1400 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 82,19 (8,38) | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Длина колпака. мм | 10008 | производство | 1. 1995 2. 2005 |
| Габарит | 0-Т | Ширина колпака по боковым |  | Год снятия с серийного производства | 1. - 2. - |
| База вагона, мм | 6500 | стенкам, мм | 3220 | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  |  |  |  |  |

Платформа оборудованная под перевозку рулонной стали, модель 13-4094-01

Назначение: для перевозки стали в рулонах

| Номер проекта | 4094.00.000-01 | База вагона, мм | 6500 | стационарных | 776 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05669819.108-95 | Длина, мм: |  | передвижных | 786 |
| Модель вагона | 13-4094-01 | по осям сцепления автосцепок | 11220 | Количество опор, шт.: |  |
| Тип вагона | - | по концевым балкам рамы | 10000 | стационарных | 4 |
| Изготовитель | 1.ОАО Днепровагонмаш | Ширина максимальная, мм | 3220 | передвижных | 2 |
|  | 2.ОАО «Завод металлоконструкций» | Высота максимальная, мм | 2300 | Количество перевозимых рулонов, шт. | 2-10 |
| Грузоподъемность, т | 70 | Высота от уровня верха головок |  | Размеры перевозимых рулонов, мм: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 1. 23/24 2. 22,8/24,0 | рельсов до уровня пола, мм | 1370 | диаметр | 1100-2100 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | ширина | 900-1550 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 82,19 (8,38) | Наличие переходной площадки | нет | производство | 1. 2004 2. 2005 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 0-Т | Высота опор над уровнем пола, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная платформа для автопоездов и крупнотоннажных контейнеров, модель 13-4095

Назначение: для транспортировки маршрутными поездами: автопоездов (тягачей с полуприцепами) и крупнотоннажных

контейнеров размеров 1CC, 1C, 1CX,1AA, 1A,1AX.

| Номер проекта | 4095.00.000 | База вагона, мм | 17800 | Количество переездных площадок, шт. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель вагона | 13-4095 | Длина, мм: |  | Удельная площадь, м2/т | 1,1 |
| Тип вагона | 963 | по осям сцепления автосцепок | 22520 | Площадь, м2 | 54 |
| Изготовитель | ОАО Днепровагонмаш | по концевым балкам рамы | 21300 | Длина кузова внутри, мм | 21176 |
| Грузоподъемность, т | 48 | погрузочной площадки | 9340 | Ширина кузова внутри, мм | 2550 |
| Масса тары вагона (min/max) , т | 27/28 | Ширина максимальная, мм | 3045 | Угол перехода от погрузочной |  |
| Нагрузка: |  | Высота от уровня головок |  | площадки к консоли, град: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 186,2 (19,0) | рельсов до, мм: |  | первый участок | 3 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 33,1 (3,37) | грузовой площадки | 968 | второй участок | 8 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | переездной площадки | 1268 | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 0-ВМ | Количество осей, шт. | 4 | производство | 1998 |
| Негабаритность с погруженным |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства | - |
| автопоездом по инструкции ЦД/4172 | вторая верхняя | Наличие переходной площадки | нет | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осная платформа для широколистового проката, модель 13-4107

Назначение: для перевозки листового проката.

| Номер проекта | 4107.00.000 | База вагона, мм | 10400 | Размеры перевозимых заготовок, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05669819-010-2004 | Длина, мм: |  | длина | 10000х1230 |
| Модель вагона | 13-4107 | по осям сцепления автосцепок | 14620 | ширина | 3080х4450 |
| Тип вагона | - | по концевым балкам рамы | 13400 | толщина | 7х50 |
| Изготовитель | ОАО Днепровагонмаш | Ширина максимальная, мм | 3213 | Угол плоскости верхней рамы |  |
| Грузоподъемность, т | 67 | Количество осей, шт. | 4 | относительно горизонта, град. | 52 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,3/27 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | есть | производство | 2004 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 6,43 | Максимальная ширина платформы |  | Возможность установки буферов | нет |
| Удельная материалоемкость | 0,343 | с грузом в горизонтальном положении |  |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 100 | от продольной оси пути, мм | 2500 |  |  |
| Габарит | 1-Т |  |  |  |  |

Платформа с 4-мя промежуточными секциями и 2-мя торцевыми стенами, модель 13-4108

Назначение: для перевозки труб большого диаметра от 530 до 1420 мм с полимерным покрытием и без него,

длиной от 10700 до 11800 мм и 24000мм.

| Номер проекта | 4108.00.000 | Габарит | 1-Т | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05669819-011-2004 | База вагона, мм | 20000 | Размеры погрузочного проема, мм: |  |
| Модель вагона | 13-4108 | Длина, мм: |  | длина | 24440 |
| Тип вагона | 984 | по осям сцепления автосцепок | 26220 | ширина | 2880 |
| Изготовитель | 1. ОАО Днепровагонмаш 2. АО «Завод металлоконструкций» | по концевым балкам рамы | 25000 | высота | 2630 |
| Грузоподъемность, т | 62 | Ширина максимальная, мм | 3200 | Год постановки на серийное |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 31/32 | Высота от уровня головок |  | производство | 1. 2004 2. 2005 |
| Нагрузка: |  | рельсов максимальная, мм | 4040 | Год снятия с серийного производства | 1. - 2. - |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Возможность установки буферов | нет |
| погонная, кН/м (тс/м) | 35,2 (3,59) | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |

Платформа фитинговая для большегрузных контейнеров, модель 13-4117

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров

| Номер проекта | 4117.00.000 | Длина, мм: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05669819-015:2005 | по осям сцепления автосцепок | 19720 |  |  |
| Модель вагона | 13-4117 | по концевым балкам рамы | 18500 |  |  |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 2924 |  |  |
| Изготовитель | ОАО Днепровагонмаш | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Грузоподъемность, т | 72 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 19,4/20,6 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 227,1 (23,15) | Количество упоров для крепления |  |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 4,69 | контейнеров, шт.: | 20 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Год постановки на серийное |  |  |  |
| Габарит | 0-ВМ | производство | 2006 |  |  |
| База вагона, мм | 14200 | Возможность установки буферов | нет |  |  |

4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров, леса и пиломатериалов,

модель 13-4128

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров,  леса и пиломатериалов

| Номер проекта | 4128.00.000 | База вагона, мм | 19000 | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05669819-021:2006 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 13-4128 | по осям сцепления автосцепок | 26220 | Количество стоек, шт. | 24 |
| Тип вагона | - | по концевым балкам рамы | 25000 | Длина перевозимого леса в |  |
| Изготовитель | ОАО Днепровагонмаш | Ширина максимальная, мм | 3212 | хлыстах, мм | 6 |
| Грузоподъемность, т | 61 | Высота от уровня головок |  | Длина перевозимых пиломатериалов |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 32/33 | рельсов, мм: |  | в транспортных пакетах по |  |
| Нагрузка: |  | максимальная | 4177 | ГОСТ 16369, мм | 4 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | до уровня настила пола | 1278 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 435 (3,59) | Количество осей, шт. | 4 | производство | 2006 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 1-Т |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Платформа  фитинговая для большегрузных контейнеров,

модель 13-5001

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники.

| Номер проекта | 1222.00.00.000 | при перевозке контейнеров | 205, 46 (20, 944) | Количество осей, шт. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-109-00217403-2005 | при перевозке колесной техники | 230, 53 (23,5) | Модель тележки | 18-100 |
| Модель вагона | 13-5001 | Тип вагона | 942 | Наличие переходной площадки | нет |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Грузоподъемность, т | 64 | Габарит | 02-ВМ | Количество откидных упоров для |  |
| Максимальная масса перевозимой |  | База вагона, мм | 9720 | крепления контейнеров, шт.: |  |
| колесной техники, т | 74 | Длина, мм: |  | стационарных | 4 |
| Масса платформы, т: |  | по осям сцепления автосцепок | 14620 | откидных | 8 |
| без настила пола | 19,2 | по концевым балкам рамы | 13400 | Год постановки на серийное |  |
| с настилом пола | 20 | Ширина максимальная, мм | 3134 | производство | 2006 |
| Максимальная расчетная нагрузка |  | Высота от уровня верха головок |  | Год снятия с производства | - |
| статическая от колесной пары на |  | рельсов максимальная, мм | 1040…1080 | Возможность установки буфера | нет |
| рельсы, кН/ось (тс/ось): |  |  |  |  |  |

Платформа фитинговая для большегрузных контейнеров, модель 13-7024

Назначение: для перевозки универсальных крупнотоннажных контейнеров типа 1АА, 1А, 1АХ; 1СС, 1С, 1СХ по ГОСТ 18477,

| Номер проекта | 7024.00.000 | База вагона, мм | 18500 | Количество бортов, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814-062:2005 | Длина, мм: |  | продольных | нет |
| Модель вагона | 13-7024 | по осям сцепления автосцепок | 25620 | поперечных | нет |
| Тип вагона | - | по концевым балкам рамы | 24456 | Количество упоров для крепления |  |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | Ширина максимальная, мм | 2727 | контейнеров, шт.: |  |
| Грузоподъемность, т | 71,2 | Высота от уровня головок |  | опрокидывающихся | 24 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,8/22,8 | рельсов, мм: |  | стационарных | 4 |
| Нагрузка: |  | максимальная | 1910 | Год постановки на серийное |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | производство | 2005 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 36,0 (3,67) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 03-ВМ | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Тип вагона | 945 |  |  |  |  |

4-осная платформа для универсальных крупнотоннажных контейнеров, модель 13-7024-01

Назначение: для перевозки универсальных крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 типоразмеров 1АА, 1А, 1АХ, 1СС, 1С, 1СХ

| Номер проекта | 7024-01.00.000 | База вагона, мм | 18500 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814-062:2005 | Длина, мм: |  | Количество бортов, шт.: |  |
| Модель вагона | 13-7024-01 | по осям сцепления автосцепок | 25620 | продольных | нет |
| Тип вагона | - | по концевым балкам рамы | 24456 | поперечных | нет |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | Ширина максимальная, мм | 2727 | Количество упоров для крепления |  |
| Грузоподъемность, т | 71,2 | Высота от уровня головок |  | контейнеров, шт.: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,8/22,8 | рельсов, мм: |  | опрокидывающихся | 24 |
| Нагрузка: |  | максимальная | 1910 | стационарных | 4 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Наличие пола | нет | Год постановки на серийное производство | 2011 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 36,0 (3,67) | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-7020 | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 03-ВМ | Наличие переходной площадки | нет |  |  |

Многофункциональная 4-осная платформа для универсальных крупнотоннажных контейнеров и длинномерных грузов, модель 13-7031

Назначение: для перевозки универсальных крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 типоразмеров 1АА, 1А, 1АХ, 1СС, 1С, 1СХ и длинномерных грузов

| Номер проекта | 7031.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 25670 | Количество упоров для крепления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814-067 | по концевым балкам рамы | 24456 | контейнеров, шт.: |  |
| Модель вагона | 13-7031 | Ширина максимальная, мм | 3194 | опрокидывающихся | 24 |
| Тип вагона |  | Высота от уровня верха головок |  | стационарных | нет |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | рельсов, мм: |  | Год постановки на серийное производство | - |
| Грузоподъемность, т | 63,5 | максимальная | 3852 | Год снятия с серийного производства | - |
| Масса тары вагона (min/max), т | 29,5/30,5 | Наличие пола | нет | Возможность установки буферов | нет |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 36,0 (3,67) | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | Количество стоек, шт.: |  |  |  |
| База вагона, мм | 18500 | продольных | 8 |  |  |
| Длина, мм: |  | Наличие торцевых стен, шт. | 2 |  |  |

Универсальная 4-осная платформа, модель 13-7043

Назначение: для перевозки крупнотоннажных универсальных контейнеров, а также пакетированных штучных грузов, различных видов металлов в форме плит и профилей, и других видов грузов не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 7043.00.000 | Длина, мм: |  | Количество бортов (металлических, откидных), шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814- | по осям сцепления автосцепок | 19600 | продольных | 18 |
|  | 083:2009 | по концевым балкам рамы | 18400 | торцевых | 2 |
| Модель вагона | 13-7043 | Ширина максимальная, мм | 3046 | Погрузочные характеристики пола: |  |
| Тип вагона |  | (с откинутыми бортами) | (3184) | площадь, м2 | 48,9 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | Высота от уровня верха головок |  | длина, м | 18,27 |
| Грузоподъемность, т | 68,5 | рельсов, мм: |  | ширина, м | 2,66 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,5/25,5 | максимальная | 2483 | высота от уровня головок рельсов порожней |  |
| Нагрузка: |  | Наличие пола | металлический | платформы, м | 1,25 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Количество упоров для крепления |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 48,0 (4,8) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | контейнеров, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | опрокидывающихся | 20 |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие стояночного тормоза | есть | стационарных | нет |
| База вагона, мм | 14600 | Количество стоек (поворотных), шт. | 16 | Год постановки на серийное производство | 2009 |
|  |  |  |  | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Платформа фитинговая с торцевыми металлическими бортами для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники, модель 13-9004

Назначение: для перевозки универсальных крупнотоннажных контейнеров массой брутто

10, 20 и 30 т в различном сочетании и колесной техники

| Номер проекта | 9004.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 19620 | Количество бортов, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05 | по концевым балкам рамы | 18400 | продольных | нет |
| Модель вагона | 13-9004 | Ширина максимальная, мм | 2870 | торцовых | 2 |
| Тип вагона | - | Высота от уровня верха головок |  | Размеры пола, мм: |  |
| Изготовитель | ПО «Абаканвагонмаш» | рельсов, мм: |  | длина | 18300 |
| Грузоподъемность, т | 65 | максимальная | 1722 | ширина | 2870 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,0/24,5 | до уровня пола | 1322 | Количество упоров для крепления |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | контейнеров, шт.: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 223 (22,75) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | опрокидывающихся | 24 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 45,45 (4,638) | Наличие переходной площадки | нет | стационарных | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Площадь, м2 | 52,5 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Высота бортов, мм: |  | Удельная площадь, м2/т | 0,8 |
| База вагона, мм | 14720 | продольных | нет | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | торцовых | 400 | производство | 1986 |
|  |  |  |  | Год снятия с серийного производства | 1987 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Платформа фитинговая с торцевыми металлическими бортами для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники, модель 13-9004-01

Назначение: для перевозки универсальных крупнотоннажных контейнеров массой брутто

10, 20 и 30 т в различном сочетании и колесной техники

| Номер проекта | 9004.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 19620 | Количество бортов, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05 | по концевым балкам рамы | 18400 | продольных | нет |
| Модель вагона | 13-9004 | Ширина максимальная, мм | 2870 | торцовых | 2 |
| Тип вагона | 946 | Высота от уровня верха головок |  | Размеры пола, мм: |  |
| Изготовитель | ПО «Абаканвагонмаш» | рельсов, мм: |  | длина | 18300 |
| Грузоподъемность, т | 50 | максимальная | 1722 | ширина | 2870 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,2/24,7 | до уровня пола | 1322 | Количество упоров для крепления |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | контейнеров, шт.: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 223 (23,12) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | опрокидывающихся | 24 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 45,45 (4,638) | Наличие переходной площадки | нет | стационарных | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Площадь, м2 | 52,5 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Высота бортов, мм: |  | Удельная площадь, м2/т | 0,8 |
| База вагона, мм | 14720 | продольных | нет | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | торцовых | 400 | производство | 1986 |
|  |  |  |  | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная платформа для перевозки лесоматериалов, модель 13-9004-03

# Назначение: для перевозки лесоматериалов длиной 3 м и 6 м

| Номер проекта | К 20.10-00.00.00.0-00 | по осям сцепления автосцепок | 19620 | Количество стоек, шт. | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-23962011-001:2010 | по концевым балкам рамы | 18980 | Расчетный объем погрузочного пространства,м3 | 92 |
| Модель вагона | 13-9004 | Ширина максимальная, мм | 3200 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Тип вагона | 946 | Высота от уровня верха головок |  | Год постановки на серийное |  |
| Изготовитель | ПО «Абаканвагонмаш» | рельсов, мм: |  | производство | 2010 |
| Грузоподъемность, т | 60 | До уровня укладки лесоматериалов | 1522 | Год снятия с серийного производства | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 31,2/32,2 | до уровня пола | 1322 | Длина перевозимого груза, мм | 3000,6000 |
| Нагрузка: |  | максимальная | 3500 | Возможность установки буферов | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 226,12 (23,05) | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 46,1 (4,69) | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Размеры торцевых стен, мм: |  |  |  |
| База вагона, мм | 14720 | высота | 2200 |  |  |
| Длина, мм: |  | ширина | 3200 |  |  |

Платформа оборудованная клетями для перевозки длинномерных балок, модель 13-9004-11

Назначение: для перевозки длинномерных балок, сортового проката, включая рельсы

| Номер проекта | НО.10.185.00.00.000 | Длина, мм: |  | Клеть торцевая, шт. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.841-85 | по осям сцепления автосцепок | 19620 | Клеть центральная, шт. | 2 |
| Модель вагона | 13-9004-11 | по концевым балкам рамы | 18400 | Год постановки на серийное производство | 2004 |
| Тип вагона | 583 | Ширина максимальная, мм | 2870 | Год снятия с серийного производства | - |
| Изготовитель | ОАО «Абаканвагонмаш» | Высота от уровня верха головок |  | Возможность установки буферов | нет |
| Грузоподъемность, т | 62,5 | рельсов, мм: |  |  |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,3/29,5 | максимальная | 3890 |  |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 223 (22,95) | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 45,45 (4,638) | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Длина платформы погрузочная, мм: |  |  |  |
| База вагона, мм | 14720 | максимальная | 18580 |  |  |
|  |  | минимальная | 14020 |  |  |

4-осная платформа для автомобилей с прицепами, модель 13-9004М

Назначение: для перевозки автомобилей

| Номер проекта | - | по осям сцепления автосцепок | 19620 | Количество бортов, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по концевым балкам рамы | 18400 | продольных | - |
| Модель вагона | 13-9004М | Ширина максимальная, мм | 2870 | торцовых | - |
| Тип вагона | - | Высота от уровня верха головок |  | Размеры пола, мм: |  |
| Изготовитель | ПО «Абаканвагонмаш» | рельсов, мм: |  | длина | 18300 |
| Грузоподъемность, т | 40 | максимальная | 1722 | ширина | 2870 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,7/26,0 | до уровня пола | 1322 | Площадь, м2 | 52,5 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Удельная площадь, м2/т | 0,8 |
| статическая осевая, кН(тс) | 161,7 (16,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 45,45 (4,638) | Наличие переходной площадки | нет | производство | 1987 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Высота бортов, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 14720 | продольных | - |  |  |
| Длина, мм: |  | торцовых | - |  |  |

Платформа фитинговая с торцевыми металлическими бортами для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники, модель 13-9007

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники

| Номер проекта | 9007.00.000 | Длина вагона, мм: |  | Количество бортов, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.970-92 | по осям сцепления автосцепок | 19620 | продольных | - |
| Модель вагона | 13-9007 | по концевым балкам рамы | 18400 | торцовых | 2 |
| Тип вагона | 946 | Ширина максимальная, мм | 3056 | Размеры пола, мм: |  |
| Изготовитель | ПО Абаканвагонмаш | Высота от уровня верха головок |  | длина | 18300 |
| Грузоподъемность, т | 68 | рельсов, мм: |  | ширина | 2870 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,4/25,2 | максимальная | 1742 | Площадь, м2 | 53,0 |
| Нагрузка: |  | до уровня пола | 1395 | Удельная площадь, м2/т | 0,72 |
| статическая осевая, кН(тс) | 228,3 (23,3) | Количество осей, шт. | 4 | Количество упоров для крепления |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 46,5 (4,75) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | контейнеров, шт. |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | опрокидывающихся | 20 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное производство | 1993 |
| База вагона, мм | 13900 | Высота бортов, мм: | 400 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Платформа для автомобилей с прицепами, модель 13-9009

Назначение: для перевозки автомобилей с полуприцепами

| Номер проекта | 9009.00.000 | погонная, кН/м (тс/м) | 32,83 (3,35) | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24.05.16.037-96 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | То же с ручным тормозом | нет |
| Модель вагона | 13-9009 | Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Тип вагона | 984 | База вагона, мм | 18500 | Количество упоров для крепления |  |
| Изготовитель | ПО Абаканвагонмаш | Длина, мм: |  | контейнеров, шт. |  |
| Грузоподъемность, т |  | по осям сцепления автосцепок | 25520 | опрокидывающихся | 12 |
| груз-автомобиль с полуприцепом | 44 | по концевым балкам рамы | 24500 | стационарных | - |
| груз-контейнеры | 60 | Ширина максимальная, мм | 3060 | Размеры пола, мм: |  |
| груз-полуприцеп | 36 | Высота от уровня верха головок |  | длина | 24300 |
| равномерно-распределенный |  | рельсов, мм |  | ширина | 2640 |
| груз | 52 | максимальная | 1450 | Площадь, м2 | 74,36 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 32,5/33,5 | до уровня пола | 1200 | Удельная площадь, м2/т | 1,43 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| статическая осевая, кН(тс) | 209,48 (21,375) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Платформа с 4-мя стойками, 2-мя торцевыми стенами и 8-ю откидными упорами,

модель 13-9744

Назначение: для крупнотоннажных контейнеров, труб большого диаметра, пакетов листового металла.

| Номер проекта | 104-00.00.000 | по концевым балкам рамы | 13400 | Количество продольных стоек, шт. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-002-47766175-2004 | Ширина максимальная, мм | 3200 | Высота торцевых стенок, мм | 2890 |
| Модель вагона | 13-9744 | Высота от уровня верха головок |  | Высота продольных стоек, мм | 2640 |
| Изготовитель | ОАО «Трансмаш» г. Энгельс | рельсов, мм: |  | Площадь, м2 | 33,7 |
| Тип вагона | 942 | максимальная | 4180 | Размеры погрузочной площадки, мм | 1322х2550 |
| Грузоподъемность, т | 70 | до уровня пола | 1302 | Количество опрокидывающихся |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,5/24,0 | Количество осей, шт. | 4 | упоров для крепления контейнеров | 8 |
| Нагрузка от колесной пары на путь, тс | 23,5 | Модель тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | производство | 2004 |
| Габарит | 1-Т | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с производства | - |
| База вагона, мм | 9720 | Количество торцевых стенок, шт. | 2 | Возможность установки буфера | нет |
| Длина, мм: |  |  |  |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 14620 |  |  |  |  |

Платформа фитинговая для большегрузных контейнеров, модель 13-9744-01

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

| Номер проекта | 406-00.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 14620 | Размеры погрузочной площадки, мм | 13400х3100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-002-47766175-2004 | по концевым балкам рамы | 13400 | Количество опрокидывающихся |  |
| Модель вагона | 13-9744-01 | Ширина максимальная, мм | 3200 | упоров для крепления контейнеров | 8 |
| Изготовитель | ОАО «Трансмаш» г. Энгельс | Высота от уровня верха головок |  | Год постановки на серийное |  |
| Грузоподъемность, т | 70 | рельсов, мм: |  | производство | 2006 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 20,6/22,0 | максимальная | 2170 | Год снятия с производства | - |
| Нагрузка от колесной пары на путь, тс | 23 | до уровня пола | 1302 | Возможность установки буфера | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Габарит | 1-Т | Модель тележки | 18-100 |  |  |
| База вагона, мм | 9720 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Тип вагона | 942 |  |  |  |  |

Платформа с 12-ю съемными стойками, 2-мя торцевыми стенами и 8-ю фитинговыми упорами для леса и контейнеров, модель 13-9744-02

Назначение: для крупнотоннажных контейнеров и круглых лесоматериалов.

| Номер проекта | 104-00.00.000 | по концевым балкам рамы | 13400 | Высота продольных стоек, мм | 2640 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение съемного оборудования | 104-01.06.000 | Ширина максимальная, мм | 3200 | Количество дополнительных |  |
| Технические условия | ТУ 3182-002-47766175-2004 | Высота от уровня верха головок |  | стоек, шт. | 8 |
| Модель вагона | 13-9744-02 | рельсов, мм: |  | Расчетный объем погрузочного |  |
| Тип вагона | - | максимальная | 4240 | пространства, м3 | 106 |
| Изготовитель | ОАО «Трансмаш» г. Энгельс | до уровня пола | 1302 | Площадь, м2 | 33,7 |
| Грузоподъемность, т | 67,0 | Количество осей, шт. | 4 | Размеры погрузочной площадки, мм | 1322х2550 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,3/26,8 | Модель тележки | 18-100 | Количество опрокидывающихся |  |
| Нагрузка от колесной пары на путь, тс | 23,45 | Наличие переходной площадки | нет | упоров для крепления контейнеров | 8 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 1-Т | Количество торцевых стенок, шт. | 2 | производство | 2007 |
| База вагона, мм | 9720 | Количество продольных стоек, шт. | 4 | Год снятия с производства | - |
| Длина, мм: |  | Высота торцевых стенок, мм | 2890 | Возможность установки буфера | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 14620 |  |  |  |  |

Платформа фитинговая для большегрузных контейнеров, модель 13-9751

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

| Номер проекта | 605-00.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 25616 | Размеры погрузочной площадки, мм | 24456х2630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-005-47766175-2004 | по концевым балкам рамы | 24456 | Количество упоров для крепления |  |
| Модель вагона | 13-9751 | Ширина максимальная, мм | 3166 | контейнеров, шт.: |  |
| Изготовитель | ОАО «Трансмаш» г. Энгельс | Высота от уровня верха головок |  | опрокидывающихся | 16 |
| Грузоподъемность, т | 69,0 | рельсов, мм: |  | стационарных | 4 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,2/25,0 | максимальная | 2165 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка от колесной пары на путь, тс | 23,5 | до уровня пола | 1268 | производство | 2006 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с производства | - |
| Габарит | 1-ВМ | Модель тележки | 18-100 | Возможность установки буфера | нет |
| База вагона, мм | 19300 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, модель 13-9751-01

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

| Номер проекта Технические условия Модель вагона Изготовитель Грузоподъемность, т Масса тары вагона (min/max), т Нагрузка: Статическая осевая, Н(тс) Погонная, кН/м (тс) Конструкционная скорость, км/ч Габарит | 4520-06.00.00.000 ТУ 3182-005-47766175-2008 13-9751-01 ОАО «Трансмаш» г.Энгельс 25,5 69 24,2/25,5 230,5(23,5) 36,5 (3,72) 120 1-ВМ | База вагона, мм Длина, мм: По осям сцепления автосцепок По боковым балкам рамы (длина рамы) Ширина максимальная, мм Высота от уровня головок рельсов; до уровня пола, мм Количество осей, шт. Модель 2-осной тележки Наличие переходной площадки Наличие стояночного тормоза | 19000 25380 24830 2800 1320 4 18-100 Нет Есть | Количество упоров для крепления контейнеров, шт.; Год постановки на серийное производство Возможность установки буфера | 20 2008 нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Платформа с металлическими бортами и деревометаллическим полом, модель 12-9775

Назначение: для перевозки колесной и гусеничной техники, штучных, лесных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 4515-06.00.00.000 | База вагона, мм | 9720 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-038-44297774-2008 | Длина, мм: |  | Внутренние размеры кузова, мм : |  |
| Модель вагона | 13-9775 | по осям сцепления автосцепок | 14620 | ширина | 2878 |
| Тип вагона |  | по концевым балкам рамы | 13400 | длина | 12700 |
| Изготовитель | ООО «ОВЗ» | Ширина максимальная, мм | 3140 | высота | 2060 |
| Грузоподъемность, т | 72 | Высота от уровня верха головок |  | Площадь пола, м2 | 36,55 |
| Масса тары вагона(min/max), т | 20,8/22 | рельсов, мм: |  | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | максимальная | 1820 | производство | 2007 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,54(23,5) | до уровня пола | 1310 | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 36,40(3,71) | Количество осей, шт. | 4 | Возможность установки буферов | нет |
| Объем кузова, м3: | 38,7 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Габарит | 1-Т | Объем кузова, м3 | 38,7 |  |  |

Вагон-платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, модель 13-9834

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров

| Номер проекта | 5769-08.00.00.000 | База вагона, мм | 19000 | контейнеров, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-033-71390252-2009 | Длина, мм: |  | опрокидывающихся | 20 |
| Модель вагона | 13-9834 | по осям сцепления автосцепок | 25620 | стационарных | 4 |
| Тип вагона | - | по концевым балкам рамы | 24420 | Размеры погрузочной площадки, мм | 24420×2425 |
| Изготовитель | ЗАО "ТСЗ "Титран-Экспресс" | Ширина максимальная, мм | 2785 | Год постановки на серийное производство | 2010; 2013 |
|  | ЗАО "ТВСЗ" | Высота от уровня верха головок |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Грузоподъемность, т | 69,5 | рельсов до опорной поверхности |  | Возможность установки буферов | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,5/24,5 | контейнерных упоров, мм | 1470 |  |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 36,33 (3,70) | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Габарит | 1-Т | Количество упоров для крепления |  |  |  |

4-осная платформа с деревометаллическим настилом пола, модель 13-9840

Назначение: для перевозки колесной и гусеничной техники, тарных и штучных не требующих защиты от атмосферных осадков грузов, крупнотоннажных контейнеров.

| Номер проекта | 4556-08.00.00.000 | Длина по осям сцепления |  | Высота торцевых бортов, мм | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ ВУ 790386704.004-2013 | автосцепок, мм | 14620 | Площадь пола, м2 | 38,2 |
| Модель вагона | 13-9840 | Высота от УВГР, мм (макс) | 1710 | Количество упоров для крепления |  |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3130 | контейнеров, шт. | 12 |
| Изготовитель | СЗАО «ОВЗ» | Модель тележки | 18-100, 18-1750 | Год постановки на серийное производство | 2013 |
| Грузоподъемность, т | 72 |  | 18-9896, 18-9770 | Год снятия с серийного производства | - |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,3/22,0 | База вагона, мм | 9720 |  |  |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,4 (23,5) | Длина кузова внутри, мм | 13300 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Габарит | 0-ВМ | Количество бортов, шт. | 2 |  |  |

4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров, модель 13-9840-01

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

| Номер проекта | 4556-08.00.00.000 | Длина по осям сцепления |  | Количество упоров для крепления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ ВУ 790386704.004-2013 | автосцепок, мм | 14620 | контейнеров, шт. | 12 |
| Модель вагона | 13-9840-01 | Высота от УВГР, мм (макс) | 1420 | Год постановки на серийное производство | 2013 |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3140 | Год снятия с серийного производства | - |
| Изготовитель | СЗАО «ОВЗ» | Модель тележки | 18-100, 18-1750 |  |  |
| Грузоподъемность, т | 72 |  | 18-9896, 18-9770 |  |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 19,3/20,0 | База вагона, мм | 9720 |  |  |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,4 (23,5) | Длина по концевым балкам, мм | 13400 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Габарит | 0-ВМ |  |  |  |  |

Вагон-платформа сочлененного типа для перевозки крупнотоннажных контейнеров,

модель 13-9851

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров типоразмеров 1ЕЕЕ, 1ЕЕ, 1Е по ИСО (ISO) 830, 1ААА по ИСО(ISO) 668,

1АА, 1А, 1АХ, 1ВВ, 1В, 1ВХ, 1СС, 1С, 1СХ  по ГОСТ 18477 в пределах грузоподъемности.

| Номер проекта | N-216-00-00-00-0 | Длина, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-001-31699847-2010 | по осям сцепления автосцепок | 29570 (14785+14785) |
| Модель вагона | 13-9851 | по концевым балкам рамы | 28350 (14175+14175) |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 2780 |
| Изготовитель | АО «Татравагонка» | Высота от уровня верха головок |  |
|  |  | рельсов до уровня пола, мм | 1240 |
| Грузоподъемность, т | 106 | Количество осей, шт. | 6 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 31,0/32,9 | Модель 2-осной тележки | 18-9771 |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | нет |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,5 (23,5) | Наличие стояночного тормоза | есть |
| погонная, кН/м (тс/м) | 45,8 (4,66) | Наличие бортов | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Год постановки на серийное производство | 2010 |
| Габарит | 1-Т | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 24050 (12025+12025) | Возможность установки буферов | нет |

Платформа для перевозки широкоформатного листового проката, модель 13-9859

Назначение: для перевозки широкоформатного листового проката

| Номер проекта | 5794-09.00.00.000 | Длина, мм: |  | Размеры перевозимых листов, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-047-71390252-2010 | по осям сцепления автосцепок | 20460 | Длина | 11800-12300 |
| Модель вагона | 13-9859 | по лобовым листам рамы | 19240 | или | 1800-18300 |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3180 | Ширина | 3080-4450 |
| Изготовитель | ОАО «Трансмаш», г.Энгельс | Высота от уровня верха головок |  | Год постановки на серийное |  |
| Грузоподъемность, т | 61,5 | Рельсов до верхней обвязки: |  | производство | 2010 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 31,5/32,5 | Поворотной рамы, мм | 4225 | Год снятия с серийного производства | - |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Возможность установки буферов | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 45,07 (4,59) | Наличие переходной площадки | есть |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |
| Габарит | 1-Т | Длина в пневмомагистрали | 0,5-0,6 |  |  |
| База вагона, мм | 14240 | Механизмов поворота, МПа |  |  |  |

Вагон-платформа для перевозки листового проката в рулонах, модель 13-9906

Назначение: для перевозки листового проката в рулонах

| Номер проекта | 9906.00.000 | База вагона, мм | 7000 | Наличие защитного колпака | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-906-01395963-2011 | Длина, мм: |  | Количество стационарных опор | 4 |
| Модель вагона | 13-9906 | по осям сцепления автосцепок | 11220 | Количество передвижных опор | 2 |
| Тип вагона | - | по лобовым балкам | 10000 | Диаметр перевозимых рулонов, мм | 860-2400 |
| Изготовитель | ОАО «ЗМК» г. Энгельс | Ширина максимальная, мм | 3240 | Ширина перевозимых рулонов, мм | 750-1800 |
| Грузоподъемность, т | 67,0 | Высота от уровня верха головок |  | Масса перевозимых рулонов, т | 5-30 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,5/27,0 | рельсов, мм | 4610 | Год постановки на серийное производство | 2012 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | нет |
| погонная, кН/м (тс/м) | 82,2 (8,38) |  | или 18-1750 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

Вагон-платформа для перевозки листового проката в рулонах, модель 13-9906-01

Назначение: для перевозки листового проката в рулонах

| Номер проекта | 9906.00.000 | База вагона, мм | 7000 | Наличие защитного колпака | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-906-01395963-2011 | Длина, мм: |  | Количество стационарных опор | 4 |
| Модель вагона | 13-9906-01 | по осям сцепления автосцепок | 11220 | Количество передвижных опор | 2 |
| Тип вагона | - | по лобовым балкам | 10000 | Диаметр перевозимых рулонов, мм | 860-2400 |
| Изготовитель | ОАО «ЗМК» г. Энгельс | Ширина максимальная, мм | 3190 | Ширина перевозимых рулонов, мм | 750-1800 |
| Грузоподъемность, т | 71,0 | Высота от уровня верха головок |  | Масса перевозимых рулонов, т | 5-30 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,5/23,0 | рельсов, мм | 2210 | Год постановки на серийное производство | 2012 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | нет |
| погонная, кН/м (тс/м) | 82,2 (8,38) |  | или 18-1750 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

Вагон-платформа, модель 13-9924

Назначение: для перевозки контейнеров, колесной и гусеничной техники, тарно-штучных, лесных, насыпных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 13-9924.00.00.000.000 | Длина, мм: |  | Количество откидных упоров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-001-93942278-2012 | по осям сцепления автосцепок | 14620 | для крепления контейнеров | 16 |
| Модель вагона | 13-9924 | по концевым балкам | 13400 | Площадь пола, м2 | 38,45 |
| Тип вагона | - | Ширина вагона максимальная, мм | 3140 | Год постановки на серийное производство | 2012 |
| Изготовитель | ОАО «Рославский ВРЗ» | Высота оси автосцепки от уровня |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Грузоподъемность, т | 72,0 | головки рельсов, мм | 1040-1080 |  |  |
| Масса тары вагона(min/max) , т | 21,0/22,0 | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Нагрузка статическая |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) |  | или 18-9875 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество бортов: |  |  |  |
| Габарит | 0-ВМ | продольных | 8 |  |  |
| База вагона, мм | 9720 | поперечных | 2 |  |  |

4-осная платформа с металлическими бортами, модель 13-Н451

Назначение: для перевозки колесных и гусеничных машин, штучных, лесных и других грузов,

не требующих защиты от атмосферных осадков

| Номер проекта | 103.00.000 | Длина, мм: |  | Высота бортов, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по осям сцепления автосцепок | 14620 | продольных | 500 |
| Модель вагона | 13-Н451 | по концевым балкам рамы | 13400 | торцовых | 305 |
| Тип вагона | 404 | Ширина максимальная, мм | 3140 | Количество бортов, шт.: |  |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Высота от уровня верха головок |  | продольных | 8 |
| Грузоподъемность, т | 63 | рельсов, мм: |  | торцовых | 2 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 20,7/21,3 | максимальная | 1810 | Размеры пола с открытыми бортами, мм: |  |
| Нагрузка: |  | до уровня пола | 1310 | длина | 13400 |
| статическая осевая, кН(тс) | 206,78 (21,1) | Количество осей, шт. | 4 | ширина | 2870 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 55,86 (5,7) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Площадь, м2 | 36,8 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Удельная площадь, м2/т | 0,58 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Наличие стояночного тормоза | нет | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 9720 | Длина кузова внутри, мм | 13300 | производство | 1957 |
|  |  | Ширина кузова внутри, мм | - | Год снятия с серийного производства | 1964 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Платформа фитинговая для большегрузных контейнеров, модель 13-Н455

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники

| Номер проекта | М1450.00.000 ПКБ ЦВ | Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | База вагона, мм | 9720 | Наличие переходной площадки | нет |
| Модель вагона | 13-Н455 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | нет |
| Тип вагона | 942 | по осям сцепления автосцепок | 14620 | Площадь, м2 | 38,5 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по концевым балкам рамы | 13400 | Удельная площадь, м2/т | 0,62 |
| Грузоподъемность, т | 62 | Ширина максимальная, мм | 2870 | Количество упоров для крепления |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 20,4/21,0 | Высота от уровня верха головок |  | контейнеров, шт.: |  |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | Опрокидывающихся | 6 |
| статическая осевая, кН(тс) | 203,35 (20,75) | максимальная | 1429 | Стационарных | 4 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 55,07 (5,67) | до уровня пола | 1294 | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | Производство | 1964 |
|  |  |  |  | Год снятия с серийного производства | 1985 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | есть |

4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров, модель 13-Н004

Назначение: для перевозки крупнотоннажных контейнеров

| Номер проекта | М 1450.00.000 | Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | База вагона, мм | 9294 | Наличие переходной площадки | нет |
| Модель вагона | 13-Н004 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | нет |
| Тип вагона | 940 | по осям сцепления автосцепок | 14194 | Площадь, м2 | 37,24 |
| Изготовитель | ЗАО «Промтрактор-Вагон» | по концевым балкам рамы | 12974 | Удельная площадь, м2/т | 0,62 |
| Грузоподъемность, т | 60 | Ширина максимальная, мм | 2870 | Количество упоров для крепления |  |
| Масса тары вагона, т | 22 | Высота от уровня верха головок |  | контейнеров, шт.: |  |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | опрокидывающихся | 6 |
| статическая осевая, кН(тс) | 200,9 (20,5) | максимальная | 1305 | стационарных | 4 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 56,55 (5,77) | до уровня пола | 1270 | Год постановки на серийное производство | 1971 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | есть |

4-осная платформа для леса в хлыстах, модель 23-469

Назначение: для транспортировки леса в хлыстах

| Номер проекта | 469.000.002 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | до уровня настила пола | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.284-92 | Габарит | 1-Т | Количество осей, шт. | 4 |
| Модель вагона | 23-469 | База вагона, мм | 19000 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Тип вагона | - | Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки | нет |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по осям сцепления автосцепок | 25220 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Грузоподъемность, т | 65 | по концевым балкам рамы | 24000 | Количество стоек, шт. | 12 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27/27,8 | Ширина максимальная, мм | 3100 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | Высота от уровня верха головок |  | производство | 1970 |
| статическая осевая, кН(тс) | 227,4 (23,2) | рельсов, мм: |  | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 37,8 (3,83) | максимальная | 4350 | Возможность установки буферов | нет |

4-осная платформа для леса в хлыстах, модель 23-469-04

Назначение: для транспортировки леса в хлыстах

| Номер проекта | М 1766.00.000 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | до уровня настила пола | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32ЦВ 2551-2003 | Габарит | 1-Т | Количество осей, шт. | 4 |
| Модель вагона | 23-469-04 | База вагона, мм | 19000 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Тип вагона | - | Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки | нет |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по осям сцепления автосцепок | 25220 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Грузоподъемность, т | 62 | по концевым балкам рамы | 24000 | Количество стоек, шт. | 12 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 29,8/31,7 | Ширина максимальная, мм | 2950 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | Высота от уровня верха головок |  | производство | 1970 |
| статическая осевая, кН(тс) | 227,4 (23,2) | рельсов, мм: |  | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 37,8 (3,83) | максимальная | 4350 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  |  |  | Модернизация | ПКБ ЦВ |
|  |  |  |  |  | ОАО«РЖД» |

4-осная платформа для леса в хлыстах, модель 23-469-05

Назначение: для транспортировки леса в хлыстах

| Номер проекта | М 1766.00.000-А | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | до уровня настила пола | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | Ту 32 ЦВ 2551-2003 | Габарит | 1-Т | Количество осей, шт. | 4 |
| Модель вагона | 23-469-05 | База вагона, мм | 19000 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Тип вагона | - | Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки | нет |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по осям сцепления автосцепок | 25220 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Грузоподъемность, т | 62,7 | по концевым балкам рамы | 24000 | Количество стоек, шт. | 12 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 29,0/31,0 | Ширина максимальная, мм | 3100 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | Высота от уровня верха головок |  | производство | 1970 |
| статическая осевая, кН(тс) | 227,4 (23,2) | рельсов, мм: |  | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 37,8 (3,83) | максимальная | 4385 | Возможность установки буферов | Нет |
| Расстояние между внутренними |  |  |  | Модернизация | ПКБ ЦВ |
| Поверхностями торцевых стен, мм | 24280 |  |  |  | ОАО «РЖД» |

4-осная платформа для леса в хлыстах, модель 23-469-06

Назначение: для транспортировки леса в хлыстах

| Номер проекта | 469.000.002 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | до уровня настила пола | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.284-92 | Габарит | 1-Т | Количество осей, шт. | 4 |
| Модель вагона | 23-469-06 | База вагона, мм | 19000 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Тип вагона | - | Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки | нет |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по осям сцепления автосцепок | 25220 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Грузоподъемность, т | 61 | по концевым балкам рамы | 24000 | Количество стоек, шт. | 12 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,7/26 | Ширина максимальная, мм | 3100 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | Высота от уровня верха головок |  | производство | 1970 |
| статическая осевая, кН(тс) | 227,4 (23,2) | рельсов, мм: |  | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 37,8 (3,83) | максимальная | 4350 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  |  |  | Модернизация | ПКБ ЦВ |
|  |  |  |  |  | ОАО «РЖД» |

4-осная платформа для перевозки контейнеров, модель 23-469-07

Назначение: для транспортировки контейнеров

| Номер проекта | 1.469.000.002, 2 469М4.00.00.000 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | 1.ТУ 24.05.284-92, 2. ТУ 3182-002-44297774-04 | Габарит | 1-Т | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Модель вагона | 23-469-07 | База вагона, мм | 19000 | Наличие переходной площадки | нет |
| Тип вагона | 944 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Изготовитель | 1. ОАО «Днепровагонмаш» 2. АО «Завод металлоконструкций» | по осям сцепления автосцепок | 25220 | Количество упоров, шт. | 1.8 2.16 |
| Грузоподъемность, т | 1. 68 2. 69 | по концевым балкам рамы | 24000 | Год постановки на серийное |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 1. 24,6/26 2. 24/25 | Ширина максимальная, мм | 2700 | производство | 1. 1970 2. 2006 |
| Нагрузка: |  | Высота от уровня верха головок |  | Год снятия с серийного производства | 1. - 2. - |
| статическая осевая, кН(тс) | 227,4 (23,2) 230,5 (23,5) | рельсов, мм : | 1320 | Возможность установки буферов | нет |
| погонная, кН/м (тс/м) | 37,8 (3,83) 36,5(3,72) |  |  |  |  |

4-осный двухъярусный крытый вагон для легковых автомобилей, модель 23-469-08

Назначение: для перевозки легковых автомобилей

| Разработчик Номер проекта Технические условия Модель вагона Изготовитель Грузоподъемность, т Масса тары вагона (min/max), т Нагрузка: статическая осевая, Н(тс) погонная, кН/м (тс) Конструкционная скорость, км/ч Габарит База вагона, мм | ОАО «НВЦ «ВАГОНЫ» 4519-06.00.00.000 ТУ 3182-042-44297774-2006 23-469-08 ОАО «Вологдаметалострой» 22 37,2/38 147(15) 23,32 (2,38) 120 1-Т 19000 | Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы (длина рамы) Высота от уровня головок рельсов максимальная, мм Количество осей, шт. Модель 2-осной тележки Наличие переходной площадки Наличие стояночного тормоза Высота яруса, мм: первого второго | 25220 24000 5280 4 18-100 Нет Есть 1950 1900 | Количество ярусов, шт. Ширина кузова, мм: Наружная (кузов) Внутренняя (стойкам) Количество автомобилей, шт. Ширина дверного проема, мм Год постановки на серийное производство Возможность установки буфера | 2 3150 2920 6-12 2700 2007 нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Переоборудование 4-осных платформ для перевозки леса в хлыстах модели 23-469 в специализированные вагоны для перевозки щепы технологической, модель 23-469-09

Назначение: для перевозки щепы технологической

| Номер проекта |  | Габарит | 1-Т | Объем кузова, м3 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия |  | База вагона, мм | 19000±20 | Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| Модель вагона | 23-469-09 | Длина, мм: |  | ширина | 2824±20 |
| Тип вагона | - | по осям сцепления автосцепок | 25220±20 | длина | 23994±20 |
| Изготовитель | ОАО "Днепровагонмаш" | по концевым балкам рамы | 24000±20 | высота | 2650±15 |
| Грузоподъемность, т | 62 | Ширина максимальная, мм | 3064±10 | Год постановки на серийное производство | 2012 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 31,0/32,0 | Высота от уровня верха головок рельсов, мм: |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Нагрузка: |  | максимальная | 3951±20 |  |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 231(23,5) | до уровня настила пола | 1250±15 |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 37,1 (3,78) | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 тип 2 |  |  |

4-осная платформа для перевозки контейнеров, модель 23-469-М3

Назначение: для транспортировки контейнеров

| Номер проекта | 469.000.002 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.284-92 | Габарит | 1-Т | Количество осей, шт. | 4 |
| Модель вагона | 23-469-М3 | База вагона, мм | 19000 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Тип вагона | 944 | Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки | нет |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по осям сцепления автосцепок | 25220 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Грузоподъемность, т | 68 | по концевым балкам рамы | 24000 | Количество упоров, шт. | 8 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,7/26 | Ширина максимальная, мм | 3100 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | Высота от уровня верха головок |  | производство | 1970 |
| статическая осевая, кН(тс) | 227,4 (23,2) | рельсов, мм: |  | Год снятия с серийного производства | 0 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 37,8 (3,83) | до уровня настила пола | 1250 | Возможность установки буферов | нет |

4-осная платформа для лесоматериалов и хлыстов, модель 23-925

Назначение: для перевозки лесоматериалов и хлыстов

| Номер проекта | 925.00.000-0 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24.05.915-90 | по осям сцепления автосцепок | 23220 | Объем кузова, м3 | 165 |
| Модель вагона | 23-925 | рамы | 22000 | Удельный объем, м3/т | 2,7 |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВСЗ» | Ширина максимальная, мм | 3150 | Площадь пола, м2 | 64 |
| Грузоподъемность, т | 60 | Высота от уровня верха головок |  | Удельная площадь пола, м2/т | 1,07 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 30,1/34 | рельсов, мм: |  | Количество передвижных секций, шт. | 6 |
| Нагрузка: |  | максимальная | 4337 | Количество выдвижных торцевых щитов, шт. | 2 |
| От колесной пары на рельсы, кН(тс) | 230,5 (23,5) | до оси автосцепки | 1060 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 39,73 (4,05) | до уровня настила пола | 1326 | производство | 1990 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 1-Т | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 17750 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |

4-осная платформа с несъемными щитами на стойках лесных рам и торцевыми стенами, модель 23-925-01

Назначение: для перевозки технологической щепы

| Номер проекта Технические условия Модель вагона Изготовитель Грузоподъемность, т Масса тары вагона (min/max), т Нагрузка max: Статическая осевая Н(тс) Погонная, кН/м (тс) Конструкционная скорость, км/ч Габарит | 4507-06.00.00.000 ТУ 3182-030-44297774-2006 23-925-01 ОАО «Усть-Илимский механический завод» 61 30,1/34,0 230,5 (23,5) 36,5(3,72) 120 1-Т | Объем, м3 База вагона, мм Длина, мм: По осям сцепления автосцепок По концевым балкам рамы (длина рамы) Ширина, мм максимальная Высота от уровня головок рельсов; до уровня пола, мм максимальная, мм Количество осей, шт. Модель 2-осной тележки | 160,5 17750 23220 22000 3150 1326 4026 4 18-100 | Наличие переходной площадки Наличие стояночного тормоза Год постановки на серийное производство Возможность установки буфера | Нет Есть 2006 нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4-осная платформа для лесоматериалов, модель 23-4000

Назначение: для перевозки лесоматериалов длиной от 4,5 до 20,5 м

| Номер проекта | 4000.00.000 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | до уровня настила пола | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.476-80 | Габарит | 1-Т | Количество осей, шт. | 4 |
| Модель вагона | 23-4000 | База вагона, мм | 17750 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Тип вагона | 914 | Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки | нет |
| Изготовитель | 1.ОАО «Днепровагонмаш» 2. Финляндия | по осям сцепления автосцепок | 23220 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Грузоподъемность, т | 1. 55, 56 2. 55 | по концевым балкам рамы | 22000 | Количество стоек, шт. | 20 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 1. 32,4/34,4 2. 32,4/34,4 | Ширина максимальная, мм | 3120 | Год постановки на серийное |  |
| Нагрузка: |  | Высота от уровня верха головок |  | производство | 1. 1979, 1984 |
| статическая осевая, кН(тс) | 221 (22,5) | рельсов, мм: |  | Год снятия с серийного производства | 1. 1984, -, 2. - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 37,14 (3,79) | максимальная | 3970 | Возможность установки буферов | нет |

4-осная платформа для лесоматериалов, модель 23-4000-01

Назначение: для перевозки щепы технологической

| Номер проекта | 4527-07.00.00.000 | База вагона, мм | 17750 | Внутренние размеры кузова, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-045-44297774-07 | Длина, мм: |  | Длина | 21994 |
| Модель вагона | 23-4000-01 | по осям сцепления автосцепок | 23220 | ширина | 3000 |
| Тип вагона | 914 | по концевым балкам рамы | 22000 | Высота | 2800 |
| Изготовитель | ОАО «Желдорстрой» | Ширина максимальная, мм | 3206 | Наличие переходной площадки | нет |
| Грузоподъемность, т | 60 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 31,0/33,0 | рельсов, мм: |  | Количество стоек, шт. | 20 |
| Нагрузка: |  | максимальная | 4050 | Год постановки на серийное |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 231 (22,5) | до уровня настила пола | 1250 | производство | 2007 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 62,0 (6,32) | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 1-Т | Количество дверей, шт. | 2 |  |  |
|  |  | Объем кузова, м3 | 180 |  |  |

Специализированный вагон под перевозку щепы технологической и пиломатериалов,

модель 23-4000-02

Назначение: для перевозки щепы технологической

| Номер проекта | 4560-08.00.00.000 | База вагона, мм | 17750 | Объем кузова, м3 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-039-44297774-08 | Длина, мм: |  | Внутренние размеры кузова, мм |  |
| Модель вагона | 23-4000-02 | по осям сцепления автосцепок | 23220 | Длина | 21994 |
| Тип вагона | 914 | по концевым балкам рамы | 22000 | ширина | 3000 |
| Изготовитель | ЗАО «Волгаметаллострой» | Ширина максимальная, мм | 3206 | Высота | 2800 |
| Грузоподъемность, т | 60 | Высота от уровня верха головок |  | Год постановки на серийное |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 31,0/34 | рельсов, мм: |  | производство | 2007 |
| Нагрузка: |  | максимальная | 4050 | Возможность установки буферов | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 231 (23,5) | до уровня настила пола | 1250 |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 62,0 (6,32) | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Габарит | 1-Т | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
|  |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |

4-осная платформа для технологических перевозок горячей заготовки, модель 23-4027

Назначение: для технологических перевозок горячей заготовки

| Номер проекта | 4027.00.000-03 | по магистральным путям |  | максимальная с колпаком | 4365 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | в порожнем состоянии | 100 | до плоскости пола | 1980 |
| Модель вагона | 23-4027 | по путям промышленных |  | Количество осей, шт. | 4 |
| Тип вагона | - | предприятий | 35 | Модель 2-осной тележки | 18-477 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Габарит | 1-Т | Наличие переходной площадки | нет |
| Грузоподъемность, т | 90 | База вагона, мм | 8400 | Длина перевозимых заготовок, мм: | 4000-11400 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 50/52 | Длина, мм: |  | Размеры сечений заготовок, мм: |  |
| Нагрузка: |  | по осям сцепления автосцепок | 13920 | круглого | 430 |
| статическая осевая, кН(тс) | 343 (35) | по концевым балкам рамы | 12700 | прямоугольного |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 102,1 (10,42) | Ширина максимальная, мм | 3165 | Год постановки на серийное |  |
| Скорость движения, км/ч: |  | Высота от уровня верха головок |  | производство | 2001 |
|  |  | рельсов, мм: |  | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная платформа технологическая для горячей слябовой заготовки, модель 23-4027-03

Назначение: для транспортировки горячей слябовой заготовки

| Номер проекта | 4027.00.000-03 | по магистральным путям |  | Модель 2-осной тележки | 18-477 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | в порожнем состоянии | 100 | Наличие переходной площадки | нет |
| Модель вагона | 23-4027-03 | по путям промышленных |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Тип вагона | - | предприятий | 35 | Размеры сечений заготовок, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Габарит | 1-Т | круглого | 430 |
| Грузоподъемность, т | 108 | База вагона, мм | 8400 | прямоугольного | 250-600 |
| Масса тары вагона, т | 32 | Длина, мм: |  | Удельная материалоемкость | 0,249 |
| Нагрузка: |  | по осям сцепления автосцепок | 13920 | Длина перевозимых заготовок, мм: | 1250-2350 |
| статическая осевая, кН(тс) | 343 (35) | по концевым балкам рамы | 12700 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 102,1 (10,42) | Ширина максимальная, мм | 3030 | производство | 1989 |
| Скорость движения, км/ч: |  | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная платформа технологическая для горячей круглой заготовки, модель 23-4027-05

Назначение: для транспортировки горячей слябовой заготовки

| Номер проекта | 4027.00.000-05 | по путям промышленных |  | Модель 2-осной тележки | 18-477 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | предприятий | 35 | Наличие переходной площадки | нет |
| Модель вагона | 23-4027-05 | Габарит | 1-Т | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Тип вагона | - | База вагона, мм | 8400 | Размеры сечений заготовок, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Длина, мм: |  | круглого | 430 |
| Грузоподъемность, т | 94 | по осям сцепления автосцепок | 13920 | прямоугольного | 250-600 |
| Масса тары вагона, т | 46 | по концевым балкам рамы | 12700 | Удельная материалоемкость | 0,49 |
| Нагрузка: |  | Ширина максимальная, мм | 3030 | Длина перевозимых заготовок, мм: | 1250-2350 |
| статическая осевая, кН(тс) | 343 (35) | Количество осей, шт. | 4 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 102,1 (10,42) | Высота от уровня верха головок |  | производство | 1989 |
| Скорость движения, км/ч: |  | рельсов, мм: |  | Год снятия с серийного производства | - |
| по магистральным путям |  | максимальная с колпаком | 3640 | Возможность установки буферов | нет |
| в порожнем состоянии | 100 | до плоскости пола | - |  |  |

4-осная платформа для лесных грузов, модель 23-4028

Назначение: для перевозки лесоматериалов

| Номер проекта | 4028.00.000 | Габарит | 1-Т | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.4028-92 | База вагона, мм | 17840 | Наличие переходной площадки | нет |
| Модель вагона | 23-4028 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Тип вагона | - | по осям сцепления автосцепок | 24000 | Количество стоек, шт. | 16 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по концевым балкам рамы | 22840 | Длина перевозимого груза, м | от 2 до 22 |
| Грузоподъемность, т | 60,4 | Ширина максимальная, мм | 3150 | Год постановки на серийное |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 31,6/32,6 | Высота от уровня верха головок |  | производство | 1991 |
| Нагрузка |  | рельсов, мм: |  | Год снятия с серийного производства | - |
| статическая осевая, кН(тс) | 245 (25) | максимальная | 4180 | Возможность установки буферов | нет |
| погонная, кН/м (тс/м) | 38 (3,875) | до уровня настила пола | 1250 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 |  |  |

4-осная платформа для совков со скрапом, модель 23-4029

Назначение: для транспортирования скрапа в совках

| Номер проекта | 4029.00.000 | Габарит | 1-Т | Количество осей, шт. | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | База вагона, мм | 7120 | Модель 2-осной тележки | 18-477 |
| Модель вагона | 23-4029 | Длина, мм: |  | Удельная материалоемкость | 0,238 |
| Тип вагона | - | по осям сцепления автосцепок | 13590 | Наличие переходной площадки | нет |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по концевым балкам рамы | 12370 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Грузоподъемность, т | 130 | Ширина максимальная, мм | 3620 | Год постановки на серийное |  |
| Масса тары вагона, т | 31 | Высота максимальная, мм | 4760 | производство | 1991 |
| Максимальная расчетная статическая |  | База тележек, мм: |  | Год снятия с серийного производства | - |
| нагрузка от колесной на рельс, кН (тс) | 265 (27) | 2-х осной | 1850 | Возможность установки буферов | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | 4-х осной | 3200 |  |  |

4-осная платформа для тяжеловесной обрези, модель 23-4052

Назначение: для перевозки тяжеловесной обрези, блюмсов, слябов чушкового чугуна

| Номер проекта | 4052.00.000 | Скорость движения, км/ч: |  | Высота от уровня верха головок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.4052-91 | по магистральным путям |  | рельсов до уровня пола, мм: | 1310 |
| Модель вагона | 23-4052 | в порожнем состоянии | 100 | Количество осей, шт. | 4 |
| Тип вагона | - | по путям промышленных |  | Модель 2-осной тележки | 18-477 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | предприятий | 30 | Наличие переходной площадки | нет |
| Грузоподъемность, т | 108 | Габарит | 1-Т | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 32/33 | База вагона, мм | 6500 | Объем кузова, м3 | 24 |
| Нагрузка: |  | Длина, мм: |  | Год постановки на серийное |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 345 (35,25) | по осям сцепления автосцепок | 11200 | производство | 1992 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 123,4 (12,6) | по концевым балкам рамы | 10000 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | Ширина максимальная, мм | 3150 | Возможность установки буферов | нет |

4-осная платформа для лесоматериалов, модель 23-4064

Назначение: для перевозки лесоматериалов

| Номер проекта | 4064.00.000 | Габарит | 1-Т | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.819-83 | База вагона, мм | 9720 | Наличие переходной площадки | нет |
| Модель вагона | 23-4064 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Тип вагона | - | по осям сцепления автосцепок | 14620 | Количество стоек, шт. | 16 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по концевым балкам рамы | 13400 | Площадь пола, м2 | 36,8 |
| Грузоподъемность, т | 68 | Ширина максимальная, мм | 3200 | Расчетный объем погрузочного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,3/24 | Высота от уровня верха головок |  | пространства, м3 | 105 |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: |  | Длина перевозимого груза, м | от3 до13 |
| статическая осевая, кН(тс) | 225,4 (23) | максимальная | 4340 | Год постановки на серийное |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61,7 (6,3) | до уровня настила пола | 1250 | производство | 1990 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон для троллейбусов, модель 23-4082

Назначение: для перевозки троллейбусов

| Номер проекта | 4082.00.000 | База вагона, мм | 19000 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Длина, мм: |  | Ширина, мм: |  |
| Модель вагона | 23-4082 | по осям сцепления |  | наружная (по раме) | 2700 |
| Тип вагона | - | автосцепок | 25220 | внутренняя (по стойкам) | 2920 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по концевым балкам рамы |  | Количество троллейбусов, |  |
| Грузоподъемность, т | 62,8 | (длина рамы) | 24000 | перевозимых в вагоне, шт. : |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 30,3/31,2 | Высота от уровня верха головок |  | ЮМЗТ1 | 1 |
| Нагрузка: |  | рельсов максимальная, мм | 3950 | ЮМЗТ2 | 1 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Ширина максимальная, мм | 3120 | Наличие дверного проема, мм | нет |
| погонная, кН/м (тс/м) | 36,5(3,72) | Количество осей, шт. | 4 | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | производство | 1993 |
| Габарит | 1-Т | Наличие переходной площадки | есть | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная платформа для слитков и квадратной заготовки, модель 23-4084

Назначение: для перевозки слитков и квадратной заготовки

| Номер проекта | 4084.00.000 | Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | База вагона, мм | 9720 | Наличие переходной площадки | нет |
| Модель вагона | 23-4084 | Длина, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Тип вагона | - | по осям сцепления автосцепок | 14620 | Размеры перевозимых квадратных |  |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по концевым балкам рамы | 13400 | заготовок, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 72 | Ширина максимальная, мм | 3030 | длина | 6000, 8000-9000, |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,5/24 | Высота от уровня верха головок |  |  | 12000 |
| Нагрузка: |  | рельсов, мм: | 1310 | ширина х высота | 100х100, 120х120, |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | максимальная | 2000 |  | 160 х160 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63,01 (6,42) | до уровня пола | 1310 | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество осей, шт. | 4 | производство | 1992 |
|  |  |  |  | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Вагон-платформа для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники, модель 23-4085

Назначение: для перевозки контейнеров и колесной техники

| Номер проекта | 4012.00.000-01 | Габарит | 0- ВМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | База вагона, мм | 7200 |
| Модель вагона | 20-471 | Длина, мм: |  |
| Тип вагона | 912 | по осям сцепления автосцепок | 14620 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Ширина максимальная, мм | 3150 |
| Грузоподъемность, т | 72 | Количество осей, шт. | 4 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | есть |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230 (23,5) | Наличие стояночного тормоза | есть |
| погонная, кН/м (тс/м) | 71,34 (7,3) |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |

4-осная платформа под контейнеры для ферросплавов, модель 23-4090

Назначение: для перевозки контейнеров для ферросплавов

| Номер проекта | 4090.00.000 | по магистральным путям |  | Модель 2-осной тележки | 18-477 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | 4090.00.000ТТ | в порожнем состоянии | 100 | Наличие переходной площадки | нет |
| Модель вагона | 23-4090 | по путям промышленных |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Тип вагона | - | предприятий | 35 | Высота бортов, мм | 1020 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Габарит | 1-Т | Количество поддонов, шт. | 5 |
| Грузоподъемность, т | 109,5 | База вагона, мм | 6500 | Габариты поддона: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 29,6/30,5 | Длина, мм: |  | длина | 2720 |
| Нагрузка: |  | по осям сцепления автосцепок | 11220 | ширина | 1890 |
| статическая осевая, кН(тс) | 343 (35) | по концевым балкам рамы | 10000 | высота | 300 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 122,3 (12,5) | Ширина максимальная, мм | 3150 | Год постановки на серийное |  |
| Скорость движения, км/ч: |  | Высота от уровня верха головок |  | производство | 1994 |
|  |  | рельсов максимальная, мм | 2350 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | Количество осей, шт. | 4 | Возможность установки буферов | нет |

4-осная платформа для горячей сортовой заготовки, модель 23-4118

Назначение: для перевозки горячих непрерывно литых заготовок (с температурой до 5000С)

| Номер проекта | 4118.00.000 | Удельная материалоемкость | 0,343 | Наличие переходной площадки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | База вагона, мм | 8400 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 23-4118 | Длина, мм: |  | Размеры перевозимых заготовок: |  |
| Тип вагона | - | по осям сцепления автосцепок | 13920 | сечение, мм | 150х150, |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по лобовым листам рамы | 12700 |  | 170х170 |
| Грузоподъемность, т | 105 | Ширина максимальная, мм | 3030 | длина, м | 4, 6, 9, |
| Масса тары вагона, т | 35 | Высота от уровня верха головок |  |  | 11, 12 |
| Максимальная расчетная статическая |  | рельсов до опорной домкратной |  | Год постановки на серийное |  |
| нагрузка от колесной пары на рельс, кН (тс) | 343 (35) | площадки, мм | 1455 | производство | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 100 | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| Габарит | 1-Т | Модель 2-осной тележки | 18-477 | Возможность установки буферов | нет |

4-осная платформа 3064-1, для вагонов-цистерн

Назначение: для вагонов-цистерн, предназначенных для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 3064.00.00.000-1 | статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | Наличие переходной площадки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-006-00210766-95 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Модель вагона | 3064-1 | Габарит | 02-ВМ | Возможность установки и крепления на |  |
| Тип вагона | - | База платформы, мм | 7800 | платформе котлов с внутренними |  |
| Изготовитель | ЗАО «УК БМЗ» | Длина, мм: |  | номинальными диаметрами, мм | 2600, 2800, |
| Грузоподъемность, т |  | по осям сцепления автосцепок | 12020 |  | 3000, 3200 |
| (с учетом массы котла и деталей |  | по концевым балкам рамы | 10800 | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| его крепления): |  | Ширина максимальна, мм | 3100 | Год снятия с серийного производства | - |
| без защитных экранов | 77,4 | Количество осей, шт. | 4 | Возможность установки буферов | есть |
| с защитными экранами | 76,5 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Масса тары вагона, т: |  | Наличие отверстия в хребтовой балке |  |  |  |
| без защитных экранов | 16,13 | под сливной прибор | есть |  |  |
| с защитными экранами | 17 | Возможность установки защитных |  |  |  |
| Нагрузка: |  | экранов | есть |  |  |

4-осная платформа 3064-4, для вагонов-цистерн

Назначение: для вагонов-цистерн, предназначенных для перевозки газов

| Номер проекта | 3064.00.00.000-1 | статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | Возможность установки и крепления на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-006-00210766-95 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | платформе котлов с внутренними |  |
| Модель вагона | 3064-4 | Габарит | 02-ВМ | номинальными диаметрами, мм | 2600, 2800, |
| Тип вагона | - | База платформы, мм | 7800 |  | 3000, 3200 |
| Изготовитель | ЗАО «УК БМЗ» | Длина, мм: |  | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| Грузоподъемность, т |  | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Год снятия с серийного производства | - |
| (с учетом массы котла и деталей |  | по концевым балкам рамы | 10800 | Возможность установки буферов | есть |
| его крепления): |  | Ширина максимальна, мм | 3100 |  |  |
| без защитных экранов | 77,4 | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| с защитными экранами | 76,5 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| Масса тары вагона, т: |  | Наличие отверстия в хребтовой балке |  |  |  |
| без защитных экранов | 16,13 | под сливной прибор | нет |  |  |
| с защитными экранами | 17 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  |  |