ЦИСТЕРНЫ

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором, модели 15-011

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 016.135.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32.016.010-93 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-011 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 708 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | Саранский ТРЗ | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 60 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,5/23,9 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 203,8 (20,8) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 67,8 (6,92) | Удельный объем, м3/т | 1,19 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 73,7 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полезный | 71,7 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1993 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4) | Год снятия с серийного производства | 2000 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 62 |  |  |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором, модели 15-011-01

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 016.135.00.000 |  |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32.016.010-93 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-011-01 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 708 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | Саранский ТРЗ | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 66 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,2/23,9 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 220,3 (22,48) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 73,34 (7,5) | Удельный объем, м3/т | 1,08 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 72,38 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полезный | 70,99 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1995 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4) | Год снятия с серийного производства | 2000 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Калибровка котла | 72 |  |  |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором, с усиленной рамой, предохранительным впускным клапаном, модель 15-011-02

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 016.135.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ32.016.010-93 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-011-02 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 710 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | Саранский ТРЗ | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 66 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,7/27,3 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | налив верхний |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | слив нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 228,77 (23,33) | Удельный объем, м3/т | 1,08 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 74,76 (7,63) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 72 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5) | Год снятия с серийного производства | - |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 72 |  |  |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором, модель 15-011-03

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 016.135.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ32.016.010-93 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-011-03 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 708 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | Саранский ТРЗ | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 66 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,4/28,0 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | налив верхний |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | слив нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Удельный объем, м3/т | 1,08 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 74,76 (7,63) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 72,4 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 2005 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5) | Год снятия с серийного производства | - |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 72 |  |  |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором и  с системой разогрева,

модель 15-011-98

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 016.135.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ32.016.010-93 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-011-98 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 766 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | Саранский ТРЗ | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 58 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,3/27,4 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | налив верхний |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | слив нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 212,8 (21,7) | Удельный объем, м3/т | 1,08 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 74,76 (7,63) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 70,1 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1993 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5) | Год снятия с серийного производства | - |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 67 |  |  |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором и  с системой разогрева,

модель 15-011-99

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 016.135.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ32.016.010-93 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-011-99 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 766 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | Саранский ТРЗ | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 58 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,5/29,8 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | налив верхний |
| Нагрузка: |  | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | слив нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 215,6 (21,97) | Удельный объем, м3/т | 1,08 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 74,76 (7,63) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 70,1 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5) | Год снятия с серийного производства | - |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 67 |  |  |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором, модели 15-021

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-021 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 708 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | Рославльский ВРЗ | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 60 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,5/23,2 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 203,8 (20,8) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 67,8 (6,9) | Удельный объем, м3/т | 1,19 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| полный | 73,1 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| полезный | 71,7 | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4(4,0)) | производство | 1993 |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | 1996 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Калибровка котла | 62 | Возможность установки буферов | нет |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором, модели 15-021-01

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32.066-001-93 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-021-01 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 708 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | Рославльский ВРЗ | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 66 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,2/23,9 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 220,2 (22,5) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 73,3 (7,48) | Удельный объем, м3/т | 1,08 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| полный | 72,4 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| полезный | 70,99 | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5(5,0) | производство | 1995 |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | 2000 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Калибровка котла | 72 | Возможность установки буферов | нет |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором, модели 15-021-02

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32.066-001-93 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-021-02 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 708 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | Рославльский ВРЗ | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 66 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,7/27,3 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 228,5 (23,32) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 74,8 (7,63) | Удельный объем, м3/т | 1,08 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| полный | 72,4 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| полезный | 70,99 | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4(4,0) | производство | 2007 |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | 2007 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Калибровка котла | 72 | Возможность установки буферов | нет |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором и с системой разогрева,

модели 15-021-98

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32.066-001-93 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-021-98 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 766 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | Рославльский ВРЗ | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 58 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,3/25,3 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 212,8 (21,7) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 73,3 (7,48) | Удельный объем, м3/т | 1,08 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| полный | 70,1 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| полезный | 68,7 | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5(5,0) | производство | 1993 |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | 1996 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Калибровка котла | 67 | Возможность установки буферов | нет |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором и с системой разогрева,

модели 15-021-99

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32.066-001-93 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-021-99 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 766 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | Рославльский ВРЗ | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 58 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,3/29,1 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 215,6 (21,97) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 73,3 (7,48) | Удельный объем, м3/т | 1,08 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| полный | 70,1 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| полезный | 68,7 | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5(5,0) | производство | 1995 |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Калибровка котла | 67 | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, оборудованная системой разогрева грузов

«Юни-Темп», модели 15-1443, 15-011, 15-021 и 15-031.

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Грузоподъемность, т | 58 | Удельный объем котла, м3/т | 1,19 |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса тары вагона, т | 29,0 3% | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |
| Нагрузка : |  | Ширина максимальная, мм | 3230 |
| статическая осевая, кН(тс) | 213,15 (21,75) | Длина котла наружная, мм | 10770 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 69,9 (7,13) | Высота от уровня верха головок рельсов: |  |
| Объем котла, м3: |  | максимальная, мм | 4615 |
| полный | 70,1 | до оси автосцепок, мм | 1040-1080 |
| полезный | 68,7 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 |

Примечание: Остальные характеристики соответствуют аналогичным моделям цистерн без системы разогрева груза "Юни-Темп"

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором и с системой разогрева,

модели  15-031.

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Особенность модели | 766 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | ТОО ПО «СФАТ-Рязань» | Калибровка котла | 67 |
| Грузоподъемность, т | 58 | Удельный объем котла, м3/т | 1,19 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 28/29,1 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |
| Нагрузка : |  | Ширина максимальная, мм | 3230 |
| статическая осевая, кН(тс) | 213,15 (21,75) | Длина котла наружная, мм | 10770 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 69,9 (7,13) | Высота от уровня верха головок рельсов: |  |
| Объем котла, м3: |  | максимальная, мм | 4615 |
| полный | 70 | до оси автосцепок, мм | 1040-1080 |
| полезный | 68,6 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Длина, мм: |  | Наличие переходной площадки | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Год постановки на серийное производство | 1995 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Год снятия с серийного производства | - |
| Количество осей, шт. | 4 |  |  |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором, модели 15-031-01

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | СФАТ0000.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ3182-001-00260528-95 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-031-01 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 708 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ТОО ПО «СФАТ-Рязань» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 60 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,7/26,5 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 211,9 (21,62) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 70,5 (7,2) | Удельный объем, м3/т | 1,19 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 73,1 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полезный | 71,7 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | +40 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1995 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 62 |  |  |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором, модели 15-031-02

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | СФАТ0000.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ3182-001-00260528-95 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-031-02 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 708 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ТОО ПО «СФАТ-Рязань» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 66 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,7/26,5 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 211,9(21,62) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 70,5(7,2) | Удельный объем, м3/т | 1,08 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 73,1 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полезный | 70,99 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | +40 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1995 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0, 0,5 (5,0) | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 72 |  |  |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором, модель 15-031-03

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | СФАТ0000.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ3182-001-00260528-95 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| Модель вагона | 15-031-03 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 708 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ТОО ПО «СФАТ-Рязань» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 66 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,7/26,5 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | налив верхний, |
| статическая осевая, кН(тс) | 229,3(23,37) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | слив нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,4(7,79) | Длина кожуха наружная, мм | 10880 |  | самотеком |
| Объем котла, м3 |  | Удельный объем, м3/т | 1,08 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 72,4 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полезный | 70,99 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 1-ВМ | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | +40 |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное производство | 1995 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 72 |  |  |

4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов, модели 15-144

Назначение: для перевозки сжиженных углеводородных газов

| Номер проекта | 144.00.00.000 | Ширина максимальная, мм | 3241 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0(30) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-003-07518941-98 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Тип вагона | 759 | рельсов максимальная, мм | 5213 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 40,8 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 36,5/40,3 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний под давлением, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-верхний передавливанием |
| Объем котла, м3 | 73,9 | Длина котла наружная, мм | 11004 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Габарит | 1-Т | Наличие уклона котла | нет | внутренних | - |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки в серийное производство | 1998 |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 2,3(23) | Возможность установки буферов | нет |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |  |  |

4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов, модели 15-144-01

Назначение: для перевозки сжиженных углеводородных газов

| Номер проекта | 144.00.00.000-01 | Ширина максимальная, мм | 3241 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 2,943 (30) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-003-07518941-98 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | Нет |
| Тип вагона | 758 | рельсов максимальная, мм | 5213 | Наличие теплоизоляции | Нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | Нет |
| Грузоподъемность, т | 44 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона, т | 39,5 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний под давлением, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-верхний передавливанием |
| Объем котла, м3 | 74,1 | Длина котла наружная, мм | 11033 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Габарит | 1-Т | Наличие уклона котла | нет | внутренних | - |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки в серийное производство | 1998 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с производства | - |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 2,3(23) |  |  |

4-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов, модель 15-145

Назначение: для перевозки бензина и других светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 145.00.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 14200 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по концевым балкам рамы | 12980 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-145 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 708 | рельсов максимальная, мм | 4670 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 66,8 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,4/27,2 | Наличие переходной площадки | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | Длина котла наружная, мм | 11984 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,87 (6,61) | Удельный объем, м3/т | 1,4 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 1 |
| полный | 91,8 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полезный | 90 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 9080 | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1993 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) | Год снятия с серийного производства | 1993 |
|  |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | есть |
|  |  | Калибровка котла | 68 |  |  |

4-осная цистерна для нефтепродуктов, модель 15-150

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 150.00.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ3182-005-07518941-93 | рельсов максимальная, мм | 4600 | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-150 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Тип вагона | 709 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив-верхний, |
|  | ЗАО «МогилёвТрансВагон» | Наличие стояночного тормоза | есть |  | слив-нижний |
| Грузоподъемность, т | 66 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | самотеком |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,1/28 | Длина котла наружная, мм | 10818 |  | верхний-вакуумным |
| Нагрузка : |  | Количество верхних люков, шт. | 1 |  | насосом |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,0 (23,5) | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,13 (7,76) | Условное рабочее давление в котле |  | наружных | 1 |
| Объем котла, м3 | 73,5 | (по регулировке предохранительного |  | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ | Давление создаваемое в котле при |  | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 | производство | 1993 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Калибровка котла | 81 | Возможность установки буферов | есть |

4-осная цистерна для нефтепродуктов, модели 15-150-01

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 150.00.00.000-01 | Ширина максимальная, мм | 3091 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-005-07518941-93 | Высота от уровня верха головок |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,51(5,2) |
| Тип вагона | 701 | рельсов максимальная, мм | 4592 | Наличие системы разогрева | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" ЗАО «Могилев Транс Вагон» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Грузоподъемность, т | 66 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,1/27,3 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Объем котла, м3 | 73 | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | слив-нижний |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Габарит | 02-ВМ | Наличие уклона котла | нет | наружных | 2 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки в серийное производство | 1994 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,15(1,5) | Год снятия с производства | - |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | есть |
|  |  | Калибровка котла | 72 |  |  |

4-осная цистерна для нефтепродуктов, модели 15-150-02

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 150.00.00.000-02 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-005-07518941-93 | Ширина максимальная, мм | 3091 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,51(5,2) |
| Модель вагона | 15-150-02 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | рельсов максимальная, мм | 4600 | Наличие теплоизоляции | нет |
|  | ЗАО «МогилевтрансВагон» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 66 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона, т | 26,74; 27,5*** | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| Объем котла, м3 | 74 | Длина котла наружная, мм | 10894 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Габарит | 02-ВМ | Наличие уклона котла | нет | внутренних | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки в серийное производство | 2002 |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,15(1,5) | Возможность установки буферов | есть |
|  |  | Калибровка котла | 85 |  |  |

*** Величина параметров приведена при использовании котлов 150.01.00.000-09, 150.01.00.000-10

4-осная цистерна для светлых нефтепродуктов, модели 15-150-03

Назначение: для перевозки светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 150.00.00.000-03 | Ширина максимальная, мм | 3266 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,47(4,7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-005-07518941-93 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Тип вагона | 710 | рельсов максимальная, мм | 4661 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 66 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,6/28,0 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | слив-нижний |
| Объем котла, м3 | 85,6 | Длина котла наружная, мм | 11190 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Габарит | 1-Т | Наличие уклона котла | нет | внутренних | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки в серийное производство | 2005 |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,15(1,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  | Калибровка котла | 66 |

4-осная цистерна для светлых нефтепродуктов, модели 15-150-04

Назначение: для перевозки светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 150.00.00.000-04 | Ширина максимальная, мм | 3091 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,47(4,7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-005-07518941-93 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Тип вагона | 769 | рельсов максимальная, мм | 4661 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 66 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,6/28,0 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | слив-нижний |
| Объем котла, м3 | 85,6 | Длина котла наружная, мм | 11094 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Габарит | 1-Т | Наличие уклона котла | нет | внутренних | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки в серийное производство | 2005 |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,15(1,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |  |  |

4-осная цистерна для метанола, модели 15-150-05

Назначение: для перевозки метанола

| Номер проекта | 150.00.00.000-05 | Ширина максимальная, мм | 3266 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,490(5,0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-131-07518941-2005 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Тип вагона | 758 | рельсов максимальная, мм | 5062 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 65 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 28,0/29,0 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний под давлением, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | слив-верхний передавливанием |
| Объем котла, м3 | 85,6 | Длина котла наружная, мм | 11194 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт.. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Габарит | 1-Т | Наличие уклона котла | есть | наружных | 2 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки в серийное производство | 2007 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,245(2,5) | Год снятия с производства | - |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модели 15-150-20

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3266 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Модель вагона | 15-150-20 | рельсов максимальная, мм | 5062 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | Уральский ВСЗ | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 64,2 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 28,4/29,8 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний под давлением, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | слив-верхний передавливанием |
| Объем котла, м3 | 73,5 | Длина котла наружная, мм | 11194 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Габарит | 1-Т | Наличие уклона котла | есть | наружных | 2 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Длина, мм: по осям сцепления автосцепок | 12020 | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки в серийное производство | 1993 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,245(2,5) | Год снятия с производства | - |
| Тип вагона | 703 | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | нет |
| Калибровка котла | 81 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,490(5,0) |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модели 15-150-21

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3266 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Модель вагона | 15-150-21 | рельсов максимальная, мм | 5062 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | Уральский ВСЗ | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 64,9 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,5/29,1 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний под давлением, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | слив-верхний передавливанием |
| Объем котла, м3 | 72,4 | Длина котла наружная, мм | 11194 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Габарит | 1-Т | Наличие уклона котла | есть | наружных | 2 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Длина, мм: по осям сцепления автосцепок | 12020 | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки в серийное производство | 1994 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,245(2,5) | Год снятия с производства | - |
| Тип вагона | 703 | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | нет |
| Калибровка котла | 72 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,490(5,0) |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модели 15-150-22

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3266 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Модель вагона | 15-150-22 | рельсов максимальная, мм | 5062 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | Уральский ВСЗ | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 64,9 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,5/29,1 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний под давлением, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | слив-верхний передавливанием |
| Объем котла, м3 | 74 | Длина котла наружная, мм | 11194 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Габарит | 1-Т | Наличие уклона котла | есть | наружных | 2 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Длина, мм: по осям сцепления автосцепок | 12020 | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки в серийное производство | 2002 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,245(2,5) | Год снятия с производства | - |
| Тип вагона | 703 | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | нет |
| Калибровка котла | 85 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,490(5,0) |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модели 15-150-23

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3266 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Модель вагона | 15-150-23 | рельсов максимальная, мм | 5062 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | Уральский ВСЗ | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 65 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 28,0/29,0 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний под давлением, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | слив-верхний передавливанием |
| Объем котла, м3 | 73,5 | Длина котла наружная, мм | 11194 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Габарит | 1-Т | Наличие уклона котла | есть | наружных | 2 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Длина, мм: по осям сцепления автосцепок | 12020 | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки в серийное производство | 1993 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,245(2,5) | Год снятия с производства | - |
| Тип вагона | 703 | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | нет |
| Калибровка котла | 81 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,490(5,0) |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модели 15-150-24

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3266 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Модель вагона | 15-150-24 | рельсов максимальная, мм | 5062 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | Уральский ВСЗ | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 65 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 28,0/29,0 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний под давлением, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | слив-верхний передавливанием |
| Объем котла, м3 | 74,4 | Длина котла наружная, мм | 11194 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Габарит | 1-Т | Наличие уклона котла | есть | наружных | 2 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Длина, мм: по осям сцепления автосцепок | 12020 | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки в серийное производство | 1994 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,245(2,5) | Год снятия с производства | - |
| Тип вагона | 703 | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | нет |
| Калибровка котла | 72 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,490(5,0) |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модели 15-150-25

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3266 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Модель вагона | 15-150-25 | рельсов максимальная, мм | 5062 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | Уральский ВСЗ | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 65 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 28,0/29,0 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний под давлением, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | слив-верхний передавливанием |
| Объем котла, м3 | 74 | Длина котла наружная, мм | 11194 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Габарит | 1-Т | Наличие уклона котла | есть | наружных | 2 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Длина, мм: по осям сцепления автосцепок | 12020 | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки в серийное производство | 2002 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,245(2,5) | Год снятия с производства | - |
| Тип вагона | 703 | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | нет |
| Калибровка котла | 85 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,490(5,0) |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модели 15-150-27

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3266 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Модель вагона | 15-150-27 | рельсов максимальная, мм | 5062 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | Уральский ВСЗ | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 65,3 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,1/28,6 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний под давлением, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | слив-верхний передавливанием |
| Объем котла, м3 | 71,9 | Длина котла наружная, мм | 11194 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Габарит | 1-Т | Наличие уклона котла | есть | наружных | 2 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Длина, мм: по осям сцепления автосцепок | 12020 | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки в серийное производство | 1994 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,245(2,5) | Год снятия с производства | - |
| Тип вагона | 726 | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | нет |
| Калибровка котла | 83 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,490(5,0) |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модели 15-150-28

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3266 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Модель вагона | 15-150-28 | рельсов максимальная, мм | 5062 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | Уральский ВСЗ | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 65,6 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,8/28,3 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний под давлением, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | слив-верхний передавливанием |
| Объем котла, м3 | 73,8 | Длина котла наружная, мм | 11194 |  |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Габарит | 1-Т | Наличие уклона котла | есть | наружных | 2 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Длина, мм: по осям сцепления автосцепок | 12020 | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки в серийное производство | 2002 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,245(2,5) | Год снятия с производства | - |
| Тип вагона | 726 | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | нет |
| Калибровка котла | 94 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,490(5,0) |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модели 15-156

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | 156.00.00.000-03 | Ширина максимальная, мм | 3091 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,51(5,2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-011-07518941-95 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | есть |
| Модель вагона | 15-156-03 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 65 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона, т | 28,4 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| Объем котла, м3 | 72,44 | Длина котла наружная, мм | 10986 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Габарит | 02-ВМ | Наличие уклона котла | нет | внутренних | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки в серийное производство | 2002 |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,15(1,5) | Возможность установки буферов | есть |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |  |  |
| Тип вагона | 15-156 | Калибровка котла | 72 |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модель 15-156-01

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | 156.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-011-07518941-95 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| Модель вагона | 15-156-01 | рельсов максимальная, мм | 4600 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 65 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,1/29,0 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Длина котла наружная, мм | 10910 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 78,9 (8,0) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 73,5 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1995 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | Калибровка котла | 81 | Возможность установки буферов | есть |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модели 15-156-04

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | 156.00.00.000-04 | Ширина максимальная, мм | 3091 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,51(5,2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-011-07518941-95 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | есть |
| Модель вагона | 15-156-03 | рельсов максимальная, мм | 4600 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" АО «Первомайскхиммаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 65 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона, т | 28,1; 28,5*** | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| Объем котла, м3 | 76,3 | Длина котла наружная, мм | 10986 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Габарит | 02-ВМ | Наличие уклона котла | нет | внутренних | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки в серийное производство | 2003 |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,15(1,5) | Возможность установки буферов | есть |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |  |  |

*** Величина параметра приведена при использовании котла 150.01.00.000-10

4-осная цистерна для кислоты серной технической, модели 15-157

Назначение: для перевозки кислоты серной технической

| Номер проекта | 157.00.00.000 | Ширина максимальная, мм | 3091 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,932(9,5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-014-07518941-99 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Модель вагона | 15-157 | рельсов максимальная, мм | 3906 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 69 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,0/25,0 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-закрытый верхний, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 |  | слив-верхний передавлива- |
| Объем котла, м3 | 38,84 | Длина котла наружная, мм | 10478 или 10550 |  | нием или сифонированием |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Габарит | 02-ВМ | Наличие уклона котла | нет | наружных | 2 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | - |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки в серийное производство | 2001 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,245(2,5) | Год снятия с производства | - |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для олеума, модели 15-157-01

Назначение: для перевозки олеума

| Номер проекта | 157.00.00.000-2 | Ширина максимальная, мм | 3091 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,92(9,4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-014-07518941-99 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | есть |
| Модель вагона | 15-157-01 | рельсов максимальная, мм | 3906 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 68 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,7/26,0 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-закрытый верхний |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 |  | слив-верхний передавливанием |
| Объем котла, м3 | 38,84 | Длина котла наружная, мм | 10686 |  | или сифонированием |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Габарит | 02-ВМ | Наличие уклона котла | нет | наружных | 2 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | - |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки в серийное производство | 2006 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,245(2,5) | Год снятия с производства | - |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для натра едкого технического, модели 15-157-02

Назначение: для перевозки натра едкого технического

| Номер проекта | 157.00.00.000-1 | Ширина максимальная, мм | 3091 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,71(7,2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-129-07518941-2005 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Модель вагона | 15-157-02 | рельсов максимальная, мм | 3925 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 68 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона, т | 24,4/26,0 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-закрытый верхний, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 2375 |  | слив-верхний передавливанием |
| Объем котла, м3 | 46 | Длина котла наружная, мм | 10808 |  | или сифонированием |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Габарит | 02-ВМ | Наличие уклона котла | нет | наружных | 2 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | - |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки в серийное производство | 2005 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,25(2,5) | Год снятия с производства | 2008 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для натра едкого технического, модели 15-157-20

Назначение: для перевозки натра едкого технического

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3091 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,71(7,2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Модель вагона | 15-157-20 | рельсов максимальная, мм | 3925 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | Уральский ВСЗ | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 65,6 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,9/28,4 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-закрытый верхний, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 2375 |  | слив-верхний передавливанием |
| Объем котла, м3 | 46 | Длина котла наружная, мм | 10808 |  | или сифонированием |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Габарит | 02-ВМ | Наличие уклона котла | нет | наружных | 2 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | - |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки в серийное производство | 2005 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,25(2,5) | Год снятия с производства | 2008 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для олеума, модель 15-160

Назначение: для перевозки олеума

| Номер проекта | 160.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| Модель вагона | 15-160 | рельсов максимальная, мм | 3834 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 704 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 67 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона, т | 26 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний передав- |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 |  | ливанием или |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Длина котла наружная, мм | 10566 |  | вакуум насосом |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,5 (7,7) | Удельный объем, м3/т | 0,57 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 38,84 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | +50 |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для светлых нефтепродуктов, модель 15-195

Назначение: для перевозки светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 195.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | 195.00.00.000ТУ | Ширина максимальная, мм | 3264 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,50(5,0) |
| Модель вагона | 15-195 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | рельсов максимальная, мм | 4710 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Грузоподъемность, т | 72 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона, т | 27,5 | Модель 2-осной тележки | 18-194 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 245,0 (25) | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| погонная, кН/м (тс/м) | -- | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | слив-нижний |
| Объем котла, м3 | 85,8 | Длина котла наружная, мм | 11240 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Габарит | 1-Т | Наличие уклона котла | есть | внутренних | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки в серийное производство | -- |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с серийного производства | -- |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,25(2,5) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для нефтепродуктов, модель 15-289

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 289.00.000-00 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.01.082-2000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-289 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 730 | рельсов максимальная, мм | 4630 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 66 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,2/28 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая осевая, кН(тс) | 233 (23,3) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 77,4 (7,74) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| Объем котла, м3 |  | Удельный объем, м3/т | 1,1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 73,1 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полезный | 72,38 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное производство | 1994 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) | Возможность установки буферов | есть |
|  |  | Калибровка котла | 72 |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модель 15-289-01

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-289-01 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | рельсов максимальная, мм | 4630 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 65,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 28,1/29,0 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая осевая, кН(тс) | 233 (23,3) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 77,4 (7,74) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| Объем котла, м3 |  | Удельный объем, м3/т | 1,1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 73,1 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полезный | 72,38 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное производство | 1994 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) | Возможность установки буферов | есть |
|  |  | Калибровка котла | 72 |  |  |

4-осная цистерна для спирта, модель 15-289-02

Назначение: для перевозки спирта

| Номер проекта | - | Высота от уровня верха головок |  | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | рельсов максимальная, мм | 4630 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-289-02 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 66,0 | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,2/28,0 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10770 | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая осевая, кН(тс) | 233 (23,3) | Удельный объем, м3/т | 1,1 |  | слив-нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 77,4 (7,74) | Количество верхних люков, шт. | 1 |  | самотеком |
| Объем котла, м3 |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 73,1 | Условное рабочее давление в котле |  | наружных | 2 |
| полезный | 72,38 | (по регулировке предохранительного |  | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ | Давление создаваемое в котле при |  | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) | Год постановки на серийное производство | 1994 |
| Длина, мм: |  | Калибровка котла | 72 | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  | Возможность установки буферов | есть |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для серной кислоты, модель 15-291

Назначение: для перевозки серной кислоты

| Номер проекта | 291.00.000-00 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | 24.05.001.100-95 | рельсов максимальная, мм | 4000 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-291 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 760 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие экрана днища | есть |
| Изготовитель | ОАО Алтайвагон | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 67 | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,3/24 | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10410 | Способ налива и слива | верхний передав- |
| статическая осевая, кН(тс) | 255 (22,5) | Удельный объем, м3/т | 0,55 |  | ливанием или ва- |
| погонная, кН/м (тс/м) | 74,9 (7,49) | Количество верхних люков, шт. | 1 |  | куумнасосом |
| Объем котла полезный, м3 | 36,98 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла полный, м3 | 38,5 | Условное рабочее давление в котле |  | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | внутренних |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | - |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Калибровка котла | 65 | Возможность установки буферов | есть |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модель 15-565

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | 565.00.00.000 | Ширина максимальная, мм | 3208 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,53(5,3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | 565.00.00.000ТУ | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | есть |
| Модель вагона | 15-565 | рельсов максимальная, мм | 4710 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 72 | Модель 2-осной тележки | 18-194 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона, т | 27,3 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 245,0 (25) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| Объем котла, м3 | 74,9 | Длина котла наружная, мм | 11147 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт | 1 | наружных | 2 |
| Габарит | 1-Т | Наличие уклона котла | есть | внутренних | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки на серийное производство | - |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,25(2,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |  |  |

4-осная цистерна для нефтепродуктов, модель 15-740

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 780.00.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 313-024-95 | рельсов максимальная, мм | 4608 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-740 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 730 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Изготовитель | ОАО Рузхиммаш | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 66,0; 67,0 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,4/27,0 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив нижний |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| статическая осевая, кН(тс) | 227,8 (23,25) | Удельный объем, м3/т | 1,2 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,8 (7,7) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 75 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1995 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4) | Год снятия с серийного производства | - |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 72 |  |  |

4-осная цистерна для нефтепродуктов, модель 15-740-01

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 780М.00.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 313-024-95 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-740-01 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Тип вагона |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Изготовитель | ОАО Рузхиммаш | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 67 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | Налив через люк при открытой |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,6/26,2 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | крышке, слив при открытом |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | сливном приборе и люке |
| статическая осевая, кН(тс) | 228,52 (23,295) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,05 (7,75) | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 72,44 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 2003 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | есть |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |
|  |  | Калибровка котла | 72 |  |  |

4-осная цистерна для нефтепродуктов, модель 15-740-02

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 780МА.00.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 313-024-95 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-740-02 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Тип вагона |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Изготовитель | ОАО Рузхиммаш | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 68 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | Налив через люк при открытой |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,2/25,8 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | крышке, слив при открытом |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | сливном приборе и люке |
| статическая осевая, кН(тс) | 229,92 (23,44) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,5 (7,8) | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 72,44 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 2003 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | есть |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |
|  |  | Калибровка котла | 72 |  |  |

4-осная цистерна для нефтепродуктов, модель 15-740-03

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 1270.00.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 313-024-95 | рельсов максимальная, мм | 4646 | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-740-03 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Тип вагона |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Изготовитель | ОАО Рузхиммаш | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 67 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | Налив через люк при открытой |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,0/25,4 | Диаметр котла внутренний, мм | 3070 |  | крышке, слив при открытом |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 11192 |  | сливном приборе и люке |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,7 (7,82) | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 79,64 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 2004 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | есть |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |
|  |  | Калибровка котла | 91 |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модель 15-740-20

Назначение: для вязких перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | рельсов максимальная, мм | 4608 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-740-20 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | - | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Изготовитель | ОАО Рузхиммаш | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 65,0 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,8/29,0 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив нижний |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| статическая осевая, кН(тс) | 227,8 (23,25) | Удельный объем, м3/т | 1,2 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,8 (7,7) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 75 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1995 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4) | Год снятия с серийного производства | - |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 72 |  |  |

4-осная цистерна для нефтепродуктов, модель 15-740 ВЛ

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-020-26038 543-97 | рельсов максимальная, мм | 4640 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-740ВЛ | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 730 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Изготовитель | Великолукский ТРЗ | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 66 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,0/25,8 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив нижний |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,0 (23,5) | Удельный объем, м3/т | 1,2 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,0 (7,75) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 72,38 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1997 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) | Год снятия с серийного производства | - |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | есть |

4-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов, модель 15-776

Назначение: для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 776.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05763814-201-2000 | рельсов максимальная, мм | 4625 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-776 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 730 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана |  |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного | есть |
| Грузоподъемность, т | 66 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,0/27,6 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10774 |  | слив нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 229,5 (23,4) | Удельный объем, м3/т | 1.08 |  | самотёком |
| погонная, кН/м (тс/м) | - | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 73,1 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0.15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) | производство | 1995 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | Калибровка котла | 62 | Возможность установки буферов | есть |

4-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов, модель 15-776-01

Назначение: для перевозки светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 776.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05763814-201-2000 | рельсов максимальная, мм | 4625 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-776-01 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | - | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана |  |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного | есть |
| Грузоподъемность, т | 66 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25/26,7 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10774 |  | слив нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 227,3 (23,2) | Удельный объем, м3/т | 1.08 |  | самотёком |
| погонная, кН/м (тс/м) | - | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 73,1 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0.15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) | производство | 1998 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для светлых нефтепродуктов, модель 15-777

Назначение: для перевозки светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 777.00.00.000СБ | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-777-00210772-94 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-777 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | - | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | - | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 66 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,0/26,8 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 228 (23,2) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,7 (7,72) | Удельный объем, м3/т | 1,19 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 72,4 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полезный | 71,7 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1995 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для тяжелых порошкообразных грузов, модель 15-854

Назначение: для перевозки тяжелых порошкообразных грузов

| Номер проекта | 854.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Производительность выгрузки, т/ч | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6212-86 | Высота от уровня верха головок |  | Количество, шт.: |  |
| Модель вагона | 15-854 | рельсов максимальная, мм | 4610 | загрузочных люков | 2 и 1 лазовый |
| Тип вагона | 932 | Количество осей, шт. | 4 | аэролотков | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | аэроднищ | 3 |
| Грузоподъемность, т | 68 | Наличие переходной площадки | есть | аэроплиток | нет |
| Масса тары вагона, т | 24,4/26,0 | То же с ручным тормозом | нет | Диаметр, мм: |  |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | лазового люка | 575 |
| статическая осевая, кН(тс) | 226,9 (23,15) | Длина котла наружная, мм | 8490 | загрузочного люка | 400 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,58 (7,7) | Наличие смотрового люка | нет | разгрузочного патрубка | 150 |
| Объем котла, м3 |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Давление создаваемое в котле при |  |
| полный | 61 | Условное рабочее давление в котле |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) |
| полезный | - | (по регулировке предохранительного |  | Допустимая температура загружаемого |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) | продукта, С | - |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Удельный объем, м3/т | 0,897 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | Давление в котле, МПа (кгс/см2): |  | Угол наклона бункеров к горизонту, град | 50 |
| Длина, мм: |  | при загрузке | 0,2 (2,0) | Год постановки на серийное производство | 1985 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | при разгрузке | нет | Год снятия с серийного производства | 1991 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | есть |

4-осная цистерна для ацетальдегида, модель 15-859

Назначение: для перевозки ацетальдегида

| Номер проекта | 859.00.000-1 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-1-135-69 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-859 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | рельсов максимальная, мм | 4627 | Наличие теневой защиты | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 46,1 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона, т | 23,9 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | нет |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний - пере- |
| статическая осевая, кН(тс) | 171,7 (17,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 |  | давливанием |
| погонная, кН/м (тс/м) | 57,1 (5,82) | Длина котла наружная, мм | 10690 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Удельный объем, м3/т | 1,24 | наружных | 2 |
| полный | 63,4 | Количество верхних люков, шт. | 1 | внутренних | нет |
| полезный | 57,06 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) | производство | 1963 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1976 |
|  |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,87 (8,7) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов, модель 15-869

Назначение: для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 869.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие паро-обогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-1-14-151-77 | рельсов максимальная, мм | 4640 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-869 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 732 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 62 | То же с ручным тормозом | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,5/26,1 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 215,8 (22) | Длина котла наружная, мм | 12950 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63,01 (6,43) | Удельный объем, м3/т | 1,4 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 88,6 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 9350 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное |  |
| по осям сцепления автосцепок | 13570 | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1977 |
| по концевым балкам рамы | 12350 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | Год снятия с серийного производства | 1980 |
|  |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 64 |  |  |

Примечание: Изготовлено 50 шт.

8-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов, модель 15-871

Назначение: для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 871.00.000-6 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие паро-обогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24.05.504-80 | рельсов максимальная, мм | 4790 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-871 | Количество осей, шт. | 8 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 794 | Модель 4-осной тележки | 18-101 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 120 | То же с ручным тормозом | нет | клапана | 2 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 46,1/50,2 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 206,8 (21,1) | Длина котла наружная, мм | 20226 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 78,48 (8) | Удельный объем, м3/т | 1,143 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 140 | Количество верхних люков, шт. | 2 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 1-Т | прибору | есть | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 13790 | Условное рабочее давление в котле |  | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное |  |
| по осям сцепления автосцепок | 21120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,147 (1,5) | производство | 1965 |
| по концевым балкам рамы | 19990 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1987 |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |
|  |  | Калибровка котла | 31 |  |  |

8-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов, модель 15-871-06

Назначение: для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 871.00.000-6 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие паро-обогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24.05.504-80 | рельсов максимальная, мм | 4790 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-871-06 | Количество осей, шт. | 8 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 794 | Модель 4-осной тележки | 18-101 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 120 | То же с ручным тормозом | нет | клапана | 2 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 46,1/49 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 206,8 (21,1) | Длина котла наружная, мм | 20226 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 78,48 (8) | Удельный объем, м3/т | 1,143 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 140 | Количество верхних люков, шт. | 2 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 1-Т | прибору | есть | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 13790 | Условное рабочее давление в котле |  | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное |  |
| по осям сцепления автосцепок | 21120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,147 (1,5) | производство | 1965 |
| по концевым балкам рамы | 19990 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1987 |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |
|  |  | Калибровка котла | 61 |  |  |

8-осная цистерна для нефтепродуктов, модель 15-880

Назначение: для перевозки нефтепродуктов на всех участках магистральных дорог,

где допускается эксплуатация подвижного состава, построенного в габарите Т

| Номер проекта | 880.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие паро-обогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24-1-14-107-75 | рельсов максимальная, мм | 5175 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-880 | Количество осей, шт. | 8 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 790 | Модель 4-осной тележки | 18-101 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 125 | То же с ручным тормозом | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 49,5/51 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3400 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 215,8 (22) | Длина котла наружная, мм | 18090 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 92,32 (9,42) | Удельный объем, м3/т | 1,25 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 159,5 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному |  | внутренних | 1 |
| Габарит | Т | прибору | есть | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 10520 | Условное рабочее давление в котле |  | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное |  |
| по осям сцепления автосцепок | 18690 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | производство | 1975 |
| по концевым балкам рамы | 17560 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |
|  |  | Калибровка котла | 73 |  |  |

Примечание: Изготовлены 3 опытных образца

4-осная цистерна для кальцинированной соды, модель 15-884

Назначение: для бестарной перевозки порошкообразной кальцинированной соды

| Номер проекта | 884.00.000-1 | по концевым балкам рамы | 14500 | Количество загрузочных люков, шт. | 5 и 1 лазовый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.120-82 | Высота от уровня верха головок |  | Количество аэролотков, шт.: |  |
| Модель вагона | 15-884 | рельсов максимальная, мм | 4670 | малых | 4 |
| Тип вагона | 970 | Количество осей, шт. | 4 | больших | 4 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Количество аэроплиток ,шт. | - |
| Грузоподъемность, т | 54 | Наличие переходной площадки | нет | Диаметр лазового люка, мм | 575 |
| Масса тары вагона, т | 31,3 | Наличие стояночного тормоза | есть | Диаметр, мм: |  |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 14690 | загрузочного люка | 400 |
| статическая осевая, кН(тс) | 208,9 (21,3) | Наличие смотрового люка | нет | разгрузочного патрубка | 150 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 53,2 (5,4) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Давление создаваемое в котле при |  |
| Объем котла, м3: |  | Удельный объем, м3/т | 1,55 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) |
| полный | 101,6 | Условное рабочее давление в котле |  | Допустимая температура загружаемого |  |
| полезный | 83,6 | (по регулировке предохранительного |  | продукта, С | +80 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,22 (2,2) | Количество секций котла, шт. | 1 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Давление в котле, МПа (кгс/см2): |  | Угол наклона откоса к горизонту, град | 50 |
| База вагона, мм | 11500 | при разгрузке | 0,2 (2,0) | Год постановки на серийное производство | 1963 |
| Длина, мм: |  | при загрузке | нет | Год снятия с серийного производства | 1988 |
| по осям сцепления автосцепок | 15720 | Производительность выгрузки, т/ч | 54 | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для молока, модель 15-886

Назначение: для перевозки молока

| Номер проекта | 886.00.000 | по концевым балкам рамы | 11000 | Наличие теплоизоляции | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.121-83 | Высота от уровня верха головок |  | Толщина изоляции, мм | 300 |
| Модель вагона | 15-886 | рельсов максимальная, мм | 4475 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 772 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Изготовитель | ПО «Ждановтяжмаш» | Тележки | Тип 2 ГОСТ 9246 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 31,2 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | нет |
| Масса тары вагона, т | 22,6/23,3 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2012 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 127,5 (13) | Длина котла наружная, мм | 10870 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 42,18 (4,3) | Удельный объем, м3/т | 0,97 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 |  | Количество верхних люков, шт. | 3 | наружных | 2 |
| полный | 30,52 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | нет |
| полезный | 30,28 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | - | зимой не менее | +6 |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | летом не более | +4 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,2 (2) | Год постановки на серийное производство | 1963 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 3 | Год снятия с серийного производства | 1988 |
|  |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет | Возможность установки буферов | нет |

8-осная цистерна для суперфосфорной кислоты, модель 15-889

Назначение: для перевозки суперфосфорной кислоты

| Номер проекта | 889.00.000 | по концевым балкам рамы | 18380 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-5-399-77 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | есть |
| Модель вагона | 15-889 | рельсов максимальная, мм | 4512 | Толщина теплоизоляции, мм | 200 |
| Тип вагона | - | Количество осей, шт. | 8 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 4-осной тележки | 18-101 | Наличие предохранительно клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона, т | 53 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2300 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| статическая осевая, кН(тс) | 212 (21,63) | Длина котла наружная, мм | 16100 |  | давливанием, |
| погонная, кН/м (тс/м) | 87 (8,87) | Удельный объем, м3/т | 0,49 |  | вакуум насосом |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 3 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 63 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| полезный | 62,9 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 1-Т | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,065 (0,65) | загружаемого продукта, С | +85 |
| База вагона, мм | 12180 | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,45 (4,5) | производство | 1977 |
| по осям сцепления автосцепок | 19510 | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | 1978 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модель 15-897 и 15-897-Р

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | 897.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-1-123-75 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-897 и 15-897-Р | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 704 | Тележки | Тип 2 ГОСТ 9246 |  |  |
| Код особенности модели | 711 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | То же с ручным тормозом | нет | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 60 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Масса тары вагона, т | 23,2 | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 |  | слив-нижний |
| Нагрузка: |  | Длина котла наружная, мм | 10520 |  | самотеком |
| статическая осевая, кН (тс) | 210,9 (21,5) | Удельный объем, м3/т | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 67,7 (6,9) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 62,37 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | +70 |
| База вагона, мм | 7800 | клапана, МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1964 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | Год снятия с серийного производства | 1988 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 25 и 25а |  |  |

4-осная цистерна для фенола, модель 15-898

Назначение: для перевозки фенола

| Номер проекта | 898.00.000-1 | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.124-83 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| Модель вагона | 15-898 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 62 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона, т | 23,2 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | Способ налива и слива | налив - верхний |
| статическая осевая, кН(тс) | 209 (21,3) | Длина котла наружная, мм | 10520 |  | слив - нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 69,5 (7,09) | Удельный объем, м3/т | 0,932 |  | самотеком |
| Объем котла, м3 |  | Количество верхних люков, шт. | 1 люк-лаз и 2 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 62,4 |  | технологических | наружных | 2 |
| полезный | 57,8 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | +60 |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное производство | 1964 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1986 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) | Возможность установки буферов | нет |

Примечание: Допускаемое давление при разгрузке продукта, МПа (кгс/см2), 0,069 (0,70)

4-осная цистерна для сжиженного газа пропана-бутана, модель 15-903R

Назначение: для перевозки сжиженного газа пропана-бутана.

| Номер проекта | - | Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-903R | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | Высота от уровня верха головок |  | Толщина изоляции, мм | - |
| Изготовитель | Польша | рельсов максимальная, мм | 4591 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 22,9 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Масса тары вагона, т | 31 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| Нагрузка : |  | Наличие переходной площадки | нет |  | давливанием |
| статическая осевая, кН(тс) | 132,0 (13,47) | Наличие стояночного тормоза | есть | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 43,9 (4,48) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | внутренних | 1 |
| полный | 54 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 45,2 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | -40 +65 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | МПа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) | Год постановки на серийное производство | 1980 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов и легкого углеводородного сырья,
 модель 15-908R

Назначение: для перевозки сжиженных углеводородных газов и легкого углеводородного сырья.

| Номер проекта | - | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-908R | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | рельсов максимальная, мм | 4980 | Толщина изоляции, мм | - |
| Изготовитель | Польша | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 43,75 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Масса тары вагона, т | 37,1 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | верхний пере- |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  | давливанием |
| статическая осевая, кН(тс) | 198,058 (20,21) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 65,954 (6,73) | Длина котла наружная, мм | 10980 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | внутренних | 1 |
| полный | 73,6 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 62,5 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | -40 +65 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) | Год постановки на серийное производство | 1984 |
| Габарит | 1-Т | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  |  |  |  |  |

4-осная цистерна для светлых нефтепродуктов, модель 15-956

Назначение: для перевозки светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 956.00.000-0 | Высота от уровня верха головок |  | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-00210890-006-2003 | рельсов, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) |
| Модель вагона | 15-956 | максимальная | 4690 | Наличие уклона котла | есть |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВСЗ» | до оси автосцепок | 1040…1080 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 67 | Количество осей, шт. | 4 | клапана | есть |
| Масса тары вагона, т | 26,2 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Способ налива и слива | налив верхний |
| Нагрузка : |  | Наличие переходной площадки | нет |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Наличие стояночного тормоза | есть |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,64 (7,82) | Длина котла наружная, мм | 11194 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| Объем котла, м3: | 85,56 | Наличие смотрового люка | нет | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 | наружных | 2 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Удельный объем, м3/т | 1,277 | внутренних | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки на серийное производство | 2004 |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Калибровка котла | 66 |  |  |

4-осная цистерна для светлых нефтепродуктов, модель 15-957

Назначение: для перевозки светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 957.00.000-0 | Высота от уровня верха головок |  | Количество верхних люков | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-00210890-005-2003 | рельсов, мм: |  | Наличие уклона котла | есть |
| Модель вагона | 15-957 | максимальная | 4625 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВСЗ» | до оси автосцепок | 1040…1080 | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 68 | Количество осей, шт. | 4 | Способ налива и слива | налив верхний |
| Масса тары вагона, т | 25,3 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  | слив-нижний |
| Нагрузка : |  | Наличие переходной площадки | нет |  | самотеком |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Наличие стояночного тормоза | есть | Количество секций котла, шт. | 1 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,64 (7,82) | Длина котла наружная, мм | 11024 | Количество лестниц, шт: |  |
| Объем котла, м3: | 74,9 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Удельный объем, м3/т | 1,1 | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки на серийное производство | 2003 |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  |  |  |
| по концевым балкам рамы | 10800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,57 (5,7) |  |  |
|  |  | Калибровка котла | 89 |  |  |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором, модели 15-1001

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 1001.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32-916-010-93 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие экрана днища | нет |
| Модель вагона | 15-1001 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 708 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «Завод | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
|  | металлоконструкций» | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 60 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Масса тары вагона, т(min/max) | 23,8/24,5 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив нижний |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| статическая осевая, кН(тс) | 210,9 (21,12) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 68,9 (7,04) | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 73 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1993 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4) | Год снятия с серийного производства | 1994 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 72 |  |  |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором, модели 15-1001-01

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 1001.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-002-1395963-94 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие экрана днища | нет |
| Модель вагона | 15-1001-01 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 708 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «Завод | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
|  | Металлоконструкций» | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 60 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Масса тары вагона, т(min/max) | 26,2/27 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив нижний |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| статическая осевая, кН(тс) | 213,1 (21,75) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 70,9 (7,24) | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 73 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1993 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4) | Год снятия с серийного производства | 1997 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 72 |  |  |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором,

модель 15-1002

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 1002.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1002 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 708 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «Завод | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
|  | металлоконструкций» | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 66 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Масса тары вагона, т(min/max) | 25,5/27,5 | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | слив нижний |
| Нагрузка : |  | Удельный объем, м3/т | 1,109 |  | самотеком |
| статическая осевая, кН(тс) | 229,3 (23,37) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 73,18 (7,7) | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 73,1 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1997 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5) | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Калибровка котла | 72 |  |  |

Цистерна с верхним сливом для химических грузов, модель 15-1010

Назначение: для перевозки альфаолеиновых фракций и других грузов

| Номер проекта | 1010.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32-916.024-94 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1010 | рельсов максимальная, мм | 4630 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 721 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «Завод металлоконструкций» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 63 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно - впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,2/27,0 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | Способ налива и слива | верхний |
| статическая осевая, кН (тс) | 220,7 (22,5) | Длина котла наружная, мм | 10740 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 73,43 (7,49) | Удельный объем, м3/т | 1,006 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | внутренних | 1 |
| полный | 63,4 | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле (по |  | загружаемого продукта, ºС | - |
| Габарит | 02-ВМ | регулировке предохранительного клапана), |  | Год постановки на серийное производство | 1994 |
| База вагона, мм | 7800 | МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | есть |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) |  |  |
|  |  | Калибровка котла | 75 |  |  |

Цистерна с верхним сливом для химических грузов, модель 15-1010Т

Назначение: для перевозки метанола

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1010Т | рельсов максимальная, мм | 4630 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 721 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «Волгоцеммаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 48 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно - впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,2/28,0 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | Способ налива и слива | верхний |
| статическая осевая, кН (тс) | 184,2 (18,8) | Длина котла наружная, мм | 10740 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61,47(6,26) | Удельный объем, м3/т | 1,006 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | внутренних | 1 |
| полный | 62,4 | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле (по |  | загружаемого продукта, ºС | - |
| Габарит | 02-ВМ | регулировке предохранительного клапана), |  | Год постановки на серийное производство | 2001 |
| База вагона, мм | 7800 | МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Год снятия с серийного производства | 2006 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | есть |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) |  |  |
|  |  | Калибровка котла | - |  |  |

Цистерна с верхним сливом с парообогревательной рубашкой для химических грузов,

модель 15-1012

Назначение: для перевозки альфа-олефинов фракций С14-С28

| Номер проекта | 1012.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32-916.024-94 | по концевым балкам рамы | 10800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,65 (6,5) |
| Модель вагона | 15-1012 | Ширина максимальная, мм | 3100 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| Тип вагона | 743 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| Изготовитель | ОАО «Завод | рельсов максимальная, мм | 4630 | Наличие теплоизоляции | нет |
|  | металлоконструкций» | Количество осей, шт. | 4 | Толщина изоляции, мм | - |
| Грузоподъемность, т | 63,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,2/27,0 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Нагрузка : |  | То же с ручным тормозом | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 220,5 (22,5) | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| погонная, кН/м (тс/м) | 73,5 (7,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| Объем котла, м3: |  | Длина котла наружная, с парообогрева- |  |  | давливанием, |
| полный | 63,4 | тельной рубашкой, мм | 10785 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полезный | - | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки на серийное производство | 1994 |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Возможность установки буферов | есть |
|  |  | Калибровка котла | 75 |  |  |

Цистерна с верхним сливом парообогревающей рубашкой, предохранительным клапаном кислотная, модель 15-1014

Назначение: для перевозки фенола

| Номер проекта | 1014.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182.014.01395963-97 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1014 | рельсов максимальная, мм | 4410 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 730 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «Завод металлоконструкций» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно - впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 58,5 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,2/27,0 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний (передав- |
| Нагрузка: |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 |  | ливанием или |
| статическая осевая, кН (тс) | 216,97 (22,12) | Длина котла наружная, мм | 10300 |  | сифонированием |
| погонная, кН/м (тс/м) | 72,204 (7,36) | Удельный объем, м3/т | 0,984 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 3 | наружных | 2 |
| полный | 60,5 | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | внутренних | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, ºС | +60 |
| База вагона, мм | 7800 | МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Год постановки на серийное производство | 1997 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) | Возможность установки буферов | есть |
|  |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |

Цистерна с верхним сливом, защитным кожухом для  химических грузов, модель 15-1018

Назначение: для перевозки нитрила акриловой кислоты и других жидких химических продуктов

| Номер проекта | 1018.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-018-01395963-98 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1018 | рельсов максимальная, мм | 4280 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 744 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «Завод металлоконструкций» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 47,8 | Наличие переходной площадки | есть | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 28,1/29,0 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний закрытый; |
| Нагрузка: |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |  | слив – передавли- |
| статическая осевая, кН (тс) | 188,2 (19,25) | Длина котла наружная, мм | 9400 |  | ванием, |
| погонная, кН/м (тс/м) | 62,66 (6,39) | Удельный объем, м3/т | 0,994 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 48 | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | внутренних | 1 |
| полезный | 45,6 | Давление настройки предохранительно- |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | впускного клапана |  | загружаемого продукта, ºС | - |
| Габарит | 03-ВМ | МПа (кгс/см2) | 0,32 (3,2) | Год постановки на серийное производство | 1999 |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 2000 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,65 (6,5) | Возможность установки буферов | есть |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |

Цистерна с верхним сливом, предохранительным клапаном, впускным клапаном, кислотная, модель 15-1020

Назначение: для перевозки соляной кислоты

| Номер проекта | 1020.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 8251.992.01395963.95 | по концевым балкам рамы | 10800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Модель вагона | 15-1020 | Высота от уровня верха головок |  | Количество секций котла, шт. | 1 |
| Тип вагона | 733 | рельсов максимальная, мм | 4600 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Изготовитель | ОАО «Завод | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
|  | металлоконструкций» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 67 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,2/26,0 | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие впускного клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| статическая осевая, кН(тс) | 228 (23,25) | Длина котла наружная, мм | 10714 |  | давливанием |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,8 (7,74) | Удельный объем, м3/т | 0,9 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 63 | Количество верхних люков, шт. | 1 люк-лаз и 2 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  | технологических | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | загружаемого продукта, С | +40 |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное производство | 1995 |
|  |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) | Год снятия с серийного производства | - |

Цистерна с верхним сливом, предохранительным клапаном, кислотная, модель 15-1022

Назначение: для перевозки улучшенной серной кислоты

| Номер проекта | 1022.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182.990.01395963.96 | Ширина максимальная, мм | 3100 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,77 (7,7) |
| Модель вагона | 15-1022 | Высота от уровня верха головок |  | Количество секций котла, шт. | 1 |
| Тип вагона | 734 | рельсов максимальная, мм | 4050 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Изготовитель | ОАО «Завод | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
|  | металлоконструкций» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Толщина изоляции, мм | - |
| Грузоподъемность, т | 68 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,3/25,0 | То же с ручным тормозом | нет | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие предохранительно-впускного |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 228 (23,25) | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 | клапана | есть |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76 (7,74) | Длина котла наружная, мм | 10434 | Способ налива и слива | верхний передав- |
| Объем котла, м3 |  | Удельный объем, м3/т | 0,544 |  | ливанием или |
| полный | 38 | Количество верхних люков, шт. | 1 |  | вакуумнасосом |
| полезный | 37 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | наружных | 2 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | внутренних | нет |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,35 (3,5) | Год начала выпуска опытного образца | 1996 |
| Длина, мм: |  |  |  | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  | Возможность установки буферов | есть |

Цистерна с верхним сливом, экраном днища, модель 15-1024

Назначение: для перевозки крепкой азотной кислоты

| Номер проекта | 201.95115.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182.999.0139963.95 | рельсов максимальная, мм | 4580 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1024 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 732 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие экрана днища | есть |
| Изготовитель | ОАО «Завод | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно клапана |  |
|  | металлоконструкций» | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 57,5 | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,3/24,0 | Длина котла наружная, мм | 10350 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| Нагрузка : |  | Удельный объем, м3/т | 0,59 |  | давливанием |
| статическая осевая, кН(тс) | 196 (20,37) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 46,88 (4,78) | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: | 38 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,28 (2,8) | загружаемого продукта, С | +50 |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,36 (3,6) | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | есть |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  |  |  |

Примечание: на виде с торца не показан экран днища

Цистерна с верхним сливом, предохранительным клапаном, экраном днища, защитными дугами, газовая, модель 15-1030

Назначение: для перевозки аммиака

| Номер проекта | 1030.00.000 ТО | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | 3182.030.01395963-96 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1030 | рельсов максимальная, мм | 5200 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 762 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие экранов днищ | есть |
| Изготовитель | ОАО «Завод | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие защитных дуг | есть |
|  | металлоконструкций» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 43 | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие предохранительно - впускного- |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 38,4/39,6 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | клапана | нет |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10680 | Способ налива и слива | верхний |
| статическая осевая, кН(тс) | 202,37 (20,65) | Удельный объем, м3/т | 1,76 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 67,34 (6,87) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 71,7 | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | внутренних | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 1-Т | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | Мпа (кгс/см2) | 2,23 (22,3) | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | Возможность установки буферов | нет |

Цистерна с верхним сливом, предохранительным клапаном, защитными дугами,экраном днища, предохранительной мембраной для химических грузов, модель 15-1031

Назначение: для перевозки сжиженного газа - аммиака

| Номер проекта | 1031.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182.030.01395963-96 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Тип вагона | 772 | рельсов максимальная, мм | 4580 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ОАО «Завод металлоконструкций» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 30,8 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 34,4/35,5 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно - впускного |  |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | нет |
| статическая осевая, кН (тс) | 162,79 (16,6) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | Способ налива и слива | верхний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 54,1 (5,52) | Длина котла наружная, мм | 10700 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Удельный объем, м3/т | 1,76 | наружных | 2 |
| полный | 54,2 | Количество верхних люков, шт. | 1 | внутренних | нет |
| полезный | 46 | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле (по |  | загружаемого продукта, ºС | +50 |
| Габарит | 02-ВМ | регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное производство | 1997 |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 2,23 (22,3) | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | есть |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30) |  |  |

Цистерна с верхним сливом, предохранительным клапаном, защитными дугами,

экраном днища, предохранителем мембран, для химических грузов, модель 15-1031-01

Назначение: для перевозки сжиженного газа - аммиака

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Тип вагона | 772 | рельсов максимальная, мм | 4580 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ОАО «Завод металлоконструкций» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 30,7 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 36,3/37,5 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно - впускного |  |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | нет |
| статическая осевая, кН (тс) | 167,75 (17,1) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | Способ налива и слива | верхний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 55,9 (5,7) | Длина котла наружная, мм | 10700 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Удельный объем, м3/т | 1,76 | наружных | 2 |
| полный | 54 | Количество верхних люков, шт. | 1 | внутренних | нет |
| полезный | 46 | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле (по |  | загружаемого продукта, ºС | +50 |
| Габарит | 02-ВМ | регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное производство | 1997 |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 2,23 (22,3) | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | есть |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30) |  |  |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором, модель 15-1100

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 1100.00.000-00СБ | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.001.085-94 | рельсов максимальная, мм | 4640 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1100 | Ширина максимальная, мм | 3200 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 708 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | АО «Ижорский завод» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 66 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,2/28,0 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | слив нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 235 (23,5) | Удельный объем, м3/т | 1,778 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 78,2 (7,82) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 73 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | +50 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) | производство | 1995 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Цистерна с верхним сливом, экраном днища, предохранительным клапаном,

защитными дугами и кожухом, газовая, модель 15-1200

Назначение: для перевозки сжиженных углеводородных газов

| Номер проекта | 1200.00.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-002-00217403-2001 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1200 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 759 | рельсов максимальная, мм | 4603 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие экрана днища | есть |
| Грузоподъемность, т | 31 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 34,0/36,0 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | через сливо- |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  | наливные вентили, |
| статическая осевая, кН(тс) | 169,7 (17,3) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 56,7 (5,76) | Длина котла наружная, мм | 10964 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Удельный объем, м3/т | 1,84 | внутренних | нет |
| полный | 56 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 46,6 | Условное рабочее давление в котле (по |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | регулировке предохранительного клапана), |  | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| Габарит | 02-ВМ | Мпа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | есть |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) |  |  |

Цистерна с верхним сливом, предохранительным клапаном, экраном днища, защитными дугами, газовая, модель 15-1200-01

Назначение: для перевозки аммиака

| Номер проекта | 1203.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-005-00217403-96 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1200-01 | рельсов максимальная, мм | 5010 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Тип вагона | 762 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно - впускного |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 42 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | через сливо-наливные |
| Масса тары вагона (min/max), т | 39,8/41,0 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | вентили, присоединенные |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | к трубам в нутрии цистерны |
| статическая осевая, кН(тс) | 206,6 (21,06) | Длина котла наружная, мм | 11012 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 68,75 (7,01) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | внутренних | нет |
| полный | 74 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 61,6 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 2,08 (20,8) | Год постановки на серийное производство | 1997 |
| Габарит | 1-Т | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 3,0 (30) | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |

4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов, модель 15-1200-02

Назначение: для перевозки сжиженных углеводородных газов

| Номер проекта | 1200.00.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-002-00217403-2001 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1200-02 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 702 | рельсов максимальная, мм | 5005 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие экрана днища | есть |
| Грузоподъемность, т | 40,8 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 36,5/38,7 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | через сливо- |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  | наливные вентили, |
| статическая осевая, кН(тс) | 194,8 (19,8) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,8 (6,6) | Длина котла наружная, мм | 11004 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Удельный объем, м3/т | 1,84 | внутренних | нет |
| полный | 74 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 61,95 | Условное рабочее давление в котле (по |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | регулировке предохранительного клапана), |  | Год постановки на серийное производство | 2002 |
| Габарит | 1-Т | Мпа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | есть |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) |  |  |

Цистерна с верхним сливом, предохранительным клапаном, экраном днища, защитными дугами, газовая, модель 15-1201

Назначение: для перевозки аммиака

| Номер проекта | 1201.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-005-00217403-96 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1201 | рельсов максимальная, мм | 4603 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Тип вагона | 762 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного впускного- |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 31,6 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | верхний переда- |
| Масса тары вагона (min/max), т | 34,5/36,6 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | вливанием или |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |  | вакуум насосом |
| статическая осевая, кН(тс) | 167,33 (17,06) | Длина котла наружная, мм | 10964 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 55,68 (5,68) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | внутренних | нет |
| полный | 55,7 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 46,38 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 2,08 (20,8) | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 3,05 (30,5) | Возможность установки буферов | есть |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |

Цистерна с верхним сливом, предохранительным клапаном, экраном днища, защитными дугами, газовая, модель 15-1201-01

Назначение: для перевозки аммиака

| Номер проекта | 1203.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-005-00217403-96 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1201-01 | рельсов максимальная, мм | 5010 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Тип вагона | 762 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно - впускного |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 42 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | через сливо-наливные |
| Масса тары вагона (min/max), т | 39,8/41,0 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | вентили, присоединенные |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | к трубам в нутрии цистерны |
| статическая осевая, кН(тс) | 206,6 (21,06) | Длина котла наружная, мм | 11012 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 68,75 (7,01) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | внутренних | нет |
| полный | 74 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 61,6 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 2,08 (20,8) | Год постановки на серийное производство | 1997 |
| Габарит | 1-Т | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 3,0 (30) | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |

Цистерна с верхним сливом, предохранительным клапаном, экраном днища, защитными дугами, газовая, модель 15-1201-02

Назначение: для перевозки аммиака

| Номер проекта | 1207.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-005-00217403-96 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1201-02 | рельсов максимальная, мм | 5014 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Тип вагона | 762 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно - впускного |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 42 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | Через сливо-наливные |
| Масса тары вагона (min/max), т | 38,7/36,4 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | вентили, присоединенные |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | к трубам в нутрии цистерны |
| статическая осевая, кН(тс) | 197,98 (20,18) | Длина котла наружная, мм | 11004 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 65,96 (6,72) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | внутренних | нет |
| полный | 73,9 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 61,6 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 2,08 (20,8) | Год постановки на серийное производство | 2002 |
| Габарит | 1-Т | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 3,0 (30) | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |

Цистерна с верхним сливом, предохранительным клапаном, экраном днища, защитными дугами, газовая, модель 15-1201-03

Назначение: для перевозки аммиака

| Номер проекта | 1227.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-005-00217403-96 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1201-03 | рельсов максимальная, мм | 4630 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Тип вагона | 762 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно - впускного |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 39 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | Через сливо-наливные |
| Масса тары вагона (min/max), т | 38,2/35,9 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | вентили, присоединенные |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2890 |  | к трубам в нутрии цистерны |
| статическая осевая, кН(тс) | 189,43 (19,31) | Длина котла наружная, мм | 11010 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63,04 (6,43) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | внутренних | нет |
| полный | 69 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 57,28 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 2,08 (20,8) | Год постановки на серийное производство | 2005 |
| Габарит | 02-ВМ | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 3,05 (30,5) | Возможность установки буферов | есть |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |

Переоборудованный вагон-цистерна для сжиженных углеводородных газов, модель 15-1201-20

Назначение: для перевозки сжиженных углеводородных газов

| Номер проекта | 1201.00.000-20 | База вагона, мм | 7800 | Давление, создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-30277055-031:2009 | Длина, мм |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) |
| Модель вагона | 15-1201-20 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | – | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Изготовитель | ВЧД Волноваха, | Высота от уровня верха головок рельсов | 4603 | Наличие предохранительно-впускного клапана | нет |
|  | ООО "СЕРЕП" | максимальная, мм |  | Способ налива и слива | верхний через |
| Грузоподъемность, т | 31,6 | Количество осей, шт. | 4 |  | сливо-наливные вентили |
| Масса тары вагона, т | 35,5 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | нет | наружных | 2 |
| статическая осевая, кН (тс) | 167,0 (17,0) | Наличие стояночного тормоза | есть | внутренних | нет |
| погонаая, кН/м (тс/м) | 55,68 (5,68) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | Максимально допустимая температура | – |
| Объем котла, м3: |  | Длина котла наружная, мм | 10964 | загружаемого продукта, С |  |
| полный | 55,7 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год постановки на серийное производство | 2010 |
| полезный | 46,38 | Наличие уклона котла к сливному | нет | Год снятия с серийного производства | – |
| Скорость конструкционная, | 120 | прибору |  | Возможность установки буферов | есть |
| км/ч |  | Рабочее давление в котле (при | 2,08 |  |  |
| Габарит | 02-ВМ | температуре продукта 50С), МПа (кгс/см2) | (20,8) |  |  |

Переоборудованный вагон-цистерна для сжиженных углеводородных газов, модель 15-1201-23

Назначение: для перевозки сжиженных углеводородных газов

| Номер проекта | 1201.00.000-23 | База вагона, мм | 7800 | Давление, создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-30277055-031:2009 | Длина, мм |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) |
| Модель вагона | 15-1201-23 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| Тип вагона | – | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Изготовитель | ВЧД Волноваха, | Высота от уровня верха головок рельсов | 4630 | Наличие теплоизоляции | нет |
|  | ООО "СЕРЕП" | максимальная, мм |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 39,0 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Масса тары вагона, т | 37,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного клапана | нет |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | верхний через |
| статическая осевая, кН (тс) | 189,0 (19,25) | Наличие стояночного тормоза | есть |  | сливо-наливные вентили |
| погонаая, кН/м (тс/м) | 63,0 (6,43) | Диаметр котла внутренний, мм | 2890 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Длина котла наружная, мм | 11010 | наружных | 2 |
| полный | 69,0 | Количество верхних люков, шт. | 1 | внутренних | нет |
| полезный | 57,28 | Наличие уклона котла к сливному | нет | Максимально допустимая температура | – |
| Скорость конструкционная, | 120 | прибору |  | загружаемого продукта, С |  |
| км/ч |  | Рабочее давление в котле (при | 2,08 | Год постановки на серийное производство | 2010 |
| Габарит | 02-ВМ | температуре продукта 50С), МПа (кгс/см2) | (20,8) | Год снятия с серийного производства | – |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | Есть |

Цистерна с верхним сливом, предохранительным клапаном, защитными дугами, экраном днища, предохранителем мембран для химических грузов, модель 15-1204

Назначение: для перевозки диоксида серы

| Номер проекта | 1204.00.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-043-00217403-98 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1204 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 772 | рельсов максимальная, мм | 4627 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Количество осей, шт. | 4 | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 58 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 31,1/32,1 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив закрытым |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  | способом, выгрузка |
| статическая осевая, кН(тс) | 223 (22,75) | Диаметр котла внутренний, мм | 2400 |  | передавливанием |
| погонная, кН/м (тс/м) | 74,2 (7,54) | Длина котла наружная, мм | 10614 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 46 | Условное рабочее давление в котле (по |  | внутренних | нет |
| полезный | 39,1 | регулировке предохранительного клапана), |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 1,1 (11) | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 02-ВМ | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1998 |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 2,15 (21,5) | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | есть |

Цистерна с верхним сливом , предохранительным клапаном, экраном днища, модель 15-1208

Назначение: для перевозки пентана

| Номер проекта | 1208.00.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 15280 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-091-00217403-2004 | по концевым балкам рамы | 14060 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1208 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 758 | рельсов максимальная, мм | 4995 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Количество осей, шт. | 4 | клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 55,1 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,7/29,5 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив-слив через |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  | сливо-наливные |
| статическая осевая, кН(тс) | 207,38 (21,14) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | клапаны |
| погонная, кН/м (тс/м) | 54,29 (5,5) | Длина котла наружная, мм | 13994 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 92,2 | Условное рабочее давление в котле (по |  | внутренних | нет |
| полезный | 80,93 | регулировке предохранительного клапана), |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 1-Т | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 2004 |
| База вагона, мм | 11060 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,75 (7,5) | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | есть |

Цистерна с верхним сливом, предохранительным клапаном, экраном днища, модель 15-1209

Назначение: для перевозки сжиженных углеводородных газов

| Номер проекта | 1209.00.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-100-00217403-2004 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1209 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 758 | рельсов максимальная, мм | 5250 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Количество осей, шт. | 4 | клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 51 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 35,6/37,8 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив-слив через |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  | сливо-наливные |
| статическая осевая, кН(тс) | 217,78 (22,2) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | клапаны |
| погонная, кН/м (тс/м) | 72,5 (7,4) | Длина котла наружная, мм | 11000 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 83,83 | Условное рабочее давление в котле (по |  | внутренних | нет |
| полезный | 70,35 | регулировке предохранительного клапана), |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 1,65 (16,5) | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 1-Т | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 2004 |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 2,5 (25) | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | есть |

Цистерна с универсальным сливным прибором, парообогревательной рубашкой, предохранительным впускным клапаном для нефтепродуктов, модель 15-1210

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 1210.00.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-014-00217403-2000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| Модель вагона | 15-1210 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 711 | рельсов максимальная, мм | 4650 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 66 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,7/28,0 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив через люк, |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,46 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,7 (7,82) | Длина котла наружная, мм | 10770 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 73 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полезный | 70,9 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 1-ВМ | Мпа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 72 |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модель 15-1210-01

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | 1210.00.00.000-01 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-014-00217403-2000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| Модель вагона | 15-1210-01 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 711 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 66 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,7/28,0 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив через люк, |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,46 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,7 (7,82) | Длина котла наружная, мм | 10770 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 73 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полезный | 70,9 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 02-ВМ | Мпа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) | Возможность установки буферов | есть |
|  |  | Калибровка котла | 72 |  |  |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором, усиленной рамой, предохранительным впускным клапаном, модель 15-1210-02

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | 1210.00.00.000-02 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-014-00217403-2000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| Модель вагона | 15-1210-02 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 710 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 65,5 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,8/28,5 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив через люк, |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,28 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,6 (7,81) | Длина котла наружная, мм | 10770 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 72 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полезный | 70,46 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 02-ВМ | Мпа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное производство | 2000 |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) | Возможность установки буферов | есть |
|  |  | Калибровка котла | 83 |  |  |

Цистерна для нефтепродуктов с универсальным сливным прибором, парообогревательной рубашкой, предохранительным впускным клапаном, модели:1) 15-1210А; 2) 15-1210М;

3) 15-1210П; 4) 15-1210РС

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.001.116-97 | рельсов максимальная, мм | 4650 | Толщина изоляции, мм | - |
| Модель вагона | 15-1210 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 711 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон»; ОАО МЗТМ; Рославльский ВРЗ | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 1)66; 2)66; 3)68; 4)66 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Масса тары вагона, т | 1)28; 2)27,3; 3)25,8; 4) 28 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10880 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 229,3 (23,4) | Удельный объем, м3/т | 1,1 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,23 (7,8) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 1)72; 2)72,4; 3)73,1; 4) 72,4 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 1-ВМ | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,21 | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,45 (4,5) | производство | 1)1996 2)1969 3)1969 4)1996 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | 1)-2)1995 3)1995 4) |
|  |  | Наличие парообогревательной рубашки | есть | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 72 |  |  |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором, модель 15-1213

Назначение: для перевозки бензина

| Номер проекта | 1213.00.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-085-00217403-2002 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1213 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 708 | рельсов максимальная, мм | 4815 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | 1)ОАО «Рузхиммаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного |  |
|  | 2)Рославльский ВРЗ | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 66 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,2/27,8 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив через люк, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | слив самотеком |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,07 (23,45) | Длина котла наружная, мм | 11194 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,6 (7,8) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полный | 85,56 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 83,79 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное производство | 1)2003; 2)2010 |
| Габарит | 1-Т | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | Калибровка котла | 66 |  |  |

Цистерна с верхним сливом, предохранительным впускным клапаном, пищевая,

модель 15-1213-01

Назначение: для перевозки спирта

| Номер проекта | 1213.00.00.000-01 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-085-00217403-2002 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1213-01 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 774 | рельсов максимальная, мм | 4815 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 66 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26/28 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив через люк, |
| статическая осевая, кН(тс) | 229,85 (23,3) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | слив самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,5 (7,8) | Длина котла наружная, мм | 11194 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 85,5 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полезный | 83,79 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 1-Т | Мпа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное производство | 2003 |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 66 |  |  |

Цистерна с верхним сливом, предохранительным впускным клапаном,

парообогревающей рубашкой, экраном днища, модель 15-1215

Назначение: для перевозки ацетальдегида

| Номер проекта | 1215.00.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-027-00217403-97 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1215 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 773 | рельсов максимальная, мм | 4960 | Наличие теневой защиты | есть |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 52 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,7/27,6 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | через сливо-наливные |
| статическая осевая, кН(тс) | 192,25 (19,9) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | вентили |
| погонная, кН/м (тс/м) | 65 (5,63) | Длина котла наружная, мм | 10770 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 72 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | нет |
| полезный | 65,14 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 1-Т | Мпа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) | Год постановки на серийное производство | 1997 |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,85 (8,5) | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 92 |  |  |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором, модель 15-1219

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 1219М.00.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-096-00217403-2004 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1219 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 708 | рельсов максимальная, мм | 4820 | Наличие теневой защиты | есть |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 69,3 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,2/24,7 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-слив через |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | люк самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,7 (7,8) | Длина котла наружная, мм | 11190 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 85,56 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полезный | 83,85 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 1-Т | Мпа (кгс/см2) | 0,015 (0,15) | Год постановки на серийное производство | 2004 |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 92 |  |  |

4-осная платформа для вагонов-цистерн, модель 15-1220 и 15-1220М

Назначение: для вагонов-цистерн

| Номер проекта | 1220.00.00.000 1220.00.000М | Длина, мм: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-038-00217403-2000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 |
| Модель вагона | 15-1220 15-1220М | по концевым балкам рамы | 10800 |
| Тип вагона |  | Количество осей, шт. | 4 |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Грузоподъемность, т | 77 78 | Наличие переходной площадки | нет |
| Масса тары вагона, т: | 16,6 15,1 | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Нагрузка : |  | Возможность установки защитных |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | экранов | есть |
| погонная. кН/м (тс/м) | 76,54 (7,8) | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | производство | 2000 |
| Габарит | 02-ВМ | Год снятия с серийного производства | - |
| База платформы, мм | 7800 | Возможность установки буферов | - |
| Ширина максимальна, мм | 2790 2800 |  |  |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором, модель 15-1221

Назначение: для перевозки авиационного топлива и  нефтепродуктов

| Номер проекта | 1221М.00.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12900 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-095-00217403-2004 | по концевым балкам рамы | 11680 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1221 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 708 | рельсов максимальная, мм | 4820 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 68,7 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,8/25,3 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-слив через |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | люк самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 71,7 (7,2) | Длина котла наружная, мм | 11700 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 89,6 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полезный | 87,8 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 1-Т | Мпа (кгс/см2) | 0,015 (0,15) | Год постановки на серийное производство | 2004 |
| База вагона, мм | 8680 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 93 |  |  |

Цистерна кислотная, модель 15-1224

Назначение: для перевозки олеума

| Номер проекта | Т424.00.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-003 -00217403-96 | рельсов максимальная, мм | 3840 | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1224 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие экрана днища и защитных дуг | есть |
| Тип вагона | 731 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 68 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,0/24,8 | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 | Способ налива и слива | налив верхний |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10430 |  | закрытым способом, |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Удельный объем, м3/т | 0,56 |  | слив передавливанием |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,54 (7,8) | Количество верхних люков, шт. | 1 |  | или откачиванием |
| Объем котла, м3 | 38,1 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | наружных | 2 |
| Габарит | 02-ВМ | (по регулировке предохранительного |  | внутренних | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,35 (3,5) | Максимально допустимая температура |  |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | загружаемого продукта, С | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,9 (9,0) | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | Наличие парообогревательной рубашки | есть | Возможность установки буферов | есть |

Цистерна кислотная, с верхним сливом, экраном днища, модель 15-1224 РС и 15-1224-01

3940

Назначение: для перевозки олеума

| Номер проекта | Г424.00.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | 32.005.01056050-99 | рельсов максимальная, мм | 3940 | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1224 (РС) | Количество осей, шт. | 4 | Наличие экрана днища и защитных дуг | есть |
| Тип вагона | 732 и 731 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | Рославльский ВРЗ, АО «Рузхиммаш» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 68 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 1)24,3/25,9 2) 24,5/26 | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 | Способ налива и слива | налив верхний |
| Нагрузка: |  | Длина котла наружная, мм | 10490 |  | закрытым способом, |
| статическая осевая, кН(тс) | 228,57 (23,5) | Удельный объем, м3/т | 0,56 |  | слив передавливанием |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,1 (7,76) | Количество верхних люков, шт. | 1 |  | или откачиванием |
| Объем котла, м3 | 38,1 | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | наружных | 2 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | внутренних | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) | Максимально допустимая температура |  |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | загружаемого продукта, С | +50 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) | Год постановки на серийное производство | 1)1999 2) 1997 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | Наличие парообогревательной рубашки | есть | Возможность установки буферов | есть |

Цистерна с верхним сливом, предохранительным впускным клапаном, парообогревательной рубашкой, экраном днища, модель 15-1225

Назначение: для перевозки фенола

| Номер проекта | 1225.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-060-00217403-99 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 773 | рельсов максимальная, мм | 4570 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного | есть |
| Грузоподъемность, т | 63 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,2/28,8 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | Налив закрытым |
| статическая осевая, кН(тс) | 225 (23) | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 |  | способом, слив |
| погонная, кН/м (тс/м) | 74,9 (7,64) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | насосом |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 3 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 63,2 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| полезный | 58,8 | Условное рабочее давление в котле (по |  | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | регулировке предохранительного клапана), |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ | Мпа (кгс/см2) | 0,23 (2,3) | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 2000 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | есть |

Цистерна с верхним сливом, экраном днища, модель 15-1226

Назначение: для перевозки серной кислоты

| Номер проекта | 1226.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-010-00217403-96 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1226 | рельсов максимальная, мм | 4040 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Тип вагона | 732 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 68 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | верхний передав- |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,9/24,6 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | ливанием или |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 |  | вакуумнасосом |
| статическая осевая, кН(тс) | 228,8 (23,15) | Длина котла наружная, мм | 10430 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,14 (7,76) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полный | 38,15 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 37,06 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,35 (3,5) | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 02-ВМ) | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1996 |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,9 (9,0) | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | есть |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |

Цистерна с верхним сливом экраном днища, модель 15-1226-01

Назначение: для перевозки серной кислоты

| Номер проекта | 1226.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-010-00217403-96 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1226-01 | рельсов максимальная, мм | 4040 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Тип вагона | 732 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 68 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | верхний передав- |
| Масса тары вагона (min/тax), т | 23,9/24,6 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | ливанием или |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 |  | вакуумнасосом |
| статическая осевая, кН(тс) | 228,8 (23,35) | Длина котла наружная, мм | 10430 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,14 (7,76) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полный | 38 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 37,06 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,35 (3,5) | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 02-ВМ) | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1997 |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,9 (9,0) | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | есть |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |

Цистерна с верхним сливом, экраном днища, модель 15-1226-02

Назначение: для перевозки серной кислоты

| Номер проекта | 1226.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-010-00217403-96 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1226-02 | рельсов максимальная, мм | 4040 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Тип вагона | 732 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 68 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | верхний передав- |
| Масса тары вагона (min/тax) | 23,9/24,6 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | ливанием или |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 |  | вакуумнасосом |
| статическая осевая, кН(тс) | 228,8 (23,15) | Длина котла наружная, мм | 10430 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,14 (7,76) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полный | 38,1 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 37,06 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,35 (3,5) | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 02-ВМ) | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 2007 |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,9 (9,0) | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | есть |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |

Цистерна кислотная с верхним сливом и предохранительным клапаном,

модель 15-1226-03

Назначение: для перевозки серной кислоты

| Номер проекта | 1226.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-010-00217403-96 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1226-03 | рельсов максимальная, мм | 4040 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Тип вагона | 734 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 68 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | верхний передав- |
| Масса тары вагона (min/тax) | 23,9/24,6 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | ливанием или |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 |  | вакуумнасосом |
| статическая осевая, кН(тс) | 228,8 (23,33) | Длина котла наружная, мм | 10430 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,14 (7,76) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полный | 38,1 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 37,06 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,35 (3,5) | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 02-ВМ) | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1997 |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,9 (9,0) | Год снятия с серийного производства | 2003 |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | есть |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |

Цистерна газовая с верхним сливом, экраном днища, предохранительным клапаном,

защитными дугами и кожухом, модель 15-1229

Назначение: для перевозки фракций пропана, бутана и их смесей.

| Номер проекта | 1229.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 14060 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-101-00217403-2004 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 759 | рельсов максимальная, мм | 5008 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 53,5 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 38,8/40,4 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | через сливо- |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,47) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | наливные |
| погонная, кН/м (тс/м) | 60,3 (6,15) | Длина котла наружная, мм | 14218 |  | вентили |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 96,68 | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | наружных | 2 |
| полезный | 82,18 | Условное рабочее давление в котле (по |  | внутренних | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | регулировке предохранительного клапана), |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 1-Т | Мпа (кгс/см2) | 1,8 (18) | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 11060 | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 2004 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 2,5 (25) | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 15280 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |

Цистерна с верхним сливом, экраном днища, модель 15-1230

Назначение: для перевозки соляной кислоты

| Номер проекта | 1230.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-023-00217403-97 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1230 | рельсов максимальная, мм | 4514 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Тип вагона | 732 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного впускного- |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 66,8 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив закрытым способом, |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,7/26,9 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | выгрузка через штуцер |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 |  | откачиванием насосом |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | Длина котла наружная, мм | 10544 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,64 (7,82) | Количество верхних люков, шт. | 3 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | внутренних | нет |
| полный | 61,8 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 56,85 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) | Год постановки на серийное производство | 1997 |
| Габарит | 02-ВМ | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,65 (6,5) | Возможность установки буферов | есть |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |

Цистерна с верхним сливом, экраном днища, модель 15-1230-01

Назначение: для перевозки этиленгликоля

| Номер проекта | 1230.00.00.000-01 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-023-00217403-01-99 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1230-01 | рельсов максимальная, мм | 4462 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Тип вагона | 732 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного впускного- |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 66 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив закрытым способом, |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,2/26,0 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | выгрузка через штуцер |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 |  | откачиванием насосом |
| статическая осевая, кН(тс) | 227,5 (23,5) | Длина котла наружная, мм | 10544 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,7 (7,73) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полный | 62 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 58,71 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 0,21 (2,1) | Год постановки на серийное производство | 1999 |
| Габарит | 02-ВМ | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,54 (5,4) | Возможность установки буферов | есть |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |

Цистерна для этиленгликоля, модель 15-1230-02

Назначение: для перевозки этиленгликоля

| Номер проекта | 1230.00.00.000-01 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-023-00217403-01-99 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1230-01 | рельсов максимальная, мм | 4462 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Тип вагона | - | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного впускного- |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 66 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив закрытым способом, |
| Масса тары вагона (max/min), т | 25,2/26 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | выгрузка через штуцер |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 |  | откачиванием насосом |
| статическая осевая, кН(тс) | 227,5 (23,2) | Длина котла наружная, мм | 10544 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,7 (7,73) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полный | 61,8 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 58,71 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 0,21 (2,1) | Год постановки на серийное производство | 1999 |
| Габарит | 02-ВМ | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,54 (5,4) | Возможность установки буферов | есть |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |

Цистерна с верхним сливом, экраном днища, модель 15-1232 и 15-1232Э

Назначение: для перевозки слабой азотной кислоты

| Номер проекта | 1232.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-039-00217403-98 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1232 и 15-1232Э | рельсов максимальная, мм | 4556 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Тип вагона | 732 и 758 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного впускного- |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» и АО «Завод металлокунструкций» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 68 и 67 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив закрытым способом, |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,8/25,6 и 25,2/26,0 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | выгрузка через штуцер |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |  | откачиванием насосом |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Длина котла наружная, мм | 10544 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,7 (7,82) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полный | 53,56 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 50,4 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Год постановки на серийное производство | 1998 |
| Габарит | 02-ВМ | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,65 (6,5) | Возможность установки буферов | есть |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |

Цистерна кислотная с верхним сливом, подогревным кожухом, теневой защитой,

модель 15-1232-02

Назначение: для перевозки смолы карбамидоформальдегидной

| Номер проекта | 1216.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-039-00217403-98 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | есть |
| Модель вагона | 15-1232-02 | рельсов максимальная, мм | 4200 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Тип вагона | 770 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного впускного- |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 66,5 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив через люк при откры- |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,5/26,4 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | той крышке, выгрузка |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |  | самотеком |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Длина котла наружная, мм | 10544 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,7 (7,82) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полный | 53,56 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 51,1 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное производство | 2006 |
| Габарит | 02-ВМ | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,65 (6,5) | Возможность установки буферов | есть |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |  |  |

4-осная цистерна для концентрата карбамидоформальдегидного, модель 15-1232-03

Назначение: для перевозки концентрата карбамидоформальдегидного

| Номер проекта | 1216.00.00.000-01 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-039-00217403-98 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | есть |
| Модель вагона | 15-1232-03 | рельсов максимальная, мм | 4200 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Тип вагона | 778 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного впускного- |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 66,4 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив через люк при откры- |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,6/26,5 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | той крышке, выгрузка |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |  | самотеком |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Длина котла наружная, мм | 10544 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,7 (7,82) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полный | 53,56 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 51,1 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное производство | 2006 |
| Габарит | 02-ВМ | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,65 (6,5) | Возможность установки буферов | есть |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |

Цистерна с универсальным сливным прибором, парообогревательной рубашкой,

предохранительным клапаном, котлом на платформе, модель 15-1232-04

Назначение: для перевозки удобрений жидких азотных

| Номер проекта | 1231.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-039-00217403-98 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1232-04 | рельсов максимальная, мм | 4200 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Тип вагона | 728 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного впускного- |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 67,5 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив через люк при откры- |
| Масса тары вагона (max/min), т | 25,7/26,5 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | той крышке, выгрузка |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |  | самотеком |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Длина котла наружная, мм | 10544 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,7 (7,82) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полный | 53,56 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 50,5 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное производство | 2006 |
| Габарит | 02-ВМ | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,65 (6,5) | Возможность установки буферов | есть |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |  |  |

Цистерна с верхним сливом, с экраном днища, модель 15-1240

Назначение: для перевозки метанола

| Номер проекта | 1240.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-058-00217403-2000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1240 | рельсов максимальная, мм | 5176 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Тип вагона | 732 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного впускного- |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 65 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив закрытым способом, |
| Масса тары вагона (max/min), т | 27,2/28,0 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | выгрузка через штуцер или |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | откачиванием насосом |
| статическая осевая, кН(тс) | 229,9 (23,45) | Длина котла наружная, мм | 10770 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,5 (7,81) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полный | 82,1 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 80,2 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 0,21 (2,1) | Год постановки на серийное производство | 2000 |
| Габарит | 02-ВМ | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |

Цистерна с верхним сливом, с экраном днища, модель 15-1240-01

Назначение: для перевозки метанола

| Номер проекта | 1240.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-058-00217403-2000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1240-01 | рельсов максимальная, мм | 5176 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Тип вагона | 732 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного впускного- |  |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 65 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив закрытым способом, |
| Масса тары вагона (max/min), т | 27,2/28,0 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | выгрузка через штуцер или |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | откачиванием насосом |
| статическая осевая, кН(тс) | 229,9 (23,46) | Длина котла наружная, мм | 10770 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,5 (7,81) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полный | 82,1 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 80,2 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 0,21 (2,1) | Год постановки на серийное производство | 1997 |
| Габарит | 02-ВМ | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором, модель 15-1250

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 1250.00.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-024-00217403-97 | рельсов максимальная, мм | 4627 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1250 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 708 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 66 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,2/27,0 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | слив нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 228,08 (23,25) | Удельный объем, м3/т | 1,1 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,9 (7,74) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 72 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,21 (2,1) | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1997 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) | Год снятия с серийного производства | - |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 80 |  |  |

Цистерна для химических грузов с верхним сливом, модель 15-1280

Назначение: для перевозки ацетона

| Номер проекта | 1280.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-001-00217403-96 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1280 | рельсов максимальная, мм | 4628 | Наличие предохранительно клапана | - |
| Тип вагона | 721 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Изготовитель | ОАО Рузхиммаш | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 56 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив - через |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,7/27,5 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | штуцер закры- |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | тым способом, |
| статическая осевая, кН(тс) | 204,83 (20,9) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | слив - через |
| погонная, кН/м (тс/м) | 68,186 (6,95) | Удельный объем, м3/т | 1,27 |  | штуцер пере- |
| Объем котла, м3 |  | Количество верхних люков, шт. | 1 |  | давливанием |
| полный | 72,3 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Количество лестниц, шт.: |  |
| полезный | 70,88 | Условное рабочее давление в котле |  | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,21 (2,1) | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | загружаемого продукта, С |  |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет | Возможность установки буферов | есть |

4-осная цистерна для стирола и моноэтиленглюколя, модель 15-1280-01

Назначение: для перевозки стирола и моноэтиленглюколя

| Номер проекта | 1280.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теневой защиты | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-001-00217403-96 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Модель вагона | 15-1280 | рельсов максимальная, мм | 4641 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Тип вагона | 758 | Количество осей, шт. | 4 | клапана | есть |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Способ налива и слива | налив закрытым |
| Грузоподъемность, т | 67 | Наличие переходной площадки | нет |  | способом через штуцер, |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,0/26,5 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | выгрузка передавлива- |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | нием через штуцер или |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | откачиванием насосом |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,71 (7,82) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| полный | 72,38 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| стирол | 68,76 | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| МЭГ | 59,9 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,21 (2,1) | загружаемого продукта, С |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 2006 |
| Габарит | 02-ВМ | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,46 (4,6) | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | есть |
| Длина, мм: |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие теплоизоляции | нет |  |  |

Цистерна нефтебензиновая с универсальным сливным прибором, модель 15-1300 и 15-1300-МЧ

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32.061.013-95 | рельсов максимальная, мм | 4640 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1300 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 7708 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Изготовитель | 1)ЗАО «Промтрактор-Вагон» | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
|  | 2)Мичуринский ТРЗ | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Грузоподъемность, т | 66 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив нижний |
| Масса тары вагона, т | 1)25,2/26,8 2)25,7/27,9 | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| Нагрузка : |  | Удельный объем, м3/т | 1,2 | Количество лестниц, шт.: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 228,0 (23,25) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,87 (7,74) | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Объем котла, м3 | 72,38 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1)1969 2)2003 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | есть |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Калибровка котла | 72 |  |  |

Цистерна кислотная с верхним сливом, модель 15-1401

Назначение: для перевозки серной кислоты

| Номер проекта | 1401.00.000-1 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-126-75 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1401 | рельсов максимальная, мм | 4100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 722 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 60 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (max/min), т | 20,2/22,2 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний передав- |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2000 |  | ливанием или |
| статическая осевая, кН(тс) | 199,9 (20,4) | Длина котла наружная, мм | 10484 |  | вакуумнасосом |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,5 (6,7) | Удельный объем, м3/т | 0,53 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 32,6 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | нет |
| полезный | 32 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1963 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | Год снятия с серийного производства | 1976 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 32 |  |  |

Цистерна кислотная с верхним сливом, парообогревательной рубашкой, модель 15-1402

Назначение: для перевозки олеума

| Номер проекта | 1402.00.000-1 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-1-116-75 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1402 | рельсов максимальная, мм | 4100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 724 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 60 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (max/min), т | 21,7/21 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний пере- |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2000 |  | давливанием |
| статическая осевая, кН(тс) | 200,17 (20,6) | Длина котла наружная, мм | 10484 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 67,3 (6,8) | Удельный объем, м3/т | 0,54 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | внутренних | нет |
| полный | 32,6 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 32 | Условное рабочее давление в котле |  | загружаемого продукта, С | +50 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | производство | 1963 |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1981 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |
|  |  | Калибровка котла | 32 |  |  |

Цистерна кислотная с верхним сливом, предохранительным клапаном, модель 15-1403

Назначение: для перевозки соляной кислоты

| Номер проекта | 1403.00.000 | Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-1-127-69 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) |
| Модель вагона | 15-1403 | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| Тип вагона | 734 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4056 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Грузоподъемность, т | 52,2 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона (min/ max), т | 21,3/23,1 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 183,05 (18,66) | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | нет |
| погонная, кН/м (тс/м) | 60,92 (6,21) | Диаметр котла внутренний, мм | 2400 | Способ налива и слива | верхний |
| Объем котла, м3: |  | Длина котла наружная, мм | 10430 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 46 | Удельный объем, м3/т | 0,86 | наружных | 2 |
| полезный | 44,8 | Количество верхних люков, шт. | 1 люк-лаз и | внутренних | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  | 1 наливной | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки на серийное производство | 1964 |
|  |  | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с серийного производства | 1975 |
|  |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) | Возможность установки буферов | нет |

Цистерна кислотная с верхним сливом, модель 15-1404

Назначение: для перевозки слабой азотной кислоты

| Номер проекта | 1404.00.000-1 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-05-465-79 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1404 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 722 | рельсов максимальная, мм | 4220 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 61,5 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,0/20,4 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний передав- |
| статическая осевая, кН(тс) | 202,3 (20,9) | Диаметр котла внутренний, мм | 2400 |  | ливанием, сифо- |
| погонная, кН/м (тс/м) | 67,3 (6,86) | Длина котла наружная, мм | 10560 |  | нированием |
| Объем котла, м3: |  | Удельный объем, м3/т | 0,72 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 46,86 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полезный | 44,47 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | от-50 до+50 |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное производство | 1964 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1985 |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,675 (6,75) | Возможность установки буферов | нет |

Цистерна с 4-мя аэролотками, 3-мя загруз.люкам для порошкообразных грузов, модель 15-1405

Назначение: для бестарной перевозки цемента

| Номер проекта | 1405.00.000-1 | Высота от уровня верха головок |  | Количество, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-1-136-77 | рельсов максимальная, мм | 4638 | загрузочных люков | 3 |
| Модель вагона | 15-1405 | Количество осей, шт. | 4 | аэролотков | 4 |
| Тип вагона | 913 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | аэроплиток | 2 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Диаметр, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 61 | Наличие стояночного тормоза | есть | лазового люка | 575 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,8/26,4 | Длина котла наружная, мм | 10300 | загрузочного люка | 400 |
| Нагрузка : |  | Наличие смотрового люка | есть | разгрузочного патрубка | 150 |
| статическая осевая, кН(тс) | 209 (21,3) | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | Давление, создаваемое в котле при |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 69,6 (7,1) | Условное рабочее давление в котле |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,3 (3) |
| Объем котла, м3 | 53,7 | (по регулировке предохранительного |  | Допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,22 (2,2) | загружаемого продукта, С | -50-+50 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Удельный объем, м3/т | 0,88 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | Давление в котле , МПа (кгс/см2) |  | Угол наклона к горизонту, град: |  |
| Длина, мм: |  | при разгрузке | 0,2 (2) | откоса | 50 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | при загрузке | нет | аэролотков | 6 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Производительность выгрузки, т/ч | 60 | Год постановки на серийное производство | 1961 |
|  |  |  |  | Год снятия с серийного производства | 1993 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для бензина и нефти, модель 15-1405-01

Назначение: для бензина и нефти

| Номер проекта | 1405.00.000-1 | Высота от уровня верха головок |  | Количество, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-1-136-77 | рельсов максимальная, мм | 4638 | загрузочных люков | 3 |
| Модель вагона | 15-1405-01 | Количество осей, шт. | 4 | аэролотков | 4 |
| Тип вагона | 720 | Модель 2-осной тележки | тип 2 ГОСТ 9246 | аэроплиток | 2 |
| Код особенности модели | 705 | Наличие переходной площадки | нет | Диаметр, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие стояночного тормоза | есть | лазового люка | 575 |
| Грузоподъемность, т | 61 | Длина котла наружная, мм | 10300 | загрузочного люка | 400 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,2/24,0 | Наличие смотрового люка | есть | разгрузочного патрубка | 150 |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | Давление, создаваемое в котле при |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 208,4 (21,25) | Условное рабочее давление в котле |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,3 (3) |
| погонная, кН/м (тс/м) | 69,4 (7,07) | (по регулировке предохранительного |  | Допустимая температура |  |
| Объем котла, м3 | 62,3 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,22 (2,2) | загружаемого продукта, С | -50-+50 |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Удельный объем, м3/т | 0,88 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Давление в котле , МПа (кгс/см2) |  | Угол наклона к горизонту, град: |  |
| База вагона, мм | 7800 | при разгрузке | 0,2 (2) | откоса | 50 |
| Длина, мм: |  | при загрузке | нет | аэролотков | 6 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Производительность выгрузки, т/ч | 60 | Год постановки на серийное производство | 1974 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Калибровка котла | 25 | Год снятия с серийного производства |  |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для цемента, модель 15-1405-02

Назначение: для бестарной перевозки цемента

| Номер проекта | 1405.00.000-02 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Допускаемая температура |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3.05-05763613-467-95 | по концевым балкам рамы | 10800 | загружаемого продукта, С | от -5 до +50 |
| Модель вагона | 15-1405-02 | котла наружная | 10520 | Диаметр, мм: |  |
| Тип вагона | 913 | Высота от уровня верха головок |  | лазового люка | 500 |
| Изготовитель | ОАО «Азовмаш» | рельсов максимальная, мм | 4490 | загрузочного люка | 400 |
|  | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | разгрузочного патрубка | 150 |
| Грузоподъемность, т | 61,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Угол наклона откоса к горизонту, град: | 50о |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,7/26,5 | Наличие переходной площадки | нет | Количество секций котла, шт. | 1 |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 216,53 (22,08) | Ширина максимальная, мм | 3040 | Наличие теплоизоляции | нет |
| погонная, кН/м (тс/м) | 71,4 (7,28) | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | Наличие теневой защиты | нет |
| Объем котла, м3 | 62,4 | Удельный объем, м3/т | 0,87 | Количество наружных лестниц, шт | 2 |
| Объем котла полезный, м3 | 53,3 | Количество загрузочных люков, шт | 2 и 1 лазовый | Производительность выгрузки, т/ч | 60 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество аэролотков, шт | 4 | Год постановки на серийное производство | 1997 |
| Габарит | 02-ВМ | Давление, создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | Давление в котле при разгрузке , |  |  |  |
|  |  | МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) |  |  |

4-осная цистерна для цемента, модель 15-1405-03

Назначение: для бестарной перевозки цемента

| Номер проекта | 1405.00.000-02 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Допускаемая температура |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3.05-05763613-467-95 | по концевым балкам рамы | 10800 | загружаемого продукта, С | от -5 до +50 |
| Модель вагона | 15-1405-03 | котла наружная | 10520 | Диаметр, мм: |  |
| Тип вагона | 705 | Высота от уровня верха головок |  | лазового люка | 500 |
| Изготовитель | ОАО «Азовмаш» | рельсов максимальная, мм | 4490 | загрузочного люка | 400 |
|  | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | разгрузочного патрубка | 150 |
| Грузоподъемность, т | 60,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Угол наклона откоса к горизонту, град: | 50о |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,5/24 | Наличие переходной площадки | нет | Количество секций котла, шт. | 1 |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 216,53 (21,25) | Ширина максимальная, мм | 3040 | Наличие теплоизоляции | нет |
| погонная, кН/м (тс/м) | 71,4 (7,28) | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | Наличие теневой защиты | нет |
| Объем котла, м3 | 62,4 | Удельный объем, м3/т | 0,87 | Количество наружных лестниц, шт | 2 |
| Объем котла полезный, м3 | 53,3 | Количество загрузочных люков, шт | 2 и 1 лазовый | Производительность выгрузки, т/ч | 60 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество аэролотков, шт. | 4 | Год постановки на серийное производство | 1974 |
| Габарит | 02-ВМ | Давление, создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | Давление в котле при разгрузке , |  |  |  |
|  |  | МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) |  |  |
|  |  | Калибровка котла | 76 |  |  |

Модернизация четырехосных вагонов-цистерн модели 1405 для перевозки цемента, переоборудованных для перевозки нефтепродуктов с продлением срока службы (КРП), модель 15-1405-10

Назначение: для бестарной перевозки цемента

| Номер проекта | 4463-03.00.00.000 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Объем котла полный, м3 | 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-010-4429-7774-2003 | Габарит | 02-ВМ | Полезный, не более м3 | 60,7 |
| Модель вагона | 15-1405-10 | База вагона, мм | 7800 | Диаметр котла внутр., мм | 2800 |
| Тип вагона | 705 | Длина, мм: |  | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Изготовитель | ОАО «Азовмаш» | По осям сцепления автосцепок | 12020 | Калибровочный тип котла | 77 |
|  | ОАО «МЗТМ» | По концевым балкам рамы |  | Год постановки на серийное производство | 2005 |
|  | ВЧД-3 Гор-Сорт Гор.ж.д. | (длина рамы) | 10800 | Возможность установки буфера | нет |
| Грузоподъемность, т | 61,0 | Высота от уровня головок рельсов |  |  |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,3/25,7 | Максимальная, мм | 4638 |  |  |
| Нагрузка : |  | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 211 (21,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 70,11 (7,15) | Наличие переходной площадки | Нет |  |  |
|  |  | Наличие стояночного тормоза | Есть |  |  |

4-осная цистерна для бензина и нефти, модель 15-1405-Р

Назначение: для бензина и нефти

| Номер проекта | 1405.00.000-1 | Высота от уровня верха головок |  | Количество, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-1-136-77 | рельсов максимальная, мм | 4638 | загрузочных люков | 3 |
| Модель вагона | 15-1405-Р | Количество осей, шт. | 4 | аэролотков | 4 |
| Тип вагона | 720 | Модель 2-осной тележки | тип 2 ГОСТ 9246 | аэроплиток | 2 |
| Код особенности модели | 708 | Наличие переходной площадки | нет | Диаметр, мм: |  |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие стояночного тормоза | есть | лазового люка | 575 |
| Грузоподъемность, т | 60 | Длина котла наружная, мм | 10300 | загрузочного люка | 400 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,2/24,7 | Наличие смотрового люка | есть | разгрузочного патрубка | 150 |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | Давление, создаваемое в котле при |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 210,1 (21,42) | Условное рабочее давление в котле |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,3 (3) |
| погонная, кН/м (тс/м) | 69,9 (7,13) | (по регулировке предохранительного |  | Допустимая температура |  |
| Объем котла, м3 | 62,3 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,22 (2,2) | загружаемого продукта, С | -50-+50 |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Удельный объем, м3/т | 0,88 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | Давление в котле , МПа (кгс/см2) |  | Угол наклона к горизонту, град: |  |
| База вагона, мм | 7800 | при разгрузке | 0,2 (2) | откоса | 50 |
| Длина, мм: |  | при загрузке | нет | аэролотков | 6 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Производительность выгрузки, т/ч | 60 | Год постановки на серийное производство | 1961 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Калибровка котла | 25 | Год снятия с серийного производства |  |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Вагон-цистерна ЖКЦ-39 для кислотного меланжа, модель 15-1406

Назначение: для кислотного меланжа

| Номер проекта | 1406.00.000 | Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6224-89 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1406 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 768 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Код особенности модели | 722 | рельсов максимальная, мм | 4222 | Наличие уклона котла | нет |
| Изготовитель | ОАО МЗТМ | Ширина максимальная, мм | 3060 |  |  |
| Грузоподъемность, т | 57,3 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,9/22,7 | Тележки | Тип 2 ГОСТ 9246 | Способ налива и слива | верхний пере- давливанием |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | нет | Количество лестниц, шт.: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 198,56 (20,24) | Наличие стояночного тормоза | есть | наружных | 2 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,08 (6,74) |  |  | внутренних | - |
| Объем котла, м3 |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2214 |  |  |
| полный | 39,5 | Длина котла наружная, мм | 10686 | Год постановки на серийное производство | 1963 |
| полезный |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | 1995 |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Рабочее давление в котле при погрузке- |  | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 02-ВМ | Выгрузке, МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) |  |  |
| База вагона, мм | 7800 | Пробное давление создаваемое в котле при |  |  |  |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |  |  |

4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов, модели 15-1407

Назначение: для перевозки сжиженных углеводородных газов

| Номер проекта | 1407.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.515-81 | Высота от уровня верха головок |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) |
| Модель вагона | 15-1407 | рельсов максимальная, мм | 4600 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Тип вагона | 756 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | есть |
| Грузоподъемность, т | 23 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 31,0/36,7 | То же с ручным тормозом | нет | Наличие предохранительного впускного- |  |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 144,35 (14,73) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| погонная, кН/м (тс/м) | 48 (4,9) | Длина котла наружная, мм | 10800 |  | давливанием |
| Объем котла, м3 | 54 | Удельный объем, м3/т | 2,3 | Наличие лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | есть |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | внутренних | нет |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| Длина, мм: |  | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Мпа (кгс/см2) | 2,08 (20,8) | Год постановки на серийное производство | 1962 |
|  |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | 1980 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов и легкого углеводородного сырья,
 модели 15-1407-01

Назначение: для перевозки сжиженных углеводородных газов и легкого углеводородного сырья

| Номер проекта | 1407.00.000-01 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.515-81 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 757 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «Азовмаш» | рельсов максимальная, мм | 4600 | Наличие предохранительного клапана | есть |
|  | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного впускного- |  |
| Грузоподъемность, т | 31,2 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 31,4/34,3 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | верхний через |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  | сливо-наливные |
| статическая осевая, кН(тс) | 158,4 (16,4) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |  | вентили |
| погонная, кН/м (тс/м) | 51,9 (5,29) | Длина котла наружная, мм | 10800 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 54,8 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Рабочее давление в котле (при темпера- |  | внутренних | нет |
| Габарит | 02-ВМ | туре продукта 50оС), Мпа (кгс/см2) | 2,08 (20,8) | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| База вагона, мм | 7800 | Пробное давление в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для аммиака, модель 15-1408

Назначение: для перевозки аммиака

| Номер проекта | 1408.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-1-138-75 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1408 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 756 | рельсов максимальная, мм | 4605 | Наличие теневой защиты | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 30,7 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного впускного- |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 32,3/36,7 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | нет |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний пере- |
| статическая осевая, кН(тс) | 162,8 (16,6) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |  | давливанием |
| погонная, кН/м (тс/м) | 54,15 (5,52) | Длина котла наружная, мм | 10680 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Удельный объем, м3/т | 1,7 | наружных | 2 |
| полный | 54 | Количество верхних люков, шт. | 1 | внутренних | 1 |
| полезный | 45 | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле (по |  | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | регулировке предохранительного клапана), |  | Год постановки на серийное производство | 1963 |
| База вагона, мм | 7800 | Мпа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) | Год снятия с серийного производства | 1979 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) |  |  |

4-осная цистерна для аммиака, модель 15-1408-01

Назначение: для перевозки аммиака

| Номер проекта | 1408.00.000-02 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-5-389-78 | рельсов максимальная, мм | 4600 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 758 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного впускного- |  |
| Грузоподъемность, т | 31,2 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 32,5/34,5 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний через |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |  | сливо-наливные |
| статическая осевая, кН(тс) | 158,64 (16,42) | Длина котла наружная, мм | 10800 |  | вентили |
| погонная, кН/м (тс/м) | 51,9 (5,29) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 55 | Рабочее давление в котле (при температуре |  | наружных | 2 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 | продукта 500С), МПа (кгс/см2) | 2,08 (20,8) | внутренних | нет |
| Габарит | 02-ВМ | Пробное давление в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1992 |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | Год снятия с производства | 1997 |
| Длина, мм: |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для аммиака, модель 15-1408-02

Назначение: для перевозки аммиака

| Номер проекта | 1408.00.000-02 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-5-389-78 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 758 | рельсов максимальная, мм | 4600 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Изготовитель | ОАО «Азовмаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного впускного- |  |
|  | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 31,2 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | верхний через |
| Масса тары вагона (min/max), т | 31,4/33,4 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | сливо-наливные |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |  | вентили |
| статическая осевая, кН(тс) | 158,64 (16,15) | Длина котла наружная, мм | 10800 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 51,9 (5,29) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 55 | Рабочее давление в котле (при температуре |  | внутренних | нет |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 | продукта 500С), МПа (кгс/см2) | 2,08 (20,8) | Год постановки на серийное производство | 1995 |
| Габарит | 02-ВМ | Пробное давление в котле при |  | Год снятия с производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для аммиака, модель 15-1408-10

Назначение : для перевозки аммиака

| Номер проекта | 1408.00.000-10 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-541-2003 | Ширина максимальная, мм | 3075 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 759 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм. | 4600 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 30,7 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 32,3/37,3 | Модель тележки | 18-100 | клапана | нет |
| Нагрузка : |  | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | верхний через |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 204 (20,8) | Наличие стояночного тормоза | есть |  | сливо-наливные |
| погонная, кН/м (тс/м) | 67,98 (6,93) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |  | вентили |
| Объем котла, м3 | 54 | Длина котла наружная, мм | 10800 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Габарит | 02-ВМ | Рабочее давление в котле (при температуре |  | внутренних | нет |
| База вагона, мм | 7800 | продукта 500С), МПа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) | Год постановки на серийное производство | 1963 |
| Длина, мм: |  | Пробное давление в котле при |  | Год снятия с производства | 1979 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | Возможность установки буфера | нет |

Переоборудованный вагон-цистерна для сжиженных углеводородных газов, модель 15-1408-53

Назначение: для перевозки сжиженных углеводородных газов

| Номер проекта | 1408.00.000-53 | Длина, мм |  | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-30277055-031:2009 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1408-53 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | – | Высота от уровня верха головок рельсов | 4600 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ВЧД Волноваха, | максимальная, мм |  | Наличие предохранительного клапана | есть |
|  | ООО "СЕРЕП" | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 31,2 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Способ налива и слива | верхний через |
| Масса тары вагона (min/max), т | 31,4/33,4 | Наличие переходной площадки | Нет |  | сливо-наливные вентили |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | Есть | Количество лестниц, шт.: |  |
| статическая осевая, кН (тс) | 158,64 (16,15) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | наружных | 2 |
| погонаая, кН/м (тс/м) | 51,9 (5,3) | Длина котла наружная, мм | 10680 | внутренних | нет |
| Объем котла, м3: | 54,8 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Максимально допустимая температура | – |
| Скорость конструкционная, | 120 | Наличие уклона котла к сливному | Нет | загружаемого продукта, С |  |
| км/ч |  | прибору |  | Год постановки на серийное производство | 1995 |
| Габарит | 02-ВМ | Рабочее давление в котле (при | 2,08 | Год снятия с серийного производства | – |
| База вагона, мм | 7800 | температуре продукта 50С), МПа (кгс/см2) | (20,8) | Возможность установки буферов | Есть |
|  |  | Давление, создаваемое в котле при |  |  |  |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) |  |  |

Переоборудованный вагон-цистерна для сжиженных углеводородных газов, прошедший КРП, модель 15-1408-54

Назначение: для перевозки сжиженных углеводородных газов

| Номер проекта | 1408.00.000-54 | База вагона, мм | 7800 | Пробное давление в котле при гидравличес- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-30277055-031:2009 | Длина, мм |  | Ком испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0(30,0) |
| Модель вагона | 15-1408-54 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Тип вагона | – | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ВЧД Волноваха, | Высота от уровня верха головок рельсов | 4600 | Наличие теневой защиты | нет |
|  | ООО "СЕРЕП" | максимальная, мм |  | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 31,2 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного клапана | нет |
| Масса тары вагона, т | 34,8 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Способ налива и слива | верхний через |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | Нет |  | сливо-наливные вентили |
| статическая осевая, кН (тс) | 164,3 (16,75) | Наличие стояночного тормоза | Есть | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонаая, кН/м (тс/м) | 53,9 (5,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: | 54,8 | Длина котла наружная, мм | 10680 | внутренних | нет |
| Скорость конструкционная, | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год постановки на серийное производство | 2010 |
| км/ч |  | Рабочее давление в котле (при | 2,08 | Год снятия с серийного производства | – |
| Габарит | 02-ВМ | температуре продукта 50С), МПа (кгс/см2) | (20,8) | Возможность установки буферов | Есть |

Вагон-цистерна для аммиака, прошедший КРП, модель 15-1408-55

Назначение: для перевозки аммиака

| Номер проекта | 1408.00.000-55 | Длина, мм по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы | 12020 10800 | Пробное давление в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-30277055-034:2010 | Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 4600 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1408-55 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ВЧД Волноваха, ООО "СЕРЕП" | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 30,7 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Масса тары вагона, т | 37,2 | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие предохранительно-впускного клапана | нет |
| Нагрузка: статическая осевая, кН (тс) погонаая, кН/м (тс/м) | 169,0 (17,2) 55,5 (5,65) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | Способ налива и слива: - через сливо-наливные вентили | верхний |
| Объем котла, м3 | 54,0 | Длина котла наружная, мм | 10680 | Количество лестниц, шт.: наружных внутренних | 2 нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год постановки на серийное производство | 2010 |
| Габарит | 02-ВМ | Рабочее давление в котле (при температуре продукта 50С), МПа (кгс/см2) | 2,08 (20,8) | Год снятия с серийного производства | – |
| База вагона, мм | 7800 |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для аммиака, модель 15-1408-80

Назначение : для перевозки аммиака

| Номер проекта | 1408.00.000-10 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-541-2003 | Ширина максимальная, мм | 3075 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1408-80 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм. | 4600 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 30,7 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 36,7/38,5 | Модель тележки | 18-100 | клапана | нет |
| Нагрузка : |  | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | верхний через |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 166,77 (17,3) | Наличие стояночного тормоза | есть |  | сливо-наливные |
| погонная, кН/м (тс/м) | 53,46 (5,45) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |  | вентили |
| Объем котла, м3 | 54 | Длина котла наружная, мм | 10800 | Количество лестниц, шт: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Габарит | 02-ВМ | Рабочее давление в котле (при температуре |  | внутренних | нет |
| База вагона, мм | 7800 | продукта 500С), МПа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) | Год постановки на серийное производство | 1963 |
| Длина, мм: |  | Пробное давление в котле при |  | Год снятия с производства | 1979 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | Возможность установки буфера | нет |

4-осная цистерна для хлора, модель 15-1409

Назначение: для перевозки сжиженного газа - хлора

| Номер проекта | 1409.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-1-139-69 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1409 | рельсов максимальная, мм | 4268 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 756 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 47,6 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 28,9/30,7 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | нет |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| статическая осевая, кН(тс) | 189,14 (19,3) | Длина котла наружная, мм | 10460 |  | давливанием |
| погонная, кН/м (тс/м) | 62,72 (6,4) | Удельный объем, м3/т | 0,8 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 38,4 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давления в котле |  | внутренних | нет |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кг/см2) | 1,5 (15,0) | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | Давление, создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1964 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кг/см2) | 2,3 (23,0) | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для желтого фосфора, модель 15-1412

# Назначение: для перевозки желтого фосфора в кристаллизованном виде

| Номер проекта | 1412.00.000-1 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-5-453-79 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1412 | рельсов максимальная, мм | 4036 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 743 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 58,0 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 20,8/22 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний пере- |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 |  | давливанием, |
| статическая осевая, кН(тс) | 197,2 (20,1) | Длина котла наружная, мм | 10494 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 65,6 (6,69) | Удельный объем, м3/т | 0,59 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | внутренних | - |
| полный | 39 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 34,83 | Условное рабочее давление в котле |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | производство | 1969 |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1985 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,375 (3,75) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |

4-осная цистерна для патоки, модель 15-1413

Назначение: для перевозки патоки

| Номер проекта | 1413.00.000-1 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.140-83 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1413 | рельсов максимальная, мм | 4202 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 727 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно клапана | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 62 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 20,7/22,9 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Нагрузка: |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2400 |  | слив нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 204,6 (20,86) | Длина котла наружная, мм | 10510 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 68,18 (6,95) | Удельный объем, м3/т | 0,706 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 46 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полезный | 43,8 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | +30 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,147 (1,5) | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1963 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) | Год снятия с серийного производства | 1988 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для этиловой жидкости, модель 15-1414

Назначение: для перевозки этиловой жидкости

| Номер проекта | 1414.00.000-2 | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.128-83 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1414 | рельсов максимальная, мм | 4140 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 736 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 60,7 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,5/22,8 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | нет |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| статическая осевая, кН(тс) | 203 (20,7) | Длина котла наружная, мм | 10490 |  | давливанием |
| погонная, кН/м (тс/м) | 67,6 (6,9) | Удельный объем, м3/т | 0,607 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1-загрузочный | наружных | 2 |
| полный | 38,7 |  | 1-смотровой | внутренних | нет |
| полезный | 36,8 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | загружаемого продукта, С | +30 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,34 (3,5) | производство | 1964 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1984 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,88 (9,0) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для пасты сульфонола, модель 15-1417

Назначение: для перевозки пасты сульфонола

| Номер проекта | 1417.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление в системе разогрева при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-1-098-69 | Высота от уровня верха головок |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,9 (9,0) |
| Модель вагона | 15-1417 | рельсов максимальная, мм | 4915 | Потребляемая мощность при разогреве, кВт | - |
| Тип вагона | 747 | Количество осей, шт. | 4 | Рабочая температура в котле, С | - |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Напряжение питания электронагревателя, В | - |
| Грузоподъемность, т | 54 | Наличие переходной площадки | нет | Время сохранения груза в жидком |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,4/27,2 | Наличие стояночного тормоза | есть | состоянии, сут. | 10 |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | Скорость равномерного разогрева продукта |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 198,16 (20,22) | Длина котла наружная с изоляцией, мм | 10300 | по всей поверхности котла, С/ч | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 65,95 (6,73) | Количество верхних люков, шт. | 1 - загрузочный | Способ погрузки и выгрузки | нижний |
| Объем котла, м3: |  |  | 2 - технологических |  | самотеком |
| полный | 61,17 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Теплоноситель | горячая вода, |
| полезный | 59,67 | Давление в котле при транспортировке, |  |  | пар |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 0,06 (0,6) | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 1-Т | Рабочее давление в системе разогрева, |  | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | Мпа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | Год постановки на серийное производство | 1965 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1978 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для винилхлорида, модель 15-1421

Назначение: для перевозки винилхлорида

| Номер проекта | 1421.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.521-81 | по концевым балкам рамы | 10800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 1,2 (12,0) |
| Модель вагона | 15-1421 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Тип вагона | 765 | рельсов максимальная, мм | 4998 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 58,4 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 28/30 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного впускного- |  |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 213,9 (21,83) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| погонная, кН/м (тс/м) | 71,15 (7,26) | Длина котла наружная, мм | 10760 |  | давливанием |
| Объем котла, м3: |  | Удельный объем, м3/т | 1,25 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 73 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полезный | 58,4 | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | внутренних | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 1-Т | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | Мпа (кгс/см2) | 0,8 (8,0) | Год постановки на серийное производство | 1981 |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | 1984 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Вагон-цистерна для винилхлорида, модель 15-1423

Назначение: для перевозки винилхлорида

| Номер проекта | 1423.00.000 | Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-5-398-77 | по осям сцепления автосцепок | 14400 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1423 | по концевым балкам рамы | 13160 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Код особенности модели | 765 | рельсов максимальная, мм | 4265 | Наличие уклона котла | нет |
| Изготовитель | ОАО МЗТМ | Ширина максимальная, мм | 3130 | Наличие экрана днища | нет |
| Грузоподъемность, т | 49,3 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 29,8/31,7 | Тележки | Тип 2 ГОСТ 9246 | Способ налива и слива | верхний пере- давливанием |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | нет | Количество лестниц, шт.: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 200,0 (20,0) | Наличие стояночного тормоза | есть | наружных | 1 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 55,5 (5,55) | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | внутренних | нет |
| Объем котла, м3 |  | Длина котла наружная, мм | 12020 | Год постановки на серийное производство | 1977 |
| полный | 70 | Количество люков, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | - |
| полезный | 56,0 | Рабочее давление в котле, МПа (кгс/см2) | 0,83 (8,3) | Возможность установки буферов | нет |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Давление в котле при |  |  |  |
| Габарит | 02-ВМ | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 1,13 (11,3) |  |  |
| База вагона, мм | 9360 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для олеума, модели 15-1424

Назначение: для перевозки олеума

| Номер проекта | 1424.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.507-80 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| Модель вагона | 15-1424 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 724 | рельсов максимальная, мм | 4000 | Толщина теплоизоляции, мм | - |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 70 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 20,9/22,3 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| статическая осевая, кН(тс) | 224,4 (22,9) | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| погонная, кН/м (тс/м) | 74,7 (7,62) | Длина котла наружная, мм | 10482 |  | давливанием |
| Объем котла, м3: |  | Удельный объем, м3/т | 0,55 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 38,5 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полезный | 35,18 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | +50 |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Год постановки на серийное производство | 1977 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1997 |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для серной кислоты, модели 15-1424-01

Назначение: для перевозки серной кислоты

| Номер проекта | 1424.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.507-87 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1424-01 | рельсов максимальная, мм | 4000 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 722 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 65 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 20,1/21,7 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний пере- |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 |  | давливанием |
| статическая осевая, кН(тс) | 210,2 (21,45) | Длина котла наружная, мм | 10430 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 70 (7,14) | Удельный объем, м3/т | 0,59 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | внутренних | - |
| полный | 38,5 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 35,18 | Условное рабочее давление в котле |  | загружаемого продукта, С | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | производство | 1990 |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1997 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |

4-осная вагон-цистерна для олеума, модель 15-1424-02

Назначение: для перевозки олеума

| Номер проекта | 1424.00.000-02 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие системы разогрева | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.507-87 | Ширина максимальная, мм | 3060 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 724 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм. | 4000 | Наличие предохранительно-впускного |  |
|  | ОАО «Азовмаш» | Количество осей, шт. | 4 | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 68,0 | Модель тележки | 18-100 | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,5/25 | Наличие переходной площадки | нет |  | слив верхний |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Количество лестниц, шт.: |  |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 227,1 (23,2) | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 | наружных | 2 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,7 (7,67) | Длина котла наружная, мм | 10482 | внутренних | нет |
| Объем котла, м3 | 38,5 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла | есть | производство | 1994 |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле (по регулировке |  | Год снятия с производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Возможность установки буфера | нет |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,73 (7,3) |  |  |

4-осная вагон-цистерна для серной кислоты, модель 15-1424-03

Назначение : для серной кислоты

| Номер проекта | 1424.00.000-03 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие системы разогрева | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.507-87 | Ширина максимальная, мм | 3060 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 732 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм. | 4000 | Наличие предохранительно-впускного |  |
|  | ОАО «Азовмаш» | Количество осей, шт. | 4 | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 65,0 | Модель тележки | 18-100 | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,3/24,2 | Наличие переходной площадки | нет |  | слив верхний |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Количество лестниц, шт.: |  |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 218,3 (22,3) | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 | наружных | 2 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 73,6 (7,36) | Длина котла наружная, мм | 10430 | внутренних | нет |
| Объем котла, м3 | 38,5 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла | есть | производство | 1994 |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле (по регулировке |  | Год снятия с производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Возможность установки буфера | нет |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,73 (7,3) |  |  |

4-осная цистерна для бензина с переходной площадкой, модель 15-1427

Назначение: для перевозки бензина и других светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 15-1427.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00530-83 | рельсов максимальная, мм | 4625 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1427 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 708 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | есть | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 60 | То же с ручным тормозом | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,7/23,4 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 205 (20,9) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 65,5 (6,68) | Удельный объем, м3/т | 1,19 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 73,1 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | прибору | есть | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12490 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | производство | 1984 |
| по концевым балкам рамы | 11270 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1987 |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |
|  |  | Калибровка котла | 62 |  |  |

4-осная цистерна для бензина с переходной площадкой, модель 15-1427-98

Назначение: для перевозки бензина и других светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 15-1427.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00530-83 | рельсов максимальная, мм | 4625 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1427-98 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 708 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | есть | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 58 | То же с ручным тормозом | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25/25,2 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 212,87 (21,7) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 70,95 (7,23) | Удельный объем, м3/т | 1,19 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 70,1 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | прибору | есть | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12490 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | производство | 1984 |
| по концевым балкам рамы | 11270 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1987 |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |
|  |  | Калибровка котла | 67 |  |  |

4-осная цистерна для ядохимикатов, модель 15-1432

Назначение: для перевозки ядохимикатов

| Номер проекта | 1432.00.000 | Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-5-444-78 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | - |
| Модель вагона | 15-1432 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| Тип вагона | 721 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4280 | Толщина изоляции, мм | - |
| Грузоподъемность, т | 64 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,2/23,9 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Нагрузка : |  | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного впускного- |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 215,6 (22,0) | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| погонная, кН/м (тс/м) | 71,54 (7,3) | Диаметр котла внутренний, мм | 2400 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| Объем котла, м3: |  | Длина котла наружная, мм | 11400 |  | давливанием |
| полный | 50 | Удельный объем, м3/т | 0,71 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полезный | 44,54 | Количество верхних люков, шт. | 2 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | внутренних | нет |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | +50 +60 |
|  |  | Мпа (кгс/см2) | 0,15(1,5) | Год постановки на серийное производство | 1979 |
|  |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | 1981 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для аммиака, модель 15-1440

Назначение: для перевозки аммиака

| Номер проекта | 1440.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-5-428-79 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1440 | рельсов максимальная, мм | 4580 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 760 | Количество осей, шт. | 4 | Толщина изоляции, мм | - |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 30,7 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 32,0/33,52 | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие предохранительного впускного- |  |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | клапана | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 157,9 (16,1) | Длина котла наружная, мм | 10680 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| погонная, кН/м (тс/м) | 52,0 (5,3) | Удельный объем, м3/т | 1,76 |  | давливанием |
| Объем котла, м3 | 54 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | наружных | 2 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Условное рабочее давление в котле (по |  | внутренних | нет |
| База вагона, мм | 7800 | регулировке предохранительного клапана), |  | Максимально допустимая температура |  |
| Длина, мм: |  | Мпа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) | загружаемого продукта, С | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1978 |
|  |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | Год снятия с серийного производства | 1983 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Переоборудованный вагон-цистерна для сжиженных углеводородных газов, прошедший КРП, модель 15-1440-50

Назначение: для перевозки сжиженных углеводородных газов

| Номер проекта | 1440.00.000-50 | Длина, мм |  | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-30277055-031:2009 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1440-50 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | – | Высота от уровня верха головок рельсов | 4600 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ВЧД Волноваха, | максимальная, мм |  | Наличие предохранительного клапана | есть |
|  | ООО "СЕРЕП" | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 31,2 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Способ налива и слива | верхний через |
| Масса тары вагона (min/max), т | 32,0/34,8 | Наличие переходной площадки | нет |  | сливо-наливные вентили |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Количество лестниц, шт.: |  |
| статическая осевая, кН (тс) | 164,3 (16,75) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | наружных | 2 |
| погонаая, кН/м (тс/м) | 53,9 (5,5) | Длина котла наружная, мм | 10680 | внутренних | нет |
| Объем котла, м3: | 54,8 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Максимально допустимая температура | – |
| Скорость конструкционная, | 120 | Рабочее давление в котле (при | 2,08 | загружаемого продукта, С |  |
| км/ч |  | температуре продукта 50С), МПа (кгс/см2) | (20,8) | Год постановки на серийное производство | 2010 |
| Габарит | 02-ВМ | Давление, создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | – |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | Возможность установки буферов | Есть |

Вагон-цистерна для аммиака, прошедший КРП, модель 15-1440-51

Назначение: для перевозки аммиака

| Номер проекта | 1440.00.000-51 | Длина, мм по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы | 12020 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-30277055-034:2010 | Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 4600 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1440-51 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ВЧД Волноваха, ООО "СЕРЕП" | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 30,7 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 33,8/35,8 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива - через сливо-наливные вентили | верхний |
| Нагрузка: статическая осевая, кН (тс) погонаая, кН/м (тс/м) | 163,0 (16,6) 53,5 (5,45) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | Количество лестниц, шт.: наружных внутренних | 2 нет |
| Объем котла, м3 | 54,0 | Длина котла наружная, мм | 10680 | Год постановки на серийное производство | 2010 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | – |
| Габарит | 02-ВМ | Рабочее давление в котле (при температуре продукта 50С), МПа (кгс/см2) | 2,08 (20,8) | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 7800 | Пробное давление в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) |  |  |

4-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов, модели 15-1443

Назначение: для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 1443.00.000-5 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.129-82 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1443 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 708 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 60 | То же с ручным тормозом | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,5/24 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 206,0 (21) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 68,67 (7) | Удельный объем, м3/т | 1,19 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 73,1 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,147 (1,5) | Год постановки на серийное |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1969 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4) | Год снятия с серийного производства | 1995 |
|  |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 53,53А,62 |  |  |

4-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов, модели 15-1443-02

Назначение: для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 1443.00.000-5 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1443-02 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 708 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 62 | То же с ручным тормозом | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,2/24,7 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 204,0 (20,4) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 67,9 (6,73) | Удельный объем, м3/т | 1,19 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 72,2 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,147 (1,5) | Год постановки на серийное |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1969 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4) | Год снятия с серийного производства | 1971 |
|  |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 53 |  |  |

4-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов, модели 15-1443-03

Назначение: для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 1443.00.000-5 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1443-03 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 708 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 60 | То же с ручным тормозом | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,2/24,7 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 204,0 (20,4) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 67,9 (6,73) | Удельный объем, м3/т | 1,19 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 72,7 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,147 (1,5) | Год постановки на серийное |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1971 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4) | Год снятия с серийного производства | 1974 |
|  |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 53 |  |  |

4-осная цистерна для бензина и других светлых нефтепродуктов,

модели 1)15-1443-06 и 2)15-1443-10 и 3)15-1443-22 и 4)15-1443-80

Назначение: для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 1443.00.000-06 | по концевым балкам рамы | 10800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.1285-82 | Ширина максимальная, мм | 3090 | Наличие системы разогрева | нет |
| Тип вагона | 708 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ», | рельсов максимальная, мм | 4620 | Наличие теневой защиты | нет |
|  | ОАО «Азовобщемаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 60,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Масса тары вагона (min/max), т | 1)24,8/26,8; 2)24,9/26,3 | Наличие переходной площадки | нет | Количество лестниц, шт.: |  |
|  | 3)22,0/24,4; 4)24,3/26,0 | Наличие стояночного тормоза | есть | наружных | 2 |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | внутренних | 1 |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 1)227(23,15); 2)211,8(21,6) | Длина котла наружная, мм | 10774 | Год постановки на серийное производство | 1)1995 2)1969 |
|  | 3)206,9(21,1); 4)208,9(21,3) | Количество верхних люков, шт. | 1 |  | 3)1972 4)1964 |
| Объем котла, м3 | 73,1 | Наличие уклона котла | есть | Год снятия с производства | 1) - 2)1995 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  |  | 3) - 4)1995 |
| Габарит | 02-ВМ | (по регулировке предохранительного |  | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |  |  |
| Длина, мм: |  | Калибровка котла | 62 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  |  |  |

4-осная цистерна для бензола, модели 15-1443-07

Назначение: для перевозки бензола

| Номер проекта | 1443.00.000-07 | Ширина максимальная, мм | 3090 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.1285-82 | Высота от уровня верха головок |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) |
| Модель вагона | 15-1443-07 | рельсов максимальная, мм | 4620 | Наличие системы разогрева | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Грузоподъемность, т | 60,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,8/25,4 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 218,3 (23,1) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,4 (7,64) | Длина котла наружная, мм | 10774 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 72,4 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла | есть | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки на серийное производство | 1969 |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с производства | 1995 |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Тип вагона | 776 |  |  |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для метанола, модели 15-1443-09 и 15-1443-11

Назначение: для перевозки метанола

| Номер проекта | 1443.00.000-07 | Ширина максимальная, мм | 3090 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.1285-82 | Высота от уровня верха головок |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) |
| Модель вагона | 15-1443-09; 15-1443-11 | рельсов максимальная, мм | 4620 | Наличие системы разогрева | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Грузоподъемность, т | 57,0; 60,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,0/24,3; 22,5/23,9 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 218,3 (23,1) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,4 (7,64) | Длина котла наружная, мм | 10774 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 73,1/73,5 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла | есть | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки на серийное производство | 1969 |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с производства | 1995 |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Тип вагона | 744 |  |  |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для N-метиланилина, анилина, каскада-3, беззольной высокооктановой добавки, модели 15-1443-14

Назначение: для перевозки N-метиланилина, анилина, каскада-3, беззольной высокооктановой добавки

| Номер проекта | 1443.00.000-06 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.1285-82 | Ширина максимальная, мм | 3090 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) |
| Тип вагона | 721 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
|  |  | рельсов максимальная, мм | 4620 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ОАО «Азовмаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 66,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Масса тары вагона, т | 25,8 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  | слив-нижний |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 226,8 (23,1) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,4 (7,64) | Длина котла наружная, мм | 10774 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 73,1 | Количество верхних люков, шт. | 1 | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла | есть | Год постановки на серийное производство | 2006 |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле |  | Год снятия с производства | 2007 |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модели 15-1443-15

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3090 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) |
| Тип вагона | 766 | рельсов максимальная, мм | 4620 | Наличие системы разогрева | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Грузоподъемность, т | 67,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,2/24,8 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 218,3 (23,1) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,4 (7,64) | Длина котла наружная, мм | 10774 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 73,1 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла | есть | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки на серийное производство | 1969 |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с производства | 1995 |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Калибровка котла | 62 |  |  |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модели 15-1443-20

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3090 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) |
| Тип вагона | 777 | рельсов максимальная, мм | 4620 | Наличие системы разогрева | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Грузоподъемность, т | 60,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,1/25,6 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 209,9 (21,4) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,4 (7,64) | Длина котла наружная, мм | 10774 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 73,1 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла | есть | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки на серийное производство | 1985 |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с производства | 1995 |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Калибровка котла | 62 |  |  |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модели 15-1443-21

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3090 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) |
| Тип вагона | 777 | рельсов максимальная, мм | 4620 | Наличие системы разогрева | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ»; ОАО «Азовобщемаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Грузоподъемность, т | 60,0; 65,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,6/28,8 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 217,7(22,2); 230,4(23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,4 (7,64) | Длина котла наружная, мм | 10774 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 73,1 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла | есть | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки на серийное производство | 1995; 1998 |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с производства | - |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Калибровка котла | 62 |  |  |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модели 15-1443-98

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3090 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) |
| Модель вагона | 15-1443-98 | рельсов максимальная, мм | 4620 | Наличие системы разогрева | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Грузоподъемность, т | 58,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,6/25,8 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 212,8 (21,7) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,4 (7,64) | Длина котла наружная, мм | 10774 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 70,1 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла | есть | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки на серийное производство | 1969 |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с производства | 1994 |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Калибровка котла | 67 |  |  |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Тип вагона | 766 |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модели 15-1443-99

Назначение: для вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3090 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) |
| Модель вагона | 15-1443-99 | рельсов максимальная, мм | 4620 | Наличие системы разогрева | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Грузоподъемность, т | 58,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,5/27,8 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 215,4 (21,97) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,4 (7,64) | Длина котла наружная, мм | 10774 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 70,1 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла | есть | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки на серийное производство | 1995 |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с производства | - |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Калибровка котла | 67 |  |  |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Тип вагона | 766 |  |  |

4-осная цистерна для бензина нефти, модели 15-1443-Р

Назначение: для перевозки бензина и нефти

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3090 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) |
| Модель вагона | 15-1443-Р | рельсов максимальная, мм | 4620 | Наличие системы разогрева | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Грузоподъемность, т | 60 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,3/26,9 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 213 (21,73) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,4 (7,64) | Длина котла наружная, мм | 10774 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 72,6 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла | есть | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки на серийное производство | 1969 |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с производства | 1995 |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Калибровка котла | 53А |  |  |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Тип вагона | 708 |  |  |

4-осная цистерна для кальцинированной соды, модель 15-1449

Назначение: для перевозки кальцинированной соды

| Номер проекта | 1449.00.000 СБ | по осям сцепления автосцепок | 16540 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6221-89 | по концевым балкам рамы | 15320 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) |
| Модель вагона | 15-1449 | Высота от уровня верха головок |  | Допустимая температура |  |
| Тип вагона | 979 | рельсов максимальная, мм | 4768 | загружаемого продукта, С | +80 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Диаметр, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 62 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | загрузочного люка | 400 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 30/32 | Наличие переходной площадки | нет | разгрузочного патрубка | 150 |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 15914 | Угол наклона откоса к горизонту, град | 45 |
| статическая осевая, кН(тс) | 228 (23,25) | Ширина максимальная, мм | 3224 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 55,1 (5,62) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Объем котла, м3 | 105 | Удельный объем, м3/т | 1,69 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество загрузочных люков, шт. | 5 и 1 лазовый | Наличие теневой защиты | нет |
| Габарит | 1-Т | Количество аэролотков, шт.: |  | Количество наружных лестниц, шт. | 2 |
| База вагона, мм | 12320 | малых | 4 | Год постановки на серийное производство | 1989 |
| Длина, мм: |  | больших | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для спирта, модель 15-1454

Назначение: для перевозки спирта

| Номер проекта | 1454.00.000-1 | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.393-92 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1454 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 715 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 59 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,5/24,2 | То же с ручным тормозом | нет | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая осевая, кН(тс) | 201,4 (20,6) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 67,01 (6,84) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| Объем котла, м3 |  | Удельный объем, м3/т | 1,22 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 73,1 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полезный | 71,7 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное производство | 1972 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1987 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4) | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 62 |  |  |

4-осная цистерна для метанола, модель 15-1454-11

Назначение: для перевозки метанола

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1454-11 | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 744 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 56,6 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,9/24,4 | То же с ручным тормозом | нет | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая осевая, кН(тс) | 201,4 (20,4) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 67,01 (6,84) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| Объем котла, м3 |  | Удельный объем, м3/т | 1,22 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 73,1 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полезный | 71,7 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное производство | 1972 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1987 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4) | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | - |  |  |

4-осная цистерна для серы, модель 15-1480

Назначение: для перевозки серы

| Номер проекта | 1480.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Время сохранения груза в жидком |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-1-132-75 | по концевым балкам рамы | 10800 | состоянии, сут. | 4 |
| Модель вагона | 15-1480 | Высота от уровня верха головок |  | Теплоноситель | Трубчатые |
| Тип вагона | 747 | рельсов максимальная, мм | 4470 |  | электронагре- |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 |  | ватели типа |
| Грузоподъемность, т | 56,6 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  | НВСЖ2 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,0/24,7 | Наличие переходной площадки | нет | Скорость равномерного разогрева продукта |  |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | по всей поверхности котла, С/ч | 3 |
| статическая осевая, кН(тс) | 199,23 (20,33) | Диаметр котла внутренний, мм | 2000 | Способ погрузки и выгрузки | верхний пере- |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,25 (6,76) | Количество верхних люков, шт. | 1 |  | давливанием |
| Объем котла, м3: |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Рабочая температура в котле, С | -50 - +50 |
| полный | 31,8 | Давление создаваемое в котле при |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 31,1 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) | загружаемого продукта, С | +135- +150 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Рабочее давление в котле при разгрузке, |  | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Мпа (кгс/см2) | 0,196 (2,0) | производство | 1971 |
| База вагона, мм | 7800 | Потребляемая мощность при разогреве, кВт | 90 | Год снятия с серийного производства | 1980 |
| Длина, мм: |  | Напряжение питания электронагревателя, В | 220 | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для расплавленной серы, модель 15-1482

Назначение: для перевозки серы

| Номер проекта | 1482.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Потребляемая мощность при разогреве, кВт | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.419-79 | Высота от уровня верха головок |  | Рабочая температура в котле, С | -50 -+150 |
| Модель вагона | 15-1482 | рельсов максимальная, мм | 4470 4264 | Напряжение питания электронагревателя, В | 220 |
| Тип вагона | 747 | Количество осей, шт. | 4 | Время сохранения груза в жидком |  |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | состоянии, сут. | 4 |
| Грузоподъемность, т | 68 | Наличие переходной площадки | нет | Скорость равномерного разогрева продукта |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,4/26,0 | Наличие стояночного тормоза | есть | по всей поверхности котла, С/ч | 3,2 |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 | Способ выгрузки | верхний пере- |
| статическая осевая, кН(тс) | 227,4 (23,2) | Длина котла наружная с изоляцией, мм | 11030 |  | давливанием, |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,6 (7,72) | Количество верхних люков, шт. | 1 |  | вакуум насосом, |
| Объем котла, м3: |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |  | сифонированием |
| полный | 38,5 | Источник тепла | электронагрева- | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 37,6 |  | тель трубчатый | загружаемого продукта, С | +135 -+150 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  | типа ТЭН-200Д | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1989 |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,49 (4,8) | Год снятия с серийного производства | 1996 |
| Длина, мм: |  | Рабочее давление в котле при разгрузке, |  | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Мпа (кгс/см2) | 0,196 (2,0) |  |  |

4-осная цистерна для расплавленной серы, модель 15-1482-02

Назначение: для перевозки серы

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы | 10800 | Потребляемая мощность при разогреве, кВт | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Рабочая температура в котле, С | -50 -+150 |
| Модель вагона | 15-1482-02 | рельсов максимальная, мм | 4470 4264 | Напряжение питания электронагревателя, В | 220 |
| Тип вагона | 747 | Количество осей, шт. | 4 | Время сохранения груза в жидком |  |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | состоянии, сут. | 4 |
| Грузоподъемность, т | 67 | Наличие переходной площадки | нет | Скорость равномерного разогрева продукта |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,0/26,6 | Наличие стояночного тормоза | есть | по всей поверхности котла, С/ч | 3,2 |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 | Способ выгрузки | верхний пере- |
| статическая осевая, кН(тс) | 227,4 (23,2) | Длина котла наружная с изоляцией, мм | 11030 |  | давливанием, |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,6 (7,72) | Количество верхних люков, шт. | 1 |  | вакуум насосом, |
| Объем котла, м3: |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |  | сифонированием |
| полный | 38,5 | Источник тепла | электронагрева- | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 37,6 |  | тель трубчатый | загружаемого продукта, С | +135 -+150 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  | типа ТЭН-200Д | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1986 |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,49 (4,8) | Год снятия с серийного производства | 1995 |
| Длина, мм: |  | Рабочее давление в котле при разгрузке, |  | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | МПа (кгс/см2) | 0,196 (2,0) |  |  |

4-осная цистерна для расплавленной серы, модель 15-1482-05

Назначение: для перевозки серы

| Номер проекта | 1482.00.000-05 | по концевым балкам рамы | 10800 | Мпа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.419-79 | котла наружная | 10430 | Потребляемая мощность при разогреве, кВт | 90 |
| Тип вагона | 748 | Высота от уровня верха головок |  | Допускаемая температура стенок котла, оС | от -50 до +180 |
| Изготовитель | ОАО «Азовмаш» | рельсов максимальная, мм | 4264 | Допускаемая температура загружаемого |  |
|  | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | продукта, не менее, оС | 150 |
| Грузоподъемность, т | 65,5 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Напряжение питания электронагревателя, В | 220 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,0/28,2 | Наличие переходной площадки | нет | Способ выгрузки | верхний пере- |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  | давливанием, |
| статическая осевая, кН(тс) | 228,4 (23,3) | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 |  | перекачиванием |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,4 (7,69) | Длина котла наружная с изоляцией, мм | 11030 |  | насосом |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год постановки на серийное |  |
| полный | 38,5 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | производство | 1994 |
| полезный | 36,8 | Источник тепла | электронагрева- | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  | тель трубчатый | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 02-ВМ |  | типа ТЭН-200Д |  |  |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  |  |  |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Рабочее давление в котле при разгрузке, |  |  |  |

4-осная цистерна для расплавленной серы, модель 15-1482-06

Назначение: для перевозки серы

| Номер проекта | 1482.00.000-06 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Мпа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.419-79 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление в системе разогрева при гидроиспытании, |  |
| Тип вагона | 742 | котла наружная | 10430 | Мпа (кгс/см2) | 1,35 (13,5) |
| Изготовитель | ОАО «Азовмаш» | Высота от уровня верха головок |  | Максимальное давление в системе разогрева, |  |
|  | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4165 | Мпа (кгс/см2) | 0,9 (9,0) |
| Грузоподъемность, т | 67,5 | Количество осей, шт. | 4 | Допускаемая температура стенок котла, оС | от -50 до +180 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,6/26,5 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Допускаемая температура загружаемого |  |
| Нагрузка : |  | Наличие переходной площадки | нет | продукта, не менее, оС | 150 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,0 (23,5) | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ выгрузки: | верхний передавливанием, |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,6 (7,81) | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 |  | перекачиванием насосом, |
| Объем котла, м3: |  | Длина котла наружная с изоляцией, мм | 10810 |  | по требованию заказчика- |
| полный | 38,5 | Количество верхних люков, шт. | 1 |  | самотеком, через сливное |
| полезный | 37,9 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |  | устройство |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие пароразогрева | есть | Год постановки на серийное производство | 2004 |
| Габарит | 02-ВМ | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | Рабочее давление в котле при разгрузке, |  |  |  |

4-осная цистерна для слабой азотной кислоты, модели 15-1487

Назначение: для перевозки слабой азотной кислоты

| Номер проекта | 1487.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.503-82 | по концевым балкам рамы | 10800 | Толщина теплоизоляции, мм | - |
| Модель вагона | 15-1487 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 722 | рельсов максимальная, мм | 4470 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 71,5 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 20,8/22,4 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | верхний пере- |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  | давливанием |
| статическая осевая, кН(тс) | 215,6 (22,0) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |  | вакуум насосом |
| погонная, кН/м (тс/м) | 71,74 (7,32) | Удельный объем, м3/т | 0,726 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 54,9 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | - |
| полезный | 48,1 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С: |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) | летом | не выше +50 |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | зимой | не ниже +10 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) | Год постановки на серийное производство | 1980 |
|  |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | 1995 |
|  |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для слабой азотной кислоты, модели 15-1487-01

Назначение: для перевозки слабой азотной кислоты

| Номер проекта | 1487.00.000-01 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.503-82 | Ширина максимальная, мм | 3060 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Тип вагона | 723 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4435 | Наличие теплоизоляции | нет |
|  | ОАО «Азовмаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 68,7 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,8/25,3 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  | слив-нижний |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 77,6 (7,76) | Длина котла наружная, мм | 10610 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 54,5 | Количество верхних люков, шт. | 1 | внутренних | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла | есть | Год постановки на серийное производство | 1995 |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле |  | Год снятия с производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |

4-осная цистерна переоборудованная под перевозку КФК, модели 15-1487-02

Назначение: для перевозки карбамидоформальдегидного концентрата

| Номер проекта | 1487.00.000-02 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.503-82 | Ширина максимальная, мм | 3060 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Модель вагона | 15-1487-02 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | да |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4435 | Наличие теплоизоляции | нет |
|  | ОАО «Азовмаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | да |
| Грузоподъемность, т | 67,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,9/26,2 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  | слив нижний |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 228,0 (23,25) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,8 (7,68) | Длина котла наружная, мм | 10706 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 54,5 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла | есть | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки на серийное производство | 2003 |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с производства | - |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для слабой азотной кислоты, модели 15-1487-10

Назначение: для перевозки слабой азотной кислоты

| Номер проекта | 1487.00.000-10 | Ширина максимальная, мм | 3060 | Наличие системы разогрева | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-30277055-035:2010 | Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 4435 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1487-10 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ВЧД Волноваха, ООО "СЕРЕП" | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 66,5 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива - передавливанием или вакуумнасосом | верхний, |
| Масса тары вагона, т | 23,7 | Наличие стояночного тормоза | есть | Количество лестниц, шт.: наружных внутренних | 2 нет |
| Нагрузка: статическая осевая, кН (тс) погонаая, кН/м (тс/м) | 223,0 (22,75) 75,1 (7,37) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | Год постановки на серийное производство | 2010 |
| Объем котла, м3 | 51,9 | Длина котла наружная, мм | 10140 | Год снятия с серийного производства | – |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 02-ВМ | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |  |  |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) |  |  |
| Длина, мм по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы | 12020 10800 | Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |  |  |

Вагон-цистерна для слабой азотной кислоты, прошедший КРП, модель 15-1487-11

Назначение: для перевозки слабой азотной кислоты

| Номер проекта | 1487.00.000-11 | Ширина максимальная, мм | 3060 | Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-30277055-035:2010 | Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 4435 | Наличие системы разогрева | нет |
| Модель вагона | 15-1487-11 | Количество осей, шт. | 4 |  |  |
| Изготовитель | ВЧД Волноваха,ООО "СЕРЕП" | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Грузоподъемность, т | 68,5 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона, т | 23,7 | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Нагрузка: статическая осевая, кН (тс) погонаая, кН/м (тс/м) | 228,0 (23,25) 78,3 (7,68) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | Способ налива и слива - передавливанием или вакуумнасосом | верхний, |
| Объем котла, м3 | 54,5 | Длина котла наружная, мм | 10610 | Количество лестниц, шт.: наружных внутренних | 2 нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год постановки на серийное производство | 2010 |
| Габарит | 02-ВМ | Наличие уклона котла | есть | Год снятия с серийного производства | – |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа | 0,2 (2,0) | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы | 12020 10800 |  |  |  |  |

Переоборудованный вагон-цистерна для уксусной кислоты, прошедший КРП, модель 15-1487-12

Назначение: для перевозки уксусной кислоты

| Номер проекта | 1487.00.000-12 | Длина, мм по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы | 12020 10800 | Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа | 0,2 (2,0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-30277055-035:2010 | Ширина максимальная, мм | 3060 | Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Модель вагона | 15-1487-12 | Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 4435 | Наличие парообогревательного кожуха | есть |
| Изготовитель | ВЧД Волноваха, ООО "СЕРЕП" | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Грузоподъемность, т | 55,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона, т | 25,0 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Нагрузка: статическая осевая, кН (тс) погонаая, кН/м (тс/м) | 198,0 (20,2) 67,9 (6,67) | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива - передавливанием или вакуумнасосом | верхний, |
| Объем котла, м3 | 51,9 | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | Количество лестниц, шт.: наружных внутренних | 2 нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Длина котла наружная, мм | 10140 | Год постановки на серийное производство | 2010 |
| Габарит | 02-ВМ | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | – |
| База вагона, мм | 7800 | Наличие уклона котла | есть | Возможность установки буферов | нет |

Переоборудованный вагон-цистерна для уксусной кислоты, прошедший КРП, модель 15-1487-13

Назначение: для перевозки уксусной кислоты

| Номер проекта | 1487.00.000-13 | Ширина максимальная, мм | 3060 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-30277055-035:2010 | Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 4435 | Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Модель вагона | 15-1487-13 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие парообогревательного кожуха | есть |
| Изготовитель | ВЧД Волноваха, ООО "СЕРЕП" | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Грузоподъемность, т | 57,0 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона, т | 25,0 | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Нагрузка: статическая осевая, кН (тс) погонаая, кН/м (тс/м) | 203,0 (20,7) 69,6 (6,83) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | Способ налива и слива передавливанием или вакуумнасосом | верхний, |
| Объем котла, м3 | 54,5 | Длина котла наружная, мм | 10610 | Количество лестниц, шт.: наружных внутренних | 2 нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год постановки на серийное производство | 2010 |
| Габарит | 02-ВМ | Наличие уклона котла | есть | Год снятия с серийного производства | – |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы | 12020 10800 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для перевозки КФС, модели 15-1487-20

Назначение: для перевозки карбамидоформальдегидной смолы (КФС)

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3060 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Модель вагона | 15-1487-20 | рельсов максимальная, мм | 4435 | Наличие парообогревательной рубашки | да |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Грузоподъемность, т | 68,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | да |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,0/24,8 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 228,0 (23,25) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |  | слив нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,8 (7,68) | Длина котла наружная, мм | 10706 |  | самотеком |
| Объем котла, м3 | 54,5 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла | есть | наружных | 2 |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное производство | 1984 |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) | Год снятия с производства | 1995 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  | Возможность установки буферов | нет |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для поливинилхлорида, модель 15-1498

Назначение: для бестарной перевозки поливинилхлорида

| Номер проекта | 1498.00.000 | по концевым балкам рамы | 14500 | Количество люков, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.262-82 | Высота от уровня верха головок |  | загрузочных | 4 |
| Модель вагона | 15-1498 | рельсов максимальная, мм | 4550 | лазовых | 2 |
| Тип вагона | 977 | Количество осей, шт. | 4 | Количество аэролотков, шт. | 4 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Количество аэроплиток, шт. | - |
| Грузоподъемность, т | 55,5 | Наличие переходной площадки | нет | Диаметр люка, мм: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 29,5/30,4 | Наличие стояночного тормоза | есть | лазового | 575 |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | загрузочного | 400 |
| статическая осевая, кН(тс) | 210,45 (21,46) | Наличие смотрового люка | нет | Диаметр разгрузочного патрубка, мм | 100 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 53,54 (5,46) | Длина котла наружная, мм | 14488 | Давление создаваемое в котле при |  |
| Объем котла, м3: |  | Условное рабочее давление в котле (по |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) |
| полный | 99,2 | регулировке предохранительного клапана), |  | Допускаемая температура загружаемого |  |
| полезный | 92,2 | Мпа (кгс/см2) | 0,22 (2,2) | продукта, С | +80 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Удельный объем, м3/т | 1,66 | Количество секций котла, шт. | 2 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Давление в котле, Мпа (кгс/см2): |  | Угол наклона секций к горизонту, град | 6 |
| База вагона, мм | 11500 | при разгрузке | 0,2 (2,0) | Год постановки на серийное производство | 1972 |
| Длина, мм: |  | при загрузке | нет | Год снятия с серийного производства | 1979 |
| по осям сцепления автосцепок | 15720 | Производительность выгрузки, т/ч | 61,7 | Возможность установки буферов | нет |

8-осная цистерна для светлых нефтепродуктов, модель 15-1500

Назначение: для светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 1500.00.000-2 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие паро-обогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24.05.519-81 | рельсов максимальная, мм | 5217 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1500 | Количество осей, шт. | 8 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 741 | Модель 4-осной тележки | 18-101 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 125 | То же с ручным тормозом | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 49,9/52,9 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 215,8 (22) | Длина котла наружная, мм | 20650 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 81,23 (8,28) | Удельный объем, м3/т | 1,25 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 161,6 | Количество верхних люков, шт. | 2 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 1-Т | прибору | есть | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 13920 | Условное рабочее давление в котле |  | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное |  |
| по осям сцепления автосцепок | 21250 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | производство | 1988 |
| по концевым балкам рамы | 20120 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |
|  |  | Калибровка котла | 71 |  |  |

4-осная цистерна для меланжа, модель 15-1514

Назначение: для перевозки меланжа

| Номер проекта | 1514.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-1-134-69 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1514 | рельсов максимальная, мм | 4222 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 722 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 62 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,2/21,9 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний передав- |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2417 |  | ливанием или |
| статическая осевая, кН(тс) | 200,8 (20,47) | Длина котла наружная, мм | 10110 |  | вакуумнасосом |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,8 (6,81) | Удельный объем, м3/т | 0,72 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 44,8 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| полезный | 40 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1973 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,9 (9,0) | Год снятия с серийного производства | 1976 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов, модели 15-1519

Назначение: для перевозки сжиженных углеводородных газов

| Номер проекта | 1519.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ24.00.1285-82 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1519 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 762 | рельсов максимальная, мм | 4998 | Толщина изоляции,мм | - |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 46 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Масса тары вагона, т | 36,1 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного впускного- |  |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 203,85 (20,78) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| погонная, кН/м (тс/м) | 67,95 (6,92) | Длина котла наружная, мм | 11258 |  | давливанием |
| Объем котла, м3: |  | Удельный объем, м3/т | 1,76 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 75,7 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полезный | 64,2 | Условное рабочее давление в котле (по |  | внутренних | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | регулировке предохранительного клапана), |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 1-Т | Мпа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) | загружаемого продукта, С | +10 |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1981 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | Год снятия с серийного производства | 1997 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов и легкого углеводородного сырья,
 модели 15-1519-01

Назначение: для перевозки сжиженных углеводородных газов и легкого углеводородного сырья

| Номер проекта | 1519.00.000-01 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.515-81 | Ширина максимальная, мм | 3264 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 762 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 5050 | Наличие предохранительного клапана | есть |
|  | ОАО «Азовмаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 43,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 36,0/38,7 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | верхний через |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  | сливо- наливные |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 200,4 (20,48) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | вентили |
| погонная, кН/м (тс/м) | 65,74 (6,7) | Длина котла наружная, мм | 11260 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 75,7 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Рабочее давление в котле (при температуре |  | внутренних | нет |
| Габарит | 1-Т | продукта 500С), МПа (кгс/см2) | 2,08 (20,8) | Год постановки на серийное производство | 1995 |
| База вагона, мм | 7800 | Пробное давление в котле при |  | Год снятия с производства | - |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов и легкого углеводородного сырья,
 модели 15-1519-02

Назначение: для перевозки сжиженных углеводородных газов и легкого углеводородного сырья

| Номер проекта | 1519.00.000-02 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.515-81 | Ширина максимальная, мм | 3264 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1519-02 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 5050 | Наличие предохранительного клапана | есть |
|  | ОАО «Азовмаш» ОАО «Полтавхиммаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 46,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 34,1/36,1 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | верхний через |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  | сливо-наливные |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 201,35 (20,525) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | вентили |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,19 (6,75) | Длина котла наружная, мм | 11256 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 75,7 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Рабочее давление в котле (при температуре |  | внутренних | нет |
| Габарит | 1-Т | продукта 500С), МПа (кгс/см2) | 2,1 (21,0) | Год постановки на серийное производство | 2005 |
| База вагона, мм | 7800 | Пробное давление в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для пентана, модель 15-1520

Назначение: для перевозки пентана

| Номер проекта | 1520.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.516-82 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1520 | рельсов максимальная, мм | 5017 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | Количество осей, шт. | 4 | Толщина изоляции, мм | - |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 40 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,7/23,4 | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие предохранительного впускного- |  |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | клапана | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 155,3 (15,85) | Длина котла наружная, мм | 10790 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| погонная, кН/м (тс/м) | 51,6 (5,27) | Удельный объем, м3/т | 1,6 |  | давливанием |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 73,1 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| полезный | 62,3 | Условное рабочее давление в котле (по |  | внутренних | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | регулировке предохранительного клапана), |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 1-Т | Мпа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) | загружаемого продукта, С | 10 |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1982 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) | Год снятия с серийного производства | 1987 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Примечание: Допускаемое давление при выгрузке продукта передавливанием, МПа (кгс/см2), 0,3 (2,94)

4-осная цистерна для бензина-нефти, модели 15-1520-10

Назначение: для перевозки бензина-нефти

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3250 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1520-10 | рельсов максимальная, мм | 4960 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 60 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,7/24,3 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | нет |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний через |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 206,20 (21,02) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | сливо-наливные |
| погонная, кН/м (тс/м) | 68,73 (7) | Длина котла наружная, мм | 10774 |  | вентили |
| Объем котла, м3 | 73,1 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Рабочее давление в котле, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) | наружных | 2 |
| Габарит | 1-Т | Пробное давление в котле при |  | внутренних | нет |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) | Год постановки на серийное производство | 1982 |
| Длина, мм: |  | Калибровка котла | 62 | Год снятия с производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  | Возможность установки буферов | нет |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для пентана, модели 15-1520-01

Назначение: для перевозки пентана

| Номер проекта | 1520.00.000-01 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.516-82 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1520-01 | Ширина максимальная, мм | 3250 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Высота от уровня верха головок |  | Наличие предохранительного клапана | есть |
|  | ОАО «Азовмаш» | рельсов максимальная, мм | 4960 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 42,0 | Количество осей, шт. | 4 | клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,5/27,1 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Способ налива и слива | верхний через |
| Нагрузка : |  | Наличие переходной площадки | нет |  | сливо-наливные |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 167,5 (17,08) | Наличие стояночного тормоза | есть |  | вентили |
| погонная, кН/м (тс/м) | 55,74 (5,68) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 73,1 | Длина котла наружная, мм | 10774 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | внутренних | нет |
| Габарит | 1-Т | Рабочее давление в котле, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) | Год постановки на серийное производство | 2003 |
| База вагона, мм | 7800 | Пробное давление в котле при |  | Год снятия с производства | - |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для плодоовощных соков, модели 15-1522

Назначение: для перевозки плодоовощных соков

| Номер проекта | 1522.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6214-86 | Высота от уровня верха головок |  | Толщина изоляции, мм | 150 |
| Модель вагона | 15-1522 | рельсов максимальная, мм | 4630 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 719 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно клапана | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 67 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,7/26,2 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 226,86 (23,1) | Длина котла наружная, мм | 10690 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,5 (7,7) | Удельный объем, м3/т | 0,94 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | внутренних | - |
| полный | 63,4 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 61,7 | Условное рабочее давление в котле |  | загружаемого продукта, С: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | летом | не более +30 |
| Габарит | 1-Т | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,068 (0,7) | зимой | не менее +10 |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  |  |  |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,08) | Год постановки на серийное производство | 1984 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | 1993 |
|  |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для плодоовощных соков, модели 15-1522-01

Назначение: для перевозки плодоовощных соков

| Номер проекта | 1522.00.000-01 | котла наружная | 10690 | продукта, С: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6214-86 | по днищам кожуха изоляции | 11090 | летом | не более +30 |
| Модель вагона | 15-1522-01 | Высота от уровня верха головок |  | зимой | не менее +10 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4780 | Способ налива | верхний |
|  | ОАО «Азовмаш» | Количество осей, шт. | 4 | Способ слива | нижний |
| Грузоподъемность, т | 65,5 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Количество секций котла, шт | 1 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,9/27,1 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие теплоизоляции | есть |
| статическая осевая, кН(тс) | 228,8 (23,35) | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | Толщина изоляции, мм | 150 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,57 (7,7) | Ширина максимальная, мм | 3240 | Наличие предохранительно клапана | есть |
| Объем котла, м3 |  | Удельный объем, м3/т | 0,94 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 63,4 | Количество загрузочных люков, шт. | 1 и 1 лазовый | наружных | 2 |
| полезный | 61,7 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Давление создаваемое в котле при |  | Производительность выгрузки, т/ч | 60 |
| Габарит | 1-Т | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,42 (4,30) | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | Давление в котле при разгрузке, |  | производство | 1996 |
| Длина, мм: |  | МПа (кгс/см2) | 0,05 (0,5) | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Допускаемая температура загружаемого |  | Возможность установки буферов | нет |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для желтого фосфора, модели 15-1525

Назначение: для перевозки желтого фосфора

| Номер проекта | 1525.00.000 | База вагона, мм | 7800 | Мпа (кгс/см2) | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.518-84 | Длина, мм: |  | Рабочее давление в системе разогрева, |  |
| Модель вагона | 15-1525 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Мпа (кгс/см2) | 0,05 (0,5) |
| Тип вагона | 746 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Высота от уровня верха головок |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,375 (3,75) |
|  |  | рельсов максимальная, мм | 4232 | Теплоноситель | пар, горячая |
| Грузоподъемность, т | 70 | Количество осей, шт. | 4 |  | вода |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,3/22,6 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Способ выгрузки | верхний пере- |
| Нагрузка : |  | Наличие переходной площадки | нет |  | давливанием, |
| статическая осевая, кН(тс) | 227 (23,1) | Наличие стояночного тормоза | есть |  | вакуум насосом |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75 (7,65) | Диаметр котла внутренний, мм | 2400 | Максимально допустимая температура |  |
| Объем котла, м3: |  | Длина котла наружная с изоляцией, мм | 10590 | загружаемого продукта, С | +80 |
| полный | 46 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год постановки на серийное производство | 1983 |
| полезный | 41,4 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Год снятия с серийного производства | 1994 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Давление в котле при транспортировке, |  | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) |  |  |  |  |

4-осная цистерна для желтого фосфора, модели 15-1525-01

Назначение: для перевозки желтого фосфора

| Номер проекта | 1525.00.000-01 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.518-84 | Ширина максимальная, мм | 3060 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Модель вагона | 15-1525-01 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | да |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4153 | Наличие теплоизоляции | нет |
|  | ОАО «Азовмаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 68,5 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,3/25,1 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 229,5 (23,4) | Диаметр котла внутренний, мм | 2400 |  | слив нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 77,9 (7,79) | Длина котла наружная, мм | 10586 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 46,0 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла | есть | внутренних | нет |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле, (по |  | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| База вагона, мм | 7800 | регулировке предохранительного клапана), |  | Год снятия с производства | - |
| Длина, мм: |  | МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для бензола, модель 15-1527

Назначение: для перевозки чистых сортов бензола

| Номер проекта | 1527.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | 24.00.6200-84 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | есть |
| Модель вагона | 15-1527 | рельсов максимальная, мм | 4880 | Толщина изоляции, мм | 90 |
| Тип вагона | 742 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 62,3 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,6/26,4 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | верхний - пере- |
| статическая осевая, кН(тс) | 217,6 (22,18) | Длина котла наружная, мм | 11060 |  | давливанием, |
| погонная, кН/м (тс/м) | 72,4 (7,38) | Удельный объем, м3/т | 1,15 |  | вакуум насосом |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 72,76 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| полезный | 71,34 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 1-Т | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) | загружаемого продукта, С | +10 - +20 |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1983 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) | Год снятия с серийного производства | 1983 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |

Примечание: Теплоноситель вода, пар 3. Рабочее давление теплоносителя в системе обогрева не более 0,45 (4,41), МПа (кгс/см2)

4-осная цистерна для жидкого пека, модель 15-1532

Назначение: для перевозки жидкого пека

| Номер проекта | 1532.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Источник питания | электронагре- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6445-84 | рельсов максимальная, мм | 4669 |  | ватель трубчатый |
| Модель вагона | 15-1532 | Количество осей, шт. | 4 |  | типа ТЭН-200Д |
| Тип вагона | 747 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Потребляемая мощность при разогреве, кВт | 90 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Рабочая температура в котле, С | -50 -+300 |
| Грузоподъемность, т | 63 | Наличие стояночного тормоза | есть | Напряжение питания электронагревателя, В | 220 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,3/28,3 | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | Время сохранения груза в жидком |  |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная с изоляцией, мм | 11300 | состоянии, сут. | 5 |
| статическая осевая, кН(тс) | 221,7 (22,62) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Скорость равномерного разогрева продукта |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 73,8 (7,53) | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | по всей поверхности котла, С/ч | 2,4 |
| Объем котла, м3: |  | Давление в котле при транспортировке, |  | Способ погрузки и выгрузки | верхний пере- |
| полный | 54,4 | Мпа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) |  | давливанием, |
| полезный | 51,7 | Рабочее давление в системе разогрева, |  |  | вакуум насосом, |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 0,0637 (0,65) |  | сифонированием |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Давление создаваемое в котле при |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,392 (4,0) | загружаемого продукта, С | +300 |
| Длина, мм: |  | Давление в системе разогрева при |  | Год постановки на серийное производство | 1973 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | - | Год снятия с серийного производства | 1990 |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для пека, модель 15-1534

Назначение: для перевозки пека

| Номер проекта | - | Длина, мм: |  | Наличие теплоизоляции | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6222-90 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие кожуха изоляции | есть |
| Модель вагона | 15-1534 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Тип вагона | 704 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие предохранительного впускного- |  |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ»; | рельсов максимальная, мм | 4730 | клапана | нет |
|  | ОАО «Азовмаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительной мембраны | есть |
| Грузоподъемность, т | 64,5; 62,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие лестниц, шт.: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,6/29,5; 30,6/31,5 | Наличие переходной площадки | нет | наружных | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | внутренних | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,54 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | Способ выгрузки | верхний , нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,06 (7,76) | Длина котла наружная с изоляцией, мм | 10690 | Год постановки на серийное |  |
| Объем котла, м3 | 63,0 | Количество верхних люков, шт. | 2 | производство | 1990; 1998 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Год снятия с серийного производства | 1996; - |
| Габарит | 1-Т | Наличие электрооборудования для разогрева |  | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 7800 | продукта | есть |  |  |

Примечание: При постановки котлов цистерн на платформы рамной конструкции: для исполнения 15-1534-03 масса вагона 31,1 т; нагрузка от оси колесной пары на рельсы,

кН (тс), 230,54 (23,5) нагрузка на один погонный метр пути, кН/м (тс/м), 75,95 (7,75); грузоподъемность, т, 62.

4-осная цистерна для пека, модель 15-1534-03

Назначение: для перевозки пека

| Номер проекта | 1534.00.000-03 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Рабочее давление в котле при разгрузке, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6222-90 | по концевым балкам рамы | 10800 | Мпа (кгс/см2) | 0,064 (0,65) |
| Модель вагона | 15-1534-03 | котла наружная | 10690 | Источник тепла | электронагреватель |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Высота от уровня верха головок |  |  | трубчатый типа |
|  | ОАО «Азовмаш» | рельсов максимальная, мм | 4824 |  | ТЭН-200Д |
| Грузоподъемность, т | 62,0 | Количество осей, шт. | 4 | Потребляемая мощность при |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 29,6/31,5 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | разогреве, кВт | 90 |
| Нагрузка : |  | Наличие переходной площадки | нет | Напряжение питания |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 229,1 (23,38) | Наличие стояночного тормоза | есть | Электронагревателя, В | 220 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,6 (7,7) | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | Способ выгрузки | верхний передавливанием, |
| Объем котла, м3 | 63,4 | Длина котла наружная с изоляцией, мм | 11300 |  | нижний самотеком |
| Объем котла полезный, м3 | 53,45 | Количество верхних люков, шт. | 2 |  | через сливное устройство |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Год постановки на серийное производство | 1995 |
| Габарит | 1-Т | Допускаемая температура загружаемого |  | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | продукта, оС | 250-300 | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  |  |  |  |  |

4-осная цистерна для виноматериалов, модель 15-1535

Назначение: для перевозки виноматериалов

| Номер проекта | 1535.00.000-1 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-1-145-69 | рельсов максимальная, мм | 4685 | Толщина изоляции, мм | 100 |
| Модель вагона | 15-1535 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 776 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно клапана | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 57,5 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,6/27,3 | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10300 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 205,8 (21) | Удельный объем, м3/т | 1,07 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 67,69 (6,9) | Количество верхних люков, шт. | 1 (+ 1 технологи- | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 |  |  | ческий) | наружных | 2 |
| полный | 61,17 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | нет |
| полезный | 57,5 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 1-Т | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,5 (5) | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1969 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4) | Год снятия с серийного производства | 1972 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |

4-осная цистерна для виноматериалов, модель 15-1542

Назначение: для перевозки виноматериалов

| Номер проекта | 1542.00.000-2 | Высота от уровня верха головок |  | Толщина изоляции, мм | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.338-83 | рельсов максимальная, мм | 4630 | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1542 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Тип вагона | 776 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 57,4 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,3/25,9 | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |  | слив-нижний |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10630 |  | самотеком |
| статическая осевая, кН(тс) | 202,3 (20,625) | Удельный объем, м3/т | 0,954 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 67,33 (6,86) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | нет |
| полный | 54,8 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 54,5 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | летом | не ниже +15 |
| Габарит | 1-Т | Давление создаваемое в котле при |  | зимой | не ниже +8 |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) |  |  |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Год постановки на серийное производство | 1970 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет | Год снятия с серийного производства | 1987 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | есть | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для бензина, модели 15-1547

Назначение: для перевозки бензина

| Номер проекта | 1547.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6215-87 | рельсов максимальная, мм | 4636 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1547 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 732 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 68 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,0/25,5 | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 11194 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 229,32 (23,4) | Удельный объем, м3/т | 1,26 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,66 (7,72) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 85,6 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | +40 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) | производство | 1988 |
| по концевым балкам рамы | 11480 | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | 1997 |
|  |  | Калибровка котла | 66 | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для спирта, модели 15-1547-01

Назначение: для перевозки спирта

| Номер проекта | 1547.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6215-87 | рельсов максимальная, мм | 4636 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1547-01 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | - | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «Азовмаш», ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 66 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,0/25,4 | Диаметр котла внутренний, мм | 3220 | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 11194 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 222,46 (22,7) | Удельный объем, м3/т | 1,3 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 74 (7,55) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 85,6 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1988 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4) | Год снятия с серийного производства | - |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для бензина, модели 15-1547-02

Назначение: для перевозки бензина

| Номер проекта | 1547.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6215-87 | рельсов максимальная, мм | 4636 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1547-02 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | - | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 68 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,2/25,7 | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 11194 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 232,3 (23,7) | Удельный объем, м3/т | 1,26 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 77,3 (7,9) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 85,6 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | +40 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) | производство | 1989 |
| по концевым балкам рамы | 11480 | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | 1997 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Примечание: У исполнения 15-1547-02 котел цистерны установлен на платформу рамной конструкции

4-осная цистерна для бензина и других светлых нефтепродуктов, модели 15-1547-03

Назначение: для перевозки бензина и других светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 1547.00.000-03 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6215-87 | Ширина максимальная, мм | 3260 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) |
| Модель вагона | 15-1547-03 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4636 | Наличие теплоизоляции | нет |
|  | ОАО «Азовмаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 66,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Масса тары вагона, т | 25,8/27,7 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,3 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | слив нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 77,6 (7,76) | Длина котла наружная, мм | 11194 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 85,6 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла | есть | внутренних | 1 |
| Габарит | 1-ВМ | Условное рабочее давление в котле, (по |  | Год постановки на серийное производство | 1995 |
| База вагона, мм | 7800 | регулировке предохранительного клапана), |  | Год снятия с производства | - |
| Длина, мм: |  | МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для спирта, модели 15-1547-04

Назначение: для перевозки спирта

| Номер проекта | 1547.00.000-04 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6215-87 | Ширина максимальная, мм | 3260 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) |
| Модель вагона | 15-1547-03 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4636 | Наличие теплоизоляции | нет |
|  | ОАО «Азовмаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 66,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно - впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,8/27,9 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,06 (23,475) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  | слив нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 77,5 (7,75) | Длина котла наружная, мм | 11194 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 85,6 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла | есть | внутренних | 1 |
| Габарит | 1-ВМ | Условное рабочее давление в котле, (по |  | Год постановки на серийное производство | 1995 |
| База вагона, мм | 7800 | регулировке предохранительного клапана), |  | Год снятия с производства | - |
| Длина, мм: |  | МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |

Вагон-цистерна для химических грузов, модели 15-1547-22

Назначение: для перевозки химических грузов

| Номер проекта | 1547.00.000-22 | Ширина максимальная, мм | 3260 | Наличие системы разогрева | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-638:2012 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1547-22 | рельсов максимальная, мм | 4636 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно - впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 68,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,0/25,5 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  | слив нижний |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 229,3 (23,4) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,3 (7,78) | Длина котла наружная, мм | 11194 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 85,6 | Количество верхних люков, шт. | 1 | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла | есть | Год постановки на серийное производство | 1988 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Условное рабочее давление в котле, (по |  | Год снятия с производства | 1997 |
| База вагона, мм | 7800 | регулировке предохранительного клапана), |  | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  |  |  |
| по концевым балкам рамы | 10800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) |  |  |

4-осная цистерна для улучшенной серной кислоты, модель 15-1548

Назначение: для перевозки улучшенной серной кислоты

| Номер проекта | 1548.00.000-1 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.339-82 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1548 | рельсов максимальная, мм | 4000 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 762 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 67 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 19,17/21,0 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний передав- |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 |  | ливанием или |
| статическая осевая, кН(тс) | 213,9 (21,8) | Длина котла наружная, мм | 10490 |  | вакуумнасосом |
| погонная, кН/м (тс/м) | 71,2 (7,26) | Удельный объем, м3/т | 0,55 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 38,7 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | нет |
| полезный | 36,9 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1971 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4) | Год снятия с серийного производства | 1992 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 65 |  |  |

4-осная цистерна для улучшенной серной кислоты, модели 15-1548-02

Назначение: для перевозки улучшенной серной кислоты

| Номер проекта | 1548.00.000-02 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6205-90 | Ширина максимальная, мм | 3060 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,65 (6,5) |
| Модель вагона | 15-1548-02 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4000 | Наличие теплоизоляции | нет |
|  | ОАО «Азовмаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 67,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,6/24,0 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 222,6 (22,7) | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 |  | слив верхний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,1 (7,51) | Длина котла наружная, мм | 10430 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 38,5 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла | есть | внутренних | - |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле, (по |  | Год постановки на серийное производство | 1997 |
| База вагона, мм | 7800 | регулировке предохранительного клапана), |  | Год снятия с производства | - |
| Длина, мм: |  | МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |

Переоборудованный вагон-цистерна для технической серной кислоты, модель 15-1548-15

Назначение: для перевозки технической серной кислоты

| Номер проекта | 1548.00.000-15 | Ширина максимальная, мм | 3060 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-30277055-027:2009 | Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 4000 | Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,9 (9,0) |
| Модель вагона | 15-1548-15 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Изготовитель | ВЧД Волноваха, ООО "СЕРЕП" | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Грузоподъемность, т | 67,0 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,1/23,5 | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Нагрузка: статическая осевая, кН (тс) погонаая, кН/м (тс/м) | 221,9 (22,6) 73,9 (7,53) | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 | Способ налива и слива | налив – верхний, слив – верхний |
| Объем котла, м3 | 38,5 | Длина котла наружная, мм | 10430 | Количество лестниц, шт.: наружных внутренних | 2 нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год постановки на серийное производство | 2009 |
| Габарит | 02-ВМ | Наличие уклона котла | есть | Год снятия с серийного производства | – |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы | 12020 10800 |  |  |  |  |

Переоборудованный вагон-цистерна для едкого натра, модель 15-1548-16

Назначение: для перевозки едкого натра

| Номер проекта | 1548.00.000-16 | Ширина максимальная, мм | 3060 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-30277055-027:2009 | Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 4000 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1548-16 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ВЧД Волноваха, ООО "СЕРЕП" | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 52,0 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив – верхний, слив – верхний |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,1/23,5 | Наличие стояночного тормоза | есть | Количество лестниц, шт.: наружных внутренних | 2 нет |
| Нагрузка: статическая осевая, кН (тс) погонаая, кН/м (тс/м) | 182,5 (18,87) 61,6 (6,28) | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 | Год постановки на серийное производство | 2009 |
| Объем котла, м3 | 38,5 | Длина котла наружная, мм | 10430 | Год снятия с серийного производства | – |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 02-ВМ | Наличие уклона котла | есть |  |  |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) |  |  |
| Длина, мм по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы | 12020 10800 | Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,8 (8,0) |  |  |

4-осная цистерна для капролактама, модель 15-1552

Назначение: для перевозки капролактама

| Номер проекта | 1552.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление в системе разогрева при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.500 -79 | по концевым балкам рамы | 10800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,1 (1,0) |
| Модель вагона | 15-1552 | Высота от уровня верха головок |  | Потребляемая мощность при разогреве, кВт | - |
| Тип вагона | - | рельсов максимальная, мм | 4660 | Рабочая температура в котле, С | +40 -+100 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Напряжение питания електронагревателя, В | - |
| Грузоподъемность, т | 50 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Время сохранения груза в жидком |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,5/26,3 | Наличие переходной площадки | нет | состоянии, сут. | 4,9 |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Скорость равномерного разогрева продукта |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 186,3 (19,0) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | по всей поверхности котла, С/ч | 8 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 62,0 (6,32) | Длина котла наружная с изоляцией, мм | 11300 | Способ погрузки и выгрузки | верхний пере- |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 |  | давливанием, |
| полный | 55,2 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |  | вакуум насосом |
| полезный | 49,5 | Давление в котле при транспортировке, |  | Теплоноситель | вода, пар |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Рабочее давление в системе разогрева, |  | загружаемого продукта, С | +95 |
| База вагона, мм | 7800 | Мпа (кгс/см2) | 0,06 (0,6) | Год постановки на серийное производство | 1972 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1989 |
|  |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для соляной кислоты, модель 15-1554

Назначение: для перевозки соляной кислоты

| Номер проекта | 1554.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.529-82 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1554 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | рельсов максимальная, мм | 4405 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 62 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,0/23,0 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний сифо- |
| статическая осевая, кН(тс) | 205,02 (20,92) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |  | нированием |
| погонная, кН/м (тс/м) | 68,28 (6,96) | Длина котла наружная, мм | 10610 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Удельный объем, м3/т | 0,85 | наружных | 2 |
| полный | 54,07 | Количество верхних люков, шт. | 2 | внутренних | нет |
| полезный | 52,80 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | загружаемого продукта, С | +20 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,196 (2,0) | производство | 1975 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1990 |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,54 (5,5) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для хлора, модели 15-1556

Назначение: для перевозки сжиженного газа - хлора

| Номер проекта | 1556.00.000-2 | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.803-82 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1556 | рельсов максимальная, мм | 4446 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 57,5 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,2/30,0 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2400 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| статическая осевая, кН(тс) | 209,72 (21,4) | Длина котла наружная, мм | 10616 |  | давливанием |
| погонная, кН/м (тс/м) | 69,78 (7,12) | Удельный объем, м3/т | 0,8 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 46 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давления в котле |  | внутренних | нет |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кг/см2) | 1,5 (15,0) | загружаемого продукта, С | +50 -50 |
| Длина, мм: |  | Давление, создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1974 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кг/см2) | 2,25 (22,5) | Год снятия с серийного производства | 1996 |
|  |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна  для хлора, модели 15-1556-03

Назначение: для перевозки хлора

| Номер проекта | 1556.00.000-03 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.803-82 | Ширина максимальная, мм | 3075 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1556-03 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4486 | Наличие предохранительного клапана | есть |
|  | ОАО «Азовмаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 57,5 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 29,5/31,4 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | верхний через, |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  | сливо-наливные |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 217,8 (22,2) | Диаметр котла внутренний, мм | 2400 |  | вентили |
| погонная, кН/м (тс/м) | 71,8 (7,32) | Длина котла наружная, мм | 10616 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 46,0 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Рабочее давление в котле, (при температуре |  | внутренних | нет |
| Габарит | 02-ВМ | продукта 500С), МПа (кгс/см2) | 1,63 (16,3) | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| База вагона, мм | 7800 | Пробное давление в котле при |  | Год снятия с производства | - |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 2,3 (23,0) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |

4-осная цистерна  для натра едкого технического, модели 15-1556-50

Назначение: для перевозки натра едкого технического

| Номер проекта | - |  |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Ширина максимальная, мм | 3075 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1556-50 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4486 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 58,6 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,1/28,9 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | нет |
| Нагрузка : |  | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | верхний через, |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 217,8 (21,88) | Наличие стояночного тормоза | есть |  | сливо-наливные |
| погонная, кН/м (тс/м) | 71,8 (7,32) | Диаметр котла внутренний, мм | 2400 |  | вентили |
| Объем котла, м3 | 46,0 | Длина котла наружная, мм | 10616 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Габарит | 02-ВМ | Рабочее давление в котле, (при температуре |  | внутренних | нет |
| База вагона, мм | 7800 | продукта 500С), МПа (кгс/см2) | 1,63 (16,3) | Год постановки на серийное производство | 1974 |
| Длина, мм: |  | Пробное давление в котле при |  | Год снятия с производства | 1996 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 2,3 (23,0) | Возможность установки буферов | нет |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  |  |  |

4-осная цистерна  для натра едкого технического, модели 15-1556-51

Назначение: для перевозки натра едкого технического

| Номер проекта | - |  |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Ширина максимальная, мм | 3075 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1556-51 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4486 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 56,9 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,8/30,6 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | нет |
| Нагрузка : |  | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | верхний через, |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 217,8 (21,88) | Наличие стояночного тормоза | есть |  | сливо-наливные |
| погонная, кН/м (тс/м) | 71,8 (7,32) | Диаметр котла внутренний, мм | 2400 |  | вентили |
| Объем котла, м3 | 46,0 | Длина котла наружная, мм | 10616 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Габарит | 02-ВМ | Рабочее давление в котле, (при температуре |  | внутренних | нет |
| База вагона, мм | 7800 | продукта 500С), МПа (кгс/см2) | 1,63 (16,3) | Год постановки на серийное производство | 1974 |
| Длина, мм: |  | Пробное давление в котле при |  | Год снятия с производства | 1996 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 2,3 (23,0) | Возможность установки буферов | нет |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для пасты сульфонола, модель 15-1565

Назначение: для перевозки пасты сульфонола

| Номер проекта | 1565.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Напряжение питания електронагревателя, В | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.500 -79 | рельсов максимальная, мм | 4620 | Время сохранения груза в жидком |  |
| Модель вагона | 15-1565 | Количество осей, шт. | 4 | состоянии, сут. | 4 |
| Тип вагона | - | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Скорость равномерного разогрева продукта |  |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | по всей поверхности котла, С/ч | 6 |
| Грузоподъемность, т | 62 | Наличие стояночного тормоза | есть | Количество лестниц, шт.: |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,8/26,3 | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | наружных | 2 |
| Нагрузка: |  | Длина котла наружная с изоляцией, мм | 11300 | внутренних | - |
| статическая осевая, кН(тс) | 215,8 (22,0) | Количество верхних люков, шт. | 2 | Способ погрузки и выгрузки | верхний пере- |
| погонная, кН/м (тс/м) | 71,8 (7,32) | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |  | давливанием, |
| Объем котла, м3: |  | Давление в котле при транспортировке, |  |  | вакуум насосом |
| полный | 55,2 | Мпа (кгс/см2) | 0,07 (0,7) | Теплоноситель | горячая вода или |
| полезный | 55 | Рабочее давление в системе разогрева, |  |  | пар, змеевик |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 0,45 (4,5) |  |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Давление создаваемое в котле при |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) | загружаемого продукта, С | +50 |
| Длина, мм: |  | Давление в системе разогрева при |  | Год постановки на серийное |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 1,2 (12,0) | производство | 1977 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Потребляемая мощность при разогреве, кВт | - | Год снятия с серийного производства | 1985 |
|  |  | Рабочая температура в котле, С | +20 -+50 | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модели 15-1566

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | 1566.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.1285-82 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1566 | рельсов максимальная, мм | 4595 | Толщина изоляции, мм | - |
| Тип вагона | - | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 67 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона, т | 24,47 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая осевая, кН(тс) | 224 (22,9) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | слив-нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 74,6(7,61) | Удельный объем, м3/т | 1,04 |  | самотеком |
| Объем котла, м3 |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 73,1 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| полезный | 70 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,147 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1975 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) | Год снятия с серийного производства | 1996 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 53 |  |  |

4-осная цистерна для бензина и других светлых нефтепродуктов, модель 15-1566-02

Назначение: для перевозки бензина и других светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 1566.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.1285-82 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1566-02 | рельсов максимальная, мм | 4620 | Толщина изоляции, мм | - |
| Тип вагона | 730 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 60 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,9/24,5 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | налив верхний, |
| статическая осевая, кН(тс) | 204 (20,8) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | слив нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 67,8 (6,92) | Удельный объем, м3/т | 1,22 |  | самотеком |
| Объем котла, м3 | 73,1 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1985 |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 62 |  |  |

4-осная цистерна для бензина и других светлых нефтепродуктов, модель 15-1566-05

Назначение: для перевозки бензина и других светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1566-05 | рельсов максимальная, мм | 4620 | Толщина изоляции, мм | - |
| Тип вагона | 730 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 60 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,2/25,0 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | налив верхний, |
| статическая осевая, кН(тс) | 204 (20,8) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | слив нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 67,8 (6,92) | Удельный объем, м3/т | 1,22 |  | самотеком |
| Объем котла, м3 | 73,1 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1992 |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 62 |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модели 15-1566-06

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | 1566.00.000-06 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.1285-82 | Ширина максимальная, мм | 3090 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) |
| Модель вагона | 15-1566-06 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4620 | Наличие теплоизоляции | нет |
|  | ОАО «Азовмаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | есть |
| Тип вагона | 706 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 66,0 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона, т | 27,0 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив нижний |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 229,8 (23,4) | Длина котла наружная, мм | 10774 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 77,4 (7,74) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 73,1 | Наличие уклона котла | есть | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Год постановки на серийное производство | 1995 |
| Габарит | 02-ВМ | регулировке предохранительного клапана), |  | Год снятия с производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  | Калибровка котла | 62 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов и битума, модели 15-1566-07

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов и битума

| Номер проекта | 1566.00.000-06 | Ширина максимальная, мм | 3090 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.1285-82 | Высота от уровня верха головок |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) |
| Модель вагона | 15-1566-07 | рельсов максимальная, мм | 4620 | Наличие системы разогрева | да |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
|  | ОАО «Азовмаш» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | есть |
| Тип вагона | 706 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 65,0 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,7/28,4 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10774 |  | слив нижний |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 228,0 (23,25) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 77,0 (7,7) | Наличие уклона котла | да | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 71,7 | Условное рабочее давление в котле (по |  | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | регулировке предохранительного клапана), |  | Год постановки на серийное производство | 2000 |
| Габарит | 02-ВМ | МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год снятия с производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | Калибровка котла |  | Возможность установки буферов | нет |
| Длина, мм: |  |  | 82 |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модели 15-1566-08

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3090 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) |
| Модель вагона | 15-1566-08 | рельсов максимальная, мм | 4620 | Наличие системы разогрева | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 704 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | есть |
| Грузоподъемность, т | 68,5 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,7/25,2 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | налив верхний, |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 229,8 (23,4) | Длина котла наружная, мм | 10774 |  | слив нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 77,4 (7,74) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 73,1 | Наличие уклона котла | есть | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле (по |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | регулировке предохранительного клапана), |  | Год постановки на серийное производство | 1995 |
| База вагона, мм | 7800 | МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год снятия с производства | 1996 |
| Длина, мм: |  | Калибровка котла | 62 | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модели 15-1566-98

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3090 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) |
| Модель вагона | 15-1566-98 | рельсов максимальная, мм | 4620 | Наличие системы разогрева | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 706 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | есть |
| Грузоподъемность, т | 58,0 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,3/26,8 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | налив верхний, |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 229,8 (23,4) | Длина котла наружная, мм | 10774 |  | слив нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 77,4 (7,74) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 73,1 | Наличие уклона котла | есть | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле (по |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | регулировке предохранительного клапана), |  | Год постановки на серийное производство | 1985 |
| База вагона, мм | 7800 | МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год снятия с производства | - |
| Длина, мм: |  | Калибровка котла | 67 | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для ацетальдегида, модель 15-1568

Назначение: для перевозки ацетальдегида

| Номер проекта | 1568.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.1286-83 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1568 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | рельсов максимальная, мм | 4630 | Наличие теневой защиты | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 53,2 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,7/26,5 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | нет |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний |
| статическая осевая, кН(тс) | 193,9 (19,76) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,7 (6,6) | Длина котла наружная, мм | 10770 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Удельный объем, м3/т | 1,24 | внутренних | 1 |
| полный | 73,2 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 65,8 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | загружаемого продукта, С | +30 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | производство | 1975 |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,29 (3,0) | Год снятия с серийного производства | 1980 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | есть |
|  |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,83 (8,3) |  |  |

4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов, модель 15-1569

Назначение: для перевозки сжиженных углеводородных газов

| Номер проекта | 1569.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1569 | рельсов максимальная, мм | 4998 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 43 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | верхний пере- |
| Масса тары вагона, т | 36,4 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | давливанием |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Количество лестниц, шт.: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 194,5 (19,85) | Длина котла наружная, мм | 11250 | наружных | 2 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 64,8 (6,61) | Удельный объем, м3/т | 1,75 | внутренних | 1 |
| Объем котла, м3 | 75,7 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле (по |  | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 1-Т | регулировке предохранительного клапана), |  | Год постановки на серийное производство | 1982 |
| База вагона, мм | 7800 | Мпа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) | Год снятия с серийного производства | 1984 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) |  |  |

Вагон-цистерна для гептила, модель 15-1570 (ЖГЦ-73)

Назначение: для перевозки гептила

| Номер проекта | 1570.00.000 | Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-00-6224-89 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1570 (ЖГЦ-73) | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 768 | Ширина максимальная, мм | 3060 | Наличие теневой защиты | нет |
| Код особенности модели | 765 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие предохранительно клапана | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4630 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 54,4 | Количество осей, шт. | 4 | клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,4/26,0 | Тележка | Тип 2 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| Нагрузка: |  |  | ГОСТ 9246 |  | давливанием |
| статическая осевая, кН(тс) | 199,8 (20,37) | Наличие переходной площадки | нет | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 65,8 (6,71) | Наличие стояночного тормоза | есть | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | внутренних | 1 |
| полный | 73 | Длина котла наружная, мм | 10770 | Год постановки на серийное |  |
| полезный | 68,0 | Наличие уклона котла | нет | производство | 1976 |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Количество верхних люков, шт. | 2 | Год снятия с серийного производства | 1992 |
| Габарит | 02-ВМ | Рабочее давление в котле, МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 7800 | Пробное давление в котле при |  |  |  |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |  |  |

4-осная цистерна для метанола, модель 15-1572

Назначение: для перевозки метанола

| Номер проекта | 1572.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.533-84 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1572 | рельсов максимальная, мм | 4935 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 766 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 57 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,8/24,2 | То же с ручным тормозом | нет | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний передав- |
| статическая осевая, кН(тс) | 197,4 (20,13) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | ливанием или |
| погонная, кН/м (тс/м) | 65,68 (6,7) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | вакуумнасосом |
| Объем котла, м3 |  | Удельный объем, м3/т | 1,26 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 73,2 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полезный | 71,7 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 1-Т | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | +40 -50 |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Год постановки на серийное производство | 1983 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1990 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для бензина, модель 15-1572-10

Назначение: для перевозки бензина

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1572-10 | рельсов максимальная, мм | 4935 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 57 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,3/24,2 | То же с ручным тормозом | нет | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний передав- |
| статическая осевая, кН(тс) | 197,4 (20,13) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | ливанием или |
| погонная, кН/м (тс/м) | 65,68 (6,7) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | вакуумнасосом |
| Объем котла, м3 |  | Удельный объем, м3/т | 1,26 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 73,2 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полезный | 71,7 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 1-Т | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | +40 -50 |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Год постановки на серийное производство | 1983 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1990 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 62 |  |  |

4-осная цистерна для суперфосфорной кислоты, модель 15-1573

Назначение: для перевозки суперфосфорной кислоты

| Номер проекта | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6218-90 | рельсов максимальная, мм | 4185 | Наличие теплоизоляции | есть |
| Модель вагона | 15-1573 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие кожуха изоляции | есть |
| Тип вагона | - | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 68,0 | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,2/26,0 | Диаметр котла внутренний, мм | 2200 | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10560 | Способ налива и слива | налив-верхний |
| статическая осевая, кН(тс) | 228,08 (23,25) | Удельный объем, м3/т | 0,42 |  | слив-нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 74,2 (7,57) | Количество верхних люков, шт. | 3 | Наличие лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 39 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | есть |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | нет |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,35 (3,5) | загружаемого продукта, С |  |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1990 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,6 (5,9) | Год снятия с серийного производства | 1992 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |

Вагон-цистерна для амила, модель 15-1576 (ЖАЦ-44)

Назначение: для перевозки амила

| Номер проекта | 1576.00.000 | Длина, мм: |  | Рабочее давление в системе разогрева, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6224-89 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | МПа (кгс/см2) | 0,1(1,0) |
| Модель вагона | 15-1576 (ЖАЦ-44) | по концевым балкам рамы | 10800 | Пробное давление в котле при |  |
| Тип вагона | 768 | Ширина макс., мм | 3076 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,93(9,3) |
| Код особенности модели | 742 | Высота от уровня верха головок |  | Теплоноситель | Пар, горячая вода |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4585 | Способ налива и слива | верхний - пере- |
| Грузоподъемность, т | 53,5 | Количество осей, шт. | 4 |  | давливанием |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,2/27,0 | Тележка | Тип 2 | Максимально допустимая температура |  |
| Нагрузка: |  |  | ГОСТ 9246 | продукта, С | +20 |
| статическая осевая, кН(тс) | 197,4 (20,13) | Наличие переходной площадки | нет | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 65,7 (6,7) | Наличие стояночного тормоза | есть | наружных | 2 |
| Объем котла, м3: |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2417 | внутренних | 1 |
| полный | 44 | Длина котла наружная безс изоляцией, мм | 10004 | Год постановки на серийное |  |
| полезный | 36,0 | Наличие уклона котла | нет | производство | 1964 |
| Скорость конструкционня , м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Количество верхних люков, шт. | 2 | Год снятия с серийного производства | 1993 |
| Габарит | 02-ВМ | Давление в котле при транспортировке, |  | Возможность установки буферов | нет |
| База вагона, мм | 7800 | МПа (кгс/см2) | 0,35(3,5) |  |  |

Переоборудованный вагон-цистерна для химических продуктов, прошедший КРП,

модель 15-1576-02

Назначение: для перевозки химических продуктов

| Номер проекта | 1576.00.000-02 | Длина, мм по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы | 12020 10800 | Пробное давление в системе разогрева при испытании воздухом, МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-30277055-028:2008 | Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 4630 | Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,73 (7,3) |
| Модель вагона | 15-1576-02 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| Изготовитель | ВЧД Волноваха, ООО "СЕРЕП" | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теплоизоляции | есть |
| Грузоподъемность, т | 53,5 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона, т | 26,0 | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Нагрузка: статическая осевая, кН (тс) погонаая, кН/м (тс/м) | 197,0 (20,0) 65,6 (6,7) | Диаметр котла внутренний, мм | 2417 | Способ налива и слива | Верхний передавливанием или вакуумнасосом |
| Объем котла, м3 | 44,35 | Длина котла наружная с изоляцией, мм | 10654 | Количество лестниц, шт.: наружных внутренних | 2 нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год постановки на серийное производство | 2009 |
| Габарит | 02-ВМ | Наличие уклона котла | есть | Год снятия с серийного производства | – |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Возможность установки буферов | нет |

8-осная цистерна для суперфосфорной кислоты, модель 15-1578

Назначение: для перевозки суперфосфорной кислоты

| Номер проекта | 1578.00.000 | по концевым балкам рамы | 18380 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.534-83 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | есть |
| Модель вагона | 15-1578 | рельсов максимальная, мм | 4470 | Толщина теплоизоляции, мм | 200 |
| Тип вагона | - | Количество осей, шт. | 8 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 4-осной тележки | 18-101 | Наличие предохранительно клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона, т | 53,5 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2300 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| статическая осевая, кН(тс) | 212 (21,69) | Длина котла наружная, мм | 16100 |  | давливанием |
| погонная, кН/м (тс/м) | 87 (8,87) | Удельный объем, м3/т | 0,49 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 3 | наружных | 2 |
| полный | 63,1 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | - |
| полезный | 63 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | +85 |
| Габарит | 1-Т | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,065 (0,65) | Год постановки на серийное производство | 1982 |
| База вагона, мм | 12180 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1993 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,45 (4,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 19510 | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |

8-осная цистерна для алкилбензолсульфокислоты, модель 15-1578-01

Назначение: для перевозки алкилбензолсульфокислоты

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы | 18380 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | есть |
| Модель вагона | 15-1578-01 | рельсов максимальная, мм | 4470 | Толщина теплоизоляции, мм | 200 |
| Тип вагона | - | Количество осей, шт. | 8 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 4-осной тележки | 18-101 | Наличие предохранительно клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 52,7/55,4 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2300 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| статическая осевая, кН(тс) | 212 (21,75) | Длина котла наружная, мм | 16100 |  | давливанием |
| погонная, кН/м (тс/м) | 87 (8,87) | Удельный объем, м3/т | 0,49 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 3 | наружных | 2 |
| полный | 63,1 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | - |
| полезный | 63 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | +85 |
| Габарит | 1-Т | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,065 (0,65) | Год постановки на серийное производство | 1982 |
| База вагона, мм | 12180 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1993 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,45 (4,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 19510 | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |

8-осная цистерна для аммиака, модель 15-1581

Назначение: для перевозки сжиженного газа-аммиака

| Номер проекта | 1581.00.000 | по концевым балкам рамы | 22870 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-1-14-087-74 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1581 | рельсов максимальная, мм | 5025 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | Количество осей, шт. | 8 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 4-осной тележки | 18-101 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 92 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного впускного- |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 74,7/77 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | нет |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| статическая осевая, кН(тс) | 207,24 (21,125) | Длина котла наружная, мм | 23400 |  | давливанием |
| погонная, кН/м (тс/м) | 69,08 (7,04) | Удельный объем, м3/т | 1,76 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 161,5 | Количество верхних люков, шт. | 2 | наружных | 4 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | внутренних | - |
| Габарит | 1-Т | Условное рабочее давление в котле (по |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 16670 | регулировке предохранительного клапана), |  | загружаемого продукта, С | +50 |
| Длина, мм: |  | Мпа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) | Год постановки на серийное производство | 1973 |
| по осям сцепления автосцепок | 24000 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для виноматериалов, модель 15-1593

Назначение: для перевозки виноматериалов

| Номер проекта | 1593.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Толщина изоляции, мм | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6203-85 | рельсов максимальная, мм | 4860 | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1593 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Тип вагона | 776 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 66,7 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Масса тары вагона, т | 25,5 | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 |  | слив-нижний |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 11090 |  | самотеком |
| статическая, кН(тс) | 225,9 (23,05) | Удельный объем, м3/т | 0,953 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,2 (7,67) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних |  |
| полный | 63,7 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 63,6 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | летом | +16 |
| Габарит | 1-Т | Давление создаваемое в котле при |  | зимой | +8 |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,49 (5,0) |  |  |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Год постановки на серийное производство | 1986 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет | Год снятия с серийного производства | 1988 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | есть | Возможность установки буферов | нет |

Вагон-цистерна для аммиака, модель 15-1597

Назначение: для перевозки аммиака

| Номер проекта | 1597.00.000 | Длина, мм |  | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-5-389-78 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1597 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3264 | Наличие теневой защиты | нет |
| Код особенности модели | 760 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4998 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 43 | Количество осей, шт. | 4 | клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 35,7/38,8 | Тележки | Тип 2 ГОСТ 9246 | Способ налива и слива | верхний пере-давливанием |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | нет | Количество лестниц, шт.: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 200,6 (20,45) | Наличие стояночного тормоза | есть | наружных | 2 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,76 (6,8) | Наличие уклона котла | нет | внутренних | нет |
| Объем котла, м3: |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Год постановки на серийное производство | 1978 |
| полный | 75,5 | Длина котла наружная, мм | 11240 | Год снятия с серийного производства | 1995 |
| полезный | 64,2 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Рабочее давление в котле, МПа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) |  |  |
| Габарит | 1-Т | Пробное давление в котле при |  |  |  |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, МПа (кг/см2) | 3,0 (30,0) |  |  |

4-осная цистерна для аммиака, модели 15-1597-01

Назначение: для перевозки аммиака

| Номер проекта | 1597.00.000-01 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-5-389-78 | Ширина максимальная, мм | 3264 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1597-01 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 5050 | Наличие предохранительного клапана | есть |
|  | ОАО «Азовмаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 43,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 34,1/38,5 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | верхний через |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  | сливо-наливные |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 199,9 (20,38) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | вентили |
| погонная, кН/м (тс/м) | 65,7 (6,7) | Длина котла наружная, мм | 11256 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 75,7 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Рабочее давление в котле (при температуре |  | внутренних | - |
| Габарит | 1-Т | продукта 500С), МПа (кгс/см2) | 2,08 (20,8) | Год постановки на серийное производство | 1995 |
| База вагона, мм | 7800 | Пробное давление в котле при |  | Год снятия с производства | - |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для аммиака, модели 15-1597-10

Назначение: для перевозки аммиака

| Номер проекта | 1597.00.000-10 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-541-2003 | Ширина максимальная, мм | 3264 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1597-10 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 5050 | Наличие предохранительного клапана | есть |
|  | ОАО «Азовмаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 43,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 35,7/40,2 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | верхний через |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  | сливо-наливные |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 204,05 (20,8) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | вентили |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,11 (6,74) | Длина котла наружная, мм | 11268 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 75,5 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Рабочее давление в котле (при температуре |  | внутренних | - |
| Габарит | 1-Т | продукта 500С), МПа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) | Год постановки на серийное производство | 1978 |
| База вагона, мм | 7800 | Пробное давление в котле при |  | Год снятия с производства | 1988 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для ацетона, модели 15-1597-50

Назначение: для перевозки ацетона

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3264 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1597-50 | рельсов максимальная, мм | 5050 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 50,4 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 35,7/39,6 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | нет |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний через |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 204,05 (20,8) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | сливо-наливные |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,11 (6,74) | Длина котла наружная, мм | 11268 |  | вентили |
| Объем котла, м3 | 75,5 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Рабочее давление в котле (при температуре |  | наружных | 2 |
| Габарит | 1-Т | продукта 500С), МПа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) | внутренних | - |
| База вагона, мм | 7800 | Пробное давление в котле при |  | Год постановки на серийное производство | 1978 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | Год снятия с производства | 1995 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  | Возможность установки буферов | нет |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  |  |  |

Переоборудованный вагон-цистерна для сжиженных углеводородных газов, прошедший КРП, модель 15-1597-52

Назначение: для перевозки сжиженных углеводородных газов

| Номер проекта | 1597.00.000-52 | Длина, мм |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-30277055-031:2009 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1597-52 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | – | Ширина максимальная, мм | 3264 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ВЧД Волноваха, | Высота от уровня верха головок рельсов |  | Наличие предохранительного клапана | есть |
|  | ООО "СЕРЕП" | максимальная, мм | 5050 | Наличие предохранительно-впускного клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 43,0 | Количество осей, шт. | 4 | Способ налива и слива | верхний через |
| Масса тары вагона (min/max), т | 37,8/39,8 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  | сливо-наливные вентили |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | Нет | Количество лестниц, шт.: |  |
| статическая осевая, кН (тс) | 203,1 (20,7) | Наличие стояночного тормоза | Есть | наружных | 2 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,8 (6,8) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | внутренних | нет |
| Объем котла, м3: | 75,7 | Длина котла наружная, мм | 11268 | Максимально допустимая температура | – |
| Скорость конструкционная, | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | загружаемого продукта, С |  |
| км/ч |  | Рабочее давление в котле (при | 2,08 | Год постановки на серийное производство | 2010 |
| Габарит | 1-Т | температуре продукта 50С), МПа (кгс/см2) | (20,8) | Год снятия с серийного производства | – |
| База вагона, мм | 7800 | Давление, создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | нет |

Вагон-цистерна для аммиака, прошедший КРП, модель 15-1597-53

Назначение: для перевозки аммиака

| Номер проекта | 1597.00.000-53 | Длина, мм по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы | 12020 10800 | Пробное давление в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-30277055-034:2010 | Ширина максимальная, мм | 3264 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1597-53 | Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 5050 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ВЧД Волноваха, ООО "СЕРЕП" | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 43,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 37,8/39,8 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного клапана | нет |
| Нагрузка: статическая осевая, кН (тс) погонаая, кН/м (тс/м) | 203,1 (20,7) 66,8 (6,8) | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний через сливо-наливные вентили |
| Объем котла, м3 | 75,7 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Количество лестниц, шт.: наружных внутренних | 2 нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Длина котла наружная, мм | 11268 | Год постановки на серийное производство | 2010 |
| Габарит | 1-Т | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | – |
| База вагона, мм | 7800 | Рабочее давление в котле (при температуре продукта 50С), МПа (кгс/см2) | 2,08 (20,8) | Возможность установки буферов | нет |

Переоборудованный вагон-цистерна для сжиженных углеводородных газов, прошедший КРП, модель 15-1597-55

Назначение: для перевозки сжиженных углеводородных газов

| Номер проекта | 1597.00.000-55 | Длина, мм |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-30277055-031:2009 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1597-55 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | – | Ширина максимальная, мм | 3264 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ВЧД Волноваха, | Высота от уровня верха головок рельсов |  | Наличие предохранительного клапана | есть |
|  | ООО "СЕРЕП" | максимальная, мм | 5050 | Наличие предохранительно-впускного клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 43,0 | Количество осей, шт. | 4 | Способ налива и слива | верхний через |
| Масса тары вагона, т | 38,8 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |  | сливо-наливные вентили |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | Нет | Количество лестниц, шт.: |  |
| статическая осевая, кН (тс) | 203,1 (20,7) | Наличие стояночного тормоза | Есть | наружных | 2 |
| погонаая, кН/м (тс/м) | 66,8 (6,8) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | внутренних | нет |
| Объем котла, м3: | 75,7 | Длина котла наружная, мм | 11268 | Максимально допустимая температура | – |
| Скорость конструкционная, | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | загружаемого продукта, С |  |
| км/ч |  | Рабочее давление в котле (при | 2,08 | Год постановки на серийное производство | 2010 |
| Габарит | 1-Т | температуре продукта 50С), МПа (кгс/см2) | (20,8) | Год снятия с серийного производства | – |
| База вагона, мм | 7800 | Давление, создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для улучшенной серной кислоты, модели 15-1601

Назначение: для перевозки улучшенной серной кислоты

| Номер проекта | 1601.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6205-85 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1601 | рельсов максимальная, мм | 4232 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 762 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Тележки | Типа 2 ГОСТ 9246 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 77 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона, т | 22,2 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний пере- |
| Нагрузка: |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2400 |  | давливанием |
| статическая осевая, кН(тс) | 243,2 (24,8) | Длина котла наружная, мм | 10510 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 80,9 (8,25) | Удельный объем, м3/т | 0,55 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | внутренних | нет |
| полный | 46 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Максимально допустимая температура |  |
| полезный | 42,5 | Условное рабочее давление в котле |  | загружаемого продукта, С | +50 |
| Скорость конструкционная, м/с(км/ч) | 33.3(120) | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | производство | 1990 |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1995 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |

4-осная цистерна для меланжа, модели 15-1601-01

Назначение: для перевозки меланжа

| Номер проекта | 1601.00.000-01 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6205-90 | Ширина максимальная, мм | 3060 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,65 (6,5) |
| Модель вагона | 15-1601-01 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4232 | Наличие теплоизоляции | нет |
|  | ОАО «Азовмаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 65,0 | Тележки | Типа 2 ГОСТ9246 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Масса тары вагона, т | 23,9 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 219,2 (22,3) | Диаметр котла внутренний, мм | 2400 |  | слив верхний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 72,42 (7,39) | Длина котла наружная, мм | 10510 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 46,0 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 120 | Наличие уклона котла | есть | внутренних | - |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле (по |  | Год постановки на серийное производство | 1995 |
| База вагона, мм | 7800 | регулировке предохранительного клапана), |  | Год снятия с производства | - |
| Длина, мм: |  | МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |
| Тип вагона | 762 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для натра едкого технического, модели 15-1601-03

Назначение: для натра едкого технического

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3060 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,65 (6,5) |
| Модель вагона | 15-1601-03 | рельсов максимальная, мм | 4232 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
|  |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 65,0 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,2/23,6 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2400 | Способ налива и слива | налив верхний |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 219,2 (22,3) | Длина котла наружная, мм | 10510 |  | слив нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 72,42 (7,39) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 46,0 | Наличие уклона котла | есть | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле (по |  | внутренних | - |
| Габарит | 02-ВМ | регулировке предохранительного клапана), |  | Год постановки на серийное производство | 1965 |
| База вагона, мм | 7800 | МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Год снятия с производства | - |
| Длина, мм: |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  |  |  |

Вагон- цистерна для углеводородных газов и легкого углеводородного сырья,

модель 15-1602

Назначение: для перевозки сжиженных углеводородных газов и легкого углеводородного сырья

| Номер проекта | 1602.00.000 | Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.525-82 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1602 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3030 | Наличие теневой защиты | нет |
| Код особенности модели | 760 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4580 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 30,7 | Количество осей, шт. | 4 | клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 30,3/32,6 | Тележки | Тип 2 ГОСТ 9246 | Способ налива и слива | верхний пере- давливанием |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | нет | Количество лестниц, шт.: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 153 (15,6) | Наличие стояночного тормоза | есть | наружных | 2 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 50,9 (5,19) | Наличие уклона котла | нет | внутренних | нет |
| Объем котла, м3: |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | Год постановки на серийное производство | 1982 |
| полный | 54 | Длина котла наружная, мм | 10650 | Год снятия с серийного производства | 1985 |
| полезный | 45,8 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
| Скорость конструкционная, м/с км/ч | 33,3 (120) | Рабочее давление в котле, МПа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) |  |  |
| Габарит | 02-ВМ | Пробное давление в котле при |  |  |  |
| База вагона, мм | 7800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) |  |  |

4-осная цистерна для фенола, модель 15-1603

Назначение: для перевозки фенола

| Номер проекта | 1603.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | 24.00.6202-86 | рельсов максимальная, мм | 4630 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| Модель вагона | 15-1603 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 768 | Тележки | Тип 2 ГОСТ 9246 | Наличие теневой защиты | нет |
| Код особенности модели | 740 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 68,5 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | клапана | есть |
| Масса тары вагона, т | 24,4 | Длина котла наружная, мм | 10848 | Способ налива и слива | налив - верхний |
| Нагрузка : |  | Удельный объем, м3/т | 1,07 |  | слив - нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 229,6 (23,4) | Количество верхних люков, шт. | 1 люк-лаз и 2 тех- |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,7 (7,73) |  | нологических | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 73,1 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана, МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | +70 |
| Длина, мм: |  | Давление, создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | производство | 1987 |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  | Год снятия с серийного производства | 1996 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для фенола, модели 15-1603-01

Назначение: для перевозки фенола

| Номер проекта | 1603.00.000-01 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6202-86 | Ширина максимальная, мм | 3090 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) |
| Модель вагона | 15-1603-01 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| Изготовитель | ОАО «Азовобщемаш» | рельсов, максимальная, мм | 4620 | Наличие теплоизоляции | нет |
|  | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 768 | Тележки | Тип 2 ГОСТ 9246 | Наличие предохранительного-впускного клапана | есть |
| Код особенности модели | 740 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив верхний |
| Грузоподъемность, т | 66,3 | Наличие стояночного тормоза | есть |  | слив нижний |
| Масса тары вагона, т | 27,0 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм: |  | наружных | 2 |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) | без кожуха | 10774 | внутренних | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,1 (7,76) | с кожухом | 10848 | Год постановки на серийное производство: |  |
| Объем котла, м3 | 73,1 | Количество верхних люков, шт. | 3 | ОАО «МЗТМ» | 1995 |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Наличие уклона котла | есть | ОАО Азовобщемаш | 2005 |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле по |  |  |  |
| База вагона, мм | 7800 | регулировке предохранительного клапана, |  | Год снятия с производства | - |
| Длина, мм: |  | МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для уксусной кислоты, модели 15-1608

Назначение: для перевозки уксусной кислоты

| Номер проекта | 1608.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6213-86 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1608 | рельсов максимальная, мм | 4630 | Толщина изоляции, мм | - |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 68,5 | Модель 2-осной тележки | Тип 2 ГОСТ 9246 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Масса тары вагона, т | 24,5 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| статическая осевая, кН(тс) | 228 (23,25) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,9 (7,74) | Длина котла наружная, мм | 10850 |  | давливанием, |
| Объем котла, м3 |  | Удельный объем, м3/т | 1,07 |  | вакуум насосом |
| полный | 73,1 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полезный | 65,2 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | нет |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) | загружаемого продукта, С | +20- +40 |
| Тип вагона | 768 | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное |  |
| Код особенности модели | 724 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | производство | 1988 |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | 1996 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для уксусной кислоты, модели 15-1608-02

Назначение: для перевозки уксусной кислоты

| Номер проекта | 1608.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6213-86 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1608-02 | рельсов максимальная, мм | 4630 | Толщина изоляции, мм | - |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 67 | Тележки | Тип 2 ГОСТ 9246 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Масса тары вагона, т | 26,3 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| статическая осевая, кН(тс) | 228,6 (23,3) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76 (7,76) | Длина котла наружная, мм | 10850 |  | давливанием, |
| Объем котла, м3 |  | Удельный объем, м3/т | 1,09 |  | вакуум насосом |
| полный | 73,1 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полезный | 65,2 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | нет |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) | загружаемого продукта, С | +20- +40 |
| Тип вагона | 768 | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное |  |
| Код особенности модели | 724 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | производство | 1995 |
| Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | 1996 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для уксусной кислоты, модели 15-1608-03

Назначение: для перевозки уксусной кислоты

| Номер проекта | 1608.00.000-03 | Длина, мм: |  | регулировке предохранительного клапана), |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6213-88 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) |
| Модель вагона | 15-1608-03 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Ширина максимальная, мм | 3080 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) |
|  | ОАО «Азовмаш» | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | да |
| Грузоподъемность, т | 66,0 | рельсов максимальная, мм | 4620 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,1/27,8 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | Тип 2 ГОСТ 9246 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 229,8 (23,4) | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| погонная, кН/м (тс/м) | 77,4 (7,74) | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний |
| Объем котла, м3 | 73,1 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив верхний |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Длина котла наружная, мм: |  | Количество лестниц, шт.: |  |
| Габарит | 02-ВМ | без кожуха | 10770 | наружных | 2 |
| База вагона, мм | 7800 | с кожухом | 10848 | внутренних | - |
| Тип вагона | 768 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| Код особенности модели | 725 | Наличие уклона котла | есть | Год снятия с производства | - |
|  |  | Условное рабочее давление в котле (по |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для бензина-нефти, модели 15-1608-05

Назначение: для бензина-нефти

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы | 10800 | Калибровка котла | 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Ширина максимальная, мм | 3080 | Давление создаваемое в котле при |  |
| Модель вагона | 15-1608-05 | Высота от уровня верха головок |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4620 | Наличие парообогревательной рубашки | да |
| Грузоподъемность, т | 60,0 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,1/24,7 | Тележки | Тип 2 ГОСТ 9246 | Наличие теневой защиты | нет |
| Нагрузка : |  | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительного-впускного |  |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 229,8 (23,4) | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,8 (7,73) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | налив верхний |
| Объем котла, м3 | 73,0 | Длина котла наружная, мм: |  |  | слив нижний |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | без кожуха | 10770 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Габарит | 02-ВМ | с кожухом | 10848 | наружных | 2 |
| База вагона, мм | 7800 | Количество верхних люков, шт. | 1 | внутренних | - |
| Тип вагона | 730 | Наличие уклона котла | есть | Год постановки на серийное производство | 1992 |
| Код особенности модели | 708 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Год снятия с производства | - |
| Длина, мм: |  | регулировке предохранительного клапана), |  | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) |  |  |

4-осная цистерна для метанола, модель 15-1610

Назначение: для перевозки метанола

| Номер проекта | 1610.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6217-88 | рельсов максимальная, мм | 5160 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1610 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 766 | Тележки | Тип 2 ГОСТ 9246 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Код особенности модели | 721 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 66,0 | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 | Способ налива и слива | налив - верхний |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,0/27,2 | Длина котла наружная, мм | 11194 |  | слив - верхний |
| Нагрузка: |  | Удельный объем, м3/т | 1,29 |  | передавливанием |
| статическая осевая, кН(тс) | 223,1 (22,75) | Количество верхних люков, шт. | 1 | Наличие лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 74,2 (7,57) | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 85,6 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура загружаемого продукта, С | +70 |
| Габарит | 1-Т | клапана, МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) |  |  |
| База вагона, мм | 7800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) | производство | 1988 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | 1995 |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для метанола, модели 15-1610-02

Назначение: для перевозки метанола

| Номер проекта | 1610.00.000-02 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6217-88 | по концевым балкам рамы | 10800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) |
| Модель вагона | 15-1610-02 | Ширина максимальная, мм | 3260 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
|  | ОАО «Азовобщемаш» | рельсов максимальная, мм | 5160 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 766 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Код особенности модели | 721 | Тележки | Тип 2 ГОСТ 9246 | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 65,0 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив - верхний |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,6/28,2 |  |  |  | слив - верхний |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть |  | передавливанием |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 229,6 (23,4) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,7 (7,73) | Длина котла наружная, мм: | 11194 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 85,6 | Количество верхних люков, шт. | 1 | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Наличие уклона котла | есть | Год постановки на серийное производство: |  |
| Габарит | 1-Т | Условное рабочее давление в котле (по |  | ОАО «МЗТМ» | 1996 |
| База вагона, мм | 7800 | регулировке предохранительного клапана), |  | ОАО Азовобщемаш | 2005 |
| Длина, мм: |  | МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Год снятия с производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Переоборудование котлов четырехосных вагонов-цистерн для перевозки метанола для перевозки нефтепродуктов, модели 15-1610-03

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 4467-03.00.00.000 | Габарит | 1-Т | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-014-44297774-2004 | База вагона, мм | 7800 | Объем котла |  |
| Модель вагона | 15-1610-03 | Длина, мм: |  | полный, м3 | 85,6 |
| Изготовитель | ВЧД-3 Гор-Сорт Гор.ж.д. | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Полезный, не более, м3 | 83,9 |
| Тип вагона | 732 | по концевым балкам рамы | 10800 | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |
| Грузоподъемность, т | 66,0 | Ширина максимальная, мм | 3180* | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,5/25,0 | Высота от уровня верха головок |  | Калибровочный тип котла | 66 |
| Нагрузка : |  | рельсов максимальная, мм | 4638 | Год постановки на серийное производство | 2004 |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 223,1 (22,75) | Количество осей, шт. | 4 | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 72,4 (7,57) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |

4-осная цистерна для патоки, модели 15-1613

Назначение: для перевозки патоки

| Номер проекта | 1613.00.000 | Длина, мм: |  | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6211-87 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1613 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Высота от уровня верха головок |  | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 71 | Количество осей, шт. | 4 | клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,9/23,3 | Тележка | Тип 2 ГОСТ 9246 | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Нагрузка : |  | Наличие переходной площадки | нет |  | слив нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 228,0 (23,25) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,3 (7,79) | Ширина максимальная, мм | 2940 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 54,5 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | нет |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки на серийное производство | 1987 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с серийного производства | 1995 |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,147 (1,5) | Возможность установки буферов | нет |
| Тип вагона | 778 | Давление создаваемое в котле при |  |  |  |
| Код особенности модели | 727 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) |  |  |
|  |  | Длина котла наружная, мм: |  |  |  |

4-осная цистерна для патоки, модели 15-1613-01

Назначение: для перевозки патоки

| Номер проекта | 1613.00.000-01 | Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6211-87 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) |
| Модель вагона | 15-1613-01 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | да |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Ширина максимальная, мм | 3060 | Наличие теплоизоляции | нет |
|  | ОАОАзовмаш | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 68,4 | рельсов максимальная, мм | 4220 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,3/25,1 | Количество осей, шт. | 4 | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Тележка | Тип 2 ГОСТ 9246 | Способ налива и слива | налив верхний |
| статическая , кН(тс) | 228,3 (23,3) | Наличие переходной площадки | нет |  | слив нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,3 (7,68) | Наличие стояночного тормоза | есть | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 54,5 | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Длина котла наружная, мм: | 10630 | внутренних | - |
| Габарит | 02-ВМ | Количество верхних люков, шт. | 3 | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| База вагона, мм | 7800 | Наличие уклона котла | есть | Год снятия с производства | - |
| Тип вагона | 778 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Возможность установки буферов | нет |
| Код особенности модели | 728 | регулировке предохранительного клапана), |  |  |  |
|  |  | МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |  |  |

4-осная цистерна для КФС, модели 15-1613-02

Назначение: для перевозки карбамидоформальдегидной смолы

| Номер проекта | 1613.00.000-02 | Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6211-87 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Модель вагона | 15-1613-02 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Ширина максимальная, мм | 3060 | Наличие теплоизоляции | нет |
|  | ОАО «Азовмаш» | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | есть |
| Грузоподъемность, т | 68,4 | рельсов максимальная, мм | 4220 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,6/25,6 | Количество осей, шт. | 4 | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Тележка | Тип 2 ГОСТ 9246 | Способ налива и слива | налив верхний |
| статическая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Наличие переходной площадки | нет |  | слив нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,4 (7,79) | Наличие стояночного тормоза | есть | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 54,5 | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Длина котла наружная, мм: | 10630 | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год постановки на серийное производство | 2003 |
| База вагона, мм | 7800 | Наличие уклона котла | есть | Год снятия с производства | - |
| Код особенности модели | 770 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Возможность установки буферов | нет |
| Тип вагона | 768 | регулировке предохранительного клапана), |  |  |  |
|  |  | МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |  |  |

4-осная цистерна для КФС, модели 15-1613-03

Назначение: для перевозки карбамидоформальдегидной смолы

| Номер проекта | 1613.00.000-03 | Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6211-87 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Модель вагона | 15-1613-03 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Ширина максимальная, мм | 3060 | Наличие теплоизоляции | есть |
|  | ОАО «Азовмаш» | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 67,5 | рельсов максимальная, мм | 4220 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,9/26,5 | Количество осей, шт. | 4 | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Тележка | Тип 2 ГОСТ9246 | Способ налива и слива | налив верхний |
| статическая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Наличие переходной площадки | нет |  | слив нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,98 (7,75) | Наличие стояночного тормоза | есть | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 54,5 | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Длина котла наружная, мм: | 10634 | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год постановки на серийное производство | 2005 |
| База вагона, мм | 7800 | Наличие уклона котла | есть | Год снятия с производства | - |
| Код особенности модели | 763 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Возможность установки буферов | нет |
| Тип вагона | 768 | регулировке предохранительного клапана), |  |  |  |
|  |  | МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |  |  |

4-осная цистерна для химических грузов, модели 15-1613-04

Назначение: для перевозки химических грузов

| Номер проекта | 1613.00.000-04- | Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6211-87 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Модель вагона | 15-1613-0 4 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| Изготовитель | ОАО «Азовмаш» | Ширина максимальная, мм | 3060 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Грузоподъемность, т | 62,1 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,3/24,7 | рельсов максимальная, мм | 4220 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | клапана | есть |
| статическая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Тележка | Тип 2 ГОСТ9246 | Способ налива и слива | налив верхний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 70,36 (7,18) | Наличие переходной площадки | нет |  | слив верхний |
| Объем котла, м3 | 54,5 | Наличие стояночного тормоза | есть | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | наружных | 2 |
| Габарит | 02-ВМ | Длина котла наружная, мм: | 10630 | внутренних | нет |
| База вагона, мм | 7800 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год постановки на серийное производство | 2006 |
| Код особенности модели | 743 | Наличие уклона котла | есть | Год снятия с производства | - |
| Тип вагона | 768 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | регулировке предохранительного клапана), |  |  |  |
|  |  | МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |  |  |

4-осная цистерна для ацетальдегида, модели 15-1613-10

Назначение: для перевозки ацетальдегида

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Ширина максимальная, мм | 3060 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Модель вагона | 15-1613-10 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | да |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4220 | Наличие теплоизоляции | да |
| Грузоподъемность, т | 52 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,7/27,6 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,98 (7,75) | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |  | слив нижний |
| Объем котла, м3 | 54,5 | Длина котла наружная, мм: | 10634 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Габарит | 02-ВМ | Наличие уклона котла | есть | внутренних | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле (по |  | Год постановки на серийное производство | 2005 |
| Длина, мм: |  | регулировке предохранительного клапана), |  | Год снятия с производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для соляной кислоты, модели 15-1614

Назначение: для перевозки соляной кислоты

| Номер проекта | 1614.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.14.336-88 | рельсов максимальная, мм | 4600 | Наличие теневой защиты | нет |
| Модель вагона | 15-1614 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Изготовитель | ПО «Ждановтяжмаш» ПО «Азовмаш» | Тележки | Типа 2 ГОСТ 9246 | Наличие впускного клапана | есть |
|  |  |  |  | Способ налива и слива | верхний |
|  |  |  |  |  | сифо- |
| Грузоподъемность, т | 70,4 | Наличие переходной площадки | Нет |  | нированием |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,6/23,3 | То же с ручным тормозом | нет | Количество лестниц, шт.: |  |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | наружных | 2 |
| статическая осевая, кН(тс) | 228 (23,25) | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | внутренних | нет |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,87 (7,74) | Длина котла наружная, мм | 10690 | Максимально допустимая температура |  |
| Объем котла, м3 | 63 | Удельный объем, м3/т | 0,89 | загружаемого продукта, С |  |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Количество верхних люков, шт. | 3 | летом | +40 |
| Габарит | 1-ВМ | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | зимой | +30 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки на серийное |  |
| Тип вагона | 768 | (по регулировке предохранительного |  | производство | 1988 |
| Код особенности модели | 733 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) | Год снятия с серийного производства | 1997 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) |  |  |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |  |  |

4-осная цистерна для соляной кислоты, модели 15-1614-01

Назначение: для перевозки соляной кислоты

| Номер проекта | 1614.00.000-01 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.14.336-88 | Ширина максимальная, мм | 3070 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) |
| Модель вагона | 15-1614-01 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 4510 | Наличие теплоизоляции | нет |
|  | ОАО «Азовмаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 67,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,3/26,6 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив верхний |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 229,3 (23,4) | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 |  | слив нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,66 (7,72) | Длина котла наружная, мм: | 10694 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 63,0 | Количество верхних люков, шт. | 3 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла | есть | внутренних | - |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле (по |  | Год постановки на серийное производство | 1988 |
| База вагона, мм | 7800 | регулировке предохранительного клапана), |  | Год снятия с производства | - |
| Длина, мм: |  | МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для фенола, модель 15-1636

Назначение: для перевозки фенола

| Номер проекта | 1636.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6223-89 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1636 | рельсов максимальная, мм | 4624 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 74,5 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,8/26,0 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива |  |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Количество лестниц, шт.: |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 245 (25,0) | Длина котла наружная, мм | 10770 | наружных | 2 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 81,5(8,3) | Удельный объем, м3/т | 0,981 | внутренних | 1 |
| Объем котла, м3 | 73,1 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | загружаемого продукта, С | +60 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | производство | 1992 |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) | Год снятия с серийного производства | 1992 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) |  |  |

4-осная цистерна для латекса, модели 15-1638

Назначение: для перевозки латекса

| Номер проекта | 1638.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление, создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по концевым балкам рамы | 11090 | гидравлическом испытании, МПа (кг/см2) | 0,4 (4,0) |
| Модель вагона | 15-1638 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
| Тип вагона | - | рельсов максимальная, мм | 4790 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| Изготовитель | ОАО «Азовмаш» | Ширина максимальная, мм | 3240 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Грузоподъемность, т | 66,8 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | есть |
| Масса тары вагона, т | 25,5 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Толщина теплоизоляции, мм | 149 |
| Нагрузка : |  | Наличие переходной площадки | нет | Наличие теневой защиты | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 226,4 (23,1) | Диаметр котла внутренний, мм | 3120 | Наличие экрана днища | нет |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,16 (7,67) | Длина котла наружная, мм | 11090 | Температура при наливе, С | 40 |
| Объем котла, м3 | 63,4 | Удельный объем, м3/т | 0,95 | Способ выгрузки | нижний |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 2 |  | самотеком |
| Габарит | 1-Т | Условное рабочее давления в котле |  | Год постановки на серийное производство | - |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кг/см2) | 0,05 (0,5) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для латекса, модели 15-1638-01

Назначение: для перевозки латекса

| Номер проекта | 1638.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление, создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по концевым балкам рамы | 11090 | гидравлическом испытании, МПа (кг/см2) | 0,4 (4,0) |
| Модель вагона | 15-1638-01 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
| Тип вагона | - | рельсов максимальная, мм | 4790 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| Изготовитель | ОАО «Азовмаш» | Ширина максимальная, мм | 3240 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Грузоподъемность, т | 65,5 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | есть |
| Масса тары вагона, т | 27,7 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Толщина теплоизоляции, мм | 149 |
| Нагрузка : |  | Наличие переходной площадки | нет | Наличие теневой защиты | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,54 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3120 | Наличие экрана днища | нет |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,95 (8,75) | Длина котла наружная, мм | 11090 | Температура при наливе, С | 40 |
| Объем котла, м3 | 63,4 | Удельный объем, м3/т | 0,95 | Способ выгрузки | нижний |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 2 |  | самотеком |
| Габарит | 1-Т | Условное рабочее давления в котле |  | Год постановки на серийное производство | - |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кг/см2) | 0,05 (0,5) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для воды, модель 15-1639

Назначение: для перевозки воды

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6226-92 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие электрооборудования для |  |
| Модель вагона | 15-1639-01 | рельсов максимальная, мм | 4638 | разогрева продукта | есть |
| Тип вагона | 780 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 52 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 28,1/29 | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | клапана | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 200,8 (20,47) | Длина котла наружная, мм | 10630 | Наличие предохранительной мембраны | есть |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,05 (6,74) | Удельный объем, м3/т | 1,05 | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Объем котла, м3 | 54,5 | Количество верхних люков, шт. | 1 |  | слив-нижний |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Наличие лестниц, шт.: |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Условное рабочее давление в котле |  | наружных | есть |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | внутренних | нет |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,27-0,34 (2,7-3,4) | Год постановки на серийное производство | 1992 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1997 |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для воды, модель 15-1639-01

Назначение: для перевозки воды

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.00.6226-92 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие электрооборудования для |  |
| Модель вагона | 15-1639-01 | рельсов максимальная, мм | 4638 | разогрева продукта | есть |
| Тип вагона | 780 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 52 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 28,1/29 | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | клапана | нет |
| статическая осевая, кН(тс) | 200,8 (20,47) | Длина котла наружная, мм | 10630 | Наличие предохранительной мембраны | есть |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,05 (6,74) | Удельный объем, м3/т | 1,05 | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Объем котла, м3 | 54,5 | Количество верхних люков, шт. | 1 |  | слив-нижний |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Наличие лестниц, шт.: |  |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Условное рабочее давление в котле |  | наружных | есть |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | внутренних | нет |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,27-0,34 (2,7-3,4) | Год постановки на серийное производство | 1996 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для альфа-олефинов, модели 15-1659-02

Назначение: для перевозки альфа-олефинов

модель 15-1659-02 - с кожухом

| Номер проекта | - | Высота от уровня верха головок |  | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ3.05-05763613-471-95 | рельсов максимальная, мм | 4587 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1659-02 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 47 | То же с ручным тормозом | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,9/25,7 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| статическая осевая, кН(тс) | 178,4 (18,2) | Длина котла наружная, мм | 10690 |  | давливанием, |
| погонная, кН/м (тс/м) | 58,8 (6,0) | Удельный объем, м3/т | 1,47 | Наличие лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 63,5 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | есть |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | есть |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Год постановки на серийное производство | 1995 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1999 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для альфа-олефинов, модели 15-1659-03

Назначение: для перевозки альфа-олефинов  модель 15-1659-03 - без кожуха

| Номер проекта | - | Высота от уровня верха головок |  | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ3.05-05763613-471-95 | рельсов максимальная, мм | 4587 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1659-03 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 43 | То же с ручным тормозом | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,2/24,9 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| статическая осевая, кН(тс) | 166,6 (16,98) | Длина котла наружная, мм | 10690 |  | давливанием, |
| погонная, кН/м (тс/м) | 54,8 (5,6) | Удельный объем, м3/т | 1,47 | Наличие лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 63,5 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | есть |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | есть |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Год постановки на серийное производство | 1995 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1999 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов, модель 15-1672

Назначение: для перевозки бензина и других светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 1672.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по концевым балкам рамы | 10770 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1672 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | - | рельсов максимальная, мм | 4580 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «Азовмаш» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 60 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | клапана | есть |
| Масса тары вагона, т | 24,1 | Наличие переходной площадки | нет | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 206,05 (21,025) | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 68,5 (6,99) | Удельный объем, м3/т | 1,4 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 85,6 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год постановки на серийное производство | - |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна  для светлых нефтепродуктов, модели 15-1727

Назначение: для перевозки светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 1727.00.000 | Ширина максимальная, мм | 3112 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-13504966-525-2002 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Модель вагона | 15-1727 | рельсов максимальная, мм | 4620 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ОАОАзовмаш | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 66,0 | Тележки | Типа 2 | Наличие предохранительно - впускного |  |
| Масса тары вагона, т | 27,5 |  | ГОСТ | клапана | есть |
| Нагрузка : |  |  | 9246 | Способ налива и слива | налив верхний |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Наличие переходной площадки | нет |  | слив нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 63,5 (6,35) | Наличие стояночного тормоза | есть | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 27,5 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Длина котла наружная, мм: |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ | Количество верхних люков, шт. | 13720 | Год постановки на серийное производство | 2005 |
| База вагона, мм | 7800 | Наличие уклона котла | 1 | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  | Условное рабочее давление в котле (по | да | Возможность установки буферов | нет |
| по осям сцепления автосцепок | 14720 | регулировке предохранительного клапана), |  |  |  |
| по концевым балкам рамы | 13500 | МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |  |  |
|  |  | Давление создаваемое в котле при |  |  |  |

4-осная цистерна для светлых нефтепродуктов, модели 15-1754

Назначение: для перевозки светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 1754.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-557:2005 | рельсов максимальная, мм | 4585 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-1754 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАОАзовобщемаш | Тележки | Типа 2 ГОСТ 9246 | Наличие предохранительно - впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 68,5 |  |  | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,2/25,5 |  |  | Способ налива и слива | налив верхний |
| Нагрузка : |  |  |  |  | слив нижний |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Наличие переходной площадки | нет | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 77,8 (7,78) | Наличие стояночного тормоза | есть | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 79,2 | Диаметр котла внутренний, мм | 3060 | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Длина котла наружная, мм: | 11200 | Год постановки на серийное производство | 2005 |
| Габарит | 02-ВМ | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | Наличие уклона котла | да | Возможность установки буферов | нет |
| Тип вагона | 708 | Условное рабочее давление в котле (по |  |  |  |
| Код особенности модели | 748 | регулировке предохранительного клапана), |  |  |  |
| Длина, мм: |  | МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  |  |  |
| по концевым балкам рамы | 10800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) |  |  |
| Ширина максимальная, мм | 3095 | Калибровка котла | 100 |  |  |

4-осная цистерна для светлых нефтепродуктов, модели 15-1755

Назначение: для перевозки светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 1755.00.000 | Ширина максимальная, мм | 3260 | Калибровка котла | 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-557:2005 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Модель вагона | 15-1755 | рельсов максимальная, мм | 4665 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Изготовитель | ОАОАзовобщемаш | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 68,0 | Тележки | Типа 2 ГОСТ 9246 | Наличие предохранительно - впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,0/26,0 |  |  | клапана | есть |
| Нагрузка : |  |  |  | Способ налива и слива | налив верхний |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) |  |  |  | слив нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 78,0 (7,8) | Наличие переходной площадки | нет | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 86,5 | Наличие стояночного тормоза | есть | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 | внутренних | 1 |
|  |  | Длина котла наружная, мм: | 11200 | Год постановки на серийное производство: | 2005 |
| Габарит | 1-ВМ | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 7800 | Наличие уклона котла | да | Возможность установки буферов | нет |
| Тип вагона | 0 | Условное рабочее давление в котле (по |  |  |  |
| Код особенности модели | 708 | регулировке предохранительного клапана), |  |  |  |
| Длина, мм: |  | МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |  |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  |  |  |
| по концевым балкам рамы | 10800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) |  |  |

Вагон-цистерна для пропана, бутана и их смесей, модель 15-1780

Назначение: для перевозки пропана, бутана и их смесей

| Номер проекта | 1780.00.000-2 | Длина, мм: |  | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-545-2004 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-1780 | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3262 | Наличие теневой защиты | нет |
| Код особенности модели | 762 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 5190 | Наличие предохранительно-впускного |  |
|  | ОАО «Азовобщемаш» | Количество осей, шт. | 4 | клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 52,1 | Тележки | Тип 2 ГОСТ 9246 | Способ налива и слива | верхний пере-давливанием |
| Масса тары вагона (min/max), т | 34,8/36,8 | Наличие переходной площадки | нет | Количество лестниц, шт.: |  |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | наружных | 2 |
| статическая осевая, кН(тс) | 218,0 (22,23) | Наличие уклона котла | нет | внутренних | нет |
| погонная, кН/м (тс/м) | 72,55 (7,4) | Диаметр котла внутренний, мм | 3200 | Год постановки на серийное производство | 2005 |
| Объем котла, м3 |  | Длина котла наружная, мм: | 11000 | Год снятия с производства | - |
| полный | 83,85 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
| полезный | 71,3 | Рабочее давление в котле, МПа (кгс/см2) | 2,11 (21,1) |  |  |
| Скорость конструкционная, м/с( км/ч) | 33,3 (120) | Пробное давление в котле при |  |  |  |
| Габарит | 1-Т | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 2,76 (27,6) |  |  |
| База вагона, мм | 7800 |  |  |  |  |

Вагон-цистерна для светлых нефтепродуктов,

модели  15-2132

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Технические условия | ТУ 3182-162-00729244-2009 | Ширина рамы, мм | 2790 |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» | Длина, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 66 | по осям сцепления автосцепок | 12020 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27/28 | По концевым балкам рамы | 10800 |
| Нагрузка статическая осевая, кН(тс) | 230,4 (23,5) | котла | 11194 |
| Габарит по ГОСТ 9238 | 1-Т | База вагона, мм | 7800 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 | Высота от уровня головок рельсов, мм (max) | 4830 |
| Объем котла, м3: | 85,5 | Год постановки на производство | 2010 |
| Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |  |  |

4-осная цистерна для нефтепродуктов, модель 15-5103

Назначение: для перевозки нефтепродуктов с плотностью не более 0,90 кг/м3, кроме вязких.

| Номер проекта | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-005-07521146-96 | рельсов максимальная, мм | 4600 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-5103 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | - | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно - впускного |  |
|  | ЗАО «МогилёвТрансВагон» | То же с ручным тормозом | нет | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 66 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,7/28,0 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 11153 |  | самотеком |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Удельный объем, м3/т | 1,12 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,6 (7,72) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 75,5 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1997 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) | Год снятия с серийного производства | - |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 79 |  |  |

4-осная цистерна для нефтепродуктов, модель 15-5103-01

Назначение: для перевозки нефтепродуктов с плотностью не более 0,90 кг/м3, кроме вязких.

| Номер проекта | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-005-07521146-96 | рельсов максимальная, мм | 4638 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-5103 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | - | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно - впускного |  |
|  | ЗАО «МогилёвТрансВагон» | То же с ручным тормозом | нет | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 66 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,2/27,3 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10770 |  | самотеком |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Удельный объем, м3/т | 1,12 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,6 (7,72) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 72,44 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1998 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) | Год снятия с серийного производства | - |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 80 |  |  |

4-осная цистерна для нефтепродуктов, модель 15-5103-02

Назначение: для перевозки нефтепродуктов с плотностью не более 0,90 кг/м3, кроме вязких.

| Номер проекта | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-005-07521146-96 | рельсов максимальная, мм | 4600 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-5103 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | - | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно - впускного |  |
|  | ЗАО «Могилёв ТрансВагон» | То же с ручным тормозом | нет | клапана | есть |
| Грузоподъемность, т | 67 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,0/27,5 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 11153 |  | самотеком |
| статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) | Удельный объем, м3/т | 1,12 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 75,6 (7,72) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 75,5 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 2000 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) | Год снятия с серийного производства | - |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 79 |  |  |

4-осная цистерна для нефтепродуктов, модели 15-5103-05

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 5103.00.00.000-05 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-005-07521146-96 | Ширина максимальная, мм | 3091 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,51(5,2) |
| Модель вагона | 15-5103-05 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | рельсов максимальная, мм | 4600 | Наличие теплоизоляции | нет |
|  | ЗАО «МогилевТрансВагон» | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 66 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона, т | 26,95; 27,5** | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| Объем котла, м3 | 76,3 | Длина котла наружная, мм | 11228 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт | 1 | наружных | 2 |
| Габарит | 02-ВМ | Наличие уклона котла | есть | внутренних | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки в серийное производство | 2002 |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,15(1,5) | Возможность установки буферов | есть |
|  |  | Калибровка котла | 86 |  |  |

** Величина параметра приведена при использовании котла 5103.01.00.000-05

4-осная цистерна для нефтепродуктов, модели 15-5103-06; 15-5103-07

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | - |  |  | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Ширина максимальная, мм | 3091 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,51(5,2) |
| Модель вагона | 15-5103-06; 15-5103-07 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Изготовитель | Уральский ВСЗ | рельсов максимальная, мм | 4600 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Грузоподъемность, т | 66 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,4/28,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Объем котла, м3 | 76,3 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Длина котла наружная, мм | 11228 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Габарит | 02-ВМ | Количество верхних люков, шт | 1 | наружных | 2 |
| База вагона, мм | 7800 | Наличие уклона котла | есть | внутренних | 1 |
| Длина, мм: |  | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки в серийное производство | 2007 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,15(1,5) | Возможность установки буферов | есть |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Калибровка котла | 105;106 |  |  |

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модели 15-5103-20 и 15-5103-25 ;15-5103-26 ;

15-5103-27; 15-5103-28; 15-5103-29; 15-5103-31;15-5103-33

Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов

| Номер проекта | - | Ширина максимальная, мм | 3091 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,51(5,2) |
| Модель вагона | 15-5103-20 и 15-5103-25 | рельсов максимальная, мм | 4600 | Наличие системы разогрева | нет |
| Изготовитель | Уральский ВСЗ | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 706 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 64,6 и 64,5 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,8/29,4 и 27,5/29,5 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) | Длина котла наружная, мм | 11228 |  | слив-нижний |
| Объем котла, м3 | 76,3 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла | есть | наружных | 2 |
| Габарит | 02-ВМ | Условное рабочее давление в котле |  | внутренних | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки в серийное производство | 1997 и 1998 |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,15(1,5) | Год снятия с производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Калибровка котла | 79 и 86 | Возможность установки буферов | есть |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для пентана, модель 15-5103П

Назначение: для перевозки пентана

| Номер проекта | 5103П.00.00.000 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ3182-096-07518941-2002 | Ширина максимальная, мм | 3091 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,58(5,8) |
| Модель вагона | 15-5103П | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | рельсов максимальная, мм | 4983 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Грузоподъемность, т | 45,5 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона, т | 28 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 188 (18,5) | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний |
| погонная, кН/м (тс/м) | - | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | передавливанием |
| Объем котла, м3 | 76,3 | Длина котла наружная, мм | 11029 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Габарит | 1-Т | Наличие уклона котла | есть | внутренних | - |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки на серийное производство | 2004 |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,46(4,6) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для пентана, модель 15-5103П-01

Назначение: для перевозки пентана

| Номер проекта | 5103П.00.00.000-01 | по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ3182-096-07518941-2002 | Ширина максимальная, мм | 3091 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,58(5,8) |
| Модель вагона | 15-5103П-01 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | рельсов максимальная, мм | 4983 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Грузоподъемность, т | 45,5 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона, т | 28 | Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| статическая нагрузка, кН (тс) | 188 (18,5) | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний |
| погонная, кН/м (тс/м) | - | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | передавливанием |
| Объем котла, м3 | 75,2 | Длина котла наружная, мм | 10953 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Количество верхних люков, шт | 1 | наружных | 2 |
| Габарит | 1-Т | Наличие уклона котла | есть | внутренних | - |
| База вагона, мм | 7800 | Условное рабочее давление в котле |  | Год постановки на серийное производство | 2004 |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,46(4,6) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для алкилбензолсульфокислоты, модель 15-5104

Назначение: для перевозки алкилбензолсульфокислоты или линейнобензолсульфокислоты

| Номер проекта | 5104.00.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | Максимально допустимая температура |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по концевым балкам рамы | 10800 | загружаемого продукта, С | +40 |
| Модель вагона | 15-5104 | Высота от уровня верха головок |  | Условное рабочее давление в котле |  |
| Тип вагона | - | рельсов максимальная, мм | 4842 | (по регулировке предохранительного |  |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Количество осей, шт. | 4 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) |
| Грузоподъемность, т | 65,3 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Давление создаваемое в котле при |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,8/28,7 | Наличие переходной площадки | нет | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | Рабочее давление в котле при сливе |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 231,3 (23,5) | Длина котла наружная с изоляцией, мм | 10895 | продукта, Мпа (кгс/см2) | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 76,64 (7,82) | Наличие изоляции | есть | Рабочая температура в котле, С | 20-40 |
| Объем котла, м3 | 65,3 | Толщина изоляции, мм | 156 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Способ налива и слива | верхний пере- | наружных | 2 |
| Габарит | 1-Т |  | давливанием | внутренних | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Год постановки на серийное производство | 1995 |
| Длина, мм: |  | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Год снятия с серийного производства | 1997 |
|  |  | Теплоноситель | горячая вода | Возможность установки буферов | есть |

Вагон-цистерна для пропана, бутана и их смесей, модель 15-9503 АВП

Назначение: для перевозки пропана, бутана и их смесей

| Номер проекта | 9503.00.000-1 АВП | Длина, мм: |  | Количество секций котла | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 29.5-13504966-512-2001 | по осям сцепления автосцепок | 15280 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-9503 АВП | по концевым балкам рамы | 14060 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3254 | Наличие теневой защиты | нет |
| Код особенности модели | 762 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | рельсов максимальная, мм | 5092 | Наличие предохранительно-впускного |  |
|  | ОАО «Азовобщемаш» | Количество осей, шт. | 4 | клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 51,3 | Тележки | Тип 2 ГОСТ 9246 | Способ налива и слива | верхний пере- давливанием |
| Масса тары вагона (min/max), т | 40,4/42,6 | Наличие переходной площадки | нет | Количество лестниц, шт.: |  |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | наружных | 2 |
| статическая нагрузка, кН(тс) | 234,8 (23,48) | Наличие уклона котла | нет | внутренних | нет |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61,5 (6,15) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Год постановки на серийное производство | 2001 |
| Объем котла, м3 |  | Длина котла наружная, мм: | 14060 | Год снятия с производства | - |
| полный | 95,5 | Количество верхних люков, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |
| полезный | 81,2 | Рабочее давление в котле МПа(кг/см2) | 1,82 (18,2) |  |  |
| Скорость конструкционная, м/с ( км/ч) | 33.3 (120) | Пробное давление в котле при |  |  |  |
| Габарит | 1-Т | гидравлическом испытании, МПа (кг\см2) | 2,3 (23,0) |  |  |
| База вагона, мм | 11060 |  |  |  |  |

4-осная цистерна для нефтепродуктов, модели 15-9721

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 9721.00.000 | наружных | 2 | ировке предохранительного клапана МПа(кгс/см 2) | 0,15(1,5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3182-014-04868285-00 | внутренних | 1 | Внешнее избыточное давление по регул- |  |
| Тип вагона | 15-9721 | Количество верхних люков, шт. | 1 | ировке впускного клапана, МПа(кгс/см2) | 0,015(0,15) |
| Изготовитель | ДП «АМЗ» | Длина, мм: |  | Пробное давление в котле при |  |
| Грузоподъемность, т | 66,0 | по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа(кгс/см2) | 0,52(5,2) |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,4/28,0 | по концевым балкам рамы | 10800 | Пробное давление в котле при испыта- |  |
| Расчетная статическая нагрузка |  | котла | 10780 | нии крышки люка на плотность, МПа (кгс/см2) | 0,25(2,5) |
| от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 230,535 (23,5) | База цистерны, мм | 7800 | Ширина рамы, мм |  |
| Диаметр котла внутренний | 3000 | Тележки, номинальная | 1850 | По боковым балкам | 2790 |
| номинальный, м |  | Ширина максимальная, мм | 3090 | По шкворневым балкам | 2750 |
| Объем котла, м3 полный | 73,042 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие стояночного тормоза | Есть |
| Полезный, не более | 71,543 | рельсов максимальная, мм | 4620 | Год постановки на серийное | 2003 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | До оси автосцепок | 1040-1080 | производство |  |
| Габарит | 02-ВМ | Модель двухосной тележки | 18-100 | Возможность установки буферов | есть |
| Количество осей, шт. | 4 | Тип автосцепки | СА-3 | Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Количество лестниц,шт. |  | Избыточное давление в котле по регул- |  | Возможность установки защитных экранов | есть |

4-осная цистерна для светлых нефтепродуктов, модель 15-9735

Назначение: для перевозки светлых нефтепродуктов

| Номер проекта | 4450.03.00.00.000 | Ширина максимальная, мм | 3093 | МПа(кг/см2) | 0,015 (0,15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3162-003-44297774-93 ТУ 3182-003-44297774-2003 | Высота от уровня верха головок |  | Пробное давление в котле при гидравлическом |  |
| Модель вагона | 15-9735 | рельсов максимальная, мм | 4585 | испытании, МПа(кг/см2) | 0,55 (5,5) |
| Изготовитель | ОАО «Салаватнефтемаш» | Количество осей, шт. | 4 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| Грузоподъемность, т | 66 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,1/26,7 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие теплоизоляции | нет |
| Расчетная статическая нагрузка |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие теневой защиты | нет |
| от колесной пары на рельс , кН(тс) | 227 (23,2) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Наличие предохранительного клапана | есть |
| Калибровочный тип котла | 88 | Длина котла наружная, мм: | 10944 | Наличие предохранительно - впускного клапана | есть |
| Объем котла, м3: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | Способ налива и слива | налив через люк, слив |
| полный | 73,66 | Наличие уклона котла к сливному |  |  | самотеком |
| полезный | 72,18 | прибору | есть | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Избыточное давление в котле по |  | наружных | 2 |
| Габарит | 02-ВМ | регулировке предохранительного |  | внутренних | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | клапана, МПа (кг\см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное производство | 2003 |
| Длина, мм: |  | Внешнее избыточное давление по |  | Год снятия с производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12085 | регулировке впускного клапана, |  | Возможность установки буферов | нет |
| по концевым балкам рамы | 10800 |  |  |  |  |

Вагон-цистерна для нефтеналивных грузов, модели 15-9887

Назначение: для перевозки нефтепродуктов

| Номер проекта | 9887.00.00.000 | Модель 2-осной тележки | 18-100, 18-1750 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,52 (5,2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ ВУ 790386704.005-2011 |  | 18-9770, 18-9875 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| Модель вагона | 15-9887 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Изготовитель | СЗАО «ОВЗ» | Наличие стояночного тормоза | есть | Наличие теплоизоляции | нет |
| Грузоподъемность, т | 66,0 | Объем котла, м3: |  | Наличие теневой защиты | нет |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,0/27,0 | полный | 76,3 | Наличие предохранительно - впускного |  |
| Нагрузка статическая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | полезный | 74,73 | клапана | есть |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Способ налива и слива | налив верхний, |
| Габарит | 02-ВМ | Длина котла наружная, мм | 11228 |  | слив нижний |
| База вагона, мм | 7800 | Удельный объем, м3/т | 1,13 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Длина, мм: |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Наличие уклона котла | есть | внутренних | 1 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Условное рабочее давление в котле, (по |  | Калибровочный тип | 86 |
| Высота от уровня верха головок |  | регулировке предохранительного клапана), |  | Год постановки на серийное производство | 2012 |
| рельсов максимальная, мм | 4600 | МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год снятия с производства | - |
| Количество осей, шт. | 4 | Давление создаваемое в котле при |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для цемента, модель 15-Ц853

Назначение: для перевозки цемента

| Номер проекта | 825-00-1 | Высота от уровня верха головок |  | Количество, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | 825-ТУ-1 | рельсов максимальная, мм | 4621 | загрузочных люков | 1 |
| Модель вагона | 15-Ц853 | Количество осей, шт. | 4 | аэролотков | 4 |
| Тип вагона | 936 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | аэроплиток | 2 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Диаметр, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 58 | Наличие стояночного тормоза | есть | лазового люка | 575 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,5/25,3 | Длина котла наружная, мм | 10300 | загрузочного люка | 575 |
| Нагрузка : |  | Наличие смотрового люка | нет | разгрузочного патрубка | 100 |
| статическая осевая, кН(тс) | 203,84 (20,8) | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | Давление, создаваемое в котле при |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 67,91 (6,93) | Условное рабочее давление в котле |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3) |
| Объем котла, м3 | 61,17 | (по регулировке предохранительного |  | Допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,2 (2) | загружаемого продукта, С | -50-+50 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | Удельный объем, м3/т | 0,845 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | Давление в котле , МПа (кгс/см2) |  | Угол наклона к горизонту, град: |  |
| Длина, мм: |  | при разгрузке | 0,22 (2) | откоса | 50 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | при загрузке | - | аэролотков | 6 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Производительность выгрузки, т/ч | - | Год постановки на серийное производство | 1961 |
|  |  |  |  | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для серной кислоты, модель 15-Ц854

Назначение: для перевозки серной кислоты

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы | 10800 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-Ц854 | рельсов максимальная, мм | 4073 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 760 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 60 | Наличие переходной площадки | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,2/21,9 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | верхний передав- |
| Нагрузка: |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2000 |  | ливанием или |
| статическая осевая, кН(тс) | 201,1 (20,5) | Длина котла наружная, мм | 10550 |  | вакуумнасосом |
| погонная, кН/м (тс/м) | 66,7 (6,8) | Удельный объем, м3/т |  | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 |  | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полный | 32 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | нет |
| полезный | - | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7120 | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1955 |
| Длина, мм: |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для олеума, модель 15-Ц855

Назначение: для перевозки олеума

| Номер проекта | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | рельсов максимальная, мм | 4125 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-Ц855 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | - | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 56 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,1/23,84 | Диаметр котла внутренний, мм | 2000 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| Нагрузка: |  | Длина котла наружная, мм | 9380 |  | давливанием |
| статическая осевая, кН(тс) | 195,8 (19,96) | Удельный объем, м3/т | 0,533 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 65,14 (6,64) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 29 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | +50 |
| База вагона, мм | 7120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | производство | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | Год снятия с серийного производства | - |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для олеума, модель 15-Ц856

Назначение: для перевозки олеума

| Номер проекта | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | рельсов максимальная, мм | 4480 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-Ц856 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | - | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно клапана | есть |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 50 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,3/24 | Диаметр котла внутренний, мм | 1890 | Способ налива и слива | верхний пере- |
| Нагрузка : |  | Длина котла наружная, мм | 10000 |  | давливанием |
| статическая осевая, кН(тс) | 181,5 (18,5) | Удельный объем, м3/т | 0,533 | Количество лестниц, шт.: |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 60,4 (6,16) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Объем котла, м3 | 26 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | +50 |
| База вагона, мм | 7120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | производство | 1960 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | Год снятия с серийного производства | - |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для олеума с переходной площадкой, модель 15-Ц857

Назначение: для перевозки олеума

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы | 11200 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| Модель вагона | 15-Ц857 | рельсов максимальная, мм | 4480 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | - | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 50 | Наличие переходной площадки | есть | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 24,0/24,7 | То же с ручным тормозом | есть | клапана | есть |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | нет | Способ налива и слива | верхний пере- |
| статическая осевая, кН(тс) | 183,4 (18,7) | Диаметр котла внутренний, мм | 1890 |  | давливанием |
| погонная, кН/м (тс/м) | 58,8 (6,0) | Длина котла наружная, мм | 10000 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3: |  | Удельный объем, м3/т | 0,533 | наружных | 2 |
| полный | 26 | Количество верхних люков, шт. | 1 | внутренних | нет |
| полезный | - | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Максимально допустимая температура |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | загружаемого продукта, С | +50 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное |  |
| База вагона, мм | 7120 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | производство | - |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12420 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна с переходной площадкой для молока, модель 15-Ц858

Назначение: для перевозки молока

| Номер проекта | - | Высота от уровня верха головок |  | Количество секций котла, шт. | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | рельсов максимальная, мм | 4445 | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-Ц858 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теплоизоляции | есть |
| Тип вагона | 773 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Толщина изоляции, мм | 300 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | есть | Наличие теневой защиты | нет |
| Грузоподъемность, т | 26 | То же с ручным тормозом | есть | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,2/26 | Наличие стояночного тормоза | есть | клапана | нет |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 1900 | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая осевая, кН(тс) | 127,5 (13) | Длина котла наружная, мм | 9200 |  | слив-нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 42,18 (4,3) | Удельный объем, м3/т | 0,97 |  | самотеком |
| Объем котла, м3 | 25,2 | Количество верхних люков, шт. | 3 | Количество лестниц наружных, шт.: | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) | Условное рабочее давление в котле |  | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7120 | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | - | производство | - |
| по осям сцепления автосцепок | 12220 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
| по концевым балкам рамы | 11000 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,2 (2) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для спирта, модель 15-Ц859

Назначение: для перевозки спирта

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы | 10800 | Количество секций котла, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Модель вагона | 15-Ц859 | рельсов максимальная, мм | 4621 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Тип вагона | 770 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительно клапана | нет |
| Грузоподъемность, т | 50 | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 22,1/22,83 | То же с ручным тормозом | нет | клапана | есть |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая осевая, кН(тс) | 178,5 (18,2) | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 |  | слив-нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 59,45 (6,06) | Длина котла наружная, мм | 10300 |  | самотеком |
| Объем котла, м3 |  | Удельный объем, м3/т | 1,2 | Количество лестниц, шт.: |  |
| полный | 61,2 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| полезный | 60 | Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | внутренних | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Условное рабочее давление в котле |  | Максимально допустимая температура |  |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | (по регулировке предохранительного |  | загружаемого продукта, С | - |
| База вагона, мм | 7800 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | Год постановки на серийное производство | 1970 |
| Длина, мм: |  | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1983 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4) | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для поливинилхлорида, модель 15-Ц860

Назначение: для бестарной перевозки поливинилхлорида

| Номер проекта | 1435.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 16120 | Количество аэролотков, шт.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 77-18-85-64 | по концевым балкам рамы | 14900 | малых | 4 |
| Модель вагона | 15-Ц860 | Высота от уровня верха головок |  | больших | - |
| Тип вагона | - | рельсов максимальная, мм | 4670 | Количество аэроплиток, шт. | - |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Количество осей, шт. | 4 | Диаметр люка, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 52 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | лазового | 575 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 29,5/30,4 | Наличие переходной площадки | нет | загрузочного | 400 |
| Нагрузка : |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Диаметр разгрузочного патрубка, мм | 100 |
| статическая осевая, кН(тс) | 201,9 (20,6) | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | Давление создаваемое в котле при |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 49,98 (5,1) | Наличие смотрового люка | нет | гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) |
| Объем котла, м3: |  | Длина котла наружная, мм | 14690 | Допускаемая температура загружаемого |  |
| полный | 86,4 | Условное рабочее давление в котле (по |  | продукта, С | +80 |
| полезный | 84 | регулировке предохранительного клапана), |  | Количество секций котла, шт. | 1 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Мпа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) | Угол наклона секций к горизонту, град | 6 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | Давление в котле при разгрузке, |  | Год постановки на серийное производство | 1964 |
| База вагона, мм | 10300 | Мпа(кгс/см2) | 0,2 (2,0) | Год снятия с серийного производства | 1970 |
| Длина, мм: |  | Количество загрузочных люков, шт. | 6 | Возможность установки буферов | нет |

4-осная цистерна для бензина и нефти с объемом котла 50 м3, модель 15-Ц862

Назначение: для перевозки бензина и нефти

| Номер проекта | - | Высота от уровня верха головок |  | Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | рельсов максимальная, мм | 4615 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-Ц862 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 712 или 720 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 50 | То же с ручным тормозом | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,3/24 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка : |  | Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 181,3 (18,5) | Длина котла наружная, мм | 9600 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 60,8 (6,2) | Удельный объем, м3/т | 1,0 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 50 | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | прибору | есть | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 7120 | Условное рабочее давление в котле |  | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное |  |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | клапана), МПа (кгс/см2) | - | производство | 1953 |
| по концевым балкам рамы | 10800 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1960 |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | Возможность установки буферов | есть |
|  |  | Количество секций котла, шт. | 1 |  |  |
|  |  | Калибровка котла | 16 |  |  |

6-осная цистерна для нефти и бензина, модель 15-Ц865

Назначение: для бензина и нефти

| Номер проекта | 808.00-1 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие паро-обогревательной рубашки | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | 808-ТУ-1 | рельсов максимальная, мм | 4675 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-Ц865 | Количество осей, шт. | 6 | Наличие теневой защиты | нет |
| Тип вагона | 364 | Модель 3-осной тележки | 18-102 | Наличие предохранительного клапана | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Наличие переходной площадки | нет | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 90 | То же с ручным тормозом | нет | клапана | есть |
| Масса тары вагона (min/max), т | 34,9/36 | Наличие стояночного тормоза | есть | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| Нагрузка: |  | Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |  | слив-нижний |
| статическая осевая, кН(тс) | 205,8 (21) | Длина котла наружная, мм | 14804 |  | самотеком |
| погонная, кН/м (тс/м) | 77,42 (7,9) | Удельный объем, м3/т | 1,1 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Объем котла, м3 | 101 | Количество верхних люков, шт. | 2 | наружных | 2 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие уклона котла к сливному |  | внутренних | 1 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | прибору | есть | Максимально допустимая температура |  |
| База вагона, мм | 10300 | Условное рабочее давление в котле |  | загружаемого продукта, С | - |
| Длина, мм: |  | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное |  |
| по осям сцепления автосцепок | 15980 | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | производство | - |
| по концевым балкам рамы | 14900 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Калибровка котла | 61 |  |  |

4-осная цистерна для бензина и нефти, модель 15-Ц863 и 15-Ц863-80

Назначение: для перевозки бензина и нефти

| Номер проекта | 890.00.000 | Высота от уровня верха головок |  | Наличие системы разогрева | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-1-122-69 | рельсов максимальная, мм | 4597 | Наличие теплоизоляции | нет |
| Модель вагона | 15-Ц863; 15-Ц863-80 | Количество осей, шт. | 4 | Наличие теневой защиты | нет |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» | Тележки | Типа 2 | Наличие предохранительно-впускного |  |
| Грузоподъемность, т | 60,0 |  | ГОСТ 9246 | клапана | да |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,6/23,1; 23,3/26,1 | Наличие переходной площадки | нет |  |  |
| Нагрузка: |  | То же с ручным тормозом | нет | Способ налива и слива | налив-верхний, |
| статическая осевая, кН(тс) | 203,5 (20,77); 208,9 (21,30) | Наличие стояночного тормоза | есть |  | слив-нижний |
| погонная, кН/м (тс/м) | 67,7 (6,91); 67,89 (6,93) | Диаметр котла внутренний, мм | 2800 |  |  |
| Объем котла, м3 | 61,2 | Длина котла наружная, мм | 10300 | Количество лестниц, шт.: |  |
| Скорость конструкционная, м/с (км/ч) | 33,3 (120) | Количество верхних люков, шт. | 1 | наружных | 2 |
| Габарит | 02-ВМ | Наличие уклона котла к сливному |  | внутренних | 1 |
| База вагона, мм | 7800 | прибору | да |  |  |
| Тип вагона | 720 | Условное рабочее давление в котле |  |  |  |
| Код особенности модели | 708 | (по регулировке предохранительного |  | Год постановки на серийное |  |
| Длина, мм: |  | клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) | производство | 1957; 1964 |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 | Давление создаваемое в котле при |  | Год снятия с серийного производства | 1989; — |
| по концевым балкам рамы | 10800 | гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | Возможность установки буферов | нет |
| ширина максимальная | 3020 | Калибровка котла | 25 |  |  |