ВАГОНЫ БУНКЕРНОГО ТИПА

4-осный вагон для нефтебитума (с облегченной рамой), модель 15-Б862

Назначение: для перевозки нефтебитума

| Номер проекта | 409.00.001 | База вагона, мм | 9300 | Объем одного бункера, м3: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 71-М129-62 | Длина, мм: |  | полный | 11,8 |
| Модель вагона | 15-Б862 | по осям сцепления автосцепок | 14060 | полезный | 10 |
| Тип вагона | - | по концевым балкам рамы | 12840 | Количество бункеров, шт. | 4 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Ширина максимальная, мм | 3135 | Размеры бункеров, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 40 | Высота от уровня верха головок |  | длина | 2675 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 30,4/31,3 | рельсов максимальная, мм | 3940 | ширина по верху | 2780 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | высота | 2493 |
| статическая осевая, кН(тс) | 174,5 (17,8) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Угол наклона боковой стенки бункера |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 49 (5) | Наличие переходной площадки | нет | к горизонту при разгрузке, град | 85 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Объем, м3: |  | Год постановки на серийное производство | 1963 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | полный | 47,2 | Год снятия с серийного производства | 1970 |
|  |  | полезный | 40 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон для нефтебитума, модель 17-431

Назначение: для перевозки нефтебитума

| Номер проекта | 431.00.001 | База вагона, мм | 9720 | Объем одного бункера, м3: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24-5-187-75 | Длина, мм: |  | полный | 11,8 |
| Модель вагона | 17-431 | по осям сцепления автосцепок | 14620 | полезный | 10 |
| Тип вагона | 702 | по концевым балкам рамы | 13400 | Количество бункеров, шт. | 4 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Ширина максимальная, мм | 3135 | Размеры бункеров, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 40 | Высота от уровня верха головок |  | длина | 2675 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 33,7/34,7 | рельсов максимальная, мм | 3920 | ширина по верху | 2750 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | высота | 2490 |
| статическая осевая, кН(тс) | 183,26 (18,7) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Угол наклона боковой стенки бункера |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 49,98 (5,1) | Наличие переходной площадки | нет | к горизонту при разгрузке, град | 85 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Объем, м3: |  | Год постановки на серийное производство | 1970 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | полный | 47,2 | Год снятия с серийного производства | 1978 |
|  |  | полезный | 40 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон для муки, модель 17-486

Назначение: для бестарной перевозки муки

| Номер проекта | 486.00.003 | по осям сцепления автосцепок | 17480 | одной емкости | 21,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.327-84 | по концевым балкам рамы | 16260 | Удельный объем, м3/т | 1,65 |
| Модель вагона | 17-486 | Ширина максимальная, мм | 3224 | Количество емкостей, шт. | 4 |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВСЗ» | Высота от уровня верха головок |  | Материал емкостей | АМr5 |
| Тип вагона | 972 |  |  |  |  |
| Грузоподъемность, т | 52 | рельсов, мм: |  | Наружный диаметр емкости, мм | 3220 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 29,1/30,9 | максимальная | 4900 | Диаметр загрузочного люка, мм | 580 |
| Нагрузка: |  | до оси автосцепки | 1060 | Разгрузка вагона | пневматическая |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Рабочее давление в емкости при |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 46,0 (4,69) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | разгрузке, МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Производительность разгрузки, т/ч | 50 |
| Габарит | 1-Т | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное производство |  |
| База вагона, мм | 13350 | Объем, м3: |  | или закупки вагона | 1988 |
| Длина, мм: |  | вагона | 86,0 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон для битума, модель 17-494

Назначение: для перевозки битума

| Номер проекта | 494.00.000 | Длина, мм: |  | Объем одного бункера, м3: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.426-84 | по осям сцепления автосцепок | 14620 | полный | 13,37 |
| Модель вагона | 17-494 | по концевым балкам рамы | 13400 | полезный | 11,6 |
| Тип вагона | 702 | Ширина максимальная, мм | 3160 | Количество бункеров, шт. | 4 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Высота от уровня верха головок |  | Размеры бункеров, мм: |  |
| Грузоподъемность, т | 45 | рельсов максимальная, мм | 4200 | длина | 2515 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 35,4/36,5 | Количество осей, шт. | 4 | ширина по верху | 2706 |
| Нагрузка: |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | высота | 2615 |
| статическая осевая, кН(тс) | 202 (20,37) | Наличие переходной площадки | нет | Угол наклона боковой стенки бункера к |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 55,3 (5,64) | Наличие стояночного тормоза | есть | плоскости рамы вагона при разгрузке, |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Объем, м3: |  | град, не менее | 6 |
| Габарит | 1-ВМ | полный | 53,48 | Год постановки на серийное производство | 1978 |
| База вагона, мм | 9720 | полезный | 46,0 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон для битума, модель 17-494-01

Назначение: для перевозки битума

| Номер проекта | 494.00.000 | Длина, мм: |  | Объем одного бункера, м3: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.426-84 | по осям сцепления автосцепок | 14620 | полный | 13,37 |
| Модель вагона | 17-494-01 | по концевым балкам рамы | 13400 | полезный | 25 |
| Тип вагона | 927 | Ширина максимальная, мм | 3160 | Количество бункеров, шт. | 4 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Высота от уровня верха головок |  | Размеры бункеров, мм: |  |
| Грузоподъемность,т. | 60 | рельсов максимальная, мм | 4200 | длина | 2515 |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 25,2/26,8 | Количество осей, шт. | 4 | ширина по верху | 2706 |
| Нагрузка : |  | Модель 2-осной тележки | 18-100 | высота | 2615 |
| статическая осевая, кН(тс) | 213 (21,70) | Наличие переходной площадки | нет | Угол наклона боковой стенки бункера к |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 58,1 (5,93) | Наличие стояночного тормоза | есть | плоскости рамы вагона при разгрузке, |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Объем, м3: |  | град, не менее | 6 |
| Габарит | 1-ВМ | полный | 103 | Год постановки на серийное производство | 1978 |
| База вагона, мм | 9720 | полезный | 100 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон для гранулированных полимерных материалов, модель 17-495

Назначение: для перевозки гранулированных полимерных материалов.

| Номер проекта | 495.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 17480 | одной емкости | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.395-81 | по концевым балкам рамы | 16260 | Удельный объем, м3/т | 1,38 |
| Модель вагона | 17-495 | Ширина максимальная, мм | 3224 | Количество емкостей, шт. | 4 |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВСЗ» | Высота от уровня верха головок |  | Материал емкостей | АМr5 |
| Грузоподъемность, т | 58 | рельсов , мм: |  | Наружный диаметр емкости, мм | 3220 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 29,1/30,9 | максимальная | 4750 | Диаметр загрузочного люка, мм | 580 |
| Нагрузка: |  | до оси автосцепки | 1060 | Разгрузка вагона | пневматическая |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Рабочее давление в емкости при |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 49,34 (5,03) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | разгрузке, МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Производительность разгрузки, т/ч | 40 |
| Габарит | 1-Т | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное производство |  |
| База вагона, мм | 13350 | Объем, м3: |  | или закупки вагона | 1983 |
| Длина, мм: |  | вагона | 80 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон для гранулированных полимеров, модель17-917

Назначение: для бестарной перевозки гранулированных полимерных материалов.

| Номер проекта | 917.00.000-0 | по осям сцепления автосцепок | 17480 | одной емкости | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.820-82 | по концевым балкам рамы | 16260 | Удельный объем, м3/т | 1,38 |
| Модель вагона | 17-917 | Ширина максимальная, мм | 3212 | Количество емкостей, шт. | 4 |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВСЗ» | Высота от уровня верха головок |  | Материал емкостей | Polarit 725 |
| Грузоподъемность, т | 58 | рельсов , мм: |  | Наружный диаметр емкости, мм | 3212 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 34,0/36,0 | максимальная | 4700 | Диаметр загрузочного люка, мм | 601,6 |
| Нагрузка: |  | до оси автосцепки | 1060 | Разгрузка вагона | пневматическая |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3 (23,5) | Количество осей, шт. | 4 | Рабочее давление в емкости при |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 52,14 (5,32) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | разгрузке, МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие переходной площадки | нет | Производительность разгрузки, т/ч | 40 |
| Габарит | 1-Т | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное производство |  |
| База вагона, мм | 13350 | Объем, м3: |  | или закупки вагона | 1982 |
| Длина, мм: |  | вагона | 80 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон для аммиачной селитры, модель 17-917-01

Назначение: для бестарной перевозки аммиачной селитры.

| Номер проекта | 917.00.000-01 | Длина, мм: |  | вагона | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-002-00210890-007-2004 | по осям сцепления автосцепок | 17480 | одной емкости | 20 |
| Модель вагона | 17-917-01 | по концевым балкам рамы | 16260 | Удельный объем, м3/т | 0,725 |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВСЗ» | Ширина максимальная, мм | 3212 | Количество емкостей, шт. | 4 |
| Грузоподъемность, т | 58 | Высота от уровня верха головок |  | Внутренний диаметр емкости, мм | 3200 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 34,0/36,0 | рельсов , мм: | 4700 | Диаметр загрузочного люка, мм | 600 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Диаметр разгрузочного люка в свету, мм | 450 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное производство | 1982 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 52,7 (5,38) | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |
| Габарит | 1-Т | Объем, м3: |  |  |  |
| База вагона, мм | 13350 |  |  |  |  |

4-осный вагон для цемента, модель17-932

Назначение: для перевозки цемента.

| Номер проекта | 932.00.000 | Длина, мм: |  | вагона | 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3.05 Украины 002-92 | по осям сцепления автосцепок | 14120 | одной емкости | 21,3 |
| Модель вагона | 17-932 | по лобовым листам рамы | 12900 | Удельный объем, м3/т | 1,0 |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВСЗ» | Ширина максимальная, мм | 3220 | Количество емкостей, шт. | 3 |
| Грузоподъемность, т | 64,5; 64,0 | Высота от уровня верха головок |  | Наружный диаметр емкости, мм | 3212 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 28,5/29,5; 28,5/30,0 | рельсов , мм: |  | Диаметр загрузочного люка, мм | 530 |
| Нагрузка: |  | максимальная | 4890 | Разгрузка вагона | пневматическая |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | до оси автосцепки | 1060 | Рабочее давление при разгрузке, Мпа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) |
| погонная, кН/м (тс/м) | 65,33 (6,66) | Количество осей, шт. | 4 | Производительность разгрузки, т/ч | 60 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное производство | 1992; 1993 |
| Габарит | 1-Т | Наличие переходной площадки | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона, мм | 9900 | Наличие стояночного тормоза | есть | Возможность установки буферов | нет |
|  |  | Объем, м3: |  |  |  |

4-осный вагон для муки, модель 17-4020

Назначение: для бестарной перевозки муки

| Номер проекта | 4020.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 17480 | одной емкости | 21,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.852-84 | по концевым балкам рамы | 16260 | Удельный объем, м3/т | 1,65 |
| Модель вагона | 17-4020 | Ширина максимальная, мм | 3212 | Количество емкостей, шт. | 4 |
| Тип вагона | 972 | Высота от уровня верха головок |  | Материал емкостей | 04Х18Н10 |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВСЗ» | рельсов , мм: |  | Наружный диаметр емкости, мм | 3212 |
| Грузоподъемность, т | 52 | максимальная | 4800 | Диаметр загрузочного люка, мм | 592 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 32,8/34,8 | до оси автосцепки | 1060 | Разгрузка вагона | пневматическая |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Рабочее давление в емкости при |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,3(23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | разгрузке, МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) |
| погонная, кН/м (тс/м) | 48,1 (4,91) | Наличие переходной площадки | нет | Производительность разгрузки, т/ч | 50 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное производство |  |
| Габарит | 1-Т | Объем, м3: |  | или закупки вагона | 1984 |
| База вагона, мм | 13350 | вагона | 86,0 | Год снятия с серийного производства | - |
| Длина, мм: |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |