ВАГОНЫ

САМОСВАЛЫ

4-осный вагон-самосвал 5ВС-60, модель 19-Д001

Назначение: для транспортировки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов.

| Номер проекта | 601.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 11720 | ширина внизу | 2650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по концевым балкам рамы | 10500 | высота | 970 |
| Модель вагона | 19-Д001 | Ширина максимальная, мм | 3210 | Высота от уровня верха головок |  |
| Тип вагона | 330 (5ВС-60) | Высота от уровня верха головок |  | рельсов до уровня пола, мм | 1720 |
| Изготовитель | Калининградский ВСЗ | рельсов максимальная, мм | 2680 | Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
| Грузоподъемность, т | 60 | Количество осей, шт. | 4 | Количество разгрузочных цилиндров, шт. | 4 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 28,1/29 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Удельный объем, м3/т | 0,483 |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | нет | Конструкционная скорость на |  |
| статическая осевая, кН (тс) | 215,11 (21,95) | Наличие стояночного тормоза | есть | промышленных путях, км/ч | 75 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 74,38 (7,59) | Объем кузова, м3 | 26,3 | Рабочее давление в цилиндрах разгрузки, |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Размеры кузова внутри, мм: |  | МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Габарит | 1-Т | длина вверху | 10000 | Год постановки на серийное производство | 1962 |
| База вагона | 7500 | длина внизу | 9530 | Год снятия с серийного производства | 1972 |
| Длина, мм: |  | ширина вверху | 2950 | Возможность установки буферов | нет |

6-осный вагон-самосвал модернизированный, модель 31-634

Назначение: для транспортировки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов

| Номер проекта | 634.00.000 | Скорость конструкционная, км/ч | согласно указанию | Объем кузова, м3 | 50,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - |  | №Г-4217у от 17.10.86г. | Размеры кузова внутри, мм: |  |
| Модель вагона | 31-634 | Скорость конструкционная на |  | длина вверху | 13400 |
| Тип вагона | - (2ВС-105) | промышленных путях, км/ч | 70 | длина внизу | 13000 |
| Изготовитель | Калининградский ВСЗ | Габарит (на путях МПС) | 1-Т | ширина вверху | 3150 |
|  | Польша | База вагона, мм | 9340 | ширина внизу | 2630 |
| Грузоподъемность, т | 90 | Длина, мм: |  | высота | 1300 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 47 / 50 | по осям сцепления автосцепок | 14900 | Высота от уровня верха головок рельсов |  |
| Нагрузка: |  | по концевым балкам рамы | 13816 | до уровня пола, мм | 1917 |
| статическая осевая, кН(тс): | 23,5 | Ширина максимальная, мм | 3520 | Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
| на путях промышленных |  | Высота от уровня верха головок |  | Количество разгрузочных цилиндров, шт. | 6 |
| предприятий | 251,14 (25,6) | рельсов максимальная, мм | 3241 | Удельный объем, м3/т | 0,475 |
| на путях МПС | 215,8 (22) | Количество осей, шт. | 6 | Рабочее давление в цилиндрах разгрузки, |  |
| погонная, кН/м (тс/м): |  | Модель 3-осной тележки | УВЗ-7; УВЗ-10м; | МПа (кгс/см2) | 0,7 (7,0) |
| на путях промышленных |  |  | УВЗ-11А | Год постановки на серийное производство |  |
| предприятий | 101,0 (10,3) | Наличие переходной площадки | нет | или закупки вагона | 1967 1974 |
| на путях МПС | 86,9 (8,86) | Наличие стояночного тормоза | есть | Год снятия с серийного производства | 1973 - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон-самосвал, модель 31-638

Назначение: для транспортировки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов.

| Номер проекта | 638.00.000 | Длина, мм: |  | ширина внизу | 2610 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.5.347-76 | по осям сцепления автосцепок | 11830 | высота | 980 |
| Модель вагона | 31-638 | по концевым балкам рамы | 10610 | Высота от уровня верха головок рельсов |  |
| Тип вагона | 350 (6ВС-60) | Ширина максимальная, мм | 3210 | до уровня пола, мм | 1770 |
| Изготовитель | Калининградский ВСЗ | Высота от уровня верха головок |  | Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
|  | Демиховский МСЗ | рельсов максимальная, мм | 2867 | Количество разгрузочных цилиндров, шт. | 4 |
| Грузоподъемность, т | 60 | Количество осей, шт. | 4 | Удельный объем, м3/т | 0,43 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,7/27,3 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Конструкционная скорость на |  |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | нет | промышленных путях, км/ч | 70 |
| статическая осевая, кН(тс) | 212,7 (21,7) | Наличие стояночного тормоза | есть | Рабочее давление в цилиндрах разгрузки, |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 72,1 (7,35) | Объем кузова, м3 | 26,2 | МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Размеры кузова внутри, мм: |  | Год постановки на серийное производство |  |
| Габарит | 1-Т | длина вверху | 10140 | или закупки вагона | 1971 1971 |
| База вагона, мм | 7500 | длина внизу | 9620 | Год снятия с серийного производства | 1985 - |
|  |  | ширина вверху | 2910 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон-самосвал, модель 31-638-01

Назначение: для транспортировки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов.

| Номер проекта | 638.00.000 | Длина, мм: |  | ширина внизу | 2610 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.5.347-76 | по осям сцепления автосцепок | 12450 | высота | 980 |
| Модель вагона | 31-638-01 | по концевым балкам рамы | 10610 | Высота от уровня верха головок рельсов |  |
| Тип вагона | 351 | Ширина максимальная, мм | 3210 | до уровня пола, мм | 1770 |
| Изготовитель | Калининградский ВСЗ | Высота от уровня верха головок |  | Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
|  | Демиховский МСЗ | рельсов максимальная, мм | 2867 | Количество разгрузочных цилиндров, шт. | 4 |
| Грузоподъемность, т | 60 | Количество осей, шт. | 4 | Удельный объем, м3/т | 0,43 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,9/27,8 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Конструкционная скорость на |  |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | нет | промышленных путях, км/ч | 70 |
| статическая осевая, кН(тс) | 212,7 (21,7) | Наличие стояночного тормоза | есть | Рабочее давление в цилиндрах разгрузки, |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 72,1 (7,35) | Объем кузова, м3 | 30 | МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Размеры кузова внутри, мм: |  | Год постановки на серийное производство |  |
| Габарит | 1-Т | длина вверху | 10140 | или закупки вагона | 1971 |
| База вагона, мм | 7500 | длина внизу | 9620 | Год снятия с серийного производства | 1983 |
|  |  | ширина вверху | 2910 | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон-самосвал, модель 31-656

Назначение: для транспортировки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов.

| Номер проекта | 656.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 11830 | ширина внизу | 2615 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.427-80 | по концевым балкам рамы | 10610 | высота | 1187 |
| Модель вагона | 31-656 | Ширина максимальная, мм | 3204 | Высота от уровня верха головок рельсов |  |
| Тип вагона | 350 | Высота от уровня верха головок |  | до уровня пола, мм | 1803 |
| Изготовитель | Калининградский ВСЗ | рельсов максимальная, мм | 2990 | Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
|  | Демиховский МСЗ | Количество осей, шт. | 4 | Количество разгрузочных цилиндров, шт. | 4 |
| Грузоподъемность, т | 60 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Удельный объем, м3/т | 0,54 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,9/27,8 | Наличие переходной площадки | нет | Конструкционная скорость на |  |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | промышленных путях, км/ч | 70 |
| статическая осевая, кН(тс) | 214,9 (21,9) | Объем кузова, м3 | 32 | Рабочее давление в цилиндрах разгрузки, |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 72,62 (7,41) | Размеры кузова внутри, мм: |  | МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | длина вверху | 10015 | Год постановки на серийное производство |  |
| Габарит | 1-Т | длина внизу | 9604 | или закупки вагона | 1978 1979 |
| База вагона, мм | 7500 | ширина вверху | 2883 | Год снятия с серийного производства | 1988 1988 |
| Длина, мм: |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон-самосвал, модель 31-661

Назначение: для транспортировки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов.

| Номер проекта | 661.00.000 | по осям сцепления автосцепок | 12450 | ширина внизу | 2615 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.427-80 | по концевым балкам рамы | 11230 | высота | 1187 |
| Модель вагона | 31-661 | Ширина максимальная, мм | 3204 | Высота от уровня верха головок рельсов |  |
| Тип вагона | 351 | Высота от уровня верха головок |  | до уровня пола, мм | 1803 |
| Изготовитель | Калининградский ВСЗ | рельсов максимальная, мм | 2990 | Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
| Грузоподъемность, т | 60 | Количество осей, шт. | 4 | Количество разгрузочных цилиндров, шт. | 4 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27/28 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Удельный объем, м3/т | 0,54 |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | есть | Конструкционная скорость на |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 214,9 (21,9) | Наличие стояночного тормоза | есть | промышленных путях, км/ч | 70 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 72,62 (7,41) | Объем кузова, м3 | 32 | Рабочее давление в цилиндрах разгрузки, |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Размеры кузова внутри, мм: |  | МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Габарит | 1-Т | длина вверху | 10015 | Год постановки на серийное производство |  |
| База вагона, мм | 7500 | длина внизу | 9604 | или закупки вагона | 1980 |
| Длина, мм: |  | ширина вверху | 2883 | Год снятия с серийного производства | 1987 |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон-самосвал, модель 31-675

Назначение: для перевозки и механизированной погрузки и выгрузки сыпучих и кусковых грузов.

| Номер проекта | 675.00.000 | Длина, мм: |  | ширина внизу | 2615 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.944-91 | по осям сцепления автосцепок | 11830 | высота | 1267 |
| Модель вагона | 31-675 | по концевым балкам рамы | 10610 | Высота от уровня верха головок |  |
| Тип вагона | 320 | Ширина максимальная, мм | 3185 | рельсов до уровня пола, мм | 1813 |
| Изготовитель | 1)Калининградский ВСЗ | Высота от уровня верха головок |  | Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
|  | 2)Демиховский МСЗ | рельсов максимальная, мм | 3080 | Количество разгрузочных цилиндров, шт. | 4 |
| Грузоподъемность, т | 67 | Количество осей, шт. | 4 | Удельный объем, м3/т | 0,525 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,6/26,4 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Рабочее давление в цилиндрах разгрузки, |  |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | нет | МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,3 (23,5) | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное производство | 1)1990 2)1993 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 77,42 (7,9) | Объем кузова, м3 | 35,2 | Год снятия с серийного производства | 1999 - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Размеры кузова внутри, мм: |  | Возможность установки буферов | возможно при |
| Габарит | 1-Т | длина вверху | 10308 |  | доработке |
| База вагона, мм | 7500 | длина внизу | 9906 |  | конструкции |
|  |  | ширина вверху | 2885 |  | нижней рамы |

4-осный вагон-самосвал, модель 31-675-01

Назначение: для перевозки и механизированной погрузки и выгрузки сыпучих и кусковых грузов.

| Номер проекта | 675.00.000 | Длина, мм: |  | ширина внизу | 2615 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.944-91 | по осям сцепления автосцепок | 11830 | высота | 1267 |
| Модель вагона | 31-675-01 | по концевым балкам рамы | 10610 | Высота от уровня верха головок |  |
| Тип вагона | - | Ширина максимальная, мм | 3185 | рельсов до уровня пола, мм | 1813 |
| Изготовитель | Калининградский ВСЗ | Высота от уровня верха головок |  | Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
|  | Демиховский МСЗ | рельсов максимальная, мм | 3080 | Количество разгрузочных цилиндров, шт. | 4 |
| Грузоподъемность, т | 64 | Количество осей, шт. | 4 | Удельный объем, м3/т | 0,525 |
| Масса тары вагона (min/max), т. | 28,1/29 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Рабочее давление в цилиндрах разгрузки, |  |
| Нагрузка: |  | Наличие переходной площадки | нет | МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,3 (23,5) | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное производство | 2001 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 77,42 (7,9) | Объем кузова, м3 | 35,2 | Год снятия с серийного производства | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Размеры кузова внутри, мм: |  | Возможность установки буферов | возможно при |
| Габарит | 1-Т | длина вверху | 10308 |  | доработке |
| База вагона, мм | 7500 | длина внизу | 9906 |  | конструкции |
|  |  | ширина вверху | 2885 |  | нижней рамы |

4-осный вагон-самосвал, модель 31-676

Назначение: для перевозки и механизированной погрузки и выгрузки сыпучих и кусковых грузов.

| Номер проекта | 676.00.000 | по концевым балкам рамы | 11230 | высота | 1267 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.944-91 | Ширина максимальная, мм | 3185 | Высота от уровня верха головок |  |
| Модель вагона | 31-676 | Высота от уровня верха головок |  | рельсов до уровня пола, мм | 1813 |
| Тип вагона | - | рельсов максимальная, мм | 3080 | Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
| Изготовитель | Калининградский ВСЗ | Количество осей, шт. | 4 | Количество разгрузочных цилиндров, шт. | 4 |
| Грузоподъемность, т | 67 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Удельный объем, м3/т | 0,525 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 25,9/26,7 | Наличие переходной площадки | есть | Конструкционная скорость на |  |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | промышленных путях, км/ч | 120 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,3 (23,5) | Объем кузова, м3 | 35,2 | Рабочее давление в цилиндрах разгрузки, |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 73,52 (7,5) | Размеры кузова внутри, мм: |  | МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | длина вверху | 10308 | Год постановки на серийное производство | 1993 |
| Габарит | 1-Т | длина внизу | 9906 | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона | 7500 | ширина вверху | 2885 | Возможность установки буферов | возможно при |
| Длина, мм: |  | ширина внизу | 2615 |  | доработке |
| по осям сцепления автосцепок | 12450 |  |  |  | конструкции |
|  |  |  |  |  | нижней рамы |

4-осный вагон-самосвал с амортизирующей прослойкой, модель 31-676-01

Назначение: для перевозки и механизированной погрузки и выгрузки сыпучих и кусковых грузов.

| Номер проекта | - | по концевым балкам рамы | 11230 | высота | 1267 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Ширина максимальная, мм | 3185 | Высота от уровня верха головок |  |
| Модель вагона | 31-676-01 | Высота от уровня верха головок |  | рельсов до уровня пола, мм | 1813 |
| Тип вагона | 351 | рельсов максимальная, мм | 3080 | Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
| Изготовитель | Калининградский ВСЗ | Количество осей, шт. | 4 | Количество разгрузочных цилиндров, шт. | 4 |
| Грузоподъемность, т | 64,0 | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Удельный объем, м3/т | 0,525 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 28,1/29,0 | Наличие переходной площадки | есть | Конструкционная скорость на |  |
| Нагрузка: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | промышленных путях, км/ч | 120 |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,3 (23,5) | Объем кузова, м3 | 35,2 | Рабочее давление в цилиндрах разгрузки, |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 73,52 (7,5) | Размеры кузова внутри, мм: |  | МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | длина вверху | 10308 | Год постановки на серийное производство | 2001 |
| Габарит | 1-Т | длина внизу | 9906 | Год снятия с серийного производства | - |
| База вагона | 7500 | ширина вверху | 2885 | Возможность установки буферов | возможно при |
| Длина, мм: |  | ширина внизу | 2615 |  | доработке |
| по осям сцепления автосцепок | 12450 |  |  |  | конструкции |

4-осный вагон-самосвал, модель 31-945

Назначение: для транспортировки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов.

| Номер проекта | 945.00.000-0 | Длина, мм: |  | длина внизу | 9880 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-00210890-021:2008 | по осям сцепления автосцепок | 11830 | ширина вверху | 2860 |
| Модель вагона | 31-945 | по концевым балкам рамы | 10610 | высота | 1290 |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВЗ» | Ширина максимальная, мм | 3240 | Высота от уровня верха головок рельсов |  |
| Грузоподъемность, т | 66 | Высота от уровня верха головок |  | до уровня пола, мм | 1905 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 26,3/28 | рельсов максимальная, мм | 3205 | Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Количество разгрузочных цилиндров, шт. | 4 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Удельный объем, м3/т | 0,55 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 78 (7,95) | Наличие переходной площадки | нет | Рабочее давление в цилиндрах разгрузки, |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Габарит | 1-Т | Объем кузова, м3 | 36 | Год постановки на серийное производство |  |
| База вагона, мм | 7500 | Размеры кузова внутри, мм: |  | или закупки вагона | 1992 |
|  |  | длина вверху | 10430 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон-самосвал с опрокидывающимся кузовом, модель 31-945-01

Назначение: для транспортировки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов.

| Номер проекта | - | Длина, мм: |  | длина внизу | 9880 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по осям сцепления автосцепок | 11830 | ширина вверху | 2860 |
| Модель вагона | 31-945-01 | по концевым балкам рамы | 10610 | высота | 1290 |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВЗ» | Ширина максимальная, мм | 3240 | Высота от уровня верха головок рельсов |  |
| Грузоподъемность, т | 65,0 | Высота от уровня верха головок |  | до уровня пола, мм | 1905 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 28,1/29,0 | рельсов максимальная, мм | 3205 | Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Количество разгрузочных цилиндров, шт. | 4 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Удельный объем, м3/т | 0,55 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 78 (7,95) | Наличие переходной площадки | нет | Рабочее давление в цилиндрах разгрузки, |  |
| Скорость конструкционная , км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Габарит | 1-Т | Объем кузова, м3 | 36 | Год постановки на серийное производство |  |
| База вагона, мм | 7500 | Размеры кузова внутри, мм: |  | или закупки вагона | 1993 |
| Тип вагона | 350 | длина вверху | 10430 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон-самосвал с опрокидывающимся кузовом, модель 31-945-02

Назначение: для транспортировки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов.

| Номер проекта | - | Длина, мм: |  | длина внизу | 9880 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | по осям сцепления автосцепок | 11830 | ширина вверху | 2860 |
| Модель вагона | 31-945-02 | по концевым балкам рамы | 10610 | высота | 1290 |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВЗ» | Ширина максимальная, мм | 3240 | Высота от уровня верха головок рельсов |  |
| Грузоподъемность, т | 64,0 | Высота от уровня верха головок |  | до уровня пола, мм | 1905 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 29,1/30,0 | рельсов максимальная, мм | 3205 | Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 4 | Количество разгрузочных цилиндров, шт. | 4 |
| статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Удельный объем, м3/т | 0,55 |
| погонная, кН/м (тс/м) | 78 (7,95) | Наличие переходной площадки | нет | Рабочее давление в цилиндрах разгрузки, |  |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Наличие стояночного тормоза | есть | МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Габарит | 1-Т | Объем кузова, м3 | 36 | Год постановки на серийное производство |  |
| База вагона, мм | 7500 | Размеры кузова внутри, мм: |  | или закупки вагона | 1993 |
| Тип вагона | 350 | длина вверху | 10430 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон-самосвал, модель 32-4079

Назначение: для транспортировки и механизированной погрузки и выгрузки отходов и сырья металлургического

производства в холодном состоянии, вскрышных пород, руд, известняка.

| Номер проекта | 4079.00.000 | База вагона, мм | 7750 | Удельный объем, м3/т | 0,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05669819-102-94 | Длина, мм: |  | Удельная материалоемкость | 0,42 |
| Модель вагона | 32-4079 | по осям сцепления автосцепок | 12170 | Количество осей, шт. | 4 |
| Тип вагона | - | по лобовым листам рамы | 10950 | Модель 2-осной тележки | 18-477 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | Ширина максимальная, мм | 3400 | Наличие переходной площадки | нет |
| Грузоподъемность, т | 90 | Длина кузова внутри, мм: |  | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Масса тары вагона, т | 38 | внизу | 10064 | Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
| Максимальная расчетная статическая |  | вверху | 10520 | Система разгрузки | двухсторонняя |
| нагрузка от колесной пары |  | Ширина кузова внутри, мм: |  | Вид разгрузки | пневматическая |
| на рельс, кН (тс) | 313,6 (32) | внизу | 2620 | Год постановки на серийное |  |
| Скорость конструкционная, км/ч: | 100 | вверху | 3114 | производство | 1994 |
| Габарит | 1-Т | Объем кузова, м3 | 38 | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

6-осный вагон-самосвал, модель 33-677

Назначение: для перевозки скальных пород и руд, для транспортировки и механизированной разгрузки

сыпучих и кусковых грузов.

| Номер проекта | 677.00.000 | Габарит | 1-Т | ширина вверху | 2890 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.954-92 | База вагона, мм | 9340 | ширина внизу | 2715 |
| Модель вагона | 33-677 | Длина, мм: |  | высота | 1355 |
| Тип вагона | - | по осям сцепления автосцепок | 15040 | Высота от уровня верха головок рельсов |  |
| Изготовитель | ОАО «Завод | по концевым балкам рамы | 13820 | до уровня пола, мм | 2040 |
|  | металлоконструкций» | Ширина максимальная, мм | 3254 | Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
| Грузоподъемность, т | 105 | Высота от уровня верха головок |  | Количество разгрузочных цилиндров, шт. | 6 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 60,1/62,0 | рельсов максимальная, мм | 3395 | Удельный объем, м3/т | 0,476 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 6 | Рабочее давление в цилиндрах разгрузки, |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 272,7 (27,83) | Модель 3-осной тележки | 18-522 | МПа (кгс/см2) | 0,7 (7,0) |
| погонная, кН/м (тс/м) | 105,82 (11,104) | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное производство |  |
| Скорость конструкционная, км/ч: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | или закупки вагона | 1992 |
| по путям МПС порожнего |  | Объем кузова, м3 | 50 | Год снятия с серийного производства | - |
| вагона | 80 | Размеры кузова внутри, мм: |  | Возможность установки буферов | возможно при |
| по путях промышленных |  | длина вверху | 13400 |  | доработке конс- |
| предприятий | 70 | длина внизу | 13000 |  | трукции нижней |
|  |  |  |  |  | рамы |

6-осный вагон-самосвал, модель 33-678

Назначение: для транспортировки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов.

| Номер проекта | 678.00.000 | на промышленных путях | 70 | длина вверху | 13400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | 24.05.974-95 | Габарит (на путях МПС) | 1-Т | длина внизу | 13000 |
| Модель вагона | 33-678 | База вагона, мм | 9340 | ширина вверху | 2890 |
| Тип вагона | - | Длина, мм: |  | ширина внизу | 2715 |
| Изготовитель | ОАО «Завод | по осям сцепления автосцепок | 15040 | высота | 1340 |
|  | металлоконструкций» | по концевым балкам рамы | 13820 | Высота от уровня верха головок рельсов |  |
| Грузоподъемность, т | 90 | Ширина максимальная, мм | 3254 | до уровня пола, мм | 2060 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 48,5/50,0 | Высота от уровня верха головок |  | Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
| Нагрузка на путях промышленных |  | рельсов максимальная, мм | 3400 | Количество разгрузочных цилиндров, шт. | 6 |
| предприятий: |  | Количество осей, шт. | 6 | Удельный объем, м3/т | 0,48 |
| статическая осевая, кН(тс) | 252,84 (25,8) | Модель 3-осной тележки | 18-522 | Рабочее давление в цилиндрах разгрузки, |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 101,0 (10,3) | Наличие переходной площадки | нет | МПа (кгс/см2) | 0,7 (7,0) |
| Скорость конструкционная, км/ч: |  | Наличие стояночного тормоза | - | Год постановки на серийное производство | 1993 |
| по путям МПС порожнего |  | Объем кузова, м3 | 50 | Год снятия с серийного производства | - |
| вагона | 80 | Размеры кузова внутри, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |

6-осный вагон-самосвал, модель 33-680

Назначение: для транспортировки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов.

| Номер проекта | 680.00.000 | на промышленных путях | 70 | длина вверху | 13400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | 24.05.974-95 | Габарит (на путях МПС) | 1-Т | длина внизу | 13000 |
| Модель вагона | 33-680 | База вагона, мм | 9340 | ширина вверху | 2890 |
| Тип вагона | - | Длина, мм: |  | ширина внизу | 2715 |
| Изготовитель | ОАО «Завод | по осям сцепления автосцепок | 15480 | высота | 1340 |
|  | металлоконструкций» | по концевым балкам рамы | 14468 | Высота от уровня верха головок рельсов |  |
| Грузоподъемность, т | 105 | Ширина максимальная, мм | 3254 | до уровня пола, мм | 2060 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 49,3/50,8 | Высота от уровня верха головок |  | Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
| Нагрузка на путях промышленных |  | рельсов максимальная, мм | 3400 | Количество разгрузочных цилиндров, шт. | 6 |
| предприятий: |  | Количество осей, шт. | 6 | Удельный объем, м3/т | 0,48 |
| статическая осевая, кН(тс) | 254,4 (25,96) | Модель 3-осной тележки | 18-522 | Рабочее давление в цилиндрах разгрузки, |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 98,59 (10,06) | Наличие переходной площадки | есть | МПа (кгс/см2) | 0,7 (7,0) |
| Скорость конструкционная, км/ч: |  | Наличие стояночного тормоза | - | Год постановки на серийное производство | 1995 |
| по путям МПС порожнего |  | Объем кузова, м3 | 50,0 | Год снятия с серийного производства | - |
| вагона | 80 | Размеры кузова внутри, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный вагон-самосвал, модель 33-682

Назначение: для перевозки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов.

| Номер проекта | 682.00.000 | База вагона, мм | 9340 | ширина внизу | 2715 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | 8322-976-00210861-95 | Длина, мм: |  | высота | 1355 |
| Модель вагона | 33-682 | по осям сцепления автосцепок | 15040 | Высота от уровня верха головок |  |
| Тип вагона | - | по концевым балкам рамы | 13820 | рельсов до уровня пола, мм | 2040 |
| Изготовитель | Калининградский ВСЗ | Ширина максимальная, мм | 3254 | Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
| Грузоподъемность, т | 82,0 | Высота от уровня верха головок |  | Количество разгрузочных цилиндров, шт. | 6 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 55,3/57,0 | рельсов максимальная, мм | 3395 | Удельный объем, м3/т | 0,476 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 6 | Рабочее давление в цилиндрах разгрузки, |  |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,0 (23,17) | Модель 3-осной тележки | 18-522 | МПа (кгс/см2) | 0,7 (7,0) |
| погонная, кН/м (тс/м) | 105,55 (10,77) | Наличие переходной площадки | нет | Год постановки на серийное производство | 1998 |
| Скорость конструкционная, км/ч: |  | Наличие стояночного тормоза | нет | Год снятия с серийного производства | - |
| по путям МПС порожнего |  | Объем кузова, м3 | 50 | Возможность установки буферов | возможно при |
| вагона | 80 | Размеры кузова внутри, мм: |  |  | доработке |
| по путям промышленных |  | длина вверху | 13400 |  | конструкции |
| предприятий | 60 | длина внизу | 13000 |  | нижней рамы |
| Габарит | 1-Т | ширина вверху | 2890 |  |  |

6-осный вагон-самосвал, модель 33-9035

Назначение: для перевозки из карьеров и выгрузки на отвалах или дробильных установках.

| Номер проекта | 9035.00.00.000 | Длина, мм: |  | ширина внизу | 2636 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 3.06-04726120-015-99 | по осям сцепления автосцепок | 15036 | высота | 1300 |
| Модель вагона | 33-9035 | по концевым балкам рамы | 13426 | Высота от уровня верха головок |  |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВЗ» | Ширина максимальная, мм | 3518 | рельсов до уровня пола, мм | 2045 |
| Грузоподъемность, т | 105 | Высота от уровня верха головок |  | Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 47,9/51,0 | рельсов максимальная, мм | 3322 | Количество разгрузочных цилиндров, шт. | 6 |
| Нагрузка: |  | Количество осей, шт. | 6 | Удельный объем, м3/т | 0,98 |
| статическая осевая, кН (тс) | 254,97 (26,0) | Модель 3-осной тележки | 18-522 | Рабочее давление в цилиндрах разгрузки, |  |
| погонная, кН/м (тс/м) | 102,0 (10,4) | Наличие переходной площадки | нет | МПа (кгс/см2) | 0,7 |
| Скорость конструкционная, км/ч: |  | Наличие стояночного тормоза | есть | Год постановки на серийное производство | 1998 |
| по путям порожнего вагона | 100 | Объем кузова, м3 | 50 | Год снятия с серийного производства | - |
| по путям промышленных |  | Размеры кузова внутри, мм: |  | Возможность установки буферов | нет |
| предприятий | 55 | длина вверху | 13426 |  |  |
| Габарит | Тпр | длина внизу | 12992 |  |  |
| База вагона, мм | 9340 | ширина вверху | 3100 |  |  |

4-осный хоппер-дозатор, модель 55-76

Назначение: для перевозки и дозировки балласта при путевых работах

| Номер проекта | 390 | Габарит | 1-Т | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32-ЦТВР-03-90 | База вагона, мм | 7200 | Количество разгрузочных люков, шт. | 4 |
| Модель вагона | 55-76 | Длина, мм: |  | Размер разгрузочного проема в свету, мм: |  |
| Тип вагона | 304 | по осям сцепления автосцепок | 11520 | наружного люка | 350х2680 |
| Изготовитель | Великолукский ТРЗ | по концевым балкам рамы | 10300 | внутреннего люка | 300х2680 |
| Грузоподъемность, т | 72 | Ширина максимальная, мм | 3250 | Число рабочих цилиндров разгрузочно- |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,3/24,0 | Высота от уровня верха головок |  | дозирующих механизмов, шт. | 4 |
| Нагрузка: |  | рельсов максимальная, мм | 3850 | Максимальное давление воздуха в |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 235,2 (24,0) | Количество осей, шт. | 4 | рабочей сети, МПа (атм.) | 0,4-0,6 (4-6) |
| погонная, кН/м (тс/м) | 85,1 (8,68) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| Объем кузова, м3: | 45,0 | Наличие переходной площадки | есть | производство | 1980 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | То же с ручным тормозом | нет | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

4-осный хоппер-дозатор, модель 55-76М

Назначение: для перевозки и дозировки балласта при путевых работах

| Номер проекта | 390 | Габарит | 1-Т | Наличие стояночного тормоза | есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 32-ЦТВР-03-90 | База вагона, мм | 7200 | Количество разгрузочных люков, шт. | 4 |
| Модель вагона | 55-76 М | Длина, мм: |  | Размер разгрузочного проема в свету, мм: |  |
| Тип вагона | 304 | по осям сцепления автосцепок | 11520 | наружного люка | 350х2680 |
| Изготовитель | Великолукский ТРЗ | по концевым балкам рамы | 10300 | внутреннего люка | 300х2680 |
| Грузоподъемность, т | 72,0 | Ширина максимальная, мм | 3250 | Число рабочих цилиндров разгрузочно- |  |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,3/24,0 | Высота от уровня верха головок |  | дозирующих механизмов, шт. | 4 |
| Нагрузка: |  | рельсов максимальная, мм | 3850 | Максимальное давление воздуха в |  |
| статическая осевая, кН(тс) | 235,2 (24,0) | Количество осей, шт. | 4 | рабочей сети, МПа (атм.) | 0,4-0,6 (4-6) |
| погонная, кН/м (тс/м) | 85,1 (8,68) | Модель 2-осной тележки | 18-100 | Год постановки на серийное |  |
| Объем кузова, м3: | 45,0 | Наличие переходной площадки | есть | производство | 1990 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | То же с ручным тормозом | нет | Год снятия с серийного производства | - |
|  |  |  |  | Возможность установки буферов | нет |

Специализированный вагон для раскаленного кокса,

модель 26-499

Назначение: для транспортировки и выгрузки кокса

| Объем камеры коксования | 32,3 | 41,3 |
| --- | --- | --- |
| Вместимость, т | 23 | 25 |
| Объем кузова, куб. м | 54,5 | 77,5 |
| Длина по осям сцепления автосцепок общий подъемник индивидуальный подъемник | 11 200 12 000 | 12 200 12 000 |
| Высота общий подъемник индивидуальный подъемник | 4 630 4 620 | 5 300 5 090 |
| Ширина | 5 160 | 5 300 |
| Масса вагона без запчастей и электрооборудования, т общий подъемник индивидуальный подъемник | 52,9 42,8 | 62,5 59,8 |

Коксотушильный вагон, модель 26-4013

Назначение: для приема раскаленного кокса

| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем камер коксования, куб. м | 41,6 | 20-25 | 30,9 | 30-35 | Пеко-коксовые |
| Вместимость, т | 25 | 13 | 19 | 23 | 10 |
| Полезный объем, куб..м | 88,5 | 56 | 68 | 68 | 38 |
| Габаритные размеры, мм длина по осям сцепления автосцепок | 18750 | 15320 | 17900 | 18750 | 10180 |
| высота от уровня головок рельсов | 5210 | 4165 | 5490 | 5025 | 4650 |
| ширина | 5960 | 4220 | 4330 | 5255 | 4480 |
| Масса вагона, т | 91 | 57,3 | 72,2 | 67,25 | 44,2 |

Вагон коксотушильный с верхней и нижней подачей воды

Назначение : для приема раскаленного кокса, выдаваемого из камер коксования объемом 20-25м3, транспортирования к тушильной башне, где производится тушение улучшенным комбинированным способом подачи воды сверху 20-25% и снизу 75-80%,

транспортировки охлажденного кокса к коксовой рампе для выгрузки

В вагоне производится автоматическое взвешивание горячего и охлажденного кокса при помощи тензодатчиков.

Передвижение вагона осуществляется специальным электровозом.

Вагоны могут изготовляться с шириной колеи – 1435, 1520 и 1676 мм.

По требованию заказчика параметры вагонов могут быть изменены применительно к объему обслуживаемой камеры коксования.

Масса вагона – 53,2т.

Изготовитель ОАО «Днепровагонмаш»

Вагон коксотушильный с верхней и нижней подачей воды

Назначение : для приема раскаленного кокса, выдаваемого из камер коксования объемом 20-25м3, транспортирования к тушильной башне, где производится тушение улучшенным комбинированным способом подачи воды сверху 20-25% и снизу 75-80%,

транспортировки охлажденного кокса к коксовой рампе для выгрузки

Передвижение вагона осуществляется специальным электровозом.

Вагоны могут изготовляться с шириной колеи – 1435, 1520 и 1676 мм.

По требованию заказчика параметры вагонов могут быть изменены применительно к объему обслуживаемой камеры коксования.

Масса вагона – 69,5т.

Изготовитель ОАО «Днепровагонмаш»