ТЕЛЕЖКИ

Тележка, модель 18-100 (ЦНИИ-Х3), двухосная тележка с центральным рессорным подвешиванием

Назначение: для подкатки под все типы 4-осных грузовых вагонов

| Номер проекта | - | Относительная сила трения фрикцион- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | ного клинового гасителя колебаний,% | 8-10 |
| Модель | 18-100 | Максимальная осевая нагрузка, кН (тс) | 230,3 (23,5) |
| Изготовитель | УВЗ, КрВз | Гибкость рессорного комплекта, м/МН | 1,13-1,232 |
| Масса тележки, т | 4,76 | Колеса цельнокатанные диаметром, мм | 950 |
| База, мм | 1850 | Тип оси | РУ1; РУ1Ш |
| Статический прогиб рессорного |  | Высота опорной поверхности подпят- |  |
| комплекта, мм | 46-50 | ника от головки рельса, мм | 801+11-18 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |

Тележка, модель 18-101

Назначение: для подкатки под 8-осные грузовые вагоны

| Номер проекта | - | Относительная сила трения фрикцион- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | ного клинового гасителя колебаний, % | 8-10 |
| Модель | 18-101 | Гибкость рессорного комплекта, м/МН | 1,13-1,232 |
| Изготовитель | ПО Ждановтяжмаш | Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Масса тележки, т | 12 | Колеса цельнокатанные диаметром, мм | 950 |
| База, мм | 3200 | Тип оси | РУ1; РУ1Ш |
| Статический прогиб рессорного |  | Высота опорной поверхности подпят- |  |
| комплекта, мм | 46-50 | ника от головки рельса, мм | 858 |

Тележка, модель 18-102, трехосная тележка с центральным рессорным подвешиванием

Назначение: для подкатки под 6-осные грузовые вагоны, в том числе и

отдельных рефрижераторных вагонов

| Номер проекта | 10200.000-0 | Относительная сила трения цилиндри- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3-910-75 | ческого фрикционного гасителя |  |
| Модель | 18-102 | колебаний, % | 10-12 |
| Изготовитель | УВЗ | Гибкость рессорного комплекта, м/МН | 0,094 |
| Масса тележки, т | 8,8 | Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| База, мм | 3500 | Колеса цельнокатанные диаметром, мм | 950 |
| Статический прогиб рессорного |  | Тип оси | РУ; РУ1; РУ1Ш |
| комплекта, мм | 52 | Высота опорной поверхности подпят- |  |
|  |  | ника от головки рельса, мм | 820 |

Тележка, модель 18-131

Назначение: для подкатки под все типы 4-осных грузовых вагонов

| Номер проекта | 131.00.000 | Статический прогиб рессорного |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3-557-88 | комплекта, мм | 50-52 |
| Модель | 18-131 | Гибкость рессорного комплекта, м/МН | 1,08 |
| Изготовитель | ГПО Уралвагонзавод | Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Масса тележки, т | 5,2 | Колеса цельнокатанные диаметром, мм | 950 |
| База, мм | 1850 | Тип оси | специальная |
| Максимальная нагрузка от |  | Высота опорной поверхности подпят- |  |
| колесной пары на рельс, кН (тс) | 245,55 (25) | ника от головки рельса, мм | 803 +15-18 |

Тележка четырехосная,  модель 18-173

Назначение: для подкатки под грузовые вагоны

| Номер проекта | - | Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3183-023-07518941-97 | Колеса цельнокатаные диаметром, мм | 957 |
| Модель | 18-173 | Тип оси | РУ1Ш ГОСТ 22780-93 |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Расчетный коэффициент |  |
| Максимальная статическая |  | относительного трения |  |
| нагрузка от колесной пары |  | фрикционных гасителей |  |
| на рельсы кН(тс) | 216(22) | колебаний | 0,08 |
| Ширина рельсовой колеи, мм | 1520 | Гибкость рессорного подвешивания, м/МН | 0,056 |
| Статический прогиб |  | Высота опорной поверхности подпятника |  |
| рессорного подвешивания, мм | 44,7 | от головки рельса, мм | 864 |
| Масса тележки, т | 12 | Год постановки на серийное производство | 1997 |

Тележка, модель 18-194-1, двухосная

с центральным рессорным подвешиванием

Назначение: для подкатки под грузовые вагоны с повышенной осевой нагрузкой

| Номер проекта | - | Колеса цельнокатаные диаметром, мм | 957 |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ3183-136-07518941-2006 | Тип оси | специальная |
| Модель | 18-194-1 | Расчетный коэффициент |  |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | относительного трения |  |
| Максимальная осевая |  | рессорного подвешивания |  |
| нагрузка, кН(тс) | 245(25) | под массой брутто вагона | 0,069 |
| Ширина рельсовой колеи, мм | 1520 | под тарой | 0,108 |
| Статический прогиб |  | Гибкость рессорного подвешивания, м/МН | 0,134 |
| рессорного подвешивания, мм | 76 | Высота опорной поверхности подпятника |  |
| Масса тележки, т | 4,82 | от головки рельса, мм | 818 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Год постановки на серийное производство | 2007 |

Тележка, модель 18-477, двухосная

с центральным рессорным подвешиванием

Назначение: для подкатки под грузовые вагоны с повышенной осевой нагрузкой

| Номер проекта | 477.30.000 |
| --- | --- |
| Технические условия | ТУ 24.05.341-83 |
| Модель | 18-477 |
| Изготовитель | ДВЗ им.газеты «Правда» |
| Масса тележки, т | 5,9 |
| База,мм | 1850 |
| Статический прогиб, мм | 42,5 |
| Гибкость, м/мН | 0,13 |
| Колеса цельнокатаные диаметром, мм | 950 |
| Высота опорной поверхности подпятника от головки рельса, мм | 788 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |

Тележка, модель 18-522, трехосная тележка с центральным рессорным подвешиванием

Назначение: для подкатки под вагоны-самосвалы

| Номер проекта | 522.00.000-6 | Гибкость рессорного комплекта, м/МН | 0,0445 |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | Скорость конструкционная, км/ч | 80 |
| Модель | 18-522 | Колеса цельнокатанные диаметром, мм | 957 |
| Изготовитель | ГПО УВЗ | Тип оси | РУ1; РУ1Ш |
| Масса тележки, т | 9,6 | Высота опорной поверхности подпят- |  |
| База, мм | 3400 | ника от головки рельса, мм | 824 |
| Статический прогиб рессорного |  |  |  |
| комплекта, мм | 52 |  |  |

Тележка трехосная, модель 18-522А

Назначение: для подкатки под струги – снегоочистители СС-1М и

весоповерочные вагоны

| Номер проекта | - | Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3183-021-07518941-96 | Колеса цельнокатаные диаметром, мм | 957 |
| Модель | 18-522А | Тип оси | РУ1Ш ГОСТ 22780-93 |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Расчетный коэффициент |  |
| Максимальная статическая |  | относительного трения |  |
| нагрузка от колесной пары | 216(22) | фрикционных гасителей | 0,13 |
| на рельсы кН(тс) | 1520 | колебаний | 0,076 |
| Ширина рельсовой колеи, мм | 45 | Гибкость рессорного подвешивания, м/МН |  |
| Статический прогиб | 9,64 | Высота опорной поверхности подпятника | 824 |
| рессорного подвешивания, мм |  | от головки рельса, мм |  |
| Масса тележки, т | - | Год постановки на серийное производство | 1997 |

Тележка, модель 18-578, двухосная

с центральным рессорным подвешиванием с увеличенным прогибом

Назначение: для подкатки под грузовые вагоны с модернизированным кузовом

| Номер проекта | - | Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 3183-119-07518941-2004 | Колеса цельнокатаные диаметром, мм | 957 |
| Модель | 18-578 | Тип оси | РУ1Ш |
| Изготовитель | ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | Расчетный коэффициент относительного трения рессорного подвешивания |  |
| Максимальная осевая нагрузка, кН (тс) | 230,54 (23,5) | под массой брутто вагона под тарой | 0,084 0,099 |
| Ширина рельсовой колеи, мм | 1520/1435 | Гибкость рессорного подвешивания, м/МН | 0,160 |
| Статический прогиб рессорного подвешивания, мм | 68 | Высота опорной поверхности подпятника от головки рельса, мм | 811 |
| Масса тележки, т | 4,74 | Год постановки на серийное производство | 2004 |

# Тележка двухосная модели 18-1750.0,

# тип2 ГОСТ 9246-2004

# Назначение : для применения в качестве ходовых частей грузовых вагонов

| Обозначение проекта | 1750.00.000.0 | Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ 35.2 -32258888-566:2007 | Диаметр колеса цельнокатаные по | 957 |
| Изготовитель | ОАО «Азовобщемаш», | кругу катания, мм |  |
|  | ЗАО «АЭС», ОАО «АЗТМ», | Тип оси | РУ1Ш |
|  | ОАО «Дизельный завод» | Коэффициент относительного трения | 0,10 |
| Максимальная расчетная статическая | 230,5 (23,5) | гасителей колебаний рессорного |  |
| нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) |  | подвешивания |  |
| Ширина рельсовой колеи, мм | 1520 (1435) | Гибкость рессорного подвешивания, мм/тс | 1,13 |
| Статический прогиб рессорного подвешивания | 50 | Высота опорной поверхности подпятника | 806 |
| под максимально допустимой нагрузкой |  | от головки рельса, мм |  |
| брутто, мм |  | Год постановки на серийное производство | 2007 |
| Масса тележки, т | 4,76 | Год снятия с серийного производства | - |

# Тележка двухосная модели 18-2128,

# Назначение : для применения в качестве ходовых частей грузовых вагонов.

| База тележки, мм | 1850 | Рабочая нагрузка, кгс: наружная/внутренняя | 1900/800 |
| --- | --- | --- | --- |
| Статический прогиб под весом брутто, мм, не более | 60 | Нагрузка при полном сжатии, кг, не более: |  |
| Статический прогиб под тарой, мм, не менее (при нагрузке от колесной пары на рельсы 60 кН) | 11 | наружная | 3749 |
| Конструкционная скорость движения, км/ч | 120 | внутренняя | 1938 |
| Год выпуска в серию | 2008 | Вес пружины, кг, не менее: |  |
| Рессорный комплект |  | наружной | 14,8 |
| Высота пружин рессорного комплекта в свободном состоянии, мм | 249-2+7 | внутренней | 7,05 |
| Средний диаметр наружной пружины, мм | 170±2,5 | Рама тележки | Без связевая |
| Средний диаметр внутренней пружины, мм | 111±1,5 | Расстояние от уровня головки рельса до опорной поверхности пятника в свободном состоянии, мм | 806-21+12 |
| Диаметр прутка: наружной пружины, мм | 30 | Габаритные размеры тележки: Длина, мм | 2863 |
| Внутренней пружины, мм | 21 | Ширина, мм | 2590 |
| Число витков пружин: наружной/внутренней |  | Тип оси | РУ1Ш |
| полное | 5,5/7,95 | Масса тележки, т | 4,732 |
| рабочее | 4,0/6,45 |  |  |

Тележка, модель 26.В.503 ВНИКТИ, двухосная

Назначение: для подкатки под грузовые вагоны с повышенной осевой нагрузкой

| Номер проекта | 26.В.503.00.00.000 | Статический прогиб |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | - | рессорного подвешивания, мм: |  |
| Модель | 26.В.503 ВНИКТИ | под нагрузкой тара | 18 |
| Изготовитель | ВНИКТИ г. Коломна | под нагрузкой брутто | 62 |
| Максимальная статическая |  | Масса тележки, т | 4920 |
| нагрузка от колесной пары, |  | Габарит | 02-ВМ |
| на рельс, кН(тс) | 245,0 (25,0) | Скорость конструкционная, км/ч | 33 (120) |
| Ширина рельсовой колеи, мм | 1520 | Колеса цельнокатаные диаметром, мм | 957 |

Тележка модели 18-7020

Назначение : для подкатки под грузовые вагоны с модернизированным кузовом

| Номер проекта | - | Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814-064:2008 | Колеса цельнокатаные диаметром, мм | 957 |
| Модель | 18-7020 | Тип оси | РУ1Ш |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | Расчетный коэффициент относительного трения рессорного подвешивания под массой брутто вагона | 0,074 |
| Максимальная осевая нагрузка, кН (тс.) | 230,5 (23,5) | под тарой | 0,111 |
| Ширина рельсовой колеи, мм | 1520 | Гибкость рессорного подвешивания, мм/тс | 1,51 |
| Статический прогиб рессорного подвешивания не менее, мм | 64 | Высота опорной поверхности подпятника от головки рельса, мм | 814 |
| Масса тележки, т | 4,8 | Год постановки на серийное производство | 2008 |

Тележка модели 18-7033

Назначение : для подкатки под грузовые вагоны с модернизированным кузовом.

| Номер проекта | - | Колеса цельнокатаные диаметром, мм | 957 |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814-071:2008 | Тип оси | РВ2Ш |
| Модель | 18-7033 | Расчетный коэффициент относительного трения рессорного подвешивания под массой брутто вагона под тарой | 0,086 |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | Гибкость рессорного подвешивания, мм/тс |  |
| Максимальная осевая нагрузка, кН (тс.) | 245 (25) | под тарой | 2,34 |
| Ширина рельсовой колеи, мм | 1520 | под брутто | 1,42 |
| Статический прогиб рессорного подвешивания не менее, мм | 55 | Высота опорной поверхности подпятника от головки рельса, мм | 813 |
| Масса тележки, т | 4,8 | Год постановки на серийное производство | - |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | Колеса цельнокатаные диаметром, мм | 957 |

Тележка модели 18-7055, двухосная с центральным рессорным подвешиванием

Назначение: для подкатки под все типы 4-осных грузовых вагонов

| Номер проекта | - | Колеса цельнокатаные диаметром, мм | 957 |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814-092:2010 | Тип оси | РУ1Ш |
| Модель | 18-7055 | Расчетный коэффициент относительного |  |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» | трения рессорного подвешивания под массой |  |
| Максимальная осевая нагрузка, кН (тс) | 230,5 (23,5) | брутто вагона | 0,081 |
| Ширина рельсовой колеи, мм | 1520 | Гибкость рессорного подвешивания, мм/тс | 1,13 |
| Статический прогиб рессорного |  | Высота опорной поверхности подпятника |  |
| подвешивания не более, мм | 60 | от головки рельса, мм | 806 |
| Масса тележки, т | 4,9 | Год постановки на серийное производство | 2010 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |  |  |